SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 1.1.312 – 2025

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ROBÓT:

„REMONT ZALANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 312 – GDYNIA OKSYWIE”

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót.

Branża ogólnobudowlana:

- Przetarcie ścian wewnętrznych i sufitów.

- Naprawa tynków.

- Uzupełnienie tynków.

- Przygotowanie ścian pod malowanie, gruntowanie.

- Malowanie ścian.

- Przygotowanie sufitów pod malowanie, gruntowanie.

- Malowanie sufitów.

- Demontaż płyt sufitowych ze stelaża oraz ponowny montaż płyt sufitowych po naprawieniu 
ścian i sufitów.

- Demontaż okładzin posadzki i listew przypodłogowych.

- Wykonanie wylewki samopoziomującej.

- Wykonanie okładzin posadzki z wykładziny PCV.

- Wykonanie okładzin posadzki z paneli podłogowych klasa AC 5 wraz z podkładem.

- Montaż listew podłogowych.

- Montaż progów.

- Wykonanie naprawy lamperii - tynk mozaikowy.

- Wykonanie napraw posadzek z płytek ceramicznych, wymiana popękanych i uszkodzonych płytek na posadzkach i schodach.

- Montaż progów.

- Montaż listew łączących posadzki z wykładziny PCV z posadzkami z panelami podłogowymi oraz posadzki z płytek ceramicznych.

Wszystkie remontowane posadzki mają być zlicowane do aktualnego poziomu istniejących posadzek. Naprawić i usunąć ślady przecieków oraz korozję tynków. Po przetarciu i gruntowaniu dokonać dwukrotnego malowania ścian i sufitów. Wykonać demontaż i montaż kratek wentylacyjnych oraz osprzętu elektrycznego. Naprawić posadzki z wykładziny PCV poprzez zerwanie częściowe wykładziny i położenie nowej, przyklejenie, zgrzanie wraz z wywinięciem cokołu na ściany. Wykonanie naprawy istniejących lamperii poprzez zeskrobanie odspojonych tynków mozaikowych i położenie ponowne tynku.

Branża elektryczna:

1.	Demontaż i ponowny montaż osprzętu.

2.	Wykonanie pomiarów elektrycznych.

Prace elektryczne muszą być wykonane z należytą starannością i estetyką.

Po wykonaniu prac montażowych wykonać kompletne pomiary elektryczne.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły pomiarowe, schemat wybudowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Uwaga: Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót oraz pełny przedmiot i zakres robót oraz użyte materiały jest przedstawiony w przedmiarze robót. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w przedmiarze rozwiązania z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

- MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać Normom Krajowym 
lub Europejskim, posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania. Materiały powinny być transportowane i przechowywane w sposób niezmniejszający ich wartości i właściwości użytkowych. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

Wykonawca we własnym zakresie dokona wywiezienia i unieszkodliwienia/utylizacji wszystkich odpadów oraz przedstawi dokumenty potwierdzające właściwe ich zagospodarowanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady zagospodarowania odpadów.

- WYKONANIE ROBÓT

- W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inwestora okazać certyfikaty lub deklaracje zgodności na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały.

- Jeżeli w trakcie robót Wykonawca w sposób zasadniczy odstępuje od warunków umowy 
(np. stosuje niezgodne z umową materiały, narusza warunki BHP, itp.) lub w inny sposób narusza ważny interes Inwestora, inspektor nadzoru sporządza na powyższą okoliczność notatkę służbową (okoliczności z propozycją rozwiązania) i przedkłada ją za pośrednictwem Szefa Infrastruktury KPW Komendantowi Portu. Komendant Portu podejmuje decyzję             w powyższej sprawie i przekazuje na piśmie Wykonawcy robót.

- W/w roboty nie mogą powodować utrudnień w użytkowaniu budynku, prowadzone będą
w  godz. 7.30-15.30. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi 
harmonogram robót inspektorowi nadzoru.

- W harmonogramie robót winien być ujęty zakres robót z podziałem na koszty oraz wykazane roboczogodziny na poszczególne dni terminu wykonania.

- Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru roboty zanikowe podlegające odbiorowi przed przystąpieniem do dalszych robót.

- Prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z wiedza techniczną, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

- Nadzór nad pracami z ramienia Wykonawcy winna sprawować osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej branży i być obecna w dniu wprowadzenia                na budowę oraz w stałym kontakcie z Inspektorem Nadzoru podczas realizacji Umowy.

V  ODBIÓR KOŃCOWY:

- Termin zakończenia robót potwierdzony zostanie podpisanym przez przedstawicieli stron (wskazanych w umowie) „protokołem odbioru końcowego” bez uwag.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru pisemnie do Koordynatora (wskazanego 
w umowie), a Zamawiający najdalej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę dokona odbioru.

- W dniu zgłoszenia do odbioru, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w zakresie będącym przedmiotem umowy):

- Certyfikaty lub deklaracje zgodności (zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2000 r. 
o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych innych ustaw, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie), instrukcje obsługi, montażu, karty gwarancyjne (uwaga-ważne! na niektóre materiały opakowanie jest kartą gwarancyjną), atesty PZH, 
na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały w języku polskim – ze spisem dostarczonych dokumentów odbiorowych.

- W przypadku braku wymaganych dokumentów odbiorowych inspektor nadzoru sporządza 
na piśmie wykaz brakujących dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakujących dokumentów najpóźniej do dnia odbioru.

- Przesunięcie terminu odbioru z ww. powodu jest traktowane, jako opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, pod rygorem naliczania kar umownych.

- Inspektor nadzoru, zgodnie z umową wyznaczy termin komisyjnego odbioru końcowego robót.

- Odbiór końcowy nastąpi na podstawie wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom I - Budownictwo ogólne: Rozdział 25 – Podłogi i posadzki. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe", wydanie ITB – 2003 r. Zalecane normy: PN-EN 13318 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

- Podstawą do zapłaty za wykonane prace będzie sporządzony komisyjny protokół odbioru robót bez uwag.

- Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów odbiorowych oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag, Wykonawca może wystawić fakturę.

Sporządzili:

B. Burcan – Inspektor TUN – branża budowlana

……………………………………………………….

R. Gurgul – Inspektor TUN – branża elektryczna

………………………………………………………..