Oleśnica, dn. 29.08.2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

TC/ 32 /PS/2024

Na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na   budowie przyłącza ciepłowniczego.

I. Zamawiający;

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.  - 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 17- Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 911-000-49-37; Regon 93059206484009

tel. (071) 396 71 10     fax. (071) 314 39 58

www.mgk.olesnica.pl ,  e-mail: mgkol@poczta.onet.pl

## II. Określenie przedmiotu  zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla następującej inwestycji w Oleśnicy:

- Wykonanie projektu i kosztorysu sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x76,1/140 w rejonie ul. Rynek 19 i Rynek 54 w Oleśnicy. Szacowana długość sieci około 60 m. Działki nr 50; 74; 76/3; 77; 38/2; 38/5; 58/2, AM-51 obręb  Oleśnica.

## Trasa planowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x76,1/140 w rejonie ul. Rynek 19 i Rynek 54 w Oleśnicy, wrysowano na załączonej mapie (załącznik nr 1).

Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji  tarasy sieci ciepłowniczej pod kątem dostępności terenu i najniższych kosztów budowy.

Wykonawca uzgodni trasę przebiegu sieci ciepłowniczej z właścicielami gruntów. Ostateczne miejsce przebieg sieci ciepłowniczej , Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed sporządzeniem projektu.

- Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x76,1/140 o szacowanej długość około 60 m. Sieć należy wpiąć w istniejącą sieć preizolowaną 2x76.1/140 ul. Rynek 19 oraz 2x88.9/160 ul. Rynek 54 w Oleśnicy.

Przewidzieć zawory preizolowane odcinające projektowane spięcie sieci.

- Dopuszcza się zmianę trasy sieci  ciepłowniczej po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i właściciela gruntu po którym miałaby być ułożona nowa trasa.

Zamawiający wymaga, aby projekt przyłącza  sporządzony zostały w oparciu o technologię rur preizolowanych firmy „Logstor” lub równoważne i uwzględniał wymagania opisane w „ Warunkach technicznych, wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie”- wyd.  P.Z.I. i T.S.

Zastosować złącza sieciowane radiacyjnie np. SX-WP firmy Logstor lub równoważne.

## III. Szczegółowy zakres przedmiotu  zamówienia;

# Wykonawca opracuje projekty budowlane wykonawcze, które będą spełniały warunki    określone w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz kosztorysy inwestorskie metodą szczegółową wraz z przedmiarem robót zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania wizji lokalnej terenu i otoczenia przyszłej inwestycji, której ma dotyczyć dokumentacja, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

- wyznaczenie trasy sieci ciepłowniczej pod kątem najniższych kosztów jego budowy z uwzględnieniem dostępności terenu, uzyskania zgody właścicieli gruntów na zajęcie terenu na czas prowadzenia prac budowlanych,

- ostateczny przebieg wytyczonej trasy Wykonawca uzgodni również z Zamawiającym przed sporządzeniem projektu.

- uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji            ( zgłoszenie budowy)

5.    przekazania Zamawiającemu dokumentacji w formie papierowej w następującej ilości

egzemplarzy:

- projekty budowlane wykonawcze – 4 egz. W tym 1 projekt budowlany

zaopiniowany przez ZUD Oleśnica.

- kosztorys inwestorski i przedmiar – 1 egz.

oraz całą dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku.

Wykonawca reprezentował będzie Zamawiającego przy załatwianiu wszelkich uzgodnień

i pozwoleń wynikających z procesu projektowania w oparciu o pisemne upoważnienie.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Projektantem:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest Tomasz Stopka, tel. 663743518 e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl oraz Agnieszka Zborowska tel. 663 454 888,

e-mail: azborowska@mgk.olesnica.pl

V. Wykaz prac i kosztów po stronie Zamawiającego:

- Przygotowanie mapy do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej,

- Zlecenie i koszty obsługi archeologicznej (jeżeli będzie wymagana),

- Pokrycie kosztów otrzymanych uzgodnień i opinii niezbędnych do sporządzenia projektu

i ewentualnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do opracowania projektu.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane do:

15.06.2025r.

VII. Forma i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia

i umieścić na stronie platformy zakupowej opennexus.pl.

Termin złożenia oferty do 13.09.2024 r. godzina 10 °°.

Załączniki:

1. Mapy - 1 egz,

2. Projekt umowy – 1 egz.