Załącznik nr 2.2 do SWZ nr 06/DZiT/25

## FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – materiały hydrauliczne -  pompy

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia | Grupa CPV | Jednostka miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa do wody wysokociśnieniowa pozioma •max ciśnienie robocze:10bar •max wydajność, przepływ: 14-15m3/h •max wysokość podnoszenia: 25-26m •minimalna temperatura przetłaczanej cieczy: -20°C •maksymalna temperatura przetłaczanej cieczy:+120°C •minimalna temperatura otoczenia: -15°C •maksymalna temperatura otoczenia :+50°C •przyłącze sieciowe: 1-230V.50Hz •tolerancja napięcia ±10% •prąd znamionowy:7.3A •prędkość obrotowa: minimum 2900 1/min •znamionowa moc silnika P2 :1.1kW •klasa izolacji: F •stopień ochrony silnika: IP55 •korpus pompy: stal nierdzewna •wał: stal nierdzewna •wirnik : stal nierdzewna •uszczelnienie wału:BQ1E3GG •materiał uszczelnienia: EPDM •przyłącze po stronie ssawnej Rp 1 1/2 •przyłącze po stronie tłocznej Rp 1 1/4 •długość :399-400 mm •szerokość: 166 -170 mm •wysokość:206-210 mm | 42122000-0 | szt. | 2 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |

Razem wartość brutto (cena) wynosi: …………………………………………. zł

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.