Nr sprawy: 4WOG-3400.2712.12.2024					Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ŚWIADCZENIE USŁUGI

UTRZYMANIE BOCZNICY KOLEJOWEJ KRAPKOWICE

ZAMAWIAJĄCY:	4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

Sekcja Obsługi Infrastruktury Krapkowice

Kod CPV: 50225000-8

Opracował:

KIEROWNIK

SOI Krapkowice

Henryk SZKUDLAREK

- Przedmiot zamówienia:

Usługa utrzymania bocznicy kolejowej wraz z wykonaniem obchodów torów na wojskowej bocznicy kolejowej nr 612 w Krapkowicach w zakresie:

- wykonanie 2 obchodów torów, oględzin rozjazdów i skrzyżowań torów wraz                            z przeprowadzoną konserwacją przynależnej infrastruktury w terminach:

- do 10 października 2024 r.

- do 30 listopada 2024 r.

- wykonanie jednokrotnego oprysku odchwaszczającego wraz z wycinką samosiejek, krzewów i koszeniem traw, w celu utrzymania w należytej sprawności technicznej torów, rozjazdów, przejazdów i ich bezpiecznej, prawidłowej eksploatacji                            w terminie do  10 października 2024r.

- usunięcie gałęzi wrastających w światło torowiska, utrudniających użytkowanie bocznicy;

- oczyszczenie torowiska z zalegających liści i wszelkich zanieczyszczeń organicznych;

- wykonanie zaleceń ujętych w protokole z okresowej- rocznej kontroli stanu technicznego poszczególnych elementów drogi kolejowej- szczegółowy zakres czynności

Dokładny termin wykonywanych prac należy określić w porozumieniu telefonicznym                    z Kierownikiem SOI lub osobą przez niego wyznaczoną.

- Dane techniczne bocznicy kolejowej:

- Nr Wojskowej Bocznicy Kolejowej – 612

- Liczba ramp – 1 (Rampa załadowczo-wyładowcza boczna)

- Liczba przejazdów – 11

- Długość torów – 7 325,00 m

- Długość bocznicy do oczyszczenia – 7 325,00 mb

- Ilość rozjazdów – 10

- Ilość kozłów oporowych – 4

- Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Ad. pkt. I. a) i I. e):

- Obchód bocznicy kolejowej należy wykonywać w oparciu o zakres i zasady podane w „Instrukcji o dozorowaniu linii kolejowych” Id-7 (D-10) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wyjątkiem §7, §9, §11-14, §16 oraz przepisach wewnętrznych dla wojskowych bocznic kolejowych „Informator – Zasady utrzymania Infrastruktury oraz taboru kolejowego na Wojskowych Bocznicach Kolejowych – Warunki Bezpieczeństwa Prowadzenia Ruchu Kolejowego oraz Podstawowe Obowiązki Osób Funkcyjnych”.

- Pracownik wykonujący obchód zobowiązany jest do wykonania prac związanych                     z utrzymaniem nawierzchni w zakresie:

- Konserwacji rozjazdów znajdujących się w torach:

- Czyszczenie i smarowanie odpowiednimi smarami poduszek ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących i zamknięć zwrotnicowych, a także iglic w miejscach szczególnie narażonych na boczne zużycie,

- Czyszczenie żłobków w kierownicach i krzyżownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami a opornicami,

- Dokręcanie śrub i wkrętów, wymiana uszkodzonych złączek, regulacja zamknięć nastawczych,

- Oczyszczania żłobków przejazdów,

- Sprawdzania i dokręcanie wszystkich połączeń śrubowych,

- Smarowanie śrub stopowych i wymiana pękniętych pierścieni sprężystych 1 raz
w okresie umowy,

- Konserwacja komór łubkowych;

- Prowizorycznego zabezpieczenia pękniętej szyny lub uszkodzonego rozjazdu,

Materiały narzędzia do realizacji czynności konserwacyjnych zabezpiecza Wykonawca.

- wykonanie zaleceń ujętych w protokole z okresowej- rocznej kontroli stanu technicznego:

  - Przejazdy kolejowe: przejazd w torze nr 301 km 1.827 droga nr 45 uzupełnienie  oznakowania W6b, przejazd w torze dojazdowym nr 301 uzupełnienie  oznakowania W6b, przejazd w torze nr 301, 307, 308, 311, 312 uzupełnienie  oznakowania W6b,

  - Kozły oporowe: tor 301 przesunięcie znaku Z1 przed poduszkę piaskową, tor 312 przesunąć znak Z1 przed poduszkę piaskową.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni kolejowej podtorza lub obiektu inżynieryjnego w ciągu bocznicy kolejowej podczas obchodu, Wykonawca sporządzi notatkę służbową, w której opisze lokalizację i rodzaj uszkodzenia, niezbędne przedsięwzięcia, jakie należy wykonać w celu przywrócenia ruchu kolejowego, ich szacunkowy koszt oraz wyda orzeczenie czy można lub nie można prowadzić ruch kolejowy na bocznicy. Wykonawca dokona wpisów do dokumentów eksploatacyjnych bocznicy i zgłosi usterki przedstawicielom Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz niezwłocznie dostarczy notatkę Zamawiającemu (4WOG).

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni kolejowej podtorza lub obiektu inżynieryjnego w ciągu bocznicy kolejowej przez użytkownika lub Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni do daty powiadomienia wykonawca dokona obchodu                    i sporządzi notatkę służbową.

- Wykonawca z wykonanych czynności musi dokonać wpisów do dzienników obchodu torów i rozjazdów oraz sporządzić protokoły z obchodów torów i oględzin rozjazdów                i skrzyżowań torów, które muszą być potwierdzone przez przedstawicieli użytkownika.

Ad. pkt. I.c) i I d):

  - wycinanie krzewów i odrostów drzew, na całej długości bocznicy:
 - na terenie jednostki wojskowej: w odległości do 2 m (liczone od skrajnej szyny w obie strony); wywóz i utylizację gałęzi.

  - koszenie trawy w obrębie torów i pasa przeciwpożarowego,

  - wykonanie oprysku odchwaszczającego. Oprysk należy wykonać w na całej długości torów bocznic w pasie o szerokości 2,0 m oraz w trójkątach widoczności na przejazdach kolejowych środkami chemicznymi posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne do stosowania ich na torach kolejowych. Wykonawca gwarantuje skuteczność oprysku polegającą na tym, że w okresie m-ca po terminie wykonania oprysku nie pojawią się nowe chwasty. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego w okresie 1 miesiąca po wykonaniu usługi wzrost nowych lub dalszy rozwój istniejących, wykonawca dokona ponownego oprysku nieodpłatnie w ramach gwarancji.

Wykonanie w/w czynności należy dokumentować odnośnymi wpisami w książce kontroli robót wbk dostępnej w Sekcji Obsługi Infrastruktury. Należy również sporządzać protokoły odbioru wykonanych poszczególnych usług dla bocznicy kolejowej wg wzoru określonego przez Zamawiającego, potwierdzone przez przedstawicieli użytkownika oraz Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury Krapkowice.

Ad. pkt. I. e)

Z całej powierzchni podtorza należy usunąć zalegające liście i elementy organiczne poprzez załadunek na środki transportu, wywiezienie poza rejon torowiska                                 i równomierne rozsypanie na terenie leśnym, jako odpady naturalne i biodegradowalne

- Materiały:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z ofertą. Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe określone w Prawie Budowlanym art.5, art.10 (m.in. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce, w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru prac. Wykonawca zrealizuje usługę z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

- Wymagania, jakie muszą być spełnione przez Wykonawcę dla realizacji przedmiotu zamówienia:

- Usługa ma być wykonana zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

- Chemiczne odchwaszczanie należy wykonać zgodnie z przepisami ochrony środowiska wraz z zebraniem, wywozem i utylizacją chwastów.

- Materiały i środki użyte do konserwacji i naprawy (np. smary, itp.) nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska i posiadać dopuszczenia, certyfikaty lub aprobaty techniczne.

- Każdorazowo termin wykonania usługi na bocznicy Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Użytkownika tj. przedstawicielem Składu Krapkowice                       Po uzyskaniu zgody użytkownika wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania tych terminów.

W przypadku konieczności zmiany ustalonego wcześniej terminu lub godziny wykonania usług, Wykonawca poinformuje o tym fakcie użytkownika z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

- Wymagania jakie muszą spełniać osoby realizujące przedmiot zamówienia:

- Obchód bocznicy kolejowej może wykonać osoba, która posiada kwalifikacje określone w „Instrukcji o dozorowaniu linii kolejowych” Id-7 (D-10) § 6 lub wyższe (toromistrz lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej). Przed przystąpieniem do świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm. i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014 poz. 1278 lub mogą to być dokumenty potwierdzające ważne uprawnienia odpowiadające uprawnieniom określonym wyżej, które zostały wydane na podstawie wcześniej odpowiadających przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie odpowiadającym przepisom. Aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy lub aktualne uprawnienia toromistrza potwierdzone ukończonym kursem w tym zakresie i posiadającą świadectwo kwalifikacyjne.

Pracownik wykonujący obchód na bocznicach musi bezwzględnie respektować przepisy porządkowe obowiązujące na terenach wojskowych określone przez użytkownika obiektu.

Wykonawca i jego pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie wiadomości, które uzyskali w związku z realizacją niniejszej umowy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

- Nadzór z ramienia Zamawiającego:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą w toku realizacji umowy oraz potwierdzenia prawidłowości i terminowości wykonania przez Zamawiającego usług (w zakresie wojskowej bocznicy kolejowej nr 612 w Krapkowicach) jest:

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Krapkowice lub osoba przez niego wyznaczona.

- Ochrona informacji niejawnych:

- Osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszą posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektu wojskowego ww. osób, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie przez zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia.

- W związku z realizacją zadania Wykonawca będzie zobligowany do przesłania do Zamawiającego z wyprzedzeniem, wniosku o wydanie przepustek na wejście 
i wjazd pracowników realizujących umowę. W zależności od rodzaju przepustek wniosek może uwzględniać następujące dane:

  - imienny wykaz osób biorących udział w wykonaniu usługi wraz z numerami dowodów osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz adresem zamieszkania;

  - markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania usługi;

  - cel wejścia z numerem umowy.

- Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z realizacją przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Użytkowanie na terenie kompleksu wojskowego urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).

- Adres Zamawiającego:

4 WOG Gliwice

ul.  Gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

FAX . 261 111 232

NIP 631 254 13 41

REGON 24 07 63 798

Telefon kontaktowy: Sekcja Obsługi Infrastruktury Krapkowice - 261 624 107.