SZPITAL MORAWICA 23 05 2024

OFERTA NUMER:  SZPITAL MORAWICA

ZAWIERA:konstrukcje, szkło, malowanie

OPIS STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: PROCURAL Sp. z o.o. (PROCURAL PE78NHI)

Ilość pozycji: 5. Ilość konstrukcji: 10

Całkowita powierzchnia:26,26 m2.

Całkowity obwód: 66,7 m.

Kolor profili: RAL 9016MAT - Biały.

Kolor okuć: 9016;9016MAT

Szyby: PANEL 50 MM;33.1  -18- 4  -18- 33.1     U= 0,5

Statyka:

# Konstrukcje

| 1 Konstrukcja: Poz. 1 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 075) Ilość: 2 |  | Cena za sztukę netto: Wartość netto: VAT: Wartość brutto: |
| --- | --- | --- |

| 2 Konstrukcja: Poz. 2 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 055) Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: Wartość netto: VAT: Wartość brutto: |
| --- | --- | --- |

| 3 Konstrukcja: Poz. 3 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 080) Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: Wartość netto: VAT: Wartość brutto: |
| --- | --- | --- |

| 4 Konstrukcja: Poz. 4 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 020) Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: Wartość netto: VAT: Wartość brutto: |
| --- | --- | --- |

| 5 Konstrukcja Poz. 5 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 200, H=2 080) Ilość: 2 Konstrukcja Poz. 5 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 050, H=2 050) Ilość: 3 |  |  | Cena za sztukę netto: Wartość netto: VAT: Wartość brutto: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PROFIL MINIMUM 78 MM

TRZY ZAWIASY TRZYSKRZYDEŁKOWE

SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE:

33.1-18-4-18-33.1 U= 0,5 CIEPŁA RAMKA

SAMODOMYKACZ OTS 430  GU

2 ZAMKI,WKŁADKA PATENTOWA

KLAMKI STAL NIERDZEWNA

PRÓG ALUMINIOWY

Zadaszenia nad  drzwi - 7szt

Konstrukcja zadaszenia spawana, wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego 25mmx60mm, malowana proszkowo na biało. Pokrycie z poliwęglanu komorowego w kolorze mlecznym  o grubości minimum 10mm (zgodnie z dołączonym zdjęciem).

Wymiary:

- 2000x1300-1szt

- 4000x1600-2szt

- 2200x1500-1szt

- 3000x1600-3szt