Opis przedmiotu zamówienia

tampony   zapachowe  do zabezpieczania śladów osmologicznych

- 1000  opakowań (po 5 szt. w opakowaniu)

- Pochłaniacz zapachów ma być przeznaczony bezpośrednio przez producenta

do zabezpieczania śladów zapachowych przeznaczonych do

kryminalistycznych  badań osmologicznych :

- Wymiar tamponu to :30 cm x 12 cm

- Tkanina z której wykonany ma być tampon to warstwa bardzo chłonnej

waty bawełnianej lub wiskozowej o grubości ok. 5 mm pokryta z obydwu

stron gazą bawełnianą (bieloną metodą bezchlorkową) przyszytą po bokach

do warstwy wewnętrznej tamponu

- Każde opakowanie powinno zawierać  po pięć sztuk tamponów

- Opakowanie winno być papierowo-foliowe hermetycznie zamknięte w

bezpieczny sposób bez możliwości niekontrolowanego  otwarcia.

- Okres ważności minimum – 12 m-cy liczony od daty dostawy.