domagało wnuk architekci

90-755 Łódź  |  al. 1-go Maja 87 lok. 315

tel.              42 23 66 313 | 660 898 121

www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

# PROJEKT WYKONAWCZY:

### Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo-badawczego

### w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście

# w zakresie:

# Usunięcie kolizji z istniejącą siecią ORANGE POLSKA S.A.

# – przyłącze napowietrzne

BRANŻA: TELEKOMUNIKACJA

lokalizacja:

97-213 Tresta ul.Rybna 28

obręb Tresta działka nr ewid. 109, 112, 115, 118, 121

inwestor:

Uniwersytet  Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

# jednostka projektowa:

domagało wnuk architekci

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

# data sporządzenia: wrzesień 2018r.

| Branża telekomunikacyjna | Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: inż. Tomasz Chęcielewski | LOD/2055/PWOT/12 |  |

USUNIĘCIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

- Część ogólna

1.	Dokumenty formalno-prawne	4

- Część opisowa

1. Podstawa opracowania projektu	11

2. Inwestor	11

3. Zakres opracowania	11

4. Projekt zagospodarowania terenu	11

4.1. Przedmiot inwestycji	11

4.2. Tryb wykonania projektu	11

4.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu	11

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.	11

4.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki lub terenu	12

4.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków.	12

4.7. Wpływ eksploatacji górniczej na zamierzenie budowlane.	12

4.8. Charakterystyka ekologiczna budowli.	12

4.9.	Obszar oddziaływania inwestycji	12

5. Charakterystyka techniczna.	12

5.1. Przebudowa napowietrznego przyłącza kablowego.	12

5.	Inne uwagi dotyczące realizacji robót	13

- Część rysunkowa

| L.P. | NR.RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Projekt zagospodarowania terenu. | 1:500 |

- Dokumenty formalno-prawne

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaświadczenie ŁOIIB projektanta

- Oświadczenie ORANGE POLSKA z dnia 17.08.2018r.

- Uzgodnienie ORANGE POLSKA z dnia 30.05.2018r. (załącznik graficzny – kopia)

- Oświadczenie o wykonaniu projektu

Łódź 23.09.2018r.

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy:

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA

ZAPLECZA NAUKOWO-BADAWCZEGO

W STACJI TERENOWEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

W TREŚCIE”.

w zakresie : USUNIĘCIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Numery działek: wg. wykazu na stronie tytułowej projektu

w zakresie : BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz odpowiednich warunków dla zabezpieczenia ochrony zdrowia i środowiska przy wykonywaniu prac budowlanych.

Projektant …………...................................................................................

(podpis i pieczęć)

II. Część opisowa

# 1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

- norm zakładowych i wytycznych obowiązujących przy projektowaniu

i utrzymaniu sieci i systemów teletechnicznych

- wizji lokalnej w terenie

- cyfrowych map do celów projektowych w skali 1:500

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

# 2. Inwestor

Inwestorem robót objętych projektem jest:

Uniwersytet  Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

# 3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje usuniecie kolizji telekomunikacyjnych sieci własności ORANGE POLSKA  w zakresie przyłącza napowietrznego:

- Demontaż kabli napowietrznych				60 mb.

- Demontaż słupów kablowych drewnianych			1 kpl.

- Montaż skrzynki kablowej na słupie				1 kpl.

# 4. Projekt zagospodarowania terenu

# 4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji infrastruktury teletechnicznej w postaci przyłącza napowietrznego.

# 4.2. Tryb wykonania projektu

Prace budowlane realizowane będą w trybie art. 30 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 20, 20a i 20b ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

# 4.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

W obszarze projektowym istnieje sieć telekomunikacyjna własności ORANGE POLSKA, której przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania.

# 4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania usunięta zostanie część istniejącego przyłącza napowietrznego na terenie działek o nr ewid. 109, 112, 115, 118, 121.

# 4.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki lub terenu

Nie dotyczy.

# 4.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków.

Teren, na którym projektowane są prace nie jest wpisany do rejestru zabytków.

# 4.7. Wpływ eksploatacji górniczej na zamierzenie budowlane.

Projektowana sieć teletechniczna nie będzie podlegała wpływom eksploatacji górniczej.

# 4.8. Charakterystyka ekologiczna budowli.

Planowana inwestycja nie będzie wywierała żadnego szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Całość prac należy prowadzić bez wycinki drzew i krzewów, a trawniki i zieleńce należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

# Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane zamyka się w granicach działek, na których wykonywany będzie demontaż i zakończenie istniejącego przyłącza napowietrznego na słupie kablowym.

# 5. Charakterystyka techniczna.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym, polskimi normami, normami branżowymi, wymaganiami norm zakładowych ORANGE POLSKA i zasadami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu zasad i przepisów bhp oraz p.poż.

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwiązania i przez sposób wykonania prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wpływa negatywnie na środowisko.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobów posiadających właściwe deklaracje oraz certyfikaty nie stwarza zagrożenia pożarowego.

# 5.1. Przebudowa napowietrznego przyłącza kablowego.

W ramach usunięcia kolizji projektuje demontaż odcinka istniejącego przyłącza linii napowietrznej. Z uwagi na projektowany budynek istniejący słup kablowy i odcinek kabla napowietrznego typu XzTKMXpwn 5x2x0,5 należy zdemontować. Istniejący kabel zakończyć nową skrzynka kablową hermetyczna 10parowa na wskazanym na rysunku słupie kablowym.

Istniejący słup wyposażyć w skrzynkę kablową 10parowa wraz z głowicami rozłącznymi, zamykaną na zamek Abloy. Istniejący kabel XzTKMXpwn rozszyć na projektowanej głowicy w skrzynce kablowej.

Projektowane zakresy rzeczowe.

| L.p. | Wyszczególnienie elementu | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż kabla napowietrznego XzTKMXpwn. | 60 mb. |
| 2 | Demontaż słupa pojedynczego 7m | 1 kpl. |
| 3 | Montaż skrzynki słupowej 10parowej hermetycznej | 1 kpl. |
| 4 | Pomiar kabla XzTKMXpwn 5x2x0,5 | 1 kpl. |

# Inne uwagi dotyczące realizacji robót

- Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiały muszą być zgodne z odpowiednimi normami zakładowymi, polskimi, branżowymi oraz wymaganiami technicznymi

- Wykonawca na budowie winien przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy budowie i eksploatacji linii i urządzeń telekomunikacyjnych

- Przebudowane elementy sieci, zlikwidować dopiero po przełączeniu na nową sieć. Dopuszcza się pozostawienie sieci w ziemi i opisanie jej  jako nieczynnej, ale powyższe należy uwzględnić przy nanoszeniu zmian geodezyjnych na mapy zasadnicze.

- Zamki Abloy oraz zabezpieczenia dodatkowe z właściwym kodem dla danego obszaru sieci dostarcza właściciel sieci tj. ORANGE POLSKA

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzień rozpoczęcia robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem może odbiegać od zakresu przewidzianego do przebudowy z uwagi na bieżącą eksploatację i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje polegające na rozbudowie istniejących sieci. W przypadku wystąpienia przedmiotowych kolizji sposób ich rozwiązania należy uzgodnić indywidualnie na etapie wykonawstwa ze wskazaną komórką organizacyjną ORANGE POLSKA.

III.	Część rysunkowa

| L.P. | NR.RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Projekt zagospodarowania terenu. | 1:500 |