# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

7. Parawany system sufitowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Parawan sufitowy wykonany z profilu aluminiowego ciągnionego na zimno, o przekroju prostokątnym min. 30x20 mm |  |
|  | Profil umożliwiający rozprowadzenie uchwytów mocujących zasłonkę wewnątrz profilu |  |
|  | Profil zestawu podsufitowego wyposażony w dwa kanały z lewej oraz prawej strony, które umożliwiają wprowadzenie żyłki wykonanej z tworzywa w celu płynnego rozprowadzania uchwytów do zasłonek |  |
|  | Uchwyt mocujący do sufitu wykonany z aluminiowej rurki o średnicy min. 16 mm. Od strony profilu mocowana na śrubę min. M5, od strony sufitowej tuleja montażowa, mocowana kołkiem montażowym. Kołek montażowy odpowiednio dobrany do rodzaju stropu |  |
|  | Możliwość montowania dowolnych odległości odcinków prostych oraz łuków o kącie prostym 90 stopni w sposób trwały i stabilny dostosowany do warunków u Zamawiającego |  |
|  | Mocowania parawanu podsufitowego powinny być przystosowane do wysokości pomieszczeń w zakresie od 2600 do 3400 mm |  |
|  | Przy długich odcinkach łączenia za pomocą aluminiowych łączników |  |
|  | Do wyboru dwa rodzaje zasłonek: 1.Zasłonka materiałowa (poliester z powłoką wodoodporną), wymiary: 150 x 200 cm (szer. x wys.) 2.Zasłonka zmywalna PCV, wymiary: 180x 200 cm (szer. x wys.) Możliwość wyboru kolorystyki min.5 kolorów |  |
|  | Długości odcinków według projektu |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy