| nazwa elementu projektu budowlanego |  |  |  |  |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego |  |  |  |  |  | „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łowęcice.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adres obiektu budowlanego |  |  |  |  |  | Łowęcice; dz. nr 76; 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kategoria obiektu budowlanego |  |  |  |  |  | XXV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nazwa jednostki ewidencyjnej |  |  |  |  |  | Jaraczewo – obszar wiejski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nazwa i numer obrębu ewidencyjnego |  |  |  |  |  | Łowęcice [300601_5.0009.AR_1.76];[300601_5.0009.AR_2.170]; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| numery działek ewidencyjnych |  |  |  |  |  | 76; 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor |  |  |  |  |  | Gmina Jaraczewo Ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża |  |  | Pełniona funkcja projektowa |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  | Data opracowania |  | Podpis |  |  |
| DROGOWA |  |  | OPRACOWAŁA |  | inż. Katarzyna Gaczyńska |  |  |  |  | 05.08.2024 r. |  |  |  |  |
|  |  |  | PROJEKTANT |  | mgr inż. Tomasz Florkowski WKP/0352/PWOD/17 specjalność inżynieryjna drogowa |  |  |  |  | 05.08.2024 r. |  |  |  |  |
|  |  |  | SPRAWDZAJĄCY |  | mgr inż. Karol Siliński WKP/0393/POOD/19 specjalność inżynieryjna drogowa |  |  |  |  | 05.08.2024 r. |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

- I. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. Kopie uprawnień oraz zaświadczenia projektanta i sprawdzającego.........................................................................................................................................3

II. Część opisowa.......................................................................................................................................10	1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.................................................................................10

2. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.......................................10

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi.................................................................10

2.2. Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych..................................................10

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna......................................................................11

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego................................................................11

4.1. Przebieg drogi w planie.....................................................................................................11

4.2. Przebieg drogi w przekroju poprzecznym........................................................................11

4.3. Przebieg drogi w profilu podłużnym................................................................................12

4.4. Łuki poziome i załomy.....................................................................................................12

4.5. Zjazdy...............................................................................................................................12

4.6. Konstrukcja nawierzchni..................................................................................................12

4.7. Elementy ulic....................................................................................................................12

4.8. Charakterystyczne parametry sieci i urządzeń uzbrojenia terenu....................................13

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego........13

6. Parametry techniczne obiekty budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie................13

7. Przebudowa kolizji...................................................................................................................14

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej...........................................................14

III. Wykaz załączników graficznych..........................................................................................................14

Rys.1 Plan orientacyjny................................................................................................................15

Rys. 1 Plan sytuacyjny..................................................................................................................16

Rys. 2 Przekrój konstrukcyjny......................................................................................................17

Rys. 3 Profil podłużny..................................................................................................................18

Załącznik – opinia geotecniczna................................................................................................................19

Niniejsze opracowanie zawiera  36  kolejno ponumerowanych stron.

- Oświadczenie projektantów i sprawdzających. Kopie uprawnień oraz zaświadczenia projektanta 
i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d - pkt.3 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że

PROJEKT TECHNICZNY pod nazwą:

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łowęcice.”

Opracowany na zlecenie Gminy Jaraczewo, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Projektował: mgr inż. Tomasz Florkowski | WKP/0352/PWOD/17 Specjalność inżynieryjna drogowa |  |
| Sprawdził: mgr inż. Karol Siliński | WKP/0393/POOD/19 Specjalność inżynieryjna drogowa |  |

- Część opisowa

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja polega na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łowęcice i zaliczana jest do kategorii obiektu budowlanego XXV.

- Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łowęcice. Polega ona na wykorytowaniu istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu nowych podbudów oraz nawierzchni drogi i  zjazdów.

W związku z przebudową układu komunikacyjnego zachodzi konieczność zapewnienia sprawnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przebudowywanych terenów utwardzonych pasa drogowego w zakresie opracowania. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego będą odprowadzane na tereny przyległe w obrębie pasa drogowego oraz do istniejących wpustów deszczowych.

Zakres opracowania obejmuje drogę o łącznej długości 60,00 m i zajmującą powierzchnię 
ok 251 m2. Projekt obejmuje również zjazdy o łącznej powierzchni ok. 31 m2. Droga objęta niniejszym opracowaniem pełni funkcję drogi gminnej.

  - Charakterystyczne parametry techniczne drogi:

-  klasa techniczna drogi: D - dojazdowa,

-  prędkość projektowa: 30 km/h,

-  kategoria administracyjna: droga gminna,

-  przekrój drogi: drogowy 1x1,

-  długość drogi: 60,00 m,

-  kategoria ruchu: KR 1,

-  nawierzchnia drogi: nawierzchnia z betonu asfaltowego,

-  szerokość drogi: 4,0 m;

-  pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

-  nawierzchnia zjazdów: z kruszywa;

-  pochylenie podłużne zjazdów: max 5%;

- szerokość poboczy gruntowych: 0,50 m;

- pochylenie poprzeczne poboczy: 6-8%;

- odwodnienie: poprzez odpowiednie pochylenie podłużne i poprzeczne w tereny przyległe  
            w obrębie pasa drogowego oraz do istniejących wpustów deszczowych;

  - Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych

W związku z przebudową układu komunikacyjnego zachodzi konieczność zapewnienia  skutecznego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nowych terenów utwardzonych pasa drogowego w zakresie opracowania. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego będą odprowadzane na tereny przyległe w obrębie pasa drogowego oraz do istniejących wpustów deszczowych.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie powierzchni i elementów zagospodarowania:

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – ok. 251 m2

- powierzchnia zjazdów z kruszywa   – ok. 31 m2

- powierzchnia poboczy gruntowych – ok. 45 m2

- powierzchnia biologicznie czynna – ok. 77 m2

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Układ przestrzenny jest dostosowany do warunków wynikających z wymaganych przepisów, pozwoleń, uzgodnień oraz opinii. Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wyżej wymienione warunki dla przedmiotowego zadania.

Droga i związane z nią urządzenia maja formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającego zagospodarowania.

Na obszarze opracowania nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

  - Przebieg drogi w planie:

Długość budowanej drogi wynosi 60,00 m. Budowa drogi będzie prowadzona w  istniejącym pasie drogowym. Początek drogi stanowi nawiązanie do skrzyżowania z drogą powiatową 4207P. Inwestycja kończy się w km 0+060,00. Wlot skrzyżowania należy przebudować. Jezdnia będzie posiadała nawierzchnię z betonu asfaltowego.

Drogę projektuje się dla ruchu kategorii KR1. Budowa drogi będzie prowadzona w pasie drogowym drogi gminnej. Oś zaprojektowano w sposób gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy D. W projekcie uwzględniono zjazdy do przyległych działek. Projektuje się obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m.

W projekcie zawarto rozwiązania ułatwiające ruch osób niepełnosprawnych.

  - Przebieg drogi w przekroju poprzecznym:

Projektowana  szerokość jezdni wynosi 4,00 m. Nawierzchnię jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego.  Spadek na jezdni zaprojektowano jako daszkowy o wartości 2% . Zjazdy od strony jezdni  należy ograniczyć opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm,  ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Projektowane spadki na zjazdach nie przekraczają 5% i są dostosowane do istniejących rzędnych na wjazdach. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kruszywa. W miejscu przebudowy istniejącego chodnika, na połączeniu z nawierzchnią jezdni, chodnik należy ograniczyć krawężnikiem o wymiarach 15x30x100 cm zatopionym (wystający maksymalnie 1cm ponad nawierzchnię jezdni).

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu oraz przekrojach konstrukcyjnych.

  - Przebieg drogi w profilu podłużnym:

Niweletę dróg zaprojektowano wykorzystując pomiary geodezyjne. Została ona dostosowana do istniejącego terenu przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń poprzecznych i podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych. Projektowane spadki mieszczą się w przedziale 0,63 – 1,43%.

  - Łuki poziome i załomy:

Oś drogi składa się z odcinków prostych oraz łuków poziomych:

Zastosowano następujące łuki poziome:

- R = 200,0 m w km:0+031,45 – 0+036,88.

  - Zjazdy:

Do zabudowanych działek w sąsiedztwie drogi, zaprojektowano zjazdy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, zgodnie z szerokościami określonymi a planie sytuacyjnym. Zjazdy od strony jezdni należy ograniczyć opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15.

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione na rysunkach „plan sytuacyjny”.

  - Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano konstrukcje jezdni dla ruchu KR1 o następujących warstwach:

## Jezdnia:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – 
   gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2– gr. 15 cm.

- Zjazdy:
- mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 –

gr. 20 cm,

- Pobocze:

- gruntowe.

  - Elementy ulic:

Projektuje się następujące elementy ulic:

- opornik betonowy  o wymiarach 12x25x100 cm oparty na ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15;

- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm oparty na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

  - Charakterystyczne parametry sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

W związku z przebudową układu komunikacyjnego zachodzi konieczność zapewnienia  skutecznego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nowych terenów utwardzonych pasa drogowego w zakresie opracowania. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego będą odprowadzane na tereny przyległe w obrębie pasa drogowego oraz do istniejących wpustów deszczowych.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badaniach geologicznych stwierdzono, że w stanie istniejącym występują grunty słabonośne. Konstrukcję nawierzchni drogowej można posadowić po doprowadzeniu podłoża nawierzchni do grupy nośności G1. Zaleca się zebranie w całości warstwy humusu. Analizowany teren posiada proste warunki gruntowe.

Woda gruntowa występuje na poziomie 1,3 m.

Sposób posadowienia obiektu budowlanego – bezpośredni.

Niniejsza opinia stanowi załącznik do projektu budowlanego.

- Parametry techniczne obiekty budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Wpływ projektowanego przedsięwzięcia, tj. budowy drogi gminnej w miejscowości Łowęcice, na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie poprawi się w stosunku do stanu istniejącego.

- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przebudowanej infrastruktury w zakresie przedmiotowej inwestycji nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.

- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

W przypadku powyższej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych oraz zapachów uciążliwych.

Podczas eksploatacji projektowanej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadów.

- właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania i innych zakłóceń, wraz z parametrami tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania

Eksploatacja przedmiotowego obiektu nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególność jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń.

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program użytkowy i wielkość obiektu oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak również na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na działce występuje kolizja z drzewami, które należy przeznaczyć pod wycinkę dla projektowanej inwestycji.

- Przebudowa kolizji.

Dla planowanej inwestycji nie występują kolizje z infrastrukturą towarzyszącą.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Projektowana budowa drogi gminnej dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej zapewnia szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzętu do terenów objętych pożarem, dowóz sprzętu i środków gaśniczych z baz sprzętu do miejsca pożaru, sprawny dojazd do hydrantów zewnętrznych oraz punktów czerpania wody z istniejących przy naturalnych i sztucznych zbiornikach. Projektowana budowa drogi gminnej została zaprojektowana w sposób zapewniający przejezdność. Nawierzchnia z betonu asfaltowego posiada odpowiednią nośność dla ruchu pojazdów straży pożarnej oraz zapewnia odpowiednią widoczność.

Opracowała…….……………………….

(branża drogowa)

Projektował………….………………….

(branża drogowa)

Sprawdził…………........……………….

(branża drogowa)

III. Wykaz załączników graficznych

| Rys. 1 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 | Plan orientacyjny............................................................................... Plan sytuacyjny….…………………………………………….….... Przekrój konstrukcyjny……………………………………………. Profil podłużny….………..………………………………………… | skala 1:10 000 skala: 1:500 skala: 1:50 skala: 1:50/500 |
| --- | --- | --- |