| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | W.P. PROJEKT WIELGUS PAWEŁ ul. Warszawska 9, 62-230 Witkowo tel: 663 537 599 |
| --- | --- |

KARTA TYTUŁOWA – PROJEKT ZAMIENNY

| INWESTOR | Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Powidzu |  |
| ADRES | Powidz, ul. Strzałkowska 16B |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych: |  | Powidz 302305_2.0004 Powidz 1023 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | VIII |
| SPIS ZAWARTOŚCI - ELEMENTY: | I) Projekt zagospodarowania terenu II) Projekt architektoniczno-budowlany |  |

Egzemplarz nr:

1

Data opracowania :   11.2022r.

W.P. PROJEKT WIELGUS PAWEŁ

ul. Warszawska 9, 62-230 Witkowo

tel: 663 537 599

PROJEKT ZAMIENNY - STRONA TYTUŁOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR |  |  | Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Powidzu |  |  |  |
| ADRES |  |  | Powidz, ul. Strzałkowska 16B |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych: |  |  | Powidz 302305_2.0004 Powidz 1023 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  | VIII |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH |  | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Dawid Miądowicz | do projektowania w specjalności architektonicznej nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 |  | Architektura | 11.2022 |  |
| Projektant | mgr inż. Paweł Wielgus | do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: WKP/0268/PWOK/18 |  | Konstrukcja |  |  |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Stachowiak | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0138/PWOS/14 |  | Branża sanitarna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Szymon Pochylski | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0206/PWOE/17 |  | Branża elektryczna |  |  |

WYKAZ ZMIAN

Przebudowano północno-wschodnią część budynku remizy OSP na pomieszczenia użyteczności publicznej. Zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem rolet zewnętrznych oraz wykonanie sufitu podwieszanego z płyt typu OWA i zadaszeń szklanych nad drzwiami zewnętrznymi.

WITKOWO 30.11.2023

(miejscowość i data)

# O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T A

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zmianami) oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W POWIDZU

opracowanego dla Gminy Powidz, w miejscowości Powidz, ul. Strzałkowska 16B,

na działce ozn.nr.ewid.gruntu dz. nr 1023

| ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS PROJEKTANTA |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Dawid Miądowicz | do projektowania w specjalności architektonicznej nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 |  |
| mgr inż. Paweł Wielgus | do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: WKP/0268/PWOK/18 |  |
| mgr inż. Sebastian Stachowiak | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0138/PWOS/14 |  |
| mgr inż. Szymon Pochylski | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0206/PWOE/17 |  |

II CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Celem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy OSP w Powidzu o łącznych wymiarach zewnętrznych 14,92mx25,33m oraz przebudowa wschodniej części budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. instalacje zasilające w media, tereny utwardzone, chodniki oraz budowę hydrantu zewnętrznego.

- Istniejący stan zagospodarowania działki:

Na przedmiotowej działce o powierzchni 8300m2 znajduje się budynek remizy OSP. Działka posiada istniejący zjazd z drogi publicznej, tereny utwardzone oraz przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Niweleta terenu jest zasadniczo płaska z niewielkimi różnicami wysokości.

- Projektowane zagospodarowanie działki:

Projektowaną rozbudowę zlokalizowano od południowo-zachodniej strony budynku OSP o rzędnej posadowienia punktu ±0,00 = 103,20m n.p.m. Zaprojektowano teren utwardzony (ciągi piesze) od projektowanego wejścia na działkę z kostki betonowej np. poz-bruk gr. 6,0 cm oraz teren utwardzony (dla ruchu drogowego) od projektowanego wjazdu na działkę do projektowanej rozbudowy chodników z kostki betonowej np. poz-bruk gr. 8,0 cm. Niweleta terenu pozostanie bez zmian, a wody opadowe zostaną rozprowadzone powierzchniowo na terenie własnej działki.

Urządzenia techniczne związane z budynkiem:

- Odprowadzenie ścieków bytowych – poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej rurą PVC 160 do gminnej sieci kanalizacyjnej,

- Zasilanie energetyczne – z istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego w istniejącym budynku,

- Zasilanie w wodę – z istniejącego przyłącza instalacji wody zlokalizowanej w budynku,

- Kanalizacja deszczowa – wodę opadową rozprowadzić powierzchniowo na terenie własnej działki.

- Zestawienie powierzchni:

- Projektowana rozbudowa budynku remizy OSP

- część projektowana 	    351,80 m2

- część istniejąca                                                                                                                      405,10 m2

RAZEM	    756,90 m2

- Projektowany teren utwardzony (ciągi piesze)	 167,00 m2

- Projektowany teren utwardzony (dla ruchu drogowego)	   84,90 m2

- Istniejące tereny utwardzone (droga szutrowa)                                       	  130,00 m2

- Istniejące tereny utwardzone (kostka betonowa)                                       	 182,90 m2

- Terenu biologicznie czynne	  6978,30 m2

Razem :   8300,00 m2

# Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wynosi 351,80 m2 i jest mniejsze od maksymalnych 360,0m2.

# Powierzchnia biologicznie czynna na działce wynosi 6978,30 m2 co stanowi 84,08% pow. działki i jest większe od minimalnych 70%.

- Inne informacje i dane

- Przedmiotowa działka oraz budynek nie znajduje jest w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz na terenie nie znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską.

- Brak wpływu eksploatacji górniczej na działkę przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

- Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz nie zmienia istniejących warunków środowiska.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

  - Dane techniczne rozbudowy budynku

| Powierzchnia zabudowy | 756,90 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia wewnętrzna | 153,70 m2 + 194,90 m2 + 195,10 m2 + 119,60 m2 |
| Kubatura brutto | 3700,00 m3 |
| Ilość kondygnacji | 1 |
| Wysokość budynku | 5,67 m |
| Kategoria pożarowa budynku | ZL III, PM, PM, ZL III |
| Sufit podwieszany EI 30, nie kopcący, nie silnie dymiący |  |

  - Lokalizacja

Minimalna odległość rozbudowy budynku od granicy działki budowlanej wynosi ponad 8,0m oraz 9,10m od drogi publicznej.

  - Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Projektowany hydrant o wydajności 10l/s  - usytuowany 13,0m do projektowanej rozbudowy budynku <75m.

  - Droga pożarowa

Bez wymagań.

- Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

- Na terenie planowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu będzie mieścił się w obrębie działki nr 1023 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz.690).

………......................................................

(sporządził)

W.P. PROJEKT WIELGUS PAWEŁ

ul. Warszawska 9, 62-230 Witkowo

tel: 663 537 599

PROJEKT ZAMIENNY - STRONA TYTUŁOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| INWESTOR |  |  | Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  | Przebudowa budynku remizy OSP w Powidzu |  |  |  |
| ADRES |  |  | Powidz, ul. Strzałkowska 16B |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych: |  |  | Powidz 302305_2.0004 Powidz 1023 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  | VIII |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH |  | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Dawid Miądowicz | do projektowania w specjalności architektonicznej nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 |  | Architektura | 11.2022 |  |
| Projektant | mgr inż. Paweł Wielgus | do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: WKP/0268/PWOK/18 |  | Konstrukcja |  |  |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Stachowiak | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0138/PWOS/14 |  | Branża sanitarna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Szymon Pochylski | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0206/PWOE/17 |  | Branża elektryczna |  |  |

WITKOWO 30.11.2023

(miejscowość i data)

# O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T A

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zmianami) oświadczam o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W POWIDZU

opracowanego dla Gminy Powidz, w miejscowości Powidz, ul. Strzałkowska 16B,

na działce ozn.nr.ewid.gruntu dz. nr 1023

| ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS PROJEKTANTA |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Dawid Miądowicz | do projektowania w specjalności architektonicznej nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 |  |
| mgr inż. Paweł Wielgus | do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: WKP/0268/PWOK/18 |  |
| mgr inż. Sebastian Stachowiak | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0138/PWOS/14 |  |
| mgr inż. Szymon Pochylski | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0206/PWOE/17 |  |

II CZĘŚĆ OPISOWA

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w Powidzu

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowalnego:

Projektowana przebudowa będzie pełniła funkcję użyteczności publicznej, w którym przewidziano wydzielenie części biurowej oraz części socjalnej. Przewiduje się jednoczesne korzystanie z części przebudowanej budynku przez 5 mężczyzn i 3 kobiet.

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy budynku remizy OSP w miejscowości Powidz, przy ul. Strzałkowskiej 16B na działce nr 1023 jako parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony na ławach fundamentowych w technologii tradycyjnej – murowany ze stropodachem z płyt kanałowych z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Przewidziano wydzielenie pomieszczeń ścianami działowymi murowanymi z pustaków ceramicznych oraz w sanitariatach z płyt HPL. Zaprojektowano sufit podwieszany z płyt typu OWA na ruszcie aluminiowym.

W projektowanym budynku zaprojektowano stropodach płaski z papy termozgrzewalnej w kolorze grafitowym, obróbki blacharskie i parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm w kolorze naturalnym. Elewacje zostaną wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w kolorze jasnoszarym (zbliżonym do RAL 7047) oraz w kolorze grafitowym (zbliżonym do RAL 7016) oraz częściowo wykończone panelami imitującymi drewno w kolorze ciemny orzech. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z przeszkleniem przeźroczystym i ramą w kolorze grafitowym, bramy garażowe segmentowe z ociepleniem w kolorze czerwonym z naświetlem w pasie jednego segmentu. Stolarka okienna z profili PCV w kolorze grafitowym.

Zestawienie powierzchni użytkowej (przebudowa):

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA - PARTER | POW. UŻYTKOWA [m2] |
| --- | --- | --- |
| P/1 | Hol wejściowy / Poczekalnia | 14,30 |
| P/2 | WC dla osób niepełnosprawnym | 4,20 |
| P/3 | Komunikacja | 17,70 |
| P/4 | Komunikacja części socjalno-sanitarnej | 11,30 |
| P/5 | Pokój śniadaniowy z aneksem kuchennym | 8,60 |
| P/6 | Sanitariat męski | 7,30 |
| P/7 | Sanitariat damski | 5,50 |
| P/8 | Szatnia damska | 4,90 |
| P/9 | Szatnia męska | 4,80 |
| P/10 | Pomieszczenie porządkowo-techniczne | 6,30 |
| P/11 | Pomieszczenie zespołu patrolowo-interwencyjnego | 5,90 |
| P/12 | Pokój dzielnicowych | 14,30 |
| P/13 | Serwerownia | 5,30 |
| P/14 | Pokój biurowy zespołu do spraw kryminalnych | 18,90 |
| P/15 | Pokój biurowy kierownika posterunku | 14,90 |
| POWIERZCHNIA ŁĄCZNA |  | 144,20 |

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Uwaga: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

  - Dane techniczne budynku

| Powierzchnia zabudowy | 756,90 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia wewnętrzna | 153,70 m2 + 194,90 m2 + 195,10 m2 + 119,60 m2 |
| Kubatura brutto | 3700,00 m3 |
| Ilość kondygnacji | 1 |
| Wysokość budynku | 5,67 m |
| Kategoria pożarowa budynku | ZL III, PM, PM, ZL III |
| Sufit podwieszany EI 30, nie kopcący, nie silnie dymiący |  |

  - Parametry pożarowe występujących substancji palnych

| Papier, karton | – ciepło spalania: 16 MJ/kg |
| --- | --- |
| Drewno o wilgotności pow 12% | – ciepło spalania: 15 MJ/kg |
| Polipropylen i wyroby PE | – ciepło spalania: 42 MJ/kg |
| Tekstylia | – ciepło spalania: 19 MJ/kg |

  - Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii ZL zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii PM gęstość obciążenia ogniowego przyjęto do 500 MJ/m2.

  - Kwalifikacja pożarowa

Zachodnią część budynku zakwalifikowano do kategorii ZL III. Garaż zakwalifikowano do kategorii PM. W budynku przebywać będzie jednocześnie do 50 osób.

  - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku nie występują pomieszczenia, które należałoby wskazać jako zagrożone wybuchem, oraz nie ma obowiązku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem.

  - Podział budynku na strefy pożarowe

Rozbudowa budynku stanowi dwie strefy pożarowe: strefę pożarową ZLIII o powierzchni wewnętrznej równej 195,10 m2  oraz strefę pożarową PM o powierzchni wewnętrznej równej 119,60 m2.  Istniejący garaż stanowi strefę pożarową o PM o powierzchni wewnętrznej równej 194,90 m2. Przebudowa budynku  stanowi strefę pożarową ZLIII o powierzchni wewnętrznej równej 153,70 m2.

  - Klasa odporności

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego (N), zakwalifikowanego do kategorii ZL III jest klasa „D” przyjęta zgodnie z §215. Poszczególne elementy budowlane budynku należy wykonać o odporności ogniowej co najmniej:

| Główna konstrukcja nośna | R 30; NRO |
| --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | Nie dotyczy, brak pasów międzykondygnacyjnych |
| Ściana wewnętrzna | EI 15; NRO |
| Konstrukcja nośna dachu | (-) ; NRO |
| Pokrycie dachu | (-) ; NRO |

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego (N), zakwalifikowanego do kategorii PM jest klasa „E” przyjęta zgodnie z § 215. Poszczególne elementy budowlane budynku należy wykonać o odporności ogniowej co najmniej:

| Główna konstrukcja nośna | (-); NRO |
| --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | Nie dotyczy, brak pasów międzykondygnacyjnych |
| Ściana wewnętrzna | (-); NRO |
| Konstrukcja nośna dachu | (-); NRO |
| Pokrycie dachu | (-); NRO |

Wszystkie elementy budynku należy wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia NRO.

  - Warunki ewakuacji

- szerokość wyjść z budynku – 0,90m, 1,40m, 1,20m,

- kierunek otwierania drzwi –kabiny ustępowe otwierane na zewnątrz

- ilość drzwi z budynku - 5

- rodzaj drzwi - rozwierane dwuskrzydłowe lub jednostrzydłowe o szerokości skrzydła czynnego co najmniej 90cm,

- długość dojść – poniżej 17m <40,0m,

- oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń

- ilość osób w pomieszczeniach nie przekracza 50,

- drzwi z pomieszczeń powyżej 6 osób otwierają się na zewnątrz.

  - Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowanych

  - kanały wentylacyjne – materiały niepalne,

  - instalacja elektryczna (musi spełniać warunki określone dla środowiska, którym będzie funkcjonowała)

  - instalacja odgromowa

  - Urządzenia przeciwpożarowe w budynku

-przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
-awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych z doświetleniem strefy zewnętrznej przy wyjściu zewnętrznym.

  - Gaśnice i urządzenia techniczne

- jedna gania proszkowa ABC o masie środka min 2,0 kg (lub 3,0 kg) na każde 100m2 powierzchni użytkowej.

Warunki rozmieszczenia gaśnic:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinno być większa niż 30m

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1,00m.

- Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Brak.

………......................................................

(sporządził)