W.P. PROJEKT WIELGUS PAWEŁ

ul. Warszawska 9, 62-230 Witkowo

tel: 663 537 599

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

| INWESTOR |  |  | Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  | Przebudowa budynku remizy OSP w Powidzu |  |  |  |
| ADRES |  |  | Powidz, ul. Strzałkowska 16B |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numery działek ewidencyjnych: |  |  | Powidz 302305_2.0004 Powidz 1023 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  | VIII |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH |  | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Dawid Miądowicz | do projektowania w specjalności architektonicznej nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 |  | Architektura | 03.2022 |  |
| Projektant | mgr inż. Paweł Wielgus | do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: WKP/0268/PWOK/18 |  | Konstrukcja |  |  |
| Projektant | mgr inż. Sebastian Stachowiak | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0138/PWOS/14 |  | Branża sanitarna |  |  |
| Projektant | mgr inż. Szymon Pochylski | do projektowania w specjalności instalacyjnej nr uprawnień: WKP/0206/PWOE/17 |  | Branża elektryczna |  |  |

Spis treści projektu technicznego

Dokumenty dołączone do projektu ………………………………..……………………………………str. 1-12

- Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego

- Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Część opisowa projektu technicznego ………………………………………………………………..str. 13-17

Część rysunkowa  …………………………………………………………………………………………………...str. 18

- Rzut nadproży

Projekt instalacji sanitarnych ………………………………..…………………………………………..str. 19-35

Projekt instalacji elektrycznych ………………………………………………………………………….str. 36-55

WITKOWO 07.03.2022

(miejscowość i data)

# O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T A

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zmianami) oświadczam o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W POWIDZU

opracowanego dla Gminy Powidz, w miejscowości Powidz, ul. Strzałkowska 16B,

na działce ozn.nr.ewid.gruntu dz. nr 1023

| ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS PROJEKTANTA |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Dawid Miądowicz | do projektowania w specjalności architektonicznej nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 |  |
| mgr inż. Paweł Wielgus | do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: WKP/0268/PWOK/18 |  |

CZĘŚĆ OPISOWA  - Projektu technicznego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w Powidzu

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

- Rozwiązania konstrukcyjne:

Budynek jednokondygnacyjny - parterowy o wymiarach zewnętrznych części przebudowywanej 14,83x12,09m i wysokości 5,82m.

- Zastosowane schematy statyczne:

Nadproża zostały obliczone jako belki wolnopodparte jedno prefabrykowane SBN.

- Założenia przyjęte do obliczeń:

Obciążenia do obliczeń przyjęto zgodnie z normami:

- PN-82/B-02000 –  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001 –  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003  –  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 –  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

- PN-77/B-02011 –  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

Stany graniczne nośności i użytkowania elementów konstrukcyjnych sprawdzono zgodnie z normami:

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. -  wg normy PN-B-03264:2002 –Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje murowe  –wg  normy  PN-B-03002:2007.

Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i użytkowania elementów konstrukcyjnych  kombinacje obciążeń przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02000.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, oraz wyniki obliczeń:

Nadproża prefabrykowane - nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi zaprojektowano prefabrykowane strunobetonowe belki typu SBN o długości dostosowanej do szerokości otworu z uwzględnieniem minimalnego oparci belek min-10cm.

- Opis elementów materiałowych i elementów wykończeniowych:

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Ściany nośne zewnętrzne kondygnacji nadziemnych warstwowe: warstwa nośna z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25 cm i wytrzymałości na ściskanie 15 MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplenie styropianem fasadowym gr. 15cm z tynkiem cienkowarstwowym.

Ściany działowe z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 12 cm i wytrzymałości na ściskanie 15 MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Izolacje termiczne

Dach – termoizolacja z warstwy wełny mineralnej gr. 20cm nad sufitem podwieszanym.

Ściany zewnętrzne – styropian EPS70 gr. 20cm.

Posadzkę - styropian EPS 100 gr. 5cm, oraz styropian EPS 200 gr. 10cm

Wykończenie ścian

Tynki zewnętrzne - Elewacje budynku wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, poniżej poziomu ±0,00m wykończyć tynkiem żywicznym metodą lekką mokrą o gr. 0,5cm. Tynki układać na uprzednio przygotowane podłoże zatarte klejem wraz z siatką zbrojącą z włókna szklanego. Kolorystyka podana na elewacjach.

Uwaga: Kolorystykę elewacji należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Tynki wewnętrzne - Tynki wewnętrzne kategorii III cementowo-wapienne szpachlowane gładziami gipsowymi.

Powłoki malarskie

Powłoki malarskie wewnętrzne wykonać farbą emulsyjną w minimum dwóch warstwach po uprzednim gruntowaniu. Kolorystykę uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Stolarka okienna i drzwiowa.

W budynku zaprojektowano stolarkę okienną z profili PCV w kolorze grafitowym z przeszkleniem trójszybowym o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U(max) nie większym niż 0,9W/m2K. W oknach zaprojektowano nawiewniki higrosterowalne. Nad otworami okiennymi przewidziano rolety.  Kolorystykę należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem trójszybowym, antywłamaniowe w klasie  C, w kolorze antracytowym. Współczynnik przenikania ciepła U(max) dla tych drzwi max 1,1W/m2K.

Drzwi wewnętrzne zaprojektowano z materiału drewnopochodnego, płycinowe pełne. Drzwi do pomieszczeń WC, szatnia, łazienka z samozamykaczem posiadające w dolnej części otwory wentylacyjne o sumarycznej wielkości przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2.

Wykończenie wnętrz higieniczno-sanitarnych:

Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach, garażu projektuje się jako zmywalne oraz wodoodporne do wysokości minimum 2,0m, (np. płytki ceramiczne). Posadzki zmywalne oraz wodoodporne (np. płytki ceramiczne lub gresowe).

W pomieszczeniach bez okien wentylacja mechaniczna zblokowana z oświetleniem. Sanitariaty wydzielone ściankami systemowymi z płyt HPL o wysokości 2,0m

Sufit

Sufit podwieszany typu OWA na ruszcie aluminiowym. Sufity wykonać o odporności ogniowej EI30.

Parapety

Parapety wewnętrzne z konglomeratu o grubości około 2cm. Parapety zewnętrzne stalowe z blachy malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Rynny i rury o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm o wymiarach rynny 100x140mm i rury spustowe 100x100mm. Blacharskie obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm w kolorze grafitowym.

Zadaszenie szklane

Nad drzwiami wejściowymi do budynku przewidziano zadaszenie szklane (za szkła bezpiecznego) przeźroczyste, mocowane na odciągach stalowych.

- Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, sposób powiązania z sieciami zewnętrznymi – patrz projekty instalacyjne

- Warunki ochrony przeciwpożarowej dla części przebudowywanej architektoniczno-budowlanego

- Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy			– 178,30 m2

Powierzchnia użytkowa				– 144,20 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych 			– 1

Ilość kondygnacji podziemnych			– 0

Wysokość:					– 5,82 m – budynek niski (N)

Kubatura					– 800 m3

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, oraz zagrożenia wynikające z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

Możliwe zagrożenia pożarowe w budynku to te spowodowane umyślnym lub nieumyślnym działaniem człowieka, takie jak:

- umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia,

- niewłaściwe obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi pożarowo,

- awaria instalacji lub urządzeń elektrycznych,

- pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej,

- nieostrożne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

Nie przewiduje się magazynowania materiałów zaliczanych do łatwo zapalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia występujących materiałów wynosi powyżej 200oC. W obiekcie przewidziano ogrzewanie za pomocą elektrycznych mat grzewczych.

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania sklasyfikowany jako budynek użyteczności publicznej zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

- Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Przebudowa budynku kwalifikuje się do grupy ZL III. Drzwi z sanitariatów oraz drzwi zewnętrzne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

- Podział obiektu na strefy pożarowe

Przebudowa budynku  stanowi strefę pożarową ZLIII o powierzchni wewnętrznej równej 153,70 m2.

- Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Przebudowa budynku dla potrzeb określenia wymagań bezpieczeństwa pożarowego kwalifikuje się do grupy
ZL III zagrożenia ludzi wobec czego gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

- Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla jednokondygnacyjnych budynków użyteczności publicznej zaliczonych do kategorii ZL III zagrożenia ludzi w grupie budynków niskich wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej z możliwością obniżenia klasy do klasy „D” odporności pożarowej . Dla poszczególnych elementów budynku zaprojektowano następujące wymagania klasy odporności ogniowej:

| Element konstrukcyjny | Klasa odporności pożarowej „D” |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | R 30 |
| konstrukcja dachu | nie stawia się wymagań |
| strop | REI 30 |
| ściany wewnętrzne | nie stawia się wymagań |
| przekrycie dachu | nie stawia się wymagań |

Gdzie:

R- nośność ogniowa w minutach,

E- szczelność ogniowa w minutach,

I – izolacyjność ogniowa w minutach.

Elementy budynków projektuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Ściany oddzielenia pożarowego na granicy stref pożarowych zaprojektowano w klasie REI 60 odporności ogniowej z materiałów niepalnych, z drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej.

Na granicy stref pożarowych na ścianach zewnętrznych projektuje się pasy o szerokości co najmniej 2 m w klasie EI 60 odporności ogniowej z materiałów niepalnych lub ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany budynku.

Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej.

- Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

- szerokość wyjść z budynku – 0,90m, 1,40m, 1,20m,

- kierunek otwierania drzwi –kabiny ustępowe otwierane na zewnątrz

- ilość drzwi z budynku - 5

- rodzaj drzwi - rozwierane dwuskrzydłowe lub jednostrzydłowe o szerokości skrzydła czynnego co najmniej 90cm,

- długość dojść – poniżej 17m <40,0m,

- oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń

- ilość osób w pomieszczeniach nie przekracza 50,

- drzwi z pomieszczeń powyżej 6 osób otwierają się na zewnątrz.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Biorąc pod uwagę kwalifikację obiektu w świetle obowiązujących przepisów w budynku wymagane są:  
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający zasilanie dla poszczególnych urządzeń w budynku za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych,

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

- instalacja odgromowa

- Przygotowanie obiektu budowlanego do działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. Projektowany hydrant o wydajności 10l/s  - usytuowany 13,0m do projektowanej rozbudowy budynku <75m.

- Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Minimalna odległość budynku od granicy działki budowlanej wynosi ponad 8,0m oraz 9,10m od drogi publicznej.

- Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Brak.

| mgr inż. arch. Dawid Miądowicz UPR do projektowania w specjalności architektonicznej nr uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/27/2010 | mgr inż. Paweł Wielgus UPR do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: WKP/0268/PWOK/18 |
| --- | --- |