Ostrów Wielkopolski, dnia 15.02.2024r.

PZD.261.1.2024.10

- ZAPYTANIA DO SWZ – NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: „Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800m”

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

- Pytanie nr 1

Poz. 127 d.2.12 kosztorysu ofertowego – Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a – prosimy o podanie poziomu powstrzymywania oraz szerokości pracującej bariery ochronnej do montażu.

Odpowiedź:

Należy zastosować bariery ochronne o parametrach N2W4.

- Pytanie nr 2

- Poz. 128 d.2.12 kosztorysu ofertowego – Poręcze ochronne sztywne z podchwytem 
i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,5 m – U-11a – prosimy o sprecyzowanie czy mają to być bariery tzw. „szczeblinkowe” i czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów 2,0 m.

- Prosimy również o podanie koloru z palety RAL.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis „Poręcze ochronne sztywne z podchwytem 
i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,5 m” w opisie poz. 128 d.2.12 pojawił się omyłkowo. Należy wykonać balustrady szczeblinkowe U-11a. Balustrady U-11a oprócz poręczy i słupków powinny składać się wyłącznie z elementów pionowych o rozstawie nie większym niż 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady nie może znajdować się powyżej 0,12 m od poziomu chodnika, minimalna wysokość balustrady nie może być mniejsza niż 1,2 m. Rozstaw słupków 2,0 m. Kolor balustrad RAL 7046. Wprowadzono korektę w opisie poz. 128 d.2.12. na „Balustrady U-11a kolor RAL 7046”. Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „Kosztorys ofertowy - nowy”.

- Pytanie nr 3

- Poz. 57 d.1.12 oraz Poz. 130 d.2.13 – Zakup i montaż 2 lamp LED – prosimy 
o udostępnienie dokumentacji technicznej i/lub schematu takiej lampy (przeznaczonej do oświetlenia przejść dla pieszych z zasilaniem solarnym)

Odpowiedź:

Należy zastosować lampy LED spełniające minimalne parametry solarnego oświetlenia przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerów podane w niniejszych odpowiedziach – (odpowiedź na pytanie nr 8).

- Pytanie nr 4

Według projektu technicznego zamówienia pkt. 1.7 należy wykonać Kanał Technologiczny.

Prosimy o informację czy wykonanie wymienionych robót jest objęte tym postępowaniem , jeżeli tak prosimy o zamieszczenie tych pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie kanału technologicznego nie jest objęte tym postępowaniem.

- Pytanie nr 5

Ad. Kosztorysu ofertowego poz. 44. Prosimy o zmianę jednostki miary na m.

Odpowiedź:

Wprowadzono korektę w jednostce miary poz. 44 d.1.8. na „m”. Zamawiający zamieszcza 
w nowym brzmieniu dokument pn.: „Kosztorys ofertowy - nowy”.

- Pytanie nr 6

- odc. Mączniki – Węgry, dł. 1300 m

- SST D-04.05.01 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem podaje wymagania dla mieszanek związanych cementem wg PN-EN 14227-1. Natomiast Kosztorys Ofertowy, Opis Techniczny i Przekroje podają zastosowanie stabilizacji |Rm 1,5 MPa. Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego odcinka należy zastosować stabilizację Rm 1,5 MPa wg normy PN-S 96012 o wytrzymałości od 0,5 do 1,5 MPa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa wg normy PN-S 96012.

- SST D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu podaje wymagania dla podbudowy z chudego betonu o wytrzymałości od 6 do 9 MPa. Produkt taki jest niezgodny z obowiązującymi przepisami i niedostępny w sprzedaży. W związku z powyższym czy Zabawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 wg normy PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 6 do 10 MPa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 
wg normy PN-EN 14227-1.

- Dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowego odcinka podaje zastosowanie mieszanki AC 8 S na warstwę ścieralną. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na warstwę ścieralną mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 przy spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w SST.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej 
i pieszo-rowerowej mieszanki AC11S 50/70.

- Pytanie nr 7

- odc. Węgry – Chotów, dł. 2500 m

- SST D-04.05.01 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem podaje wymagania dla mieszanek związanych cementem wg PN-EN 14227-1. Natomiast Kosztorys Ofertowy, Opis Techniczny i Przekroje podają zastosowanie stabilizacji |Rm 1,5 MPa. Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego odcinka należy zastosować stabilizację Rm 1,5 MPa wg normy PN-S 96012 o wytrzymałości od 0,5 do 1,5 MPa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa wg normy PN-S 96012.

- SST D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu podaje wymagania dla podbudowy z chudego betonu o wytrzymałości od 6 do 9 MPa. Produkt taki jest niezgodny z obowiązującymi przepisami i niedostępny w sprzedaży. W związku z powyższym czy Zabawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 wg normy PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 6 do 10 MPa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 
wg normy PN-EN 14227-1.

- Pytanie nr 8

Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej dokumentacji nie znaleźliśmy minimalnych parametrów solarnego oświetlenia przejść dla pieszych, prosimy o podanie minimalnych parametrów dla oświetlenia solarnego do przejść dla pieszych.

Odpowiedź:

Minimalne parametry solarnego oświetlenia przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerów:

Słup:

- Minimalna wysokość słupa musi zapewnić zachowanie minimalnej skrajni drogi tj. 4,50 m z zapasem 0,5m.

- długość wysięgnika 1,2 – 2,5 mb,

- grubość ścianki 4,5 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy,

Fundament:

- betonowy prefabrykowany,

Źródło światła:

- oprawa soczewkowa skupiająca,

- barwa światła biała zimna 6000 K,

- moc oprawy LED 36W, 3600 lumenów,

- kąt rozproszenia wiązki światła 60 stopni,

- wodoszczelność IP67,

Zasilanie:

- panel fotowoltaiczny zapewniający min. czas pracy lampy – 15 godzin,

- akumulator zapewniający min. czas pracy lampy od pełnego naładowania (przy niesprzyjającej pogodzie) – 10 dni

Sposób włączania / wyłączania:

- czujnik zmierzchowy,

Warunki pracy dla całej lampy: od -25/+50 stopni C

- Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PVC fi 400 SN8 i rur betonowych na rury PP fi 400 SN 8 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PVC fi 400 mm SN8 i rur betonowych fi 400 mm na rury PP SN8 fi 400 mm.

- Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni PECOR OPTIMA M o średnicy 1000 mm i średnicy 1400 mm na studnie betonowe DN1000 mm i studnie betonowe DN1500 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni PECOR OPTIMA M o średnicy 1000 mm i średnicy 1400 mm na studnie betonowe DN1000 mm i studnie betonowe DN1500 mm.

- Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PECOR OPTIMA SN8 fi 1000 mm
i fi 600 mm na rury PP fi 1000 mm i PP fi 600 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PECOR OPTIMA SN8 fi 1000 mm i fi 600 mm na rury PP SN8 fi 1000 mm i PP SN8 fi 600 mm.

UWAGA:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej (w miejscu, w którym opublikowano przedmiotowy przetarg) nowe brzmienie kosztorysu ofertowego – tj. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ – NOWY, który zastępuje dotychczasowy i który uwzględnia opisane powyżej zmiany.

Nowy formularz pn. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ – NOWY należy uznać za obowiązujący i wiążący przy składaniu oferty.

Wz. Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg

w Ostrowie Wielkopolskim

Dorota Rutkowska