- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

- Część I. Kamizelka kuloodporna – 82 sztuki;

- Część II. Hełm kuloodporny – 82 sztuki;

Załącznik nr 1b do SWZ

- Kamizelka kuloodporna 82 sztuki:

- Przedmiot zamówienia: kamizelka kuloodporna kod CPV 35815100-1 fabrycznie nowe, wcześniej nie używane dopuszczone do użytkowania, bez wad fizycznych i prawnych.

- Przeznaczenie kamizelki: Ochrona najżywotniejszych organów wewnętrznych użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej, oraz odłamkami a także przed uderzeniem nożem i szpikulcem. Kamizelka powinna posiadać wkłady balistyczne w standardzie SAPI 
w następującym ukompletowaniu:

    - Płyta przednia

    - Płyta tylna

- Zakres stosowania kamizelki oraz odporność na czynniki atmosferyczne i klimatyczne:

- na zewnątrz na ubranie wierzchnie zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Wykonanie kamizelki powinno umożliwiać swobodne poruszanie się w różnych warunkach i sytuacjach (np. podczas biegu, jazdy samochodem, składanie się do strzału, długotrwałego marszu itd.) przez użytkownika, nie powodować urazów w postaci okaleczeń, otarć i podrażnień skóry oraz płynną regulację obwodu i dobrze przylegać do ciała użytkownika;

- musi zachowywać właściwości ochronne w przedziale temperatur od – 40° C do + 50° C              w warunkach suchych i po namoczeniu.

- Konstrukcja kamizelki:

- poszycie kamizelki musi umożliwiać rozdzielność warstwy zewnętrznej (poszycia) i wkładów (wkłady balistyczne);

- kolor poszycia zewnętrznego: czarny;

- wszystkie materiały muszą odznaczać się wysoką jakością wykonania i trwałością                           w codziennym użytkowaniu, które zostaną zapewnione w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji;

- musi umożliwiać dopasowanie w zakresie obwodu w najszerszym miejscu kamizelki od 103 cm do 132 cm oraz w zakresie wzrostu od 170 cm do 200 cm;

- musi umożliwiać użytkownikowi jej samodzielne zakładanie, zdejmowanie oraz regulowanie   w obwodzie i na długości;

- wszystkie elementy poszycia muszą być wykonane z materiałów nie nieoddziałujących szkodliwie na organizm człowieka, ani powodujących barwienia odzieży i skóry ludzkiej;

- poszycie musi być wykonane w sposób uniemożliwiający uszkadzanie przez nie odzieży, jak również eliminować ryzyko wystąpienia u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry;

- poszycie kamizelki musi być wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia;

- konstrukcja poszycia kamizelki musi umożliwiać wymianę kompletnego poszycia bądź jego poszczególnych części w przypadku ich uszkodzenia;

- poszycie musi być wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie w ogólnodostępnych środkach piorących;

- wnętrze poszycia powinno być wykonane z siatki dystansowej zapewniającej komfort użytkowania;

- siatka dystansowa musi być tkaniną charakteryzującą się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza oraz minimalnym pochłanianiem wody i wilgoci. Siatka wykonana z 100% poliestru;

- nie dopuszcza się użycia elementów metalowych;

- musi być obszyta z przodu i tyłu na całej powierzchni taśmami umożliwiającymi indywidualną konfigurację osprzętu mocowanego w systemie MOLLE, może być wykonany laserowo (odległość pomiędzy taśmami około 25 ± 1 mm);

- musi składać się z części przedniej i tylnej połączonych naramiennikami, regulacja na ramionach – patki z rzepami;

- poszycie taktyczne z tkaniny wodoodpornej o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej,                z kieszeniami dyspozycyjnymi (jak: kieszeń na radiotelefon, uchwyt na broń (typu kabura), kieszeń na magazynek, kieszeń na kajdanki, kieszeń na gaz, ładownica na naboje 12mm, uchwyt na pałkę);

- poszycie przodu i tyłu musi być wyposażone od wewnątrz w kieszenie zamykane na całej długości (zamek błyskawiczny lub rzep), umieszczoną poziomo w dolnej części poszycia, umożliwiające umieszczenie w nich twardych wkładów balistycznych;

- zapięcia boczne –  taśmy z klamrami (min. 2 taśmy ok. 25 mm szer. z każdego boku);

- system zapięć musi zapewnić stabilne noszenie kamizelki z umieszczonymi w wkładami balistycznymi oraz dołączonymi kieszeniami z umieszczonym w nich wyposażeniem;

- w górnej części, na zewnętrznej stronie tylnej części poszycia kamizelki, muszą być naszyte taśmy samoczepne haczykowe przeznaczone do przypięcia napisów „SŁUŻBA WIĘZIENNA”;

- każde poszycie kamizelki musi posiadać napis: „SŁUŻBA WIĘZIENNA” na plecach, mocowane za pomocą taśmy samosczepnej pętelkowej i haczykowej. Napisy mają być wykonane na materiale w kolorze tkaniny zasadniczej z przyszytą od spodu powierzchnią samoczepną haczykową, o wymiarach:

- szerokość (300 ± 10) mm,

- wysokość (100 ± 5) mm - z tyłu;

- litery napisu „SŁUŻBA WIĘZIENNA” muszą być wykonane w kolorze szarym, z materiału odblaskowego;

- konserwacja musi się odbywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków.

- Wymagania dotyczące surowców, materiałów oraz dodatków:

- poszycie kamizelki musi być wykonane z surowców i materiałów cechujących się wysoką odpornością mechaniczną. Materiały te nie mogą oddziaływać szkodliwie na organizm człowieka, ani powodować barwienia odzieży i skóry ludzkiej;

- poszycie kamizelki musi być wykończone w sposób uniemożliwiający uszkadzanie przez nie odzieży, jak również eliminować ryzyko wystąpienia u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry.

- Wymagania techniczne twardych wkładów balistycznych:

- Twarde wkłady muszą być kulo-, odłamko-, nożo- i szpikulcoodporne;

- panele muszą zapewniać ochronę zgodnie z Polską Normą PN – V – 87000:2011 „Osłony balistyczne lekkie kamizelki kulo – i odłamkoodporne. Wymagania i badania” – poziom K2/O2 oraz ochronę zgodną z normą NIJ Standard-0115.00 „Stab Resistance of Personal Body Armor” – poziom I nożo- i szpikulcoodporności;

- twarde wkłady balistyczne muszą zapewniać maksymalną powierzchnię ochronną przy zachowaniu maksymalnej mobilności użytkownika i ergonomii;

- Masa wkładu nie może przekraczać:

  - 600 gramów dla wkładów w rozmiarze M (295x240mm +/- 5mm)

  - 700 gramów dla wkładów w rozmiarze L (325x260mm +/- 5mm)

- wkłady balistyczne zastosowane w kamizelce muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu również twardych wkładów balistycznych dopasowanych do kobiecej anatomii w ilości do 10% całego zamówienia.

- wkłady balistyczne muszą posiadać poziom ochrony K2/O2 zgodny z polską normą PN V-87000:2011, tj.:

| Strefa chroniona dot. obszaru w obrębie wkładu balistycznego | Klasa kuloodporności | Klasa odłamkoodporności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Część przednia i tylna kamizelki | K2 | O2 | PN V-87000:2011 Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo i odłamkoodporne. Wymagania i badania |

- kuloodporność  - K2 zgodnie z PN-V-87000:2011

| Klasa kuloodporności | Rodzaj amunicji | Rodzaj pocisku | Masa pocisków [g] | Prędkość mierzona [m/s] | Dopuszczalne ugięcie podłoża [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 7,62 TT | FMJS | 5,5 ± 0,1 | (510±15) | 20 |

- odłamkoodporność – O2 zgodnie z PN-V-87000:2011

| Klasa odłamkoodporności | Masa odłamka [g] | Granica ochrony balistycznej V50 [m/s] |
| --- | --- | --- |
| O2 | 1,1 ± 0,03 | V50 ˂ 600 |

- wkłady balistyczne muszą posiadać poziom ochrony I zgodny z normą NIJ Standard-0115.00, tj.:

| Strefa chroniona dot. obszaru w obrębie wkładu balistycznego | Klasa nożoodporności | Klasa szpikulcoodporności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Część przednia i tylna kamizelki | I | I | NIJ Standard 0115.00 |

- nożoodporność – I zgodnie z NIJ Standard 0115.00 – wkład balistyczny musi chronić użytkownika przed uderzeniem noża bojowego P1/S1 o energii 
24J/36 J.

- szpikulcoodporność – I zgodnie z NIJ Standard 0115.00 – wkład balistyczny musi chronić użytkownika przed uderzeniem szpikulca SP1 o energii 24J/36 J.

- wymiary paneli balistycznych muszą spełniać poniższe wartości:

| L.p. | Opis | Wielość panelu rozmiar M. | Wielość panelu rozmiar L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość całkowita twardego wkładu balistycznego. | 295 ± 5 [mm] | 325 ± 5 [mm] |
| 2 | Szerokość całkowita twardego wkładu balistycznego. | 240± 5 [mm] | 260± 5 [mm] |

10) Wzmagania konstrukcyjne nie ujęte w przedmiotowym opisie należy wykonać zgodnie z postanowieniami polskiej normy PN V-87000:2011.

- Znakowanie:

- każda kamizelka musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania,

- etykieta jednostkowa poszycia kamizelki musi być przyszyta do wnętrza części tylnej poszycia w miejscu otworu na twarde panele balistyczne,

- oznaczenie poszycia kamizelki musi zawierać informacje zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 4.7.2. Polskiej Normy PN-V-87000:2011,

- każde poszycie kamizelki musi zawierać wszywkę firmową zawierającą informację: nazwę kamizelki, nazwę (znak) producenta, numer partii, numer wyrobu, oznaczenie wielkości wyrobu, oznaczenie sposobu konserwacji zgodne z PN-EN ISO 3758:2012 oraz rok produkcji wyrobu,

- twarde panele balistyczne muszą być wyraźnie i trwale oznakowane, w języku polskim, w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania. Oznaczenie to musi zawierać poniższe informacje:

- nazwę lub znak producenta,

- nr normy i klasę kuloodporności (PN-V-87000:2011),

- wyszczególnienie rodzajów pocisków, przed którymi wkład balistyczny chroni, wraz z podaniem ich parametrów (masa, prędkość, typ pocisku),

- datę produkcji,

- numer kolejny kamizelki (panelu),

- numer partii produkcyjnej,

- okres trwałości wkładów balistycznych (gwarancja),

- znaki konserwacji,

- Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia dodatkowego:

Wyposażeniem dodatkowym dla kamizelki kuloodpornej są kieszenie dyspozycyjne na oporządzenie: kieszeń na radiotelefon, uchwyt na broń typu kabura, kieszeń na magazynek, kieszeń na kajdanki, kieszeń na gaz, ładownica na naboje 12mm, uchwyt na pałkę.

- Wymagania techniczne dla torby transportowej:

- może być wykonana w formie jednokomorowej, zamykana na zamek błyskawiczny 
w górnej części (na grzbiecie);

- musi umożliwiać jej przenoszenie w ręku oraz na ramieniu;

- musi charakteryzować się wysoką odpornością mechaniczną (przetarcia, rozdarcia itp.);

- musi być wykonana z materiału wodoodpornego lub zabezpieczonego przed działaniem wody i wilgoci;

- nie może powodować deformacji kamizelki.

- Kolor: wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu: poszycie kamizelki, osprzęt na wyposażenie oraz torba transportowa muszą być wykonane w kolorze czarnym.

- Ukompletowanie: w skład kamizelki wchodzi:

- poszycie kamizelki kuloodpornej,

- komplet paneli balistycznych (2szt.- przód i tył),

- wyposażenie dodatkowe,

- napisy rzepowe „SŁUŻBA WIĘZIENNA”,

- torba transportowa,

- instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji sporządzona w języku polskim,

- karta gwarancyjna sporządzona w języku polskim zawierająca: pełną nazwę dostawcy wraz z podanym adresem i telefonami kontaktowymi, nazwę instytucji świadczącej usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wraz z adresem i telefonami kontaktowymi, okres i warunki gwarancji na elementy wchodzące w skład kompletu kamizelki. Kartę gwarancyjną należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez zafoliowanie.

- Okres gwarancji:

- wkłady balistyczne (ochrona w pełnym zakresie kulo-, odłamko-, nożo- i szpikulcoodporna musi być zachowana przez całość okresu gwarancji) – minimum 10 lat,

- na poszycie zewnętrzne –12 miesięcy,

- na zestaw wyposażenia kamizelki –12 miesięcy,

- na torbę transportową –12 miesięcy.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań specyfikacji technicznej (przy dostawie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego).

1. Oświadczenie producenta które powinno zawierać minimum: nazwę wyrobu lub numer identyfikujący produkt, może to być numer produktu, partii, typu lub serii nazwę i adres wytwórcy oraz autoryzowanego przedstawiciela o ile został wyznaczony.

2. Do każdej kamizelki należy dołączyć kartę gwarancyjną, będącą jednocześnie atestem producenta zawierającą informację dotyczącą zasad użytkowania, przechowywania 
i konserwacji. Kartę gwarancyjną należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez zafoliowanie.

3. Wymagania konstrukcyjne nie ujęte w przedmiotowym opisie należy wykonać zgodnie 
z postanowieniami polskiej normy PN – V-87000:2011 Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki ochronne odłamko – i kuloodporne. Wymagania i badania.

5. UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – przewidziane dla wyrobów 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym lub dopuszczone do sprzedaży na rynku cywilnym.

- Miejsce dostawy: Areszt Śledczy w Poznaniu Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach, adres: 
ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy, woj. wielkopolskie.

- Transport do miejsca dostawy: własny Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest: powiadomić o terminie dostawy, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemne, email: as_poznan@sw.gov.pl.

Załącznik nr 1c do SWZ

- Hełm kuloodporny 82 sztuki

- Przedmiot zamówienia: hełm kuloodporny kod CPV 35813000-6  fabrycznie nowe, wcześniej nie używane dopuszczone do użytkowania, bez wad fizycznych i prawnych.

- Przeznaczenie: ochrona balistyczna głowy użytkownika przed pociskami pistoletowymi 
i odłamkami oraz uderzeniami.

- Zakres stosowania hełmu: całoroczne użytkowanie, w każdych warunkach atmosferycznych. Hełm musi zapewniać stałość parametrów ochronnych  i użytkowych w przedziale temperatur od – 40° C do + 50° C, być odporny na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. deszcz, duża wilgotność, śnieg, nasłonecznienie, zapylenie) oraz na działanie czynników mechanicznych (np. uderzenia, wibracje).

- Konstrukcja hełmu:

- czerep hełmu musi być zgodny ze standardem ACH lub MICH, wykonany z materiałów kompozytowych, w wersji pełnej tj. odkrywającej  ucho, w kolorze czarnym – matowym, nie może posiadać w części przedniej tzw. „daszka”,

- obrzeże czerepu hełmu musi być zabezpieczone przed dostępem wilgoci opaską krawędziową,

- nie powinien utrudniać ruchów głowy oraz wykonywania podstawowych czynności służbowych, takich jak: bieganie, jazda samochodem, przyjmowanie postaw strzeleckich 
i prowadzenia sprawnego strzelania,

- nie powinien ograniczać widoczności oraz nie utrudniać jednoczesnego używania wraz z nim maski przeciwgazowej, okularów ochronnych, kamizelki kuloodpornej, słuchawek 
i mikrofonu radiotelefonu oraz odzieży zimowej,

- elementy mocujące wyposażenie wewnętrzne do hełmu nie mogą być źródłem odłamków wtórnych, stwarzających zagrożenie dla użytkownika, jednocześnie nie mogą powodować zmniejszenia ochronnej funkcji hełmu,

- śruby, nakrętki oraz inne metalowe elementy znajdujące się po wewnętrznej stronie czerepu muszą być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie hełmu,

- na powierzchni czołowej czerepu musi znajdować się adapter do mocowania noktowizji (monokular/gogle itp.),

- na powierzchni czerepu muszą znajdować się szyny boczne do mocowania adapterów PICATINNY,

- szyny boczne muszą być wyposażone w „odciąg” noktowizora, z elastycznych linek, jednym końcem przytwierdzone do szyny, a drugim wyposażonym w hak.

- Konstrukcja wyposażenia wewnętrznego hełmu:

- powinna być zgodna ze standardem MICH lub ACH,

- mocowanie hełmu do głowy użytkownika musi składać się z systemu pasków o szerokości 2 ± 2 mm i musi posiadać połączenie obejmujące kark użytkownika stanowiące amortyzator wstrząsów umieszczone w tylnej części hełmu, pomiędzy paskami mocującymi. Połączenie musi być ruchome, aby umożliwić wygodne użytkowanie wraz z systemem aktywnej ochrony słuchu.

- system pasków mocujących hełm do głowy musi być wykonany z surowców  w kolorze czarnym oraz zapewniać: stabilne noszenie hełmu na głowie, możliwość regulacji 
i dopasowania do użytkownika oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się hełmu na oczy użytkownika,

- materiał użyty do wykonania systemu pasków mocujących hełmu nie może wywoływać podrażnień i chorób skóry,

- elementy metalowe użyte w konstrukcji hełmu muszą być odporne na korozję  i być wykonane w kolorze czarnym,

- wkład amortyzująco – rozmiarowy musi: składać się z systemu poduszek amortyzujących, gwarantować stabilne i pewne osadzenie hełmu na głowie użytkownika, amortyzować dynamiczne ugięcia czerepu, pochłaniać siłę uderzenia, posiadać możliwość dopasowania do obwodu głowy, zapewniać jak najlepszą wentylację, posiadać system poduszek amortyzujących w pokrowcach mocowanych do czerepu hełmu za pomocą okrągłych pól rzepowych przyklejonych do wewnętrznej powierzchni czerepu. Poduszki amortyzujące muszą zapewniać dopasowanie do kształtu głowy użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu amortyzacji, umożliwiać ich konserwację 
w ogólnodostępnych środkach czyszczących, zachować właściwości amortyzujące 
w temperaturach dodatnich i ujemnych (nie mogą sztywnieć), nie mogą wywierać miejscowych ucisków na głowę oraz wywoływać podrażnień i chorób skóry.

- Odporność balistyczna czerepu:

- odłamkowość: klasa odporności O3 wg normy PN – V-87001:2011 Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko – i kuloodporne. Wymagania i badania,

- kuloodporność: klasa odporności K2 wg normy PN – V-87001:2011 Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko – i kuloodporne. Wymagania i badania,

- Waga hełmu kompletnego dla największego rozmiaru czerepu  – nie więcej niż 1,8 kg.

- Gwarancja: hełm nie powinien utracić zdolności ochronnych podczas:

- minimum 10 lat na wytrzymałość balistyczną czerepu hełmu;

- 12 miesięcy na pozostałe elementy.

- Rozmiary:

| L.p. | Obwód głowy /cm/ | Ilość /kpl/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54-56 | 15 |
| 2 | 56-58 | 30 |
| 3 | Powyżej 58 | 37 |

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań specyfikacji technicznej (przy dostawie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego).

1. Deklaracja Zgodności powinna zawierać minimum: nazwę wyrobu lub numer identyfikujący produkt, może to być numer produktu, partii, typu lub serii nazwę i adres wytwórcy oraz autoryzowanego przedstawiciela o ile został wyznaczony.

2. Firma powinna posiadać odpowiednie dokumenty zezwalającą na sprzedaż w/w asortymentu, spełniające normy i dopuszczenia, wymagania i badania techniczne. Firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją wyposażenia specjalnego i taktycznego dla min. służb mundurowych.

3. Do każdego hełmu należy dołączyć kartę gwarancyjną, będącą jednocześnie atestem producenta zawierającą informację dotyczącą zasad użytkowania, przechowywania i konserwacji. Kartę gwarancyjną należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez zafoliowanie.

4. Wymagania konstrukcyjne nie ujęte w przedmiotowym opisie należy wykonać zgodnie 
z postanowieniami polskiej normy PN – V-87001:2011 Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko – i kuloodporne. Wymagania i badania.

5. UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – przewidziane dla wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

- Ukompletowanie:

- hełm oraz wyposażenie wewnętrzne hełmu,

- pokrowiec na czerep,

- torba transportowa do przenoszenia uniemożliwiająca zarysowanie lub uszkodzenie podczas transportu oraz chroniąca przed wilgocią i promieniami UV w kolorze czarnym,

- instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji,

- karta gwarancyjna sporządzona w języku polskim zawierająca: pełną nazwę dostawcy wraz 
z podanym adresem i telefonami kontaktowymi, nazwę instytucji świadczącej usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wraz z adresem i telefonami kontaktowymi, okres                   i warunki gwarancji na elementy wchodzące w skład kompletu hełmu (czerep, wyposażenie wewnętrzne hełmu, pokrowiec).

- Miejsce dostawy: Areszt Śledczy w Poznaniu Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach, adres: 
ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy, woj. wielkopolskie.

- Transport do miejsca dostawy: własny Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest: powiadomić o terminie dostawy, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemne, email: as_poznan@sw.gov.pl.