Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

Szczecin ul. Mariacka 25

NOTATKA SŁUŻBOWA

DOTYCZY:

BUDYNKU W SZCZECINIE

przy ul. ŚWIATOWIDA 36

Foto : front budynku przy ul Światowida 36

Foto: Oficyna budynku przy ul Światowida 36

1. Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul Światowida 36 nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.. Budynek leży równolegle do pierzei ulicy. Poziom budynku opada w kierunku pn-zach, zaś w kierunku pd-zac budynek wcina się w skarpę. Budynek połączony z budynkiem 36A  ścianą od strony północnej.

Dane techniczne budynku:

- rok budowy                                   - 1 902 r.,

- powierzchnia zabudowy               - 233,15 m2,

- powierzchnia użytkowa budynku   - 908,57 m2,

- wysokość zabudowy                      - 14,91 m,

-kubatura budynku                             - 3 476,17 m2,

- liczba kondygnacji                         - 3+piwnica

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej markowanej. Posadowiony na ławach ceglanych. Elewacja frontowa jest średnio zdobiona prostymi elementami sztukatorskimi. Dach budynku dwuspadowy , kryty papą od strony frontowej posiada attykę.

Grubość ścian zewnętrznych

piwnica – 64 cm i 38 cm,

parter  51 cm i 38 cm,

I i II piętro – 38 cm,

poddasze  - 38 cm,

grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych -  38 cm i 25 cm,

grubość ścian działowych – 12 cm.

Stan techniczny budynku zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia, istnieje niebezpieczeństwo katastrofy budowlanej. Postępująca degradacja może stworzyć nagłą utratę integracji budynku.

2.Opis stanu konstrukcji budynku

2.1 Konstrukcja murowa  budynku

Ściana zewnętrzna od podwórza (wschodnia) -

- Ściana budynku w znacznym obszarze pozbawiona tynku ( około 60%) ,

- pozostała część tynku zdegradowana,

- Ściana ma wypłukane spoiny pomiędzy cegłami w obszarach pozbawionych tynku , cegły uszkodzone, częściowo zlasowane na skutek zawilgocenia i cyklicznego przemarzania,

Ściana szczytowa płd.

- Tynk ściany w 90 % zupełnie zdegenerowany

- Ściana ma wypłukane spoiny pomiędzy cegłami na większości powierzchni

- Cegły ściany z ubytkami na skutek zawilgocenia i cyklicznego przemarzania,

Stan techniczny Ścian wykazuje znaczne zużycie materiału ceglanego , ubytki w cegłach a także brak tynku. Spoiny wypłukane i wykruszone , które powodują zawilgocenie murów .

Ściany piwnic i wewnętrzne:

Piwnice – brak izolacji przeciwwodnej ( pionowej i poziomej) powoduje i spowodował trwałe zawilgocenie konstrukcji murów zewnętrznych i wewnętrznych piwnicznych. Taki stan rzeczy eliminuje pod względem technicznym konstrukcję murów. Brak posadzki piwnicach..

Ściany wewnętrzne

Demontaż – rabunkowa rozbiórka  stolarki okiennej i drzwiowej , nadproży drzwi wewnętrznych w lokalach mieszkalnych jak i wejściowych do lokali oraz nadproży  okiennych spowodował trwałe uszkodzenie ścian wewnętrznych budynku.  Niezabezpieczone ściany stanowią zagrożenie samo zgruzowaniem , co potęguje stan niebezpieczeństwa  technicznego budynku i zagrożenie powstania wypadku z udziałem osób trzecich samowolnie wchodzących do budynku.

# 2.2.  Stropy i konstrukcja biegów schodowych klatki schodowej

Strop nad piwnicą odcinkowy z cegły na belkach stalowych. Klatka schodowa ściany ceglane konstrukcyjnie wzmacniana belkami salowymi

Strop nad parterem ,l p, Il p drewniany na belkach drewnianych z podłogami z desek , ślepym pułapem, wypełnione polepą,

Strop nad piwnicą , konstrukcja biegów - korozja stopek belek stalowych , Stwierdzono silna korozję belek stalowych (stopki) stropu odcinkowego ceglanego nad piwnicami. W biegach schodowych zdemontowano w sposób niekontrolowany w celu pozyskania elementów stalowych niszcząc konstrukcję murową wsporną.

Stropy międzykondygnacyjne

Postępująca degradacja stropów w poszczególnych lokalach mieszkalnych przejawiająca się

pozyskiwane materiałów , zwłaszcza drewna. Ekspansyjna działalność osób trzecich  doprowadziła do zawalenia się stropu w lokalu I piętra w sposób całkowity . Drewnopodobne wykładziny stropów i konstrukcja stropów są celem działalności osób nielegalnie prowadzących dewastowanie budynku.

2.3. Więźba dachowa

Konstrukcja więźby to dwuspadowa konstrukcja płatwiowo - krokwiowa oparta na słupach. Stan techniczny więźby dachowej  wykazuje znaczne uszkodzenia  tak mechanicznych jak i pochodzących od  korozji biologicznej. nierówność pokrycia połaci dachowych , co powoduje tworzenie kałuż na połaci i w efekcie przesiąkanie wody,

brak zabezpieczenia czapek kominowych masą bitumiczna

istniejące anteny telewizyjne na dachu powodują przecieki wody opadowej

brak warstwy dociepleniowej kominów