Załącznik nr ….

ROZBIÓRKA PLACU ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH, KULOCHWYTU PRZY WJEŹDZIE NA STRZELNICĘ TUNELOWĄ ORAZ  BUDYNKÓW NR 33, 53, 68, 69 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W K- 2725 POZNAŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

1.1. Przedmiot ST	3

1.2. Zakres stosowania ST	3

1.3. Określenia podstawowe	3

1.4. Zakres robót objętych ST	3

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót……………………………………………………………………………… 4

2. MATERIAŁY	4

3. SPRZĘT	4

4. TRANSPORT	4

5. WYKONANIE ROBÓT	5

5.1. Wymagania ogólne	5

5.2. Czynności przed rozpoczęciem prac	5

5.3. Zasady BHP	6

5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych	7

5.5. Organizacja robót	7

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7

7. OBMIAR ROBÓT	8

8. ODBIÓR ROBÓT	8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................................................8

10. PRZEPISY 	8

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   rozbiórkowych  obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu wojskowego  nr 2725              w Poznaniu : budynek 33 (szkoleniowy), budynek nr 53 (inny obiekt ogólno-wojskowy),  budynek nr 68 (inny obiekt ogólno-wojskowy), budynek nr 69 (inny obiekt ogólno-wojskowy), Plac Ćwiczeń Praktycznych (zabezpieczenie boczne lewe - wał/nasyp ziemny, zabezpieczenie środkowe - wał/nasyp ziemny, zabezpieczenie boczne prawe - wał/nasyp ziemny, kulochwyty dolne szt. 3, kulochwyty osłony wózków i torowiska szt. 2, torowiska wózków szt. 2, kulochwyt główny wraz z nasypem), ogrodzenie wewnętrzne z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych wraz cokołem betonowym, place utwardzone o nawierzchni betonowej, kulochwyt przy wjeździe na strzelnicę tunelową wraz z  robotami  towarzyszącymi.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

|  | Kod CPV | Rodzaj robót |
| --- | --- | --- |
|  | 45111300-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne |
|  | 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania tego zadania.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia  i nazewnictwo użyte w niniejszej  specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty  rozbiórkowe – roboty   budowlane   mające   na   celu   demontaż   elementów   wchodzących   w   skład

istniejącego zespołu  obiektów budowlanych.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia

jest obowiązany.

1.4.  Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   ST   dotyczą   prowadzenia   prac   związanych   z   planowanymi   robotami

rozbiórkowymi.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność z dokumentacją

przetargową, ST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

- Odkopanie obiektów budowlanych na odkład (do ponownego wykorzystania ziemi z wykopów),

- Rozbiórka stóp, ław fundamentowych, ścian, stropów budynków,

- Rozbiórka ścian oraz płyt żelbetonowych,

- Rozbiórka ścian działowych żelbetowych oraz murowanych,

- Demontaż stolarki drzwiowej oraz bram metalowych, drabin i włazów,

- Demontaż stolarki i ślusarki okiennej,

- Rozbiórka posadzek i podłóg, betonowych,

- Demontaż konstrukcji stalowej dachów,

- Demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych i papy,

- Rozbiórka placów utwardzonych,

- Rozbiórka wałów-nasypów ziemnych,

- Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z pracami rozbiórkowymi,

- Demontaż sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (jeżeli istnieją),

- Likwidacja przyłącza ciepłowniczego,

- Demontaż elementów metalowych (obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa, itp.,

- Demontaż ogrodzenia wewnętrznego wewnętrzne z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych wraz cokołem betonowym,

- W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia  materiałów porozbiórkowych lub otaczającego gruntu materiałami ropopochodnymi należy je zutylizować  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska wedle treści ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992            z późn. zm.)

- Utylizacja odpadów uzyskanych w wyniku robót rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie środowiska i odpadach,

- Zasypanie wykopów po fundamentach, studzienkach, podwalinach ogrodzenia, sieciach podziemnych, drogach i placach utwardzonych, zagęszczenie, wyrównanie i niwelacja terenu,

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, SWZ, opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

2.  MATERIAŁY

Grunt z istniejących wałów-nasypów może być wykorzystany do zasypania wykopów po budynkach, fundamentach

itp.  oraz niwelacji terenu pod warunkiem, że będzie wolny od wszelkich zanieczyszczeń mogących negatywnie

wpływać na środowisko oraz nadający się do zagęszczenia.

3.  SPRZĘT

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia potrzebne do realizacji zadania zostaną dostarczone przez Wykonawcę,

włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami itp. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem

zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych  i wymogów bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu

na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- młotami wyburzeniowymi,

- młotami kującymi,

- koparkami, ładowarkami, spycharkami, kruszarkami,

- dźwigami,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

- sprzętem pomocniczym.

4.  TRANSPORT

Załadunek, transport  jak i  wyładunek odpadów z  rozbiórek musi odbywać  się  z zachowaniem wszelkich środków

ostrożności  i  bezpieczeństwa   ludzi    pracujących   przy    robotach   rozbiórkowych.  Odpady    będą   wywożone

sukcesywnie  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Przewożone  ładunki  zabezpieczyć przed spadaniem

i przesuwaniem. Zalecany  jest  transport  w  szczelnie  zamkniętych  kontenerach. Odpady z dokonanych rozbiórek

wywieźć    w   miejsce    wskazane   przez   Zarządzającego   realizacją    umowy (złom, ogrodzenie z siatki) lub na autoryzowane

wysypiska (w  zależności  od  rodzaju  odpadu)  i  zutylizować.  Wybór  środka  transportu  zależy od  warunków

lokalnych. Przy  ruchu  po  drogach publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów

o ruchu  drogowym   w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie, wymiarów ładunku  i innych

parametrów  technicznych. Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco, na  własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz dojazdach  do terenu na  którym będą wykonywane

roboty budowlane.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową, SWZ, opisem  przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami przepisów i norm, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

W  miejscu  wykonywania  robót  rozbiórkowych  realizowanych na  podstawie  zgłoszenia  lub  pozwolenia  na  ich

prowadzenie powinien znajdować się dziennik rozbiórek.

Do prac rozbiórkowych można przystąpić po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę lub po nie

wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wykonania rozbiórek przez Organ Administracji Państwowej (jeżeli jest

wymagane) lub na podstawie art. 31. ust.1a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

Zgodnie z decyzją Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ nad realizacją robót rozbiórkowych będzie

sprawowany nadzór saperski przez wyznaczony ze składu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu Patrol

saperski.

Na budowie powinna znajdować się tablica informacyjna zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz apteczka

w oznaczonym miejscu.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego i/lub ręcznie.

Odpady uzyskane  z rozbiórki posegregować, załadować na transport  i odwieźć na miejsce składowania wskazane przez    Zarządzającego    realizacją    umowy   (złom,    ogrodzenie   z   siatki),   lub   przekazać   je   do    utylizacji wyspecjalizowanym   przedsiębiorstwom. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z protokołami wytworzenia odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami na odpady, które zostały przekazane do utylizacji.

Teren  po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych  powinien  zostać  starannie  uporządkowany,  a powstałe wykopy po

zdemontowanych  elementach  zasypane  gruntem wolnym  od zanieczyszczeń, starannie zagęszczone do  stopnia

zgodnego z gruntem otaczającym.

Ziemia do wyrównania terenu  po rozbiórkach  będzie  wykorzystana z istniejących wałów-nasypów lub

w przypadku jej braku będzie dostarczona przez Wykonawcę własnym staraniem i na jego koszt. Wykonawca  jest

zobowiązany  do zabezpieczenia terenu  rozbiórek w okresie trwania realizacji robót, aż do ich  zakończenia  i

odbioru  końcowego  robót.  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać wszelkie tymczasowe

urządzenia zabezpieczające teren wykonywania robót rozbiórkowych konieczne do jego ochrony.

Roboty  rozbiórkowe  należą  do  niebezpiecznych, dlatego  teren  na  którym  się  odbywają,  należy  zabezpieczyć

(wygrodzić)  i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:

- podrażnienia błon śluzowych,

- uszkodzenia głowy,

- upadek z wysokości,

- uszkodzenia rąk i nóg.

5.2.  Czynności przed rozpoczęciem prac

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:

-	wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych (wygrodzić)  zgodnie z wymogami przepisów BHP,

-  uzgodnić z wyznaczonym patrolem saperskim szczegółowy zakres, obszar i termin wykonywania prac rozbiórkowych,

- 	przygotować tymczasowe miejsca  do składowania materiałów i odpadów pochodzących z rozbiórki,

-    zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

-    przygotować  niezbędne  pomoce  warsztatowe,  konieczne  ochrony  osobiste,  np. okulary,  maski,  ochronniki

słuchu, itp.,

-    przed  rozpoczęciem  rozbiórki  należy  zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich dopływ,

w szczególności dopływ prądu elektrycznego,

-    zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,

-    zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonywania,

5.3.  Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003,

Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO     :

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli istnieje zagrożenie przewrócenia się części konstrukcji obiektu przez

wiatr,

- prowadzić  robót  rozbiórkowych  na  zewnątrz  w  złych  warunkach  atmosferycznych:  w  czasie  deszczu,

opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,

- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,

- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu,

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach

obiektu.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY:

- prowadzić  ręcznie i mechanicznie,  przy  użyciu  narzędzi  ręcznych  pneumatycznych,  poprzez

rozkuwanie lub zwalanie, rozkręcanie rozcinanie albo mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty wyburzeniowe, zamontowane na koparkach, a także  spycharki, koparki, ładowarki i dźwigi, w zależności od potrzeb i warunków miejscowych,

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji,

-	prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby demontaż jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołał  nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

- rozbiórkę  elementów  żelbetowych należy wykonywać niewielkimi  odcinkami, odbijając uprzednio warstwę

ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia,

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem

acetylenowym lub nożycami do cięcia  stali,

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym lub przecinarką/szlifierką kątową,

-	znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

- przy  usuwaniu  gruzu  z  rozbieranego  obiektu  należy  stosować  zsuwnice  pochyłe  lub  rynny  zsypowe,

zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów lub na środki transportowe,

-	w przypadku wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby nie związane bezpośrednio w wykonywaniem  prac powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną,

-	w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich mocowanie powinno być niezawodne.

PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY:

-	używać tylko i wyłącznie sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych,

- utrzymywać w stałym porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,

- stosować środki ochrony indywidualnej, okulary ochronne i nauszniki,

-	w trakcie wykonywania  robót i przebywania na terenie rozbiórek wszyscy pracownicy powinni  wyposażeni

w kaski ochronne,

-	pracownicy  wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m  powinni być zabezpieczeni pasami,

przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w danym momencie.

5.4.  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

-	w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą                    i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,

-	każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić       w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek,

-	każdy zaistniały przypadek odnalezienia w trakcie realizacji prac przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych zgłaszać wyznaczonemu do nadzoru patrolowi saperskiemu.

5.5.  Organizacja robót

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w ST oraz umowie.

Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana grupa pracowników. Każdemu z pracowników wchodzących w skład

grupy należy  ściśle wyznaczyć  czynności do  wykonania  i  podać  kolejność  ich wykonania. Wszyscy  pracownicy

muszą  posiadać wszystkie  szkolenia BHP wymagane  prawem  oraz aktualne  badania  lekarskie i  zaświadczenia

uprawniające do pracy na wysokości.

Roboty powinny  być prowadzone  pod  stałym nadzorem  osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być  stale

obecna na placu budowy.

Każdy   demontaż   rozpoczyna   się  od   sprawdzenia,  czy  wszystkie  instalacje (zwłaszcza  elektryczne)  zostały

odłączone  od  sieci zewnętrznych.

Do  rozbiórki  ścian  należy  przystąpić  po  demontażu   wszystkich  opierających  się  na  nich  elementów. Ściany

rozbierać   warstwami   do   około   1 m.  Niedozwolone   jest    obalanie  ścian  lub  innych   części   obiektu   przez

podkopywanie i podcinanie.

Roboty rozbiórkowe prowadzone metodą ręczną muszą wykonywać przeszkoleni pracownicy, uprawnieni do pracy

na    wysokościach.  Ściany   należy   rozbierać  warstwami,   stojąc   na   rusztowaniach   roboczych   ustawionych

bezpośrednio  przy  murze  i   spuszczając  cegły   na  dół. Dla  oddzielenia  poszczególnych  warstw  cegły  należy

posługiwać  się  kilofami, drągami  lub  klinami  i młotami, ewentualnie można zastosować narzędzia pneumatyczne

lub elektryczne, znacznie ułatwiające i przyśpieszające pracę. Robotnicy muszą być wyposażeni w pasy ochronne

przymocowane do stałych elementów obiektów budowlanych lub do rusztowań ustawionych przy ścianie.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały i odpady należy poddać segregacji.

Otrzymane   w  związku   z  rozbiórką  odpady  należy  w  pierwszej  kolejności  poddać  odzyskowi, a  jeżeli  jest to

niemożliwe   z   przyczyn  technologicznych,  ekologicznych  lub  ekonomicznych  należy   je    unieszkodliwić   oraz

przetransportować  na  ustalone miejsce  składowania  odpadów. Miejsce  tymczasowego składowania odpadów na

terenie  rozbiórki  powinno  być odpowiednio  oznakowane i  w miarę  potrzeb  wygrodzone. Odpady należy usuwać

w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.

Spalanie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z terenu rozbiórki

należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót podlega  na wizualnej ocenie  kompletności wykonania  robót rozbiórkowych, przeprowadzonych

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz SWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

Bieżąca  kontrola  obejmuje wizualne  sprawdzenie wszystkich  elementów procesu  technologicznego w tym zgodność

z  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  kart  przekazania  odpadów  oraz

dokumenty wytworzenia odpadu.

7. OBMIAR ROBÓT

Dla  umów   ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  określenia  kompletności  wykonania  robót  zgodnie

z  umową, SWZ  i  opisem przedmiotu  zamówienia, tabelą ryczałtową, dla potrzeb wystawienia faktur częściowych

(jeśli tak stanowi umowa) i faktury końcowej  na podstawie tabeli ryczałtowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających (jeżeli takie występują).

Celem  odbiorów  jest protokolarne  dokonanie  finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego zakresu robót  stanowi ryczałtowa  wartość tych

robót   wyliczona  na  podstawie  opisu  przedmiotu   zamówienia,   przedmiarów   dołączonych   do   postępowania

przetargowego   oraz   wizji    lokalnej    obiektów    przeznaczonych  do    rozbiórki.  Dołączone   do   postępowania

przetargowego przedmiary należy traktować tylko i wyłącznie  jako element pomocniczy w przygotowaniu oferty.

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją:

-	wyznaczenie zakresu prac,

-	oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

-	demontaż i utylizacja płyt azbestowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

-	przeprowadzenie demontażu/rozbiórek,

-	rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

-	oczyszczenie podłoża po zdemontowanych/rozebranych obiektach z materiałów ropopochodnych (jeśli istnieją),

-	przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów lub na środki transportowe,

-	selektywne złożenie odpadów w kontenerach lub na środkach transportu,

-	przetransportowanie posegregowanych odpadów w miejsca wskazane przez Zarządzającego realizacją umowy lub do miejsc utylizacji,

-	zasypanie wykopów po fundamentach, studzienkach, sieciach podziemnych, placach utwardzonych, zagęszczenie, wyrównanie i plantowanie terenu,

-	zakup i dowóz ziemi na zasypanie w/w wykopów w zakresie Wykonawcy (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),

-	wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów w tym nadmiaru ziemi z wałów-nasypów:

-	załadunek i wyładunek odpadów,

-	zabezpieczenie ładunków,

-	przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

-	utylizację odpadów wraz z opłatami.

10.  PRZEPISY

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów   bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu              i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy               i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r),

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z  2014 r., poz. 1923