SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

SST ZT 03

PRACE MONTAŻOWE

PROJEKT MODERNIZACJI BIEŻNI POLIURETANOWEJ

PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SPORTOWYM

W POZNANIU

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot STWiOR	3

1.2.	Zakres stosowania STWiOR	3

1.3.	Zakres robót objętych STWiOR	3

2.	MATERIAŁY DO MONTAŻU	3

2.1.	Materiały do montażu	3

2.2.	Piłkochwyt	3

3.	SPRZĘT	3

3.1.	Sprzęt stosowany do wykonania Prac	3

4.	TRANSPORT	3

4.1.	Transport materiałów rozbiórkowych i montażowych	3

5.	WYKONANIE ROBÓT	4

5.1.	Zakres wykonywanych robót.	4

5.2.	Roboty przygotowawcze	4

5.3.	Wytyczne bezpieczeństwa higieny pracy	4

5.4.	Roboty montażowe	4

5.5.	Prace modernizacyjne	4

6.	kontrola jakości robót	4

6.1.	ogólne zasady kontroli jakości robót	4

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót	4

6.3.	Badania w czasie robót	4

6.4.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	5

6.5.	Montaż elementów elementów wyposażenia sportowego, ogrodzenia, piłkochwytu	5

7.	OBMIAR ROBÓT	5

7.1.	Jednostka obmiarowa	5

8.	ODBIÓR ROBÓT	5

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	5

9.1.	Cena jednostki obmiarowej	5

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	5

# WSTĘP

## Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru modernizacji odwodnienia liniowego, wymiany belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal, montaż ogrodzenia panelowego wys. 1 m oraz piłkochwytu na terenie Młodzieżowym Ośrodku Sportowym na ul. Gdyńskiej 1 w Poznaniu.

## Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

Zakres robót zawartych w projekcie technicznym:

- Wymiana belki do odbicia przy zeskoczni do skoku w dal

- Remont odwodnienia liniowego

- Montaż ogrodzenia panelowego wys. 1 m

- Montaż piłkochwytu

# MATERIAŁY DO MONTAŻU

## Materiały do montażu

- Remont elementów odwodnienia liniowego z rusztem stalowym identyczny jak nowe istniejące w terenie, (standard: ACO Self Euroline) szer. w świetle 10 cm, wys. 9,7 cm.

- belka do odbicia składająca się ze stalowej skrzynki mocowanej na ławie betonowej,  belki,  progu o wymiarach 259 x 34 x 10 cm

- beton pod ławę klasy C 12/15 i C 20/25

- Deski do ułożenia ław betonowych

- Ogrodzenie panelowe 6/5/6 o wys. 1,03 m na słupkach 60x40x2mm. Elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005). Słupki mocować w stopach fundamentowych z betonu C 16/20.

## Piłkochwyt

- Piłkochwyt tworzy zestaw słupów z profili stalowych kwadratowych o wymiarach 80x80x3 mm, mocowanych w stopach fundamentowych z betonu min. C20/25 o przekroju 40 x 40 cm, posadowionych na gł. min. 90 cm.

- Zamontować siatkę PP 100x100x4mm w kolorze zielonym.

- Przęsła skrajne wzmocniono dodatkowo od góry zastrzałem stabilizującym identycznym jak istniejące w terenie.

- Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo malowane proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym (RAL 6005).

# SPRZĘT

## Sprzęt stosowany do wykonania Prac

Betoniarka, drabiny, podnośniki mechaniczne, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, śrubokręty, wiertarki, poziomice itp.

# TRANSPORT

## Transport materiałów rozbiórkowych i montażowych

Transport materiałów do montażu należy przeprowadzić w taki sposób aby ich nie uszkodzić. Beton należy dostarczyć specjalistyczną betoniarką.

# WYKONANIE ROBÓT

## Zakres wykonywanych robót.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta

## Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2.1.  Wykonanie koryta

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2.	Wykonanie ław

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

## Wytyczne bezpieczeństwa higieny pracy

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić właściwe warunki magazynowania materiałów łatwopalnych i przestrzegać absolutnego zakazu operowania otwartym płomieniem, zarówno w pomieszczeniach magazynowych, jak i w  czasie wykonywania wszelkich robót z tymi materiałami.	 W zakresie zabezpieczenia przed porażeniem przy używaniu aparatów elektrycznych – należy te aparaty uziemić.

## Roboty montażowe

Roboty montażowe ogrodzenia, piłkochwytu, belko do odbicia wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

## Prace modernizacyjne

Część istniejących korytek odwodnienia linowego boiska należy zdemontować. Na ich miejsce projektuje się moduły odwodnienia liniowego analogiczne do istniejących w terenie wzdłuż krawędzi boiska do piłki nożnej tzn. ACO Self Euroline z bezśrubowo mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej, szer. w świetle 10 cm, szer. bud. 11,8 cm oraz wys. bud. 9,7 cm.

# kontrola jakości robót

## ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontroli podlega sposób kompletności wykonania robót montażowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

## Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia
obrzeży i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

## Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 50 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m
wykonanej ławy.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
•  wykonane koryto
•  wykonana ława betonowa

## Montaż elementów elementów wyposażenia sportowego, ogrodzenia, piłkochwytu

- Zgodnie z instrukcją producenta.

- Zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.

- Zgodnie z obowiązującymi normami.

# OBMIAR ROBÓT

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót montażowych jest :

- ułożenie ławy betonowej – 1m3

- montaż ogrodzenia panelowego, piłkochwytu – 1 m

- belki do odbicia, elementów odwodnienia – 1 szt.

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie miejsc pracy

- ułożenie ław betonowych

- montaż poszczególnych asortymentów

# PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 260-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy
4. PN-EN 991 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
6. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku