SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

SST ZT 01

PRACE DEMONTAŻOWE

PROJEKT MODERNIZACJI BIEŻNI POLIURETANOWEJ

PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SPORTOWYM

W POZNANIU

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot STWiOR	3

1.2.	Zakres stosowania STWiOR	3

1.3.	Zakres robót objętych STWiOR	3

2.	MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI	3

2.1.	Materiały pochodzące z rozbiórki	3

3.	SPRZĘT	3

3.1.	Sprzęt stosowany do wykonania prac	3

4.	TRANSPORT	3

4.1.	Transport materiałów rozbiórkowych	3

5.	WYKONANIE ROBÓT	3

5.1.	Zakres wykonywanych robót.	3

5.2.	Roboty przygotowawcze	4

5.3.	Roboty rozbiórkowe	4

6.	kontrola jakości robót	4

6.1.	ogólne zasady kontroli jakości robót	4

7.	OBMIAR ROBÓT	4

7.1.	Jednostka obmiarowa	4

8.	ODBIÓR ROBÓT	4

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	4

9.1.	Cena jednostki obmiarowej	4

10.	Przepisy związane	4

11.	Uwagi szczegółowe	4

# WSTĘP

## Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usunięcia wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowych, wymiana elementów odwodnienia liniowego, demontaż siatki z piłkochwytów, wymiana drewnianej belki do odbicia, demontaż koła do pchnięcia kulą, konstrukcji do koszykówki na terenie Młodzieżowym Ośrodku Sportowym na ul. Gdyńskiej 1 w Poznaniu.

## Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonania robót rozbiórkowych

Zakres robót zawartych w projekcie technicznym:

- Rozbiórka wierzchniej  nawierzchni  poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej z zakolami

- Demontaż wypełnienia z siatki istniejących piłkochwytów

- Demontaż elementów odwodnienia liniowego

- Demontaż drewnianej belki do odbicia

- Demontaż koła do pchnięcia kulą

- Demontaż konstrukcji do koszykówki

# MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

## Materiały pochodzące z rozbiórki

Poliureatan (w systemie 35mm ET + 10mm SBR + 2mm natrysk EPDM zakolach oraz w systemie 12-20mm SBR +2mm EPDM natrysk na bieżni), elementy odwodnienia liniowego (ruszt ze stali ocynkowanej, koryto z polimerobetonu), belka do odbicia, koło do pchnięcia kulą, konstrukcja kosza do koszykówki.

# SPRZĘT

## Sprzęt stosowany do wykonania prac

Maszyny do mechanicznego usunięcia warstwy nawierzchni poliuretanowej, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, śrubokręty, wiertarki, koparko-ładowarka.

# TRANSPORT

## Transport materiałów rozbiórkowych

Materiały i elementy rozbiórkowe mogą być przewożone środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera Transport

Samochód wywrotka lub składowanie w kontenerach na odpady.

# WYKONANIE ROBÓT

## Zakres wykonywanych robót.

Wykonawca zutylizuje wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 14 grudnia 2012  o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późniejszymi zmianami). Wymagane przedstawienie kart przekazania odpadu dla odpowiednie kodu odpadów.

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

## Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

## Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Prace należy przeprowadzać w taki sposób aby nie uszkodzić innych, sąsiednich elementów

# kontrola jakości robót

## ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontroli podlega sposób kompletności wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

# OBMIAR ROBÓT

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót rozbiórkowych jest :

- rozbiórki nawierzchni - 1m2

- demontaż siatki piłkochwytów – 1m

- demontaż koła do pchnięcia kulą, belki do odbicia, elementów odwodnienia liniowego, konstrukcji do koszykówki – 1 szt.

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozbiórkowych,

- rozebranie poszczególnych asortymentów .

# Przepisy związane

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

# Uwagi szczegółowe

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.