PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NAZWA ZADANIA

„ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO-GAZOWNICZYCH,

UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 20

– MODERNIZACJA BUDYNKU” - WYMIANA PIONÓW WODOCIĄGOWYCH I WYMIANA PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU SZKOŁY

Adres zamierzenia budowlanego:	Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 20

Nr ewidencyjny działek:	działka nr 2899/9, obręb Śródmieście

Nazwa i adres Zamawiającego:	Gmina Miasto Krosno,

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Opracował: 	Krzysztof Zaborowski

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Krosno, luty 2025 r.

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

## Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

STRONA TYTUŁOWA …………………………………………………………………………......1

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ……………………….…..2

- Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego  ……………………………3

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	4

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	4

1.2.	Zakres robót budowlanych	4

1.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	5

1.5.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych	5

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

2.	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	9

2.1.	Obowiązki Zamawiającego	9

2.2.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej	9

2.2.1.	Materiały wyjściowe	10

2.2.2.	Koncepcja programowo-przestrzenna	10

2.2.3.	Projekt techniczny	10

2.2.4.	Projekt powykonawczy	11

2.2.5.	Wymagana forma i zawartość dokumentacji projektowej	11

2.3.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	11

2.3.1.	Przygotowanie terenu budowy	11

2.3.2.	Architektura	13

2.3.3.	Konstrukcja	14

2.3.4.	Instalacje budowlane	14

2.3.5.	Wykończenie	14

2.3.6.	Zagospodarowanie terenu	14

2.3.7.	Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediów	14

CZĘŚĆ INFROMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	15

3.	Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego	15

3.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	15

3.2.	Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	15

3.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	15

3.4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	19

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania oraz oczekiwania Zamawiającego dotyczące realizacji wskazanego zakresu inwestycji, w tym: wymianę pionów wodociągowych wraz z przyłączeniami (ciepłej i zimnej wody użytkowej i instalacji pionów cyrkulacyjnych), wykonanie indywidualnych pionów hydrantowych wraz z przyłączeniami oraz wymianę pionów kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączeniami oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku szkoły.

Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z załącznikami, stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej dotyczącej kompleksowej realizacji zadania. Zakres ten obejmuje zarówno wykonanie robót budowlanych oraz montażowych, jak i sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami. Realizacja obejmuje również przeprowadzenie szkolenia użytkowników obiektu  w zakresie obsługi urządzeń.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizje terenu opracowania oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano -montażowych, jak również przygotowania dokumentacji.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Budynek szkoły jest budynkiem wolnostojącym czterokondygnacyjnym o zabudowie zwartej. Zlokalizowany jest na działce nr ewid. 2899/9 w obrębie Śródmieście w Krośnie. Konstrukcja budynku jest murowana ściany konstrukcyjne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej, stropy wykonane są jako konstrukcja monolityczna żelbetonowa.

## Zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wymiany pionów wodociągowych w tym pionów hydrantowych i wymiany  pionów kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych, przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie oraz wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej. W tym zaprojektowanie nowej trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej w tym opracowanie dokumentacji projektu technicznego zagospodarowania terenu oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wod.-kan. W tym opracowanie dokumentacji  hydrantowej wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę p.poż.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie będzie realizowane na terenie Zespołu Szkół Naftowych w Krośnie przy ul. Bohaterów Westerplatte 20, na działce nr ewid. 2899/9, obręb Śródmieście.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przy wykonywaniu prac należy wziąć pod uwagę ograniczenie uciążliwości do korzystających z obiektu, teren robót należy zabezpieczyć. Prace wewnątrz budynku związane z realizacją zakresu robót wykonać w uzgodnieniu z Dyrekcją obiektu.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe należy przyjmować zgodnie z niniejszymi wytycznymi. W celu spełnienia założonych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić wytyczne

Podstawowy zakres wykonywanych robót:

- Wykonanie pionów wodociągowych, który obejmuje kpl wykonanie:

- pionu wody zimnej - stosować rury ocynkowane lub PP, PE – min. PN10

- pionu wody ciepłej - stosować rury ocynkowane lub PP, PE – min. PN10

- pionu cyrkulacji - stosować rury ocynkowane lub PP, PE – min. PN10

- wykonanie przejść izolacyjnych przez przegrody w klasie odporności ogniowej przez stropy żelbetonowe EI120 oraz przez ściany EI60 – przejścia oznaczyć zgodnie z wymaganiami p.poż. wymagana certyfikacja.

- wykonanie izolacji termicznej gr 25 mm stosować izolację otulinę polietylenową

- stosować uchwyty stalowo gumowe – obejmy zaciskowe

- stosować złączki oraz armaturę odcinającą – zawory odcinające zastosować na każdym pionie.

- Wykonanie próby ciśnienia instalacji i płukanie instalacji.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Wykonanie podejścia przyłączeniowego do pionów

- Wykonanie dwóch pionów kanalizacji sanitarnej który obejmuje kpl wykonanie robót:

- Wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej średnicy dn 160 mm z rur  PP, lub PCV.

- Demontaż żeliwnych pionów kanalizacji o średnicy dn 160 mm

- Wykonanie przejść izolacyjnych przez przegrody w klasie odporności ogniowej przez stropy żelbetonowe EI120 oraz przez ściany EI60– przejścia oznaczyć zgodnie z wymaganiami p.poż. wymagana certyfikacja.

- Wykonanie nowego przykanalika kanalizacji sanitarnej kd160 mm

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- W przypadku gdy wysokość przewodu pionu grawitacyjnego instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniższej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy.

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie dokumentacji projektu technicznego na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w tym wymagane uzgodnienia i zakup mapy do celów projektowych.

- Wykonanie robót ziemnych obejmuje przede wszystkim:

- geodezyjne wytycznie trasy kanalizacji sanitarnej i inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie prac ziemnych wykonywanie robót należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Przed przystąpieniem do prac w zakresie robót  wykonać należy plan BIOZ określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – wszystkie roboty ziemne powinny być wykonane na podstawie projektu robót ziemnych  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociągów

- wykonanie odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie wykopu szalunkami stalowymi zgodnie z wymaganiami PN

- Rozbiórka kostki brukowej i jej ponowne ułożenie na nowej podbudowie z kruszywa łamanego i suchej zaprawie  cementowej.

- Wykonanie i montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV lub PP średnicy 200 mm klasy SN8 ok. 54 mb

- Wykonanie i montaż przykanalików z rur PCV lub PP średnicy 160 mm klasy SN8 ok. 27 mb

- Wykonanie studni rewizyjnych żelbetonowych lub studni PCV wg uzgodnień z MPGK w Krośnie.

- Montaż rur osłonowych na skrzyżowaniu z gazociągiem i instalacji elektroenergetycznej.

- Włączenie do studni kanalizacji sanitarnej

- Montaż uszczelnień łańcuchowych dla przejść rurowych przez ściany fundamentowe.

- Wykonanie dwóch pionów hydrantowych - Dostosować instalację hydrantową do  wymagań obecnych przepisów. W budynku są zastosowane hydranty z wężem płasko składanym. Wykonać wymianę hydrantów celem dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów. Przed przystąpieniem do prac wykonać dokumentację budowlaną instalacji hydrantowej uzgodnioną przez Rzeczoznawcę ds. p.poż.

- montaż dwóch pionów hydrantowych wykonanych z rur ocynkowanych średnicy dn 40 mm

- montaż 8 szt. hydrantów wewnętrznych dn 25 z wężem półsztywnym

- montaż 2 szt. zaworów pierwszeństwa na odgałężeniu instalacji wodociągowej (montaż w szachcie instalacyjnym na przyłączeniu do pionu)

- montaż 1 szt. zaworu pierwszeństwa na przyłączu wodociągowym

- wykonanie izolacji termicznej gr 25 mm

- wykonanie pomiarów dla  wydajności instalacji hydrantowej na budynku

- montaż 1 szt. dodatkowego hydrantu dn 25 z wężem półsztywnym – wymiana w holu

- Wykonanie robót budowlanych wykucie szafek zaszpachlowanie oczyszczenie powierzchni i dwukrotne malowanie.

- Demontaż 9 szt. hydrantów dn 52 mm

- Wykonanie izolacji termicznej gr. 25 mm stosować izolację otulinę polietylenową.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzgodnienie przez rzeczoznawcę ds. p.poż.

- Montaż zaworu pierwszeństwa na pionie hydrantowym szt. 2

- Montaż zaworu pierwszeństwa na przyłączu wodociągowym szt. 1

- Hydranty podstawowe wyposażenie:

- szafka hydrantowa ocynkowana malowana – kolor czerwony z miejscem na gaśnicę.

- wąż półsztywny o długość 20 m zgodny z normą PN-EN 694

- prądownica hydrantowa zgodna z normą PN-EN-671-1

- zwijadło węża wychylne o 180° z osią wodną i regulatorem siły rozwijania

- mosiężny zawór hydrantowy FI25

- oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1

- nr identyfikacyjny atestu

- szafka zamykana na klucz – zamek patentowy

- kluczyk w drzwiach szafki widoczny umieszczony za szybką

- Demontaż i rozbiórka obejmuje przede wszystkim wykonanie  podstawowych prac w zakresie:

  - skucie posadzki betonowej celem wykonania nowych podejść do pionów wod.-kan. od istniejącego kanału instalacyjnego – włazowego do dwóch pionów

  - rozkucie przejść instalacyjnych przez stropy i ściany

  - skucie płytek posadzkowych i ściennych celem wykonania robót instalacyjnych

  - rozebranie zabudowy pionów z płyt gipsowych na ścianach

  - rozebranie zabudowy sufitowej

  - demontaż hydrantów i podejść hydrantowych

  - rozebranie dwóch pionów  wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z rur ocynkowanych

  - rozebranie dwóch pionów kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych

  - rozłączenie instalacyjne wod.-kan. umywalek, ustępów, hydrantów 52

  - rozłączenie od pionów kanalizacyjnych napowietrzających – wentylacji

  - rozłączenie od istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnych wykonanych z rur żeliwnych

- Wykonanie robót budowalnych rozbiórka i montaż na 4-ch kondygnacjach

- Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, w tym wykonanie  zabudowy pionów wod.-kan.

- Ułożenie płytek ceramicznych do wysokości stropu podwieszonego

- Wykonanie rusztu dla montażu stropu podwieszanego wraz montażem płyt gipsowych wodoodpornych.

- Wykonanie zabudowy hydrantów z płyt gipsowych

- Wykonanie montażu hydrantów w ścianach

- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów

- Dwukrotne malowanie uzupełniające lamperii  ścian należy wykonać dobór kolorystyczny farb  do stanu istniejącego ścian

- Wykonanie impregnacji ścian i sufitów

- Wykonanie przejść p.poż. przez każdą przegrodę

- Szpachlowanie ścian i wyrównanie powierzchni

# OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

## Obowiązki Zamawiającego

A. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego – w terminie do 7 dni od podpisania umowy, na wniosek Wykonawcy

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku,

B. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków.

C. Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do opracowanej i przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie do 5 dni roboczych, od dnia przekazania dokumentacji w wersji papierowej.

## Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe opracowanie dokumentacji projektowej, która winna zawierać w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych co najmniej następujące opracowania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do opracowania dokumentacji instalacji hydrantowej i jej uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż.

- Uzyskanie podkładu geodezyjnego syt. - wys. do celów projektowych, wymaganych wypisów, wyrysów, zgód właścicieli itp.

- Opracowanie projektu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej w tym uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu ds. uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla Miasta Krosna w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie „ZUD”) w tym uzgodnienie dokumentacji z gestorem sieci MPGK w Krośnie w tym przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z jego złożeniem zgodnym z przepisami prawa budowlanego robót budowalnych wymagających zgłoszenia.

- Pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji wod. kan.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

## Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania dokumentacji projektowej jest niniejszy PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz SWZ oraz obowiązujące przepisy i normy.

## Koncepcja programowo-przestrzenna

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję programowo-przestrzenną sporządzony w oparciu o wytyczne niniejszego PFU określającego plan zagospodarowania działki umieszczenia przebiegu trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

## Projekt techniczny

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie robót uwzględniającej wytyczne niniejszego PFU

Wykona opracowanie:

- Dokumentacji przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniami i zgłoszeniem robót budowalnych

- Dokumentacji w zakresie wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę p.poż.

Wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do zgłoszenia robót do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krosna, wraz z jego złożeniem, jeżeli jest to wymagane.

## Projekt powykonawczy

Projekt powykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać rozwiązania techniczne instalacji wod.-kan. branży sanitarnej po jego wymianie.

## Wymagana forma i zawartość dokumentacji projektowej

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 i poz. 2280)

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Celem spełnienia założeń w zakresie funkcjonalno-użytkowym należy uwzględnić wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

## Przygotowanie terenu budowy

Wymagania:

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac, terminy prowadzania  robót należy uzgodnić z Dyrekcją Obiektu.

Wykonawca zabezpieczy teren robót, na bieżąco będzie utrzymywał  porządek na budowie. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób umożliwiający funkcjonowanie  obiektu. Wykonawca zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzonych robót.

Wykonawca poinformuje pracowników o ograniczeniach w użytkowaniu pomieszczeń. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym na terenie budowy w sposób zgodny z przepisami BHP i uzgodniony z Inspektorem i Dyrektorem Szkoły.

- Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) wytwórcą odpadów jest Wykonawca i który będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich unieszkodliwieniem, wywiezieniem i składowaniem  wynikającymi z realizacji inwestycji.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez jego personel.

- Ochrona własności prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochronę tych pomieszczeń w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane. W przypadku uszkodzenia instalacji, która była zakryta i o której nie posiadał wiedzy Zamawiający, Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Inspektora oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych instalacji i obiektów.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w prawidłowym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej opłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.

Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach należy rozumieć: „Polskie Normy (Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane  w zakresie zgodnym z obowiązującymi polskimi regulacjami prawnymi.”

- Materiały

Wszystkie materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie a ich wykorzystanie na budowie powinno być zgodne z dokumentami dopuszczającymi do stosowania

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

- Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Materiały będą dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .

## Architektura

Wymagania względem architektury:

- Wykonanie utwardzenia terenu  poprzez rozebranie i ułożenie kostki betonowej brukowej gr min 6cm na podbudowie powierzchni wraz z obrzeżami.

- wyniesienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie istniejących pomieszczeń i prace porządkowe.

- Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

## Konstrukcja

Roboty budowalne prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej i kierownika robót lub kierownika budowy. Na prowadzony zakres robót należy założyć Dziennik budowy – gdzie będzie prowadzony opis robót.

## Instalacje budowlane

Wymagania względem instalacji :

Całość robót wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", cz. 2 " Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz  Warunkami wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".

Przewody wody zimnej, ciepłej i kanalizacji należy prowadzić po trasach przewodów istniejących, wykorzystując w miarę możliwości istniejące przebicia przez ściany i stropy. Dokładne prowadzenie tras przewodów i przebicia w stropach ustalić podczas montażu, unikając ew. kolizji z konstrukcją, innymi instalacjami

Instalację wodociągową należy wykonać i odbierać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – wymagania techniczne

CORBIT INSTAL

## Wykończenie

Instalację należy wykonać i odbierać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych”.

Po wykonaniu robót teren budowy uporządkować.

Po robotach ziemnych przyłącza kanalizacji sanitarnej teren wyrównać nasyp wykopów i wykonać wysiew trawnika.

## Zagospodarowanie terenu

Nowymi elementami zagospodarowania terenu będzie teren w który zostanie wykonany nowy przyłącz kanalizacji sanitarnej.

- Proponowana trasa przyłączenia kanalizacji sanitarnej   przedstawiona jest w załączniku nr 5a.

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej stanowią załącznik nr 8a

## Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediów

Zaopatrzenie w gaz – obiekt jest przyłączony do sieci gazowej.

Zaopatrzenie w wodę obiekt jest przyłączony do sieci wodociągowej

Odprowadzenie ścieków sanitarnych – obiekt jest przyłączony do kanalizacji sanitarnej, lecz wymaga wykonania nowego przyłączenia kanalizacji sanitarnej po nowej trasie.

Odprowadzenie ścieków deszczowych - nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energię elektryczną – obiekt posiada instalację elektryczną

# CZĘŚĆ INFROMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Działka jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

## Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający przekaże oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Oświadczenie obejmować będzie działki nr ewid.: 2899/9 – obręb  Śródmieście.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Cała dokumentacja projektowa w swojej zawartości powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi na dzień sporządzenia przepisami wynikającymi m.in. z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1986 oraz z 2022 r. poz. 88),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490).

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 954),

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 173, poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608 i poz. 2351),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 i poz. 2280),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 67),

- Rozporządzenie  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 i poz. 2280),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- PN-B-06250 Beton zwykły.

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

- PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów Cześć 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60947:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

- PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny

- PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania

- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

- PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu

- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne.

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia.

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

- PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-- - PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane w wannę lub prysznic.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące).

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych.

- Przepisów BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

- Przepisów bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich.

- Instrukcji technicznych producenta stosowanych materiałów i technologii.

- Innych obowiązujących przepisów.

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Niniejszy dokument zawiera w swej treści informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.