OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wstęp:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej PFU) dla zadania pn:

Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno                          – kanalizacyjnej”.

Cel opracowania:

umożliwienie Zamawiającemu wyłonienie w drodze zamówienia publicznego Wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych zadania pod nazwą "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej".

PFU posłuży do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego jw.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający wymaga opracowania PFU dla całości zadania jw. z podziałem na 7 odcinków:

- odcinek I 	Budowa drogi od ul. Olczaka do ul. Asfaltowej.

- odcinek II 	Budowa drogi od ul. Pralników do ul. Północnej.

- odcinek III	Przebudowa ulicy Witnickiej.

- odcinek IV	Remont ulicy Sybiraków.

- odcinek V	Przebudowa ulicy Leśnej.

- odcinek VI	Przebudowa ulicy Szwedzkiej - ul. Niepodległości

- odcinek VII	Przebudowa ulicy Północnej, polegająca na budowie ciągu                     pieszo – rowerowago.

Podział na odcinki ma dać możliwość projektowania i wykonywania każdego z nich niezależnie. Jest to niezbędne z uwagi na różny poziom skomplikowania projektu budowlanego i w następstwie również różny stopień skomplikowania i zakres robót budowlanych.

Zakres opracowania:

1. Budowa drogi od ul. Olczaka do ul. Asfaltowej.

Charakterystyka drogi gminnej – nowa droga od ul. Olczaka do ul. Asfaltowej

- droga                                     - publiczna bez numeru

- położenie drogi			- tereny produkcyjno-usługowe KSSSE,

- klasa techniczna		- Z (zbiorcza)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

- długość drogi 			- ok. 1900 m

- prędkość projektowa		- 50 km/h teren zabudowany

- kategoria ruchu			- KR4,

- obciążenie 			- 115  kN/oś,

- szerokość jezdni		- 7,00 m

- chodnik jednostronny/ścieżka pieszo-rowerowa

- połączenia z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyżowania zwykłe: ul. Włoska ( droga gminna), ul. Przemysłowa ( droga gminna), ul. Energetyków( droga gminna) , ul. Olczaka ( droga gminna), skrzyżowanie o ruchu okrężnym z ul. Asfaltową ( droga gminna) wg kocepcji projektowej wykonanej przez GDDKiA,

- zjazdy prowadzące do sąsiednich nieruchomości i na drogi wewnętrzne,

- natężenie ruchu jak dla strefy przemysłowej – po drodze odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, ciężarowych, natężenie ruchu pieszych jest niewielkie

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wg stosownych przepisów,

- oświetlenie uliczne wg stosownych przepisów,

- organizacja ruchu wg stosownych przepisów

W celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Podstawowe materiały wejściowe: mapa do celów projektowych z podziałem nieruchomości, badania geotechniczne wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych w celu opracowania metody wzmocnienia gruntu.

Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu stałej organizacja ruchu wg stosownych przepisów.

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu wg stosownych przepisów.

Inwestycja częściowo zlokalizowana W MPZP w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna

2. Budowa drogi od ul. Pralników do ul. Północnej.

Charakterystyka drogi gminnej - budowa drogi od ul. Pralników do ul. Północnej

- droga                                     - do wybudowania bez numeru

- położenie drogi			- tereny produkcyjno-usługowe KSSSE,

- klasa techniczna		- L (lokalna)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

- długość drogi 			- ok. 1350 m

- prędkość projektowa		- 50 km/h teren zabudowany

- kategoria ruchu			- KR4,

- obciążenie 			- 115  kN/oś,

- szerokość jezdni		- 7,00 m

- chodnik jednostronny/dwustronny/ścieżka pieszo-rowerowa

- połączenia z innymi drogami publicznymi – włączenie do istniającego skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Pralników, budowa skrzyżowania z ul. Północną

- zjazdy prowadzące do sąsiednich nieruchomości i na drogi wewnętrzne,

- natężenie ruchu jak dla strefy przemysłowej – po drodze odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, ciężarowych, natężenie ruchu pieszych jest niewielkie.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym należy opracować dokumentację techniczną zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu stałej organizacja ruchu wg stosownych przepisów.

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu wg stosownych przepisów.

Inwestycja częściowo zlokalizowana w MPZP w rejonie ulic: Sportowa, Prosta-II

Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

3. Przebudowa ulicy Witnickiej.

Charakterystyka drogi gminnej – przebudowa drogi - ul. Witnicka

- droga publiczna                        - nr 1384F

- położenie drogi - połączenie ternów zamieszkania os. Warniki z terenem produkcyjno-usługowym KSSSE i kierunkiem zaewnętrznym Gorzów Wielkopolski – droga ekspresowa S3,

- klasa techniczna		- Z (zbiorcza)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

- długość drogi 			- ok. 900 m

- prędkość projektowa		- 50 km/h teren zabudowany

- kategoria ruchu		           - KR 3

- obciążenie 			- 115  kN/oś,

- parametry drogi wg projektu budowlanego,

- połączenia z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyżowania zwykłe: ul. Warniki, przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 123 ul. Gorzowska – sugerowany typ skrzyżowania o ruchu okrężnym

- zjazdy prowadzące do sąsiednich nieruchomości i na drogi wewnętrzne,

- natężenie ruchu jak dla strefy przemysłowej – po drodze odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, ciężarowych, natężenie ruchu pieszych jest niewielkie

- Zarządca Drogi posiada projekt budowlany z ważnym pozwoleniem na budowę nr 351/18                      z 28.05.2018 na przebudowę drogi bez przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką.                      W ramach ww decyzji pozwolenia na budowę został wybudowany zakres obejmujący                         ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Osiedle Warniki, bez ul. Witnickiej, na co uzyskano pozwolenie na użytkowanie części obiektu budowlanego przed zakończeniem całości robót budowlanych – decyzja z dnia 29.09.2023r.

- Obowiązuje MPZP w rejonie Os. Warniki II

- Nieuregulowany tytuł własności terenu w przebiegu drogi  na odcinku ok 100m (własność KOWR)

- Droga przecina linię kolejową PKP

Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  wg projektu budowlanego.

Opracowanie projektu kolektora kanalizacji sanitarnej

Oświetlenie uliczne  wg projektu budowlanego.

Opracowanie projektu stałej organizacja ruchu wg stosownych przepisów.

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu wg stosownych przepisów.

4. Remont ulicy Sybiraków.

Charakterystyka drogi gminnej – przebudowa drogi - ul. Sybiraków

- droga		                       - wewnętrzna

- położenie drogi			- połączenie ulic w obszarze śródmieścia,

- klasa techniczna		- L (lokalna)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

- długość drogi 			- ok. 1100 m

- prędkość projektowa		- 50 km/h teren zabudowany

- kategoria ruchu		           - KR2

- obciążenie 			- 115  kN/oś,

- szerokość jezdni		- 7,00 m (6,00 m)

- chodnik jednostronny/dwustronny lub brak,

- połączenia z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyżowania zwykłe:

- zjazdy prowadzące do sąsiednich nieruchomości i na drogi wewnętrzne,

- natężenie ruchu jak dla śródmieścia – po drodze odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, ciężarowych, okresowe natężenie ruchu pieszych.

W celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych  zgodnie z Prawem Budowlanym należy opracować dokumentację techniczną zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu stałej organizacja ruchu wg stosownych przepisów.

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu wg stosownych przepisów.

5. Przebudowa ulicy Leśnej.

Charakterystyka drogi gminnej – przebudowa drogi - ul. Leśnej

- droga publiczna nr		- 101417F

- położenie drogi			- teren zamiszkania,

- klasa techniczna		- L (lokalna)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

- długość drogi 			- ok. 1200 m

- prędkość projektowa		- 50 km/h teren zabudowany

- kategoria ruchu			- KR 2/3,

- obciążenie 			- 115  kN/oś,

- szerokość jezdni		- 7,00 m

- chodnik jednostronny/dwustronny

- połączenia z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyżowania zwykłe: poprzez ul. Reja połączenie z małą obwodnicą, sąsiedztwo linii kolejowej PKP na końcu drogi

- zjazdy prowadzące do sąsiednich nieruchomości i na drogi wewnętrzne,

- natężenie ruchu jak dla strefy zamieszkania – po drodze odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, ciężarowych obsługujących teren, natężenie ruchu pieszych jak dla terenów mieszkalnictwa.

- Zamawiający posiada dokumentację na część ul. Leśnej

- Inwestycja zlokalizowana częściowo w MPZP w rejonie Os. Drzewice

W celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych  zgodnie z Prawem Budowlanym należy opracować dokumentację techniczną zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu kolektora kanalizacji sanitarnej

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu stałej organizacja ruchu wg stosownych przepisów.

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu wg stosownych przepisów.

6. Przebudowa ulicy Szwedzkiej - ul. Niepodległości (1382F)

Charakterystyka drogi gminnej – przebudowa drogi - ul. Szwedzkiej

- droga 				- wewnętrzna

- położenie drogi			- tereny lokalizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym przepompowni ścieków,

- klasa techniczna		- L (lokalna)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

- długość drogi 			- ok. 440 m

- prędkość projektowa		- 50 km/h teren zabudowany

- kategoria ruchu			- KR3,

- obciążenie 			- 115  kN/oś,

- szerokość jezdni		- 7,00 m

- chodnik jednostronny/dwustronny lub ścieżka pieszo-rowerowa

- połączenia z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyżowania zwykłe: ul. Fabryczna                        i ul. Niepodległości,

- zjazdy prowadzące do sąsiednich nieruchomości i na drogi wewnętrzne,

- natężenie ruchu jak dla strefy przemysłowej – po drodze odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, ciężarowych, natężenie ruchu pieszych  średnie

W celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych  zgodnie z Prawem Budowlanym należy opracować dokumentację techniczną zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych dla odcinków:

- od ul. Niepodległości ul. Fabrycznej do przepompowni ścieków ul. Niepodległości i kompleksu garażowego w ul. Orła Białego wraz z ciągiem pieszo – rowerowym, długość ok. 270 m,

- ul. Niepodległości (1382F) długość ok. 170 m. KR 2

Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wg stosownych przepisów.

Opracowanie projektu stałej organizacja ruchu wg stosownych przepisów.

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu wg stosownych przepisów.

7. Przebudowa ulicy Północnej, polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowago.

Charakterystyka drogi  wojewódzkiej DW 132 – przebudowa drogi - ul. Północnej

- droga                                     - publiczna

- położenie drogi			-  sąsiedztwo terenów produkcyjno-usługowych KSSSE,

- klasa techniczna		- ciąg pieszo – rowerowy,

- długość				- ok. 1230 m- (na długości ok 130m planowany przebieg przez              działkę Lasów Państwowych, sąsiedztwo linii PKP)

- szerokość			-  zgodna z WT (2,5 – 3,0 m )

- połączenia z innymi drogami publicznymi poprzez włączenia.

W celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych  zgodnie z Prawem Budowlanym należy opracować dokumentację techniczną zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Opracowanie projektu stałej organizacja ruchu wg stosownych przepisów.

Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu wg stosownych przepisów.

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:

- ochrona zabytków,

- dane o zanieczyszczeniu atmosfery,

- ruch drogowy, hałas i inne uciążliwości,

- istniejące zagospodarowanie ,

- ukształtowanie terenu,

- układ komunikacyjny,

- zieleń istniejąca,

- miejsce gromadzenia odpadów,

- dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,

- uwarunkowania prawne wykonania przedmiotu zamówienia,

- zobowiązania Wykonawcy,

- wymagania dotyczące standardu technicznego i użytkowego,

- zakres robót budowlanych,

- wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych,

- wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 	projektowych,

- ilość egzemplarzy opracowań projektowych,

- inne ustalenia,

- wymagania dotyczące konstrukcji: roboty ziemne przygotowawcze, konstrukcja 	elementów,

- wymagania dotyczące zagospodarowania terenu,

- nawierzchnie,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,

- sieć kanalizacji sanitarnej

- oświetlenie uliczne,

- stała organizacja ruchu,

- sygnalizacja świetlna,

- zieleń przydrożna.

Załączniki:

- koncepcja – projekt zagospodarowania terenu, przekroje normalne,

- opinia geotechniczna,

- przedmiar robót,

- kosztorys dla poszczególnych elementów składowych zadania inwestycyjnego,

- wkazanie odbiorników wód opadowych i roztopowych,

- wskazanie punktów poboru mocy elektroenergetycznej.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie                            z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

Program funkcjonalno-użytkowy należy opracować zgodnie z nw. wymaganiami/uwagami:

1. Kopie map zasadniczych dla terenu objętego opracowaniem Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania na mapach zasadniczych w skali 1:500 koncepcję rozwiązań projektowych, inwentaryzację obiektów budowlanych, inwentaryzację zieleni, przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej oraz sieci uzbrojenia terenu. Koncepcja powinna zawierać zagospodarowanie pasa drogowego wraz z podaniem szerokości jezdni, chodników, ciągów pieszo- rowerowych z naniesieniem zjazdów, podaniem promieni łuków, wskazaniem sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji oraz przyległego terenu.

3. Wykonać badania gruntowo - wodne terenu budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.

4. Zaleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytków jeżeli takowe będą wymagane.

5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.

6. Opracowanie założeń do stałej i tymczasowej organizacji robót.

7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z ewentualnymi kolizjami z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu tj. podziemnymi i napowietrznymi.

8. Dokumentację w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania ) należy sporządzić w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej - część opisowa (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf. Dokumentacja                 w formacie pdf ma stanowić skan całej dokumentacji wraz z uzgodnieniami. Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być opisane w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego zawartości.

9. Jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub przedmiot takiego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca jest również zobowiązany do uczestniczenia                          w spotkaniach z Zamawiającym, przedstawicielami Zarządu Drogowego w Olkuszu, zarządcami infrastruktury, mieszkańcami, w czynnościach postępowania administracyjnego, jeżeli wymaga tego cel sporządzenia dokumentacji.

10. Projektant ma obowiązek złożyć oświadczenie, że:

a) wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i podpisami),

b) dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)  dokumentacja nie zawiera nazw własnych użytych materiałów i technologii.

11. Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (PFU), Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).

Program funkcjonalno-użytkowy należy skompletować w sposób uzgodniony przez Zamawiającego.                 W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przekazać 3 komplety wersji papierowej oraz elektronicznej (wersja .pdf). W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest                   do wprowadzenia stosownych poprawek i ponownego złożenia PFU Zamawiającemu.

Wytyczne Zamawiającego:

Inwestycja winna być realizowana z maksymalnym wykorzystaniem gruntów stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą.

W ramach prac projektowych należy przewidzieć przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej z budową drogi jak również przebudową dróg, zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli (zarządców) tej infrastruktury (studnie kanalizacyjne i teletechniczne oraz skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych, nie mogą być zlokalizowane w nawierzchni jezdni).

Wykonawca opisze w PFU szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. Wykonując opracowanie projektowe Wykonawca nie może go opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką opracowania i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny” (art. 99 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia i przekazać je do Zamawiającego(w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).

Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót projektowo-budowlanych mających być realizowanych w formule „zaprojektuj-i-wybuduj” w oparciu o przekazaną dokumentację projektową (PFU) aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do dokonania ewentualnych modyfikacji (poprawek                           i uzupełnień) w opracowanym PFU, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą PFU to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty, którą prześle w całości w pliku *.PDF. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna,                w Kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku Word i dodatkowo cały poprawiony kosztorys ofertowy prześle w formacie *.xls. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie będzie związana z korektą rysunku,             to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.PDF i dwg.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi (aktualny stan prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wszystkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

W trakcie projektowania PFU, koncepcję należy uzgodnić (w trybie roboczym) z Zarządem Drogowym w Olkuszu.

Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego, nieodpłatnego zaktualizowania opracowanej dokumentacji i w tym kosztorysów inwestorskich, jeżeli żądanie takie Zamawiający zgłosi w terminie 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru. Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków i zaleceń są możliwe w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wytyczne, jakie posiada Zamawiający do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej, do robót budowlanych, które powinny zostać zamieszczone w PFU, zostaną przekazane Wykonawcy na etapie opracowania PFU.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do części kosztorysowej i rysunkowej na etapie zatwierdzania, Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia w cenie ryczałtowej opracowania. Wykonawca zadania zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, które będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. W naradach mogą uczestniczyć przedstawiciele Urzędu Miasta Bukowna. W przypadku jakichkolwiek pytań Wykonawca zadania zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego.

Sprzęt

Wykonawca przedmiotowego opracowania zapewni własnym staraniem sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia.

Pomiary i badania

Wszelkie niezbędne pomiary i badania zostaną wykonane przez Wykonawcę na koszt własny, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i doświadczenie.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu, Podwykonawców i podmiotów realizujących umowę.

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby opracowanie zostało ukończone w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od daty zawarcia umowy.

Zakończenia usługi oraz ewentualne wcześniejsze zakończenia umowy i rozliczenie końcowe może nastąpić pod warunkiem potwierdzenia protokolarnie przez Zamawiającego.