Fotel zabiegowy OKULISTYCZNY – …1.. szt.

| INFORMACJE OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |
| Rok produkcji: 2024 |  |

| L.p. | ## Parametr/Warunek graniczny | Wymagania | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel 3-segmentowy przeznaczony do długotrwałych terapii i zabiegów | Tak |  |
|  | Konstrukcja nośna wsparta na dwóch kolumnach | Tak |  |
|  | Konstrukcja podstawy i leża wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Konstrukcja całości stabilna umożliwiająca wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR. Kolorystyka ramy stalowej dostępna w min. 8 wariantach. | Tak |  |
|  | Całkowita długość: min. 1950 mm Całkowita szerokość (wraz z podłokietnikami): max. 1100 mm | Tak podać |  |
|  | Wysokość fotela w pozycji złożonej max. 1350 mm | Tak podać |  |
|  | Długość fotela w pozycji złożonej max. 1500mm | Tak podać |  |
|  | Szerokość leża min. 650 mm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 550 mm do 1000 mm (± 50 mm) realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym | Tak podać |  |
|  | Regulacja segmentu podparcia pleców w zakresie -150 do +800 (+/- 50) realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. | Tak podać |  |
|  | Segment pleców wyposażony w odejmowany podgłówek z regulacją wysokości w zakresie min. 250 mm oraz kąta nachylenia w zakresie min. -300 do +350 . System wymiennych podgłówków mocowanych magnetycznie z możliwością zastosowania min. 3 rodzajów zagłówków w min. 2 rozmiarach. | Tak podać |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska w zakresie -00 do 200 (+/- 50) realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. | Tak podać |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia w zakresie 0 – 500 (+/- 50) realizowana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. | Tak podać |  |
|  | Elektryczna pozycja Trendelenburga 150 (+/-50) realizowana z pilota przewodowego. Oznaczenie funkcji na pilocie w innym kolorze jak pozostałe. | Tak podać |  |
|  | Elektryczna pozycja fotelowa uzyskiwana po naciśnięciu jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie przewodowym z max. uniesionym segmentem pleców i max. opuszczonym segmentem nóg – pozycja ułatwiająca dawcy wejście i opuszczenie fotela. | Tak |  |
|  | Elektryczna pozycja pozioma (do badań) uzyskiwana po naciśnięciu jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie przewodowym. | Tak |  |
|  | Jednoczesna i niezależna regulacja segmentem pleców i segmentem nóg. | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy wyposażony w zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień fotela w postaci dedykowanego klucza dostępu, aktywacja blokady lub odblokowanie pilota następuje poprzez obrót blokady. | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy z sygnalizacją podłączenia do sieci oraz zablokowania sterowania. | Tak |  |
|  | Segmenty fotela wykonane z płyty HPL. Materac piankowy bezszwowy o grubości min. 100 mm, 2 elementowy (segmentu pleców oraz segmentu siedziska i nożnego wykonany jako całość). Tapicerka niepalna, wykonana ze zmywalnego materiału odpornego na dezynfekcję: o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych potwierdzonych certyfikatem, tapicerka dostępna w min. 24 kolorach. Możliwość zastosowania min. 2 kolorów tapicerki w fotelu w dowolnych elementach tapicerowanych wybranych przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Podstawa oraz segmenty: pleców, siedziska i nóg zabudowane osłonami z tworzywa ABS. | Tak podać |  |
|  | Podstawa wyposażona w system jezdny z 4 koła o średnicy min. 100 mm z centralną blokadą wszystkich kół oraz funkcją jazdy kierunkowej dostępną z obu stron fotela za plecami pacjenta. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w zasilanie akumulatorowe . | Tak |  |
|  | Pojemność akumulatora umożliwiająca pracę fotela przez min. 24 godziny. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa odejmowane, tapicerowane, profilowane podłokietniki o wymiarach min. 500x140mm z regulacją: - wysokości w zakresie min. 100mm - kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej +100/- 150, - kąta nachylenia w płaszczyźnie poziomej +/- 900, - odchylane do góry min. 900 w celu łatwego wsiadania pacjenta na fotel, Podłokietniki zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. Mechanizm regulacji podłokietników zabudowany osłoną z tworzywa | Tak podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 330 kg | Tak podać |  |
|  | Waga fotela max. 100 kg | Tak podać |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz | Tak podać |  |
|  | Ochrona przed wilgocią min. IP44 | Tak podać |  |
|  | Wyposażenie: - uchwyty na pilota przy podłokietniku po obu stronach leża zintegrowany z podstawą podłokietnika, - 2 uchwyt do prowadzenia fotela w segmencie pleców, - 2 uchwyty do prowadzenia fotela w segmencie nóg, | Tak podać |  |
|  | Gwarancja – min. 24 miesiące | Tak podać |  |
|  | Oświadczenia |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego |  |  |