Załącznik  nr 1

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

Wymiana radiotelefonu morskiego RT-150 na radiotelefon ICOM IC-M605 EURO

| Lp. | Nazwa SpW. Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | - 4 |
| - DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I OBSERWACJI TECHNICZNEJ |  |  |  |
| 1. | Radiotelefon morski RT-150. - Numer fabryczny: - 9900150 - Data produkcji: - 2002 r. - Data zamontowania na okręcie: 2002 r. | Wykonać demontaż radiotelefonu morskiego RT-150 i montaż radiotelefonu morskiego ICOM IC-M605 EURO (dostarcza Zamawiający) na ORP LECH zgodnie z DTR SpW, wymaganiami technicznymi oraz poniższym zakresem prac, zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne. Przed wykonaniem prac naprawczych wykonać wszelkie prace dostępowe (w tym m.in. przygotowanie drogi transportu, demontaż przeszkadzającego osprzętu i koniecznych elementów wyposażenia, zabezpieczenie elementów na czas naprawy oraz zabezpieczenie pod względem pożarowym). - Odłączyć radiotelefon RT-150 od instalacji elektrycznej. - Zdemontować z okrętu radiotelefon RT-150 wraz z osprzętem, antenami i okablowaniem. Zdemontowane elementy przekazać użytkownikowi. - Usunąć zbędne puszki połączeniowe, rozdzielacze, zasilacze itp. - Zabezpieczyć otwory powstałe na skutek demontażu urządzenia przed możliwością dostania się do ich wnętrza przedmiotów, zanieczyszczeń oraz czynników atmosferycznych. - Położyć okablowanie sygnałowe i zasilające. Zamontować rozdzielnice, uszczelnić przepusty kablowe. Wszystkie kable zasilające i sygnałowe prowadzić w torach kablowych i oznaczyć plastikowymi tabliczkami (okablowanie, zasilacze oraz rozdzielnice dostarcza Wykonawca). Jeśli jest taka możliwość – użytkownik zezwala na wykorzystanie aktualnego okablowania. - Zamontować antenę radiotelefonu w miejscu wskazanym przez oficera nadzorującego (antenę dostarcza Wykonawca). - Wykonać montaż radiotelefonu morskiego ICOM IC-M605 EURO (urządzenie dostarcza Zamawiający) w miejscu wskazanym przez oficera nadzorującego. - Połączyć wszystkie podzespoły oraz urządzenia peryferyjne. Wpiąć urządzenie do sieci okrętowej 230V/24V. - Uruchomić radiotelefon, skonfigurować z uwzględnieniem podłączonych urządzeń. Sprawdzić poprawność działania urządzenia. - Zaprogramować w urządzeniu częstotliwości potrzebne do pracy na morskich kanałach VHF, w tym kanały przydzielone do częstotliwości Marynarki Wojennej. (Oprogramowanie dostarcza Wykonawca). - Opracować i przekazać użytkownikowi dokumentację powykonawczą. - Po wykonaniu wszystkich prac wyczyścić rejon objęty pracami z pozostałości i nieczystości. - Odbiór prac naprawczych prowadzić zgodnie z zapisami umowy. - Materiały i środki niezbędne do wykonania wymiany urządzenia (kable, puszki, uszczelki itp.) zgodnie z technologią. Ilość materiałów dostosować do potrzeb, podczas demontażu/montażu urządzenia. W razie możliwości prace gorące wykonywać na zewnątrz okrętu. W wypadku konieczności wykonywania prac gorących na okręcie, zawsze konsultować to z oficerem – mechanikiem. Wykonawca zapewnia własne zabezpieczenie ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze) i zobowiązany jest do posiadania ich zawsze w miejscu prowadzonych prac pożarowo-niebezpiecznych (szlifowanie, cięcie, spawanie). Urządzenie po przeprowadzonych pracach zdać komisji odbiorczej z JW 4250 w działaniu. |  |

Skład zestawu radiotelefonu ICOM IC-M605 EURO:

- gwarancja producenta zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do urządzenia.

| Lp. | Nazwa części/podzespołu | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | radiotelefon ICOM IC-M605EURO | 1 |
|  | antena GNSS UX-241 | 1 |
|  | mikrofonogłośnik HM-205RB | 1 |
|  | kabel zasilający DC | 1 |
|  | uchwyt montażowy | 1 |
|  | zestaw montażowy na mikrofonogłośnik | 1 |