PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA  NAWIERZCHNI DROGI  DOJAZDOWEJ  DO GRUNTÓW ROLNYCH

DZIAŁKA  NR  EWIDENCYJNY  2194

W MIEJSCOWOŚCI STARY DZIKÓW

KM  0 + 005 – KM  0 + 615

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45233141-9 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy nawierzchni drogi w terenie płaskim (wyznaczenie drogi w planie) oraz wyznaczenie pasa drogowego na roboczo w granicach działek o nr ewidencyjnym 2194 obręb geodezyjny Stary Dzików stanowiących drogę (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego km 0 + 005– km 0 + 615: 610mb Razem: 610mb: 0.61km | km | 0.61 |
| WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 25cm koryto km 0 + 005 – km 0 + 615 610mb x 3.10m = 1891m2 x 0.25m = 472.75m3 Razem: 472.75m3 | m3 | 472.75 |
| WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z wykonania koryta km 0 + 005 – km 0 + 615 pobocze str. L 610mb x 1m = 610m2 x 0.10m = 61m3 pobocze str. P 610mb x 1m = 610m2 x 0.10m = 61m3 Razem: 122m3 | m3 | 122.00 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III km 0 + 005 – km 0 + 615 pobocze str. L 610mb x 1m = 610m2 x 0.10m = 61m3 pobocze str. P 610mb x 1m = 610m2 x 0.10m = 61m3 Razem: 122m3 | m3 | 122.00 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 005 – km 0 + 615 pobocze str. L 610mb x 1m = 610m2 pobocze str. P 610mb x 1m = 610m2 Razem: 1220m2 | m2 | 1220.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST |  | Wyszczególnienie robót |  | Jedn. | Ilość jedn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy gruntowej, koryta pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem km 0 + 005 – km 0 + 615: 610mb x 3.10m = 1891m2 Razem: 1891m2 | m2 |  |  | 1891.00 |
| 7. |  | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem km 0 + 005 – km 0 + 615: 610mb x 3.10m = 1891m2 Razem: 1891m2 | m2 |  |  | 1891.00 |
| 8. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechanicznie dolnej warstwy podbudowy z gruzu 0/60 – 0/80 gr. 15cm (Uwaga! gruz Inwestora 284m3) z załadunkiem gruzu, transportem na odległość do 1 km, rozładunkiem, rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem km 0 + 005 – km 0 + 615: 610mb x 3.10m = 1891m2 Razem: 1891m2 | m2 |  |  | 1891.00 |
| 9. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechanicznie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego 0/32 gr. 10cm z rozścieleniem mechanicznie układarką, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem km 0 + 005 – km 0 + 615: 610mb x 3m = 1830m2 Razem: 1830m2 | m2 |  |  | 1830.00 |

Uwaga! Uzupełnieniem przedmiaru robót jest  opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu,                           plan sytuacyjny, przekroje normalne, szczegółowe specyfikacje techniczne. Kalkulując cenę ofertową Wykonawca robót musi uwzględnić wszystkie   w/w opracowania łącznie.