Załącznik nr 4 do SWZ

Wierzbinek, 19.02.2025 r.

GMINA WIERZBINEK

Nr sprawy: OŚiZP.271.2.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wierzbinek”

CZĘŚĆ 1

1. Dostawa serwera dla Urzędu Gminy Wierzbinek (1 szt.).

Poniżej opis wymagań dla serwera:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości 2U - 8 wnęk na dyski 3.5” - Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej - Obudowa wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 32 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinno znajdować się 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | - Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, min. 2.0GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 282 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
| RAM | - 128GB DDR5 RDIMM 5600MT/s, |
| Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących |
| Dyski twarde | - Zainstalowane: - 6x dysk SAS o pojemności min. 2.4TB, Hot-Plug - Zainstalowane dwa dyski M.2 NVMe SSD o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Gniazda PCI | - Dwa sloty PCIe |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane 6 interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) - Dwuportowa karta 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 |
| Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port micro USB z przodu obudowy - 2 port VGA z czego jeden z przodu obudwy - Możliwość rozbudowy o port RS232 |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| Wentylatory | - Redundantne, Hot-Plug |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 1100W klasy Titanium |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych - Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | - Windows Server 2022 Standard |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o: - Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej - Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym - Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze - Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE) |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Oprogramowanie do monitorowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z posiadaną platformą wirtualizacji VMware. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne - Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

2. Dostawa urządzenia NAS dla Urzędu Gminy Wierzbinek (2 szt.).

Poniżej opis wymagań dla urządzenia NAS. Wymaga się dostarczenia dwóch takich samych urządzeń.

| Typ urządzenia | Serwer NAS |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack |
| Procesor | Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 3,35 GHz (z przyspieszeniem do 3.6 GHz) |
| Sprzętowy mechanizm szyfrowania | Tak (AES-NI) |
| Pamięć RAM | min. 8 GB pamięci ECC UDIMM z możliwością rozszerzenia do min. 32 GB |
| Możliwości rozbudowy | Sprzęt powinien być wyposażony w min. 12 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 24 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej za pomocą gniazda rozszerzeń Infiniband |
| Dyski | Urządzenie główne musi być wyposażone w 12 dysków twardych SATA 3.5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta o pojemności min. 6 TB każdy. Dyski muszą być wykonane w technologii CMR, cache min. 256MB, transfer min. 202MB/s. Średni czas do awarii (MTBF) musi wynosić min. 1 mln godzin. |
| Porty zewnętrzne | Minimum: - 2 porty USB 3.2.1 - 1 gniazdo rozszerzenia |
| Porty sieciowe | Minimum: - 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) - 1 port 10GbE RJ45 - Możliwość podłączenia dodatkowych kart sieciowych 10G poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe x8 |
| Funkcja Wake on LAN/WAN | Tak |
| Gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 | Min. 1x 4-liniowe gniazdo x8 Gen. 3 |
| Wentylator obudowy | Min. 3 wentylatory 60 mm x 60 mm |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Obsługiwane systemy plików | Min.: - Wewnętrzny: Btrfs, ext4 - Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
| Zarządzanie pamięcią masową | - Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: - 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) - 108 TB - Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 64 - Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 128 - Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 256 - Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN |
| Obsługiwane typy macierzy RAID | Min. SHR, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Funkcja udostępniania plików | - Minimalna liczba kont użytkowników: 2 048 - Minimalna liczba grup użytkowników: 256 - Minimalna liczba folderów współdzielonych: 512 - Minimalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/NFS/AFP/FTP: 2 000 |
| Uprawnienia | Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) |
| Wirtualizacja | Obsługa VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® |
| Usługa katalogowa | Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/NFS/AFP/FTP/File Station przy użyciu istniejących poświadczeń. |
| Bezpieczeństwo | Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |
| Obsługiwane przeglądarki | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze, Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach |
| Oprogramowanie | - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych - Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów - Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. - Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia. |
| Konserwacja | - Konserwację urządzenia należy przeprowadzać przy użyciu dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack |
| Zasilanie | - Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli gwarancji: - 3 lata na urządzenie główne - 1 rok na dodatkowe akcesoria montażowe w postaci przesuwnych szyn rack |

3. Dostawa urządzenia UTM dla Urzędu Gminy Wierzbinek (2 szt.).

Poniżej opis wymagań dla urządzenia UTM. Wymaga się dostarczenia dwóch takich samych urządzeń.

# Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

# Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

# Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

- 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

- System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

# Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.5 mln jednoczesnych połączeń oraz 120 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 28 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 6.5 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 25 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 4 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 2 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 2.5 Gbps.

# Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN .

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

# Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP, hash'e???.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure.

- Cisco ACI.

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

- Kubernetes.

# Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

# Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

# Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

# Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

# Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

# Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

# Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

# Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

# Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

# Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

# Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

# Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

- Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

# Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 24 miesięcy.

# Gwarancja oraz wsparcie

- System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Obsługa zgłoszenia w tym zwrot uszkodzonego urządzenia do producenta, bez dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego, realizowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim przez okres wymaganej gwarancji.

- Do zamawianego sprzętu Wykonawca zapewni usługi wsparcia technicznego świadczone przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta  w języku polskim w zakresie:

- obsługa procesu RMA u producenta,

- zdalna pomoc w skonfigurowaniu urządzenia do współpracy z aktualnymi bazami funkcji ochronnych i serwisów producenta.

- Dostęp do usługi powinien być świadczony przez dedykowaną infolinię (należy podać numer telefonu) oraz przez dedykowany moduł internetowy (należy podać adres).

- System jest objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 24 miesięcy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7 Wymagania powinny być potwierdzone dokumentami:

- Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne  o gotowości świadczenia wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).

- Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego.

# Opisy do wymagań ogólnych

- Wymaga się, aby w przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), został uzyskany dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Wymaga się, aby został uzyskany dokument - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym.

4. Dostawa urządzeń UPS serwerowych dla Urzędu Gminy Wierzbinek (2 szt.).

Poniżej opis wymagań dla urządzeń UPS. Wymaga się dostarczenia dwóch takich samych urządzeń.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Model, symbol, producent urządzenia |  |
| Technologia | Line-interactive (VI) |
| Moc wyjściowa | 3kVA/3kW; PF=1 |
| Obudowa | Rack/Tower (wraz z UPS dostarczyć zestaw do montażu w szafie rack) |
| Napięcie wejściowe (zakres) | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230V AC |
| Progi przełączania sieć - UPS | 178 – 281 V AC ± 2 % |
| Częstotliwość napięcia wejściowego (zakres oraz tolerancja) | 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 195 – 253 V AC ± 2 % |
| Progi przełączania UPS – sieć | 183 – 276 V AC ± 2 % |
| Czas przełączania na pracę rezerwową | <3 ms |
| Gniazda wyjściowe | 3x IEC320 C13 (10A) sterowalne + 3x IEC320 C13 (10A) + 1x IEC320 C19 (16A) + 2x PL |
| Akumulatory wewnętrzne UPS | Minimum 8szt akumulatorów 12V7Ah |
| Moduły bateryjne | Opcja – możliwość podpięcia 1 modułu bateryjnego |
| Czas podtrzymania UPS dla obciążenia 3kW/2,4kW/1,5kW | 3 / 4 / 7 min |
| Czas podtrzymania UPS + MODUŁ dla obciążenia 3kW/2,4kW/1,5kW | 7 / 10 / 20 min |
| Przeciążalność | 105% - 15sek. (wyłączenie) |
| EPO | Opcja – standard NC |
| Sygnalizacja | akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD z menu we języku polskim oraz dioda sygnalizująca pracę UPS |
| Język oprogramowania | polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika |
| Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii po powrocie zasilania sieciowego (po rozładowaniu baterii przed ponownym samoczynnym załączeniem zasilania na wyjściu) | Wymagane, konfigurowalne z poziomu oprogramowania (przez USB) |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu; (załączyć dokument) |
| Komunikacja z urządzeniem | USB HID, SNMP |
| Wymiary UPS (rack) (wys x szer x gł) | Nie więcej niż 133 x 441 x 631 mm |
| Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności; możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania); oświadczenie producenta o posiadaniu pełnych praw oraz licencji do oprogramowania |
| Serwis producenta | wymagany, zlokalizowany na terenie Polski, autoryzacja serwisowa lub oświadczenie producenta - załączyć do oferty |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy elektronika, 24 miesiące akumulatory, serwis door to door, czas naprawy 2 dni robocze |
| Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |
| Oświadczenia | Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymagań specyfikacji oraz potwierdzenie że dostarczany sprzęt będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży, jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku. W przypadku niewywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków gwarancji przejmie na siebie obowiązki związane z nią. |

5. Dostawa urządzeń typu switch dla Urzędu Gminy Wierzbinek (2 szt.).

Poniżej opis wymagań dla urządzeń typu switch. Wymaga się dostarczenia dwóch takich samych urządzeń.

- Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy

- Minimum 4 porty 1/10gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 176 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Wydajność: minimum 98 Mp/s

- Bufor pakietów: minimum 12 MB

- Minimum 4GB pamięci operacyjnej

- Minimum 16GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Wewnętrzny zasilacz 230V. Pobór mocy nie może być większy niż 50W.

- Wielkość tablicy routingu: minimum 500 wpisów IPv4, 500 wpisów IPv6

- Wielkość tablicy ARP co najmniej 1000 wpisów, wielkość tablicy ND co najmniej 500 wpisów

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9198 bajtów

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa REST API

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 512 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa protokołu MVRP

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)

- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny

- Obsługa ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3 (co najmniej 500 grup), MLD (co najmniej 500 grup)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW z użyciem zewnętrznego serwera

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 25 cm.

- Jeżeli do działania którejkolwiek z wymaganych funkcji potrzebna jest licencja, należy ją dostarczyć.

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji o ile nie wyspecyfikowano inaczej.

- Producent sprzętu musi być sklasyfikowany co najmniej 5 ostatnich (w tym bieżącym) w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” lub równoważnym i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Za ranking równoważny Zamawiający uzna ranking klasyfikujący rozwiązania klasy enterprise przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, prowadzony i publikowany przez podmiot niezależny od producentów tych rozwiązań. Zamawiający wymaga, aby ranking taki był aktualizowany w okresach nie dłuższych niż 1 rok i publikowany był od co najmniej 10 lat. Podstawą do sporządzenia raportów muszą być badania polegające na sprawdzeniu jakości oferowanych usług i rozwiązań. Ocena jest prowadzona według kryteriów dotyczących kompletności wizji oferowanych usług, rozwiązań oraz prognoz na przyszłość w tym segmencie rynku oraz zdolności ich realizacji do wdrożenia, są to możliwości finansowe, biznesowe i organizacyjne. Wynik oceny wyznacza miejsce w rankingu w którym znajduje się konkretny dostawca i jego rozwiązanie. Ranking musi uwzględniać co najmniej 4 kategorie, każda z nich ma określać jaką rolę na rynku spełnia dane rozwiązanie/dostawca. Liderzy – najwyższa kategoria, gdzie znajdują się liderzy/producenci danego rozwiązania. Kandydaci – pretendenci pozostający bardzo wysoko w rankingu ze względu na swoje działania i potencjał do dominacji na rynku, w którym działa. Wizjonerzy - firmy rozwiązania posiadający wizję możliwości rynkowych, jednak poprzez realizowane działania nie są oni skuteczni na rynku. Niszowi gracze – rozwiązania skupiające się na niewielkiej części rynku lub nie mających możliwości innowacyjnych do osiągnięcia większych sukcesów rynkowych. Ranking równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy

- Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do pomocy technicznej oraz poprawek i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu.

6. Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z rozszerzeniem do funkcjonalności EDR dla Urzędu Gminy Wierzbinek (1 szt.).

Zamawiający obecnie wykorzystuje rozwiązanie ESET Protect Essentials z kluczem publicznym: 333-HMU-DMU. W ramach niniejszego zamówienia wymaga się przedłużenia i rozszerzenia licencji o funkcjonalność Extended Detection & Response (XDR) oraz dostarczenia całego rozwiązania na okres minimum 24 miesięcy dla 40 stacji roboczych . Oferowane rozwiązanie musi spełniać wszystkie minimalne wymagania funkcjonalne, które zostały szczegółowo opisane poniżej, aby zapewnić zaawansowaną ochronę oraz zdolność do wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Ochrona stacji roboczych - Windows

1. Rozwiązanie musi wspierać systemy Windows 10/Windows 11.

2. Rozwiązanie musi wspierać architekturę 32 i 64-bitową systemu Windows.

3. Rozwiązanie musi wspierać architekturę ARM64.

4. Rozwiązanie musi być dostępne co najmniej w języku polskim oraz angielskim.

5. Instalator rozwiązania musi umożliwiać wybór wersji językowej programu, przed rozpoczęciem procesu instalacji.

6. Pomoc w rozwiązaniu (help) i dokumentacja rozwiązania dostępna co najmniej w języku polskim oraz angielskim.

7. Skuteczność rozwiązania potwierdzona nagrodami VB100 i AV-comparatives.

Ochrona antywirusowa i antyspyware

8. Rozwiązanie musi zapewniać pełną ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

9. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

10. Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami.

11. Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology.

12. Rozwiązanie musi wykrywać potencjalnie niepożądane, niebezpieczne oraz podejrzane aplikacje.

13. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików.

14. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pojedynczych plików „na żądanie” lub według harmonogramu.

15. Rozwiązanie musi posiadać możliwość definiowania zadań w harmonogramie, w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym, jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.

16. Rozwiązanie musi posiadać możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

17. Rozwiązanie musi posiadać opcję skanowania „na żądanie” pojedynczych plików lub

katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

18. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określania priorytetu wykorzystania procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

19. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

20. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików spakowanych i skompresowanych.

21. Rozwiązanie musi posiadać możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

22. Administrator musi mieć możliwość dodania wykluczenia dla zagrożenia po nazwie, sumie kontrolnej (SHA1) oraz lokalizacji pliku.

23. Rozwiązanie musi posiadać możliwość automatycznego wyłączenia komputera pozakończonym skanowaniu.

24. Rozwiązanie nie może wymagać ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji.

25. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 minut lub do ponownego uruchomienia komputera.

26. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji.

27. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.

28. Rozwiązanie musi posiadać możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

29. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany konektor dla programu Microsoft Outlook.

30. Rozwiązanie musi umożliwiać skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu Microsoft Outlook.

31. Rozwiązanie musi umożliwiać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

32. Rozwiązanie musi automatycznie integrować skaner POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

33. Rozwiązanie musi posiadać możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

34. Rozwiązanie musi umożliwiać skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

35. Rozwiązanie musi posiadać możliwość blokowania możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Rozwiązanie musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu przynajmniej całego adresu URL strony lub części adresu URL.

36. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron, ustalonej przez administratora.

37. Rozwiązanie musi automatycznie integrować się z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

38. Rozwiązanie musi umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.

39. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu szyfrowanego transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji, takich jak: przeglądarki internetowe oraz programy pocztowe.

40. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zgłoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego interfejsu użytkownika, w celu analizy przez laboratorium producenta.

41. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których rozwiązanie będzie realizowało proces skanowania ruchu szyfrowanego.

42. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.

43. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.

44. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego.

45. W przypadku, gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet, ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów, również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.

46. Rozwiązanie musi posiadać dwa wbudowane niezależne moduły heurystyczne –jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru z jaką heurystyką ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie.

47. Rozwiązanie musi posiadać możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie.

48. Rozwiązanie musi posiadać możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

49. Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta, rozwiązanie nie może

wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze użytkownika.

50. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe.

51. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zabezpieczenia konfiguracji hasłem, aby każdy użytkownik przy próbie dostępu do konfiguracji, był proszony o jego podanie.

52. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zabezpieczenia przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji rozwiązanie musi pytać o hasło.

53. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji rozwiązania oraz deinstalacji musi być takie samo.

54. Rozwiązanie musi mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i wyświetlenia listy niezainstalowanych aktualizacji.

55. Rozwiązanie musi mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zalecane oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.

56. Rozwiązanie musi posiadać umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

57. Funkcja blokowania nośników wymiennych, bądź grup urządzeń, ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń, minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę oraz model urządzenia.

58. Rozwiązanie musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie podłączonego urządzenia. Dana funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne wypełnienie typu, numeru seryjnego, dostawcy oraz modelu urządzenia.

59. Rozwiązanie musi umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń, w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie, brak dostępu do podłączanego urządzenia.

60. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność, umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.

61. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika, rozwiązanie musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.

62. Administrator ma posiadać możliwość takiej konfiguracji rozwiązania, aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika.

63. Rozwiązanie musi być wyposażone w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

64. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:

a. tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i

wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez

użytkownika,

b. tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w

przypadku wykrycia aktywności w systemie,

c. tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone

przez użytkownika,

d. tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika

oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach,

e. tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach.

65. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.

66. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól.

67. Rozwiązanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci.

68. Rozwiązanie musi być wyposażone w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach, przynajmniej czytnikach PDF, aplikacjach JAVA, przeglądarkach internetowych.

69. Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której zostało zainstalowane, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts, sterowników.

70. Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

71. Rozwiązanie musi posiadać funkcję, która aktywnie monitoruje wszystkie pliki programu, jego procesy, usługi i wpisy w rejestrze i skutecznie blokuje ich modyfikacje przez aplikacje trzecie.

72. Rozwiązanie musi posiadać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

73. Rozwiązanie musi posiadać możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji. Każde zadanie musi być uruchamiane przynajmniej z jedną z opcji: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera.

74. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia maksymalnego wieku dla silnika

detekcji, po upływie którego rozwiązanie zgłosi posiadanie nieaktualnego silnika detekcji.

75. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji modułów.

76. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji modułów za pomocą wbudowanego w program serwera HTTP.

77. Rozwiązanie musi być wyposażone w funkcjonalność, umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji modułów w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).

78. Rozwiązanie musi być wyposażone tylko w jeden proces uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

79. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełnoekranowym.

80. W momencie wykrycia trybu pełnoekranowego, rozwiązanie ma wstrzymać wyświetlanie wszystkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać zadania znajdujące się w harmonogramie zadań rozwiązania.

81. Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania po jakim czasie włączone mają zostać powiadomienia oraz zadania, pomimo pracy w trybie pełnoekranowym.

82. Rozwiązanie musi być wyposażone w dziennik zdarzeń, rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli dostępu do urządzeń, skanowania oraz zdarzeń.

83. Rozwiązanie musi posiadać możliwość utworzenia dziennika diagnostycznego z poziomu interfejsu aplikacji.

84. Rozwiązanie musi posiadać możliwość aktywacji przy użyciu co najmniej jednej z trzech metod: poprzez podanie poświadczeń administratora licencji, klucza licencyjnego lub

aktywacji programu w trybie offline.

85. Rozwiązanie musi mieć możliwość podejrzenia informacji o licencji, która znajduje się w programie.

86. W trakcie instalacji rozwiązanie ma umożliwiać wybór komponentów, które mają być instalowane. Instalator ma zezwalać na wybór co najmniej następujących modułów do instalacji: kontrola dostępu do urządzeń, zapora osobista, ochrona poczty, ochrona protokołów, kontrola dostępu do stron internetowych, RMM.

87. W rozwiązaniu musi istnieć możliwość tymczasowego wstrzymania działania polityk, wysłanych z poziomu serwera zdalnej administracji.

88. Wstrzymanie polityk ma umożliwić lokalną zmianę ustawień rozwiązania na stacji końcowej.

89. Funkcja wstrzymania polityki musi być realizowana tylko przez określony czas, po którym automatycznie zostaną przywrócone dotychczasowe ustawienia.

90. Administrator ma możliwość wstrzymania polityk na 10 minut, 30 minut, 1 godzinę lub 4 godziny.

91. Aktywacja funkcji wstrzymania polityki musi obsługiwać uwierzytelnienie za pomocą hasła lub konta użytkownika.

92. Rozwiązanie musi posiadać opcję automatycznego skanowania komputera po wyłączeniu wstrzymania polityki.

93. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zmiany konfiguracji programu z poziomu dedykowanego modułu wiersza poleceń. Zmiana konfiguracji jest w takim przypadku autoryzowana bez hasła lub za pomocą hasła do ustawień zaawansowanych.

94. Rozwiązanie musi posiadać możliwość definiowana stanów rozwiązania, jakie będą wyświetlane użytkownikowi, co najmniej: ostrzeżeń o wyłączonych mechanizmach ochrony czy stanie licencji.

95. Administrator musi mieć możliwość dodania własnego komunikatu do stopki powiadomień, jakie będą wyświetlane użytkownikowi na pulpicie.

96. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

97. Wbudowany skaner UEFI nie może posiadać dodatkowego interfejsu graficznego i musi być transparentny dla użytkownika, aż do momentu wykrycia zagrożenia.

98. Rozwiązanie musi posiadać dedykowany moduł, zapewniający ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup.

99. Administrator ma możliwość dodania wykluczenia dla procesu, wskazując plik wykonywalny.

100. Rozwiązanie musi posiadać możliwość przeskanowania pojedynczego pliku, poprzez opcję „przeciągnij i upuść”

101. Administrator musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty,

dokumenty.

102. Administrator musi posiadać możliwość wyłączenia z przesyłania do analizy producenta określonych plików i folderów.

103. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla

podłączanych urządzeń w zależności od zdefiniowanego przedziału czasowego.

104. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych.

105. Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed dołączeniem komputera do sieci botnet.

106. Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed atakami Brute-Force, która zablokuje próbę siłowego dostania się do stacji roboczej za pomocą protokołu RDP i SMB.

107. Rozwiązanie musi posiadać pełne wsparcie zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla standardu IPv6.

108. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora, autoryzowanego przez producenta programu.

Ochrona przed spamem

109. Rozwiązanie musi posiadać ochronę antyspamową dla programu pocztowego Microsoft Outlook.

110. Rozwiązanie musi umożliwiać wyłączenie skanowania baz programu pocztowego po zmianie zawartości skrzynki odbiorczej.

111. Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne wpisanie do białej listy wszystkich kontaktów z książki adresowej programu pocztowego.

112. Rozwiązanie musi posiadać możliwość ręcznej zmiany klasyfikacji wiadomości spamu na pożądaną lub niepożądaną bezpośrednio z klienta pocztowego.

113. Rozwiązanie musi posiadać możliwość ręcznego dodania nadawcy wiadomości do białej lub czarnej listy bezpośrednio z klienta pocztowego.

114. Rozwiązanie musi posiadać możliwość definiowania folderu, gdzie program pocztowy będzie umieszczać spam.

115. Rozwiązanie musi możliwość zdefiniowania dowolnego tekstu, dodawanego do tematu wiadomości zakwalifikowanej jako spam.

116. Rozwiązanie musi domyślnie współpracować z folderem „Wiadomości-śmieci”, dostępnym w programie Microsoft Outlook.

117. Rozwiązanie ma umożliwiać funkcjonalność, która po zmianie klasyfikacji wiadomości typu spam na pożądaną, oznaczy ją jako „nieprzeczytana”

118. Rozwiązanie ma umożliwiać funkcjonalność, która po zmianie klasyfikacji wiadomości pożądanej na spam oznaczy ją jako „przeczytana”.

119. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność wyłączenia modułu antyspamowego na określony czas lub do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Zapora osobista (personal firewall)

120. Zapora osobista rozwiązania musi pracować w jednym z czterech trybów:

a. tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące,

b. tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie,

c. tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący, zezwalając tylko na połączenia skonfigurowane przez administratora,

d. tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. Administrator musi posiadać możliwość konfigurowania czasu działania trybu.

121. Rozwiązanie musi oceniać reguły zapory systemu Windows.

122. Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia list sieci zaufanych.

123. Rozwiązanie musi posiadać możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej poprzez trwałe wyłączenie.

124. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokołu, aplikacji, usługi i adresu lub zakresu adresów komputera lokalnego lub/i zdalnego.

125. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wyboru jednej z trzech akcji w trakcie tworzenia reguł w trybie interaktywnym: zezwól, zablokuj i pytaj.

126. Rozwiązanie musi posiadać możliwość powiadomienia użytkownika o nawiązaniu określonych połączeń oraz odnotowanie faktu nawiązania danego połączenia w dzienniku zdarzeń aplikacji.

127. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zdefiniowania wielu niezależnych zestawów reguł dla każdej sieci, w której pracuje komputer, w tym minimum dla strefy zaufanej i sieci Internet.

128. Rozwiązanie musi wykrywać modyfikację w aplikacjach, korzystających z sieci i powiadamianie o tym zdarzeniu.

129. Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia profili pracy zapory osobistej w zależności od wykrytej sieci.

130. Administrator ma możliwość sprecyzowania, który profil zapory ma zostać zaaplikowany po wykryciu danej sieci.

131. Profile mają możliwość automatycznego przełączania, bez ingerencji użytkownika lub administratora.

132. Autoryzacja stref ma się odbywać min. w oparciu o: zaaplikowany profil połączenia, adres serwera DNS, sufiks domeny, adres domyślnej bramy, adres serwera WINS, adres serwera HCP, lokalny adres IP, identyfikator SSID, szyfrowania sieci bezprzewodowej lub jego brak, konkretny interfejs sieciowy w systemie.

133. Podczas konfiguracji autoryzacji sieci, administrator ma mieć możliwość definiowania adresów IP dla lokalnego połączenia, adresu IP serwera DHCP, adresu serwera DNS oraz adresu IP serwera WINS, zarówno z wykorzystaniem adresów IPv4 jak i IPv6.

134.Opcje związane z autoryzacją stref mają posiadać możliwość łączenia (np. lokalnego adresu IP z adresem serwera DNS) w dowolnej kombinacji, celem zwiększenia dokładności identyfikacji danej sieci.

135. Rozwiązanie musi posiadać kreator, który umożliwia rozwiązywanie problemów z połączeniem. Musi pozwalać na rozwiązanie problemów:

a. z aplikacją lokalną, którą administrator wskazuje z listy,

b. z połączeniem z urządzeniem zdalnym, na podstawie jego adresu IP.

Kontrola dostępu do stron internetowych

136. Rozwiązanie musi być wyposażone w zintegrowany moduł kontroli dostępu do stron internetowych.

137. Moduł kontroli dostępu do stron internetowych musi posiadać możliwość utworzenia reguł w parciu o użytkownika lub grupę użytkowników systemu Windows lub Active Directory.

138. Rozwiązanie musi posiadać możliwość filtrowania adresów URL w oparciu o co najmniej 140 kategorii i podkategorii.

139. Podstawowe kategorie, w jakie rozwiązanie musi być wyposażone to: materiały dla dorosłych, usługi biznesowe, komunikacja i sieci społecznościowe, działalność przestępcza, oświata, rozrywka, gry, zdrowie, informatyka, styl życia, aktualności, polityka, religia i prawo, wyszukiwarki, bezpieczeństwo i szkodliwe oprogramowanie, zakupy, hazard, udostępnianie plików, zainteresowania dzieci, serwery proxy, alkohol i tytoń, szukanie pracy, nieruchomości, finanse i pieniądze, niebezpieczne sporty, nierozpoznane kategorie oraz elementy niezaliczone do żadnej kategorii.

140. Moduł musi posiadać możliwość grupowania kategorii oraz adresów stron internetowych.

141. Lista adresów URL znajdujących się w poszczególnych kategoriach, musi być automatycznie aktualizowana przez producenta.

142. Administrator musi posiadać możliwość wyłączenia integracji modułu kontroli dostępu do stron internetowych.

143. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia przynajmniej jednej z akcji dla reguły kontroli dostępu do stron internetowych: zezwól, ostrzeż, blokuj.

144. Rozwiązanie musi posiadać także możliwość dodania komunikatu i grafiki w przypadku zablokowania, określonej w regułach, strony internetowej.

Bezpieczna przeglądarka

145. Rozwiązanie musi być wyposażona w moduł bezpiecznej przeglądarki.

146. Przeglądarka musi automatycznie szyfrować wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika.

147.Użytkownik w momencie wejścia na stronę, która znajduje się na liście chronionych witryn, musi automatycznie zostać przekierowany do okna bezpiecznej przeglądarki.

148. Administrator musi mieć możliwość konfiguracji listy chronionych witryn, przez bezpieczną przeglądarkę.

149. Administrator musi mieć możliwość konfiguracji, aby użytkownik przy próbie dostępu do strony bankowości elektronicznej, automatycznie został przekierowany do okna bezpiecznej przeglądarki.

150. Praca w bezpiecznej przeglądarce musi być wyróżniona poprzez odpowiedni kolor ramki przeglądarki oraz informację na ramce przeglądarki.

Szyfrowanie

1. System szyfrowania danych musi wspierać instalację aplikacji klienckiej w środowisku Microsoft Windows 10 i Microsoft Windows 11.

2. System szyfrowania musi wspierać zarządzanie natywnym szyfrowaniem w systemach macOS (FileVault).

3. Aplikacja musi posiadać autentykacje typu Pre-boot, czyli uwierzytelnienie użytkownika zanim zostanie uruchomiony system operacyjny. Musi istnieć także możliwość całkowitego lub czasowego wyłączenia tego uwierzytelnienia.

4. Aplikacja musi być dostępna, przynajmniej w języku polskim i angielskim.

5. Szyfrowanie pełnej powierzchni dysku musi umożliwiać wykorzystanie modułu TPM.

6. Aplikacja musi mieć możliwość korzystania z technologii TCG OPAL - dyski sprzętowo

szyfrowane.

7. Aplikacja musi umożliwiać szyfrowanie danych tylko na komputerach z UEFI.

8. W przypadku utraty hasła, aplikacja musi umożliwiać użytkownikowi odzyskanie dostępu do zaszyfrowanego dysku, poprzez użycie otrzymanego od administratora jednorazowego hasła, wygenerowanego z poziomu konsoli centralnego zarządzania.

9. Aplikacja do szyfrowania musi być zarządzana z poziomu konsoli webowej, wykorzystywanej do zarządzania produktem do ochrony antywirusowej.

10. Konsola centralnego zarządzania musi pozwalać na wygenerowanie, dla każdej zaszyfrowanej stacji, dysku ratunkowego.

11. Musi istnieć możliwość konfiguracji złożoności hasła dla użytkowników na stacjach roboczych, w oparciu o przynajmniej:

a. ilość znaków,

b. czy hasło ma zawierać wielkie litery,

c. czy hasło ma zawierać małe litery,

d. czy hasło ma zawierać cyfry,

e. czy hasło ma zawierać znaki specjalne,

f. okres ważności,

g. ilość nieudanych logowań,

h. możliwość zmiany hasła.

12. Aplikacja musi posiadać możliwość ograniczenia wyświetlania interfejsu graficznego

użytkownikom.

13. Administrator musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do zaszyfrowanego dysku.

Extended detection & response

Serwer

1. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość instalacji na systemach Windows Server 2012 i nowszych.

2. Serwer administracyjny musi wspierać instalację z użyciem nowego lub istniejącego serwera bazy danych MS SQL i MySQL.

3. System musi współpracować z serwerem administracyjnym produktu antywirusowego, tego samego producenta.

4. Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW.

5. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji zadania cyklicznego czyszczenia bazy danych.

6. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysyłania zdarzeń do konsoli administracyjnej tego samego producenta.

7. Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL.

8. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wprowadzania wykluczeń, po których nie zostanie wyzwolony alarm bezpieczeństwa.

9. Wykluczenia muszą dotyczyć procesu lub procesu „rodzica”.

10. Utworzenie wykluczenia musi automatycznie rozwiązywać alarmy, które pasują do utworzonego wykluczenia.

11. Kryteria wykluczeń muszą być konfigurowane w oparciu o przynajmniej: nazwę procesu, ścieżkę procesu, wiersz polecenia, wydawcę, typ podpisu, SHA-1, nazwę komputera, grupę, użytkownika.

12. Serwer musi posiadać ponad 900 wbudowanych reguł, po których wystąpieniu, nastąpi wyzwolenie alarmu bezpieczeństwa. Administrator musi też posiadać możliwość utworzenia własnych reguł i edycji reguł dodanych przez producenta.

13. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość uruchomienia reguł w oparciu o dane historyczne.

14. Serwer administracyjny musi oferować możliwość blokowania plików po sumach kontrolnych. W ramach blokady musi istnieć możliwość dodania komentarza oraz konfiguracji wykonywanej czynności, po wykryciu wprowadzonej sumy kontrolnej.

15. Serwer musi posiadać możliwość ustawiania priorytetu zdarzeń z użyciem 4-stopniowej skali.

16. Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych plików wykonywalnych na stacji roboczej z możliwością podglądu szczegółów wybranego procesu przynajmniej o: SHA-1, typ podpisu, wydawcę, opis pliku, wersję pliku, nazwę firmy, nazwę produktu, wersję produktu, oryginalną nazwę pliku, rozmiar pliku oraz reputację i popularność pliku.

17. Administrator, w ramach plików wykonywalnych oraz plików DLL, musi posiadać możliwość ich oznaczenia jako bezpieczne, pobrania do analizy oraz ich zablokowania.

18. Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych skryptów na stacjach roboczych, wraz z informacją dotyczącą parametrów uruchomienia. Administrator musi posiadać możliwość oznaczenia skryptu jako bezpieczny lub niebezpieczny.

19. W ramach przeglądania wykonanego skryptu, administrator musi posiadać możliwość szczegółowego podglądu wykonanych przez skrypt czynności w formie tekstowej.

20. W ramach przeglądania wykonanego skryptu lub pliku exe, administrator musi posiadać możliwość weryfikacji powiązanych zdarzeń dotyczących przynajmniej: modyfikacji plików i rejestru, zestawionych połączeń sieciowych i utworzonych plików wykonywalnych.

21. Serwer administracyjny musi posiadać funkcję wyszukiwarki, w której administrator jest w stanie wyszukać dowolny element lub zdarzenie na podstawie wprowadzonej nazwy.

22. Serwer administracyjny musi oferować możliwość przekierowania do konsoli zarządzającej produktu antywirusowego tego samego producenta, w celu weryfikacji szczegółów wybranej stacji roboczej. W konsoli zarządzającej produktu antywirusowego, administrator musi mieć możliwość podglądu informacji dotyczących przynajmniej: podzespołów zarządzanego komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe) oraz wylistowanie zainstalowanego oprogramowania firm trzecich.

23. Serwer administracyjny musi oferować możliwość bezpośredniego sprawdzenia SHA-1 pliku, na portalach służących do weryfikacji bezpieczeństwa (np. VirusTotal).

24. Administrator musi posiadać możliwość wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli administracyjnej.

25. Konsola administracyjna musi mieć możliwość tagowania obiektów.

26. Konsola administracyjna musi umożliwiać audytowanie innych administratorów konsoli.

27. Konsola administracyjna musi pozwalać na włączenie izolacji komputera od sieci.

28. Konsola administracyjna musi umożliwiać połączenie się do stacji roboczej z możliwością wykonywania poleceń powershell.

29. Konsola administracyjna musi umożliwiać dodawanie emotikon do co najmniej komentarzy, tagów, nazw reguł.

Konektor

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 10/ Windows 11 oraz Windows Server

2012/2012R2/2016/2019/2022.

2. Pełne wsparcie dla systemów macOS 10.15 i nowszych.

3. Pełne wsparcie dla systemów Linux RedHat Enterprise Linux (RHEL)/Centos/Ubuntu/Debian/SUSE Linux Enterprise Server (SLES)/Oracle Linux/Amazon Linux/Alma Linux/Rocky Linux/Linux Mint

4. Wsparcie dla 32 i 64-bitowej wersji systemu Windows.

5. Konektor musi współpracować z produktem antywirusowym tego samego producenta.

6. Konektor nie może działać bez produktu antywirusowego tego samego producenta.

7. W ramach wprowadzonych reguł administracyjnych dotyczących blokowania/usuwania plików, użytkownik musi otrzymać stosowne powiadomienie, dotyczące czynności wykonane przez konektor.

8. Połączenie konektora do serwera zarządzającego musi być szyfrowane.

9. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia polityki z konsoli administracyjnej zawierającej wykluczenia dla procesów, które nie będą analizowane.

Sandbox w chmurze

1. Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day.

2. Rozwiązanie musi wykorzystywać do działania chmurę producenta.

3. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym archiwa, skrypty, pliki wykonywalne, możliwy spam, dokumenty oraz inne pliki typu .jar, .reg, .msi.

4. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta.

5. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania maksymalnego rozmiaru przesyłanych próbek.

6. Rozwiązanie musi pozwalać na utworzenie listy wykluczeń określonych plików lub folderów z przesyłania.

7. Po zakończonej analizie pliku, rozwiązanie musi przesyłać wynik analizy do wszystkich

wspieranych produktów.

8. Administrator musi mieć możliwość podejrzenia listy plików, które zostały przesłane do analizy.

9. Rozwiązanie musi pozwalać na analizowanie plików, bez względu na lokalizacje stacji roboczej. W przypadku wykrycia zagrożenia, całe środowisko jest bezzwłocznie chronione.

10. Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowego agenta na stacjach roboczych.

11. Rozwiązanie pozwala na wysłanie dowolnej próbki do analizy przez użytkownika lub administratora, za pomocą wspieranego produktu. Administrator musi móc podejrzeć jakie pliki zostały wysłane do analizy oraz przez kogo.

12. Przeanalizowane pliki muszą zostać odpowiednio oznaczone. Analiza pliku może zakończyć się

z wynikiem:

a. Czysty,

b. Podejrzany,

c. Bardzo podejrzany,

d. Szkodliwy.

13. W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania

uruchamiania pobieranych plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, z nośników wymiennych oraz wyodrębnionych z archiwum.

14. W przypadku serwerów pocztowych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania dostarczania wiadomości do momentu zakończenia analizy próbki.

15. Wykryte zagrożenia muszą być przeniesione w bezpieczny obszar kwarantanny, z której administrator może przywrócić dowolne pliki oraz utworzyć dla niej wyłączenia.

Administracja zdalna w chmurze

1. Serwer administracyjny musi być dostępny w chmurze producenta oprogramowania antywirusowego.

2. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji zadania cyklicznego czyszczenia przechowywanych danych.

3. Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW.

4. Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL.

5. Serwer Administracyjny musi obsługiwać przynajmniej 50 000 stacji roboczych/serwerów.

6. Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny na podstawie unikatowego identyfikatora sprzętowego stacji.

7. Serwer administracyjny musi posiadać wsparcie dla „VDI” oraz „Golden Master Image”.

8. Rozwiązanie ma posiadać możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu HTTP Proxy.

9. Administrator musi posiadać możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM.

10. Administrator musi posiadać możliwość lokalizacji urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu Google maps, Bing maps, OpenStreetMap.

11. Serwer administracyjny musi pozwalać na zarządzanie programami zabezpieczającymi na maszynach z systemami Windows, MacOS, Linux, Android.

12. Serwer administracyjny musi pozwalać na centralną konfigurację i zarządzanie przynajmniej takimi modułami jak: ochrona antywirusowa, zapora osobista, kontrola dostępu do stron internetowych, które działają na stacjach roboczych w sieci.

13. Zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym na stacjach roboczych musi odbywać się za pośrednictwem dedykowanego agenta.

14. Administrator musi posiadać możliwość zarządzania stacjami roboczymi za pomocą dedykowanego agenta, na których nie jest zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające.

15. Z poziomu konsoli zarządzania administrator ma mieć możliwość weryfikacji podzespołów zarządzanego komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, typ i wersja oprogramowania układowego, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe) oraz wylistowanie zainstalowanego oprogramowania firm trzecich dla systemów Windows oraz MacOS z możliwością jego odinstalowania.

16. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wymuszenia połączenia agenta do serwera administracyjnego z pominięciem domyślnego czasu oczekiwania na połączenie.

17. W przypadku braku zainstalowanego produktu zabezpieczającego na urządzeniu mobilnym z systemem Android, musi istnieć możliwość jego pobrania ze sklepu Google Play.

18. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia listy autoryzowanych urządzeń mobilnych, które mogą zostać podłączone do serwera centralnej administracji. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość zablokowania, odblokowania, wyczyszczenia zawartości, zlokalizowania oraz uruchomienia syreny na zarządzanym urządzaniu mobilnym. Funkcjonalność musi wykorzystywać połączenie internetowe, a nie komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS.

19. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia użytkownika serwera administracyjnego.

20. Administrator musi posiadać możliwość wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli administracyjnej.

21. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania zestawu uprawnień dla użytkowników w oparciu co najmniej o funkcje zarządzania: politykami, raportowaniem, zarządzaniem licencjami, zadaniami administracyjnymi. Każda z funkcji musi posiadać możliwość wyboru uprawnienia: odczyt, użyj, zapisz oraz brak.

22. Administrator musi posiadać możliwość przypisania kilku zestawów uprawnień do jednego użytkownika.

23. Serwer administracyjny musi posiadać zadania klienta oraz zadania serwera. Zadania serwera muszą zawierać przynajmniej zadanie generowania raportów i usuwania stacji roboczych.

Zadania klienta muszą być wykonywane za pośrednictwem agenta na stacji roboczej.

24. Agent musi posiadać mechanizm pozwalający na zapis zadania w swojej pamięci wewnętrznej w celu ich późniejszego wykonania bez względu na stan połączenia z serwerem centralnej administracji.

25. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość instalacji oprogramowania z użyciem parametrów instalacyjnych.

26. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość deinstalacji programu zabezpieczającego firm trzecich, zgodnych z technologią OPSWAT.

27. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysłania polecenia: wyświetlenia komunikatu, aktualizacji systemu operacyjnego, zamknięcia komputera, uruchomienia ponownego komputera oraz uruchomienia komendy na stacji klienckiej.

28. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość uruchomienia zadania automatycznie, przynajmniej z wyzwalaczem: wyrażenie CRON, codziennie, cotygodniowo, comiesięcznie, corocznie, po wystąpieniu nowego zdarzenia oraz umieszczeniu agenta w grupie dynamicznej.

29. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.

30. Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: adresy sieciowe IP, aktywne zagrożenia, stan funkcjonowania/ochrony, wersja systemu operacyjnego, podzespoły komputera.

31. Szablon grupy dynamicznej musi umożliwiać zdefiniowane przedziału czasowego kiedy grupa dynamiczna ma działać.

32. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość utworzenia polityk dla programów zabezpieczających i komponentów środowiska serwera centralnego zarządzania.

33. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość przypisania polityki dla pojedynczego klienta lub dla grupy komputerów.

34. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość przypisania kilku polityk z innymi priorytetami dla pojedynczego klienta.

35. Edytor konfiguracji polityki musi być identyczny jak edytor konfiguracji ustawień w programie zabezpieczającym na stacji roboczej.

36. Serwer administracyjny musi umożliwiać wyświetlenie polityk, które są przypisane do stacji.

37. Z poziomu konsoli musi istnieć możliwość scalania reguł zapory osobistej, harmonogramu, modułu HIPS z już istniejącymi regułami na stacji roboczej lub innej polityce.

38. Serwer administracyjny musi posiadać minimum 80 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta.

39. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość utworzenia własnych raportów.

40. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wyboru formy przedstawienia danych w raporcie w tym przynajmniej: w postaci tabeli, wykresu lub obu elementów jednocześnie.

41. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wyboru jednego z kilku typów wykresów: kołowy, pierścieniowy, liniowy, słupkowy, punktowy.

42. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość określenia danych, jakie powinny znajdować się w poszczególnych kolumnach tabeli lub na osiach wykresu oraz ich odfiltrowania i posortowania.

43. Serwer administracyjny musi być wyposażony w mechanizm importu oraz eksportu szablonów raportów.

44. Serwer administracyjny powinien posiadać panel kontrolny z raportami, pozwalający na szybki dostępu do najbardziej interesujących danych. Panel ten musi być edytowalny.

45. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wygenerowania raportu na żądanie, zgodnie z harmonogramem lub umieszczenia raportu na panelu kontrolnym. Raport może zostać wysłany za pośrednictwem wiadomości email, zapisany do pliku w formacie PDF i CSV.

46. Raport na panelu kontrolnym musi być w pełni interaktywny, pozwalając przejść do zarządzania stacją/stacjami, której raport dotyczy.

47. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość utworzenia własnych powiadomień lub skorzystania z predefiniowanych wzorów.

48. Powiadomienia mailowe mają być wysyłane w formacie HTML.

49. Powiadomienia muszą być wywoływane po zmianie ilości członków danej grupy dynamicznej, wzroście liczby klientów grupy w stosunku do innej grupy, pojawienia się dziennika zagrożeń.

50. Administrator musi posiadać możliwość wysłania powiadomienia za pośrednictwem wiadomości email.

51. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość agregacji identycznych powiadomień występujących w zadanym przez administratora okresie czasu.

52. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość synchronizacji danych dotyczących licencji.

53. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania dowolnej ilości licencji produktów zarządzanych.

54. W przypadku posiadania tylko jednej dodanej licencji w konsoli zarządzania ma być ona wybierana automatycznie podczas konfiguracji zadania aktywacji lub instalacji produktu.

55. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość weryfikacji identyfikatora publicznego licencji, ilości wykorzystanych stanowisk, czasu wygaśnięcia, wersji produktu, na który jest licencja oraz jej właściciela.

56. Serwer musi umożliwić podział uprawnień administratorów w taki sposób, aby każdy z nich miał możliwość zarządzania konkretnymi grupami komputerów, politykami oraz zadaniami.

57. Serwer ma posiadać możliwość wygenerowania dziennika diagnostycznego na stacji roboczej, który może zostać pobrany bezpośrednio z konsoli.

58. W szczegółach stacji roboczej, z poziomu konsoli, muszą być dostępne zaawansowane logi diagnostyczne, przynajmniej z modułów produktu zabezpieczającego, takich jak: antyspam, firewall, HIPS, kontrola dostępu do urządzeń, kontrola dostępu do stron internetowych.

59. Konsola webowa musi zawierać informacje, dotyczące wysłanych plików do analizy producenta.

60. Administrator musi mieć możliwość pobrania pliku z parametrami połączenia RDP do stacji roboczej bezpośrednio z poziomu konsoli.

61. Na panelu kontrolnym musi być dostępny dziennik zmian, dotyczący produktów zabezpieczających i komponentów środowiska centralnego zarządzania.

62. Serwer musi wspierać wysyłanie logów do systemu SYSLOG.

63. Konsola administracyjna musi mieć możliwość tagowania obiektów, w tym przynajmniej:

polityki, zadania, komputery oraz szablony grupy dynamicznych.

64. Konsola administracyjna musi pozwalać na utworzenie wykluczeń globalnych, bez konieczności przypisywania ich do konkretnych polityk.

65. Serwer administracyjny musi oferować możliwość bezpośredniego sprawdzenia SHA-1 pliku, wykrytego przez produkt antywirusowy, na portalach służących do weryfikacji bezpieczeństwa (co najmniej VirusTotal).

66. Konsola administracyjna musi posiadać możliwość wyświetlania dziennika audytu czynności wykonanych przez administratorów serwera. Dziennik musi pozwalać na wyświetlanie informacji co najmniej ze zmian dotyczących: zadań, wyzwalaczy, konfiguracji, grup, uprawnień administratorów, wykluczeń, powiadomień, raportów.

67. Rozwiązanie musi posiadać możliwość integracji z rozwiązaniami firm trzecich, w tym co najmniej z: Apple Business Manager (ABM), Microsoft Intune, VMware Workspace One.

Ochrona serwera Windows

1. Rozwiązanie musi posiadać wsparcie dla systemów Microsoft Windows Server 2012R2 i nowszych.

2. Instalator rozwiązania musi umożliwiać wybór wersji językowej programu, przed rozpoczęciem procesu instalacji.

3. Rozwiązanie musi zapewniać pełną ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

4. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

5. Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami.

6. Rozwiązanie musi wykrywać potencjalnie niepożądane, niebezpieczne oraz podejrzane aplikacje.

7. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików.

8. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pojedynczych plików „na żądanie” lub według harmonogramu.

9. Rozwiązanie musi posiadać możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu. Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

10. Rozwiązanie musi posiadać opcję skanowania „na żądanie” pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

11. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określania priorytetu wykorzystania procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

12. Rozwiązanie ma mieć możliwość wykorzystania wielu wątków skanowania w przypadku maszyn wieloprocesorowych.

13. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

14. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików spakowanych i skompresowanych.

15. Rozwiązanie musi posiadać możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

16. Rozwiązanie musi wspierać mechanizm klastrowania.

17. Rozwiązanie musi być wyposażone w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

18. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:

a. tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje

reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,

b. tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku

wykrycia aktywności w systemie,

c. tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez

użytkownika,

d. tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika

oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po

wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty

na regułach,

e. tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie

podejrzanych zdarzeniach.

19. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.

20. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól.

21. Rozwiązanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci.

22. Rozwiązanie musi być wyposażone w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach, przynajmniej czytnikach PDF, aplikacjach JAVA, przeglądarkach internetowych.

23. Rozwiązanie musi oferować możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS.

24. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na serwerze.

25. Rozwiązanie musi umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych

na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

26. Funkcja blokowania nośników wymiennych, bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę lub model urządzenia.

27. Rozwiązanie musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie podłączonego urządzenia. Dana funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne wypełnienie typu, numeru seryjnego, dostawcy oraz modelu urządzenia.

28. Rozwiązanie musi umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń, w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie, brak dostępu do podłączanego urządzenia.

29. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność, umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.

30. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zdefiniowanego przedziału czasowego.

31. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.

32. Rozwiązanie musi automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki.

33. Zainstalowanie na serwerze nowych usług serwerowych ma skutkować automatycznym dodaniem kolejnych wyłączeń w systemie ochrony.

34. Dodanie automatycznych wyłączeń nie wymaga restartu serwera.

35. Automatyczne wyłączenia mają być aktywne od momentu wykrycia usług serwerowych.

36. Administrator ma mieć możliwość wglądu w elementy dodane do wyłączeń i ich edycji.

37. Rozwiązanie nie może wymagać ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji.

38. Rozwiązanie ma mieć możliwość zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadań z poziomu dedykowanego modułu CLI (command line).

39. Rozwiązanie musi posiadać możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

40. Rozwiązanie musi posiadać dwa wbudowane niezależne moduły heurystyczne –jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru z jaką heurystyką ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie.

41. Rozwiązanie musi posiadać możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie.

42. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia.

43. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe.

44. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

45. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e-mail.

46. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zabezpieczenia konfiguracji hasłem, aby każdy użytkownik przy próbie dostępu do konfiguracji, był proszony o jego podanie.

47. Rozwiązanie musi posiadać możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program ma pytać o hasło.

48. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji rozwiązania oraz deinstalacji musi być takie samo.

49. Rozwiązanie musi mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i wyświetlić listę niezainstalowanych aktualizacji.

50. Rozwiązanie musi mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zalecane oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.

51. Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts, sterowników.

52. Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

53. Rozwiązanie musi oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

54. Rozwiązanie musi posiadać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

55. Rozwiązanie musi posiadać możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji. Każde zadanie musi być uruchamiane przynajmniej z jedną z opcji: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera.

56. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia maksymalnego wieku dla silnika detekcji, po upływie którego program zgłosi posiadanie nieaktualnego silnika detekcji.

57. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji modułów.

58. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji modułów za pomocą wbudowanego w program serwera HTTP.

59. Rozwiązanie musi być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji modułów w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).

60. Rozwiązanie musi być wyposażone tylko w jeden proces uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

61. Rozwiązanie musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V.

62. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów.

63. Rozwiązanie musi posiadać dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji modułów i samego oprogramowania.

64. Rozwiązanie musi oferować możliwość przeskanowania pojedynczego pliku poprzez opcję „przeciągnij i upuść”.

65. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

66. Wbudowany skaner UEFI nie może posiadać dodatkowego interfejsu graficznego i musi być transparentny dla użytkownika aż do momentu wykrycia zagrożenia.

67. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych.

68. Administrator musi posiadać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP.

69. Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed przyłączeniem komputera do sieci botnet.

70. Rozwiązanie musi mieć możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

71. Rozwiązanie musi oferować mechanizm przesyłania zainfekowanych plików do laboratorium producenta, celem ich analizy, przy czym administrator musi mieć możliwość określenia, czy wysyłane mają być wszystkie zainfekowane próbki lub wszystkie z wyłączeniem dokumentów.

72. Administrator musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty.

73. Administrator musi posiadać możliwość wyłączenia z przesyłania do analizy producenta określonych plików i folderów.

74. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive.

75. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu

7.Dostawa oprogramowania do zarządzania logami dla Urzędu Gminy Wierzbinek (1 szt.).

Niniejszy dokument szczegółowo opisuje wymagania Zamawiającego dotyczące dostarczenia zaawansowanego rozwiązania do zbierania i analizy logów. System ten ma na celu zapewnienie kompleksowego monitorowania bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury IT Urzędu Gminy Wierzbinek. Zgodnie z wytycznymi, rozwiązanie musi obejmować zbieranie i analizę logów z co najmniej 40 stacji roboczych oraz nieograniczonej liczby urządzeń sieciowych, przez okres 2 lat. Wymagane jest, aby system był oparty na architekturze SIEM/SOAR w chmurze producenta, z miejscem przechowywania logów na terenie Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania funkcjonalne i techniczne, które muszą być spełnione przez oferowane rozwiązanie

Rozwiązanie musi być system klasy SIEM / SOAR w chmurze producenta z miejscem przechowywania logów na terenie UE.

Logowanie do instancji chmurowej rozwiązania, powinno umożliwiać wykorzystanie 2FA.

Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłania nieograniczonej ilości oraz wielkości logów, bez wpływu na konieczną do wykupienia licencję.

Rozwiązanie musi posiadać katalog minimum 140 gotowych integracji (przygotowane parsery) zdarzeń ze źródeł takich jak systemy, aplikacje i urządzenia bezpieczeństwa, ale także posiadać możliwość integracji źródeł z wykorzystaniem narzędzi wbudowanych do tworzenia paserów.

Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie powiadomień o braku otrzymywania logów per pojedyncze źródło oraz zdefiniowany czas niedostępności logów.

Rozwiązanie musi posiadać możliwość dzielenia instancji głównej na pod instancje dla których mogą być zaimplementowane inne źródła logów oraz inne reguły bezpieczeństwa wyzwalające alerty w konsoli Rozwiązanie musi udostępniać możliwość instalacji przekaźnika logów instalowanego lokalnie na systemie Linux Debian i musi być to już gotowy kontener dostarczony przez producenta.

Rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji agenta na systemy Linux oraz Windows który bezpośrednio będzie komunikował się z instancja chmurową oraz będzie monitorował system na którym zostanie zainstalowany. Agent musi być dostępny w ramach licencji podstawowej.

Systemy, na których musi być możliwość instalacji agenta:

• Windows 8;

• Windows 10;

• Windows 11;

• Windows Server 2016;

• Windows Server 2019;

• Windows Server 2022;

• Ubuntu 14.04 i nowszy;

• Debian 8 i nowszy;

• CentOS 7 i nowszy;

• Redhat 7 i nowszy.

W ramach integracji Agenta na systemie operacyjnym, minimum poniższe źródła danych oraz zdarzenia powinny być dostępne:

• Access tokens;

• Authentication logs;

• DLL monitoring;

• File monitoring;

• Host network interface;

• Loaded DLLs;

• PowerShell logs;

• Process command-line parameters;

• Process monitoring;

• Process use of network;

• Windows event logs;

• Windows Registry;

• WMI Objects.

Rozwiązanie powinno mieć możliwość napisania własnych reguł na podstawie wzorca STIX lub SIGMA, wzorzec powinien być oparty na formacie wartość. Rozwiązanie powinno także umożliwiać budowania reguł na podstawie zasilania informacjami CTI oraz na bazie anomalii.

Rozwiązanie musi posiadać listę minimum 830 gotowych reguł bezpieczeństwa dostarczane przez producenta.

Katalog gotowych reguł musi być ciągle rozbudowywany przez producenta.

Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne powiadomienie o pojawieniu się nowej reguły przygotowanej przez producenta.

Implementacja nowych reguł bezpieczeństwa dostarczona przez producenta musi być możliwa w dwóch trybach:

• w trybie automatycznym , gdzie nowa reguła jest automatycznie włączana do zestawu aktywnych reguł w momencie jej pojawienia się.

• W trybie manualnym w którym administrator decyduje o jej włączeniu.

Rozwiązanie musi umożliwiać podział reguł na co najmniej 4 poziomy ze względu na ryzyko generowania przez nie fałszywych alarmów.

Uruchomione reguły muszą być wizualizowane w rozwiązaniu na bazie matrycy MITRE ATT&CK i pokrycia przez nie poszczególnych punktów w tej matrycy.

Rozwiązanie powinno umożliwiać wykorzystanie wskaźników naruszenia bezpieczeństwa (IoC) dostarczone przez producenta rozwiązania.

Rozwiązanie w karcie Alertu powinno wskazywać takie informacje jak:

• Typ alertu;

• Instancja, której dotyczy alert;

• Ważność alertu obliczane na bazie wagi (severity) reguły oraz krytyczności zasobu, którego dotyka alert;

• Typu detekcji (np. SIGMA);

• Inormacje jakiego zasobu dotknął atak;

• Fazy ataku (w ramach Cyber Kill Chain);

• Treść wzorca reguły który wyzwolił alarm.

Rozwiązanie w panelu analityka musi umożliwiać podgląd listy zasobów (Assets) wykrywanych automatycznie przez system dzięki analizie zdarzeń oraz mapę ciepła aktywności zasobów na osi czasu.

Lista zasobów powinna zawierać minimum takie informacje jak:

• Nazwa;

• Typ zasobu;

• Ilość zdarzeń dotyczących danego zasobu;

• Ilość alertów dotyczących danego zasobu;

• Poziom Krytyczności zasobu.

Karta zasobu (Asset) powinna umożliwiać:

• Wpisanie Tagu dla zasobu;

• Opisanie instancji do którego należy zasób;

• Manualne określenie krytyczności zasobu;

• W przypadku użytkownika wpisanie maila;

• W przypadku hosta wpisanie FQDN i dodatkowych adresów IP;

• W przypadku hosta powinna umożliwić zmianę/opis typu systemu operacyjnego;

• Dodanie własnego opisu kontekstowego, odnoszącego się do zasobu np. numer seryjny urządzenia itp.

Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie playbooków w zakresie obsługi incydentów oraz delegowanie zadań do zdefiniowanych użytkowników.

Rozwiązanie musi umożliwiać przekazywanie notyfikacji z wykorzystaniem webhooks do Slack i Teams.

W ramach obsługi playbooków rozwiązanie powinno umożliwiać wewnątrz platformy stworzenie kont do systemów zewnętrznych z wykorzystaniem Api w celu wzbogacania informacji ułatwiających analitykę . Platformy które powinny być gotowe do integracji w rozwiązaniu to:

• Binary Edge;

• Virus Total;

• Glimps;

• Censys;

• Shodan;

• RiskIQ;

• Iknowwhatyoudownload.

Rozwiązanie w ramach playbooków powinno umożliwiać komunikacje z wykorzystaniem Api do systemów zewnętrznych.

Rozwiązanie musi udostępniać modułu możliwy do instalacji w lokalnej infrastrukturze w celu wyzwalania zadań automatyzacji reagowania z poziomu sieci lokalnej w której znajdują się urządzenia, systemy docelowe.

8. Usługa instalacji, wdrożenia i konfiguracji domeny Active Directory dla Urzędu Gminy Wierzbinek.

Opis usługi instalacji, wdrożenia i konfiguracji domeny Active Directory dla Urzędu Gminy Wierzbinek:

Przedmiotem usługi jest kompleksowa instalacja, wdrożenie i konfiguracja systemu Active Directory, który umożliwi centralne zarządzanie użytkownikami, komputerami oraz zasobami sieciowymi w strukturze Urzędu Gminy Wierzbinek. Usługa musi obejmować:

1. Analizę wstępną i planowanie wdrożenia:

- Ocena obecnej infrastruktury IT i zasobów sprzętowych.

- Przygotowanie projektu architektury domeny Active Directory, w tym struktury OU (organizational units), polityk grupowych (GPO) oraz struktury ról użytkowników i grup.

2. Instalację systemu:

- Instalacja roli Active Directory Domain Services (AD DS) na wskazanym serwerze.

- Konfiguracja podstawowej domeny oraz przygotowanie kontrolerów domeny (jeśli dotyczy).

3. Konfigurację podstawową:

- Tworzenie użytkowników, grup oraz polityk dostępowych zgodnie z wymaganiami urzędu.

- Konfiguracja zabezpieczeń oraz polityk haseł (zgodnych z normami bezpieczeństwa).

- Ustawienie replikacji danych w przypadku środowiska z wieloma kontrolerami domeny.

4. Integrację z istniejącą infrastrukturą:

- Podłączenie komputerów, urządzeń i aplikacji do nowej domeny.

- Konfiguracja zasad logowania, dostępu do zasobów sieciowych i drukarek.

5. Szkolenie administracyjne:

- Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów IT z obsługi i zarządzania systemem Active Directory.

6. Dokumentację wdrożenia:

- Przekazanie szczegółowej dokumentacji z zakresu konfiguracji oraz procedur zarządzania systemem.

Usługa musi zostać wykonana z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa Urzędu Gminy Wierzbinek.

9. Usługa instalacji, wdrożenia i konfiguracji sprzętu dla Urzędu Gminy Wierzbinek.

Przedmiotem usługi jest kompleksowe wdrożenie i konfiguracja dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami Urzędu Gminy Wierzbinek. Usługa obejmuje następujące etapy:

1. Dostawa i instalacja sprzętu:

- montaż serwera, urządzeń NAS, urządzeń UTM, urządzeń UPS oraz switchy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego;

- podłączenie sprzętu do infrastruktury sieciowej oraz systemów zasilania awaryjnego.

2. Konfiguracja urządzeń sieciowych i zabezpieczających:

- konfiguracja urządzeń UTM z ustawieniami firewall, filtrowaniem treści i ochroną przed zagrożeniami sieciowymi;

- ustawienie urządzeń typu switch, w tym VLAN, QoS i innych polityk sieciowych.

3. Konfiguracja serwera:

- instalacja systemu operacyjnego i usług serwerowych;

- przygotowanie środowiska do pracy.

4. Konfiguracja NAS:

- przygotowanie przestrzeni dyskowej do przechowywania danych;

- ustawienie polityk dostępu i kopii zapasowych.

5. Integracja systemów zasilania awaryjnego:

- konfiguracja UPS w celu zapewnienia ciągłości zasilania;

- testy działania systemów w sytuacjach awaryjnych.

6. Instalacja i konfiguracja oprogramowania:

- wdrożenie oprogramowania EDR (Endpoint Detection and Response) dla ochrony stacji roboczych;

- instalacja oprogramowania antywirusowego na urządzeniach końcowych;

- konfiguracja oprogramowania do zarządzania logami w celu monitorowania i analizy zdarzeń sieciowych oraz systemowych.

7. Testy i optymalizacja:

- przeprowadzenie testów działania wszystkich elementów systemu, w tym sprzętu i oprogramowania;

- optymalizacja konfiguracji w celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa.

Usługa zostanie wykonana zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i efektywności IT, zapewniając stabilne i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury Urzędu Gminy Wierzbinek.

CZĘŚĆ 2

1. Usługa wykonania audytów dla Urzędu Gminy Wierzbinek (2 szt.).

Audyt początkowy (przed wdrożeniem sprzętu oraz dokumentacji SZBI) ma zostać przeprowadzony w oparciu o normę ISO/IEC 27001, ocenę spełniania wymagań określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI), Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), oraz innych obowiązujących przepisach prawa regulujących zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Audyt bezpieczeństwa informacji obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania Zamawiającego w tym co najmniej:

1. Audyt organizacyjny:

- weryfikacja regulacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji;

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji;

- dokumentacja, w tym z zakresu ochrony danych osobowych;

- analiza ryzyka;

- inwentaryzacja aktywów;

- plan postępowania z ryzykiem;

- przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami.

2. Audyt fizyczny i środowiskowy

- weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia;

- weryfikacja systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń;

- weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego;

3. Audyt teleinformatyczny

- weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi;

- przegląd zasobów informatycznych oraz stosowanych rozwiązań pod kątem utrzymania i ciągłości działania;

- weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym;

- weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi;

- weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania;

- weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe;

- weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania);

- Analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacja.

W wyniku przeprowadzonego audytu i zebranych danych Wykonawca opracuje raport wraz z oceną poziomu realizacji wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji i danych oraz stanu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Raport z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, będzie zawierał co najmniej ocenę stanu, rekomendacje i wyniki audytu.

Audyt końcowy (po wdrożeniu dokumentacji i sprzętu):

- Analiza zmian w procesach organizacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa informacji po wdrożeniu.

- Ocena skuteczności wdrożonych działań w kontekście ich wpływu na poprawę funkcjonowania organizacji.

- Analiza dokumentacji SZBI i zgodności dokumentacji z normą ISO/IEC 27001, KRI i KSC.

- Sprawdzenie aktualności dokumentów takich jak polityki bezpieczeństwa, polityka ochrony danych, procedury zarządzania incydentami, analizy ryzyka oraz plany ciągłości działania.

- Ocena spójności dokumentacji z procesami organizacyjnymi i wdrożonym sprzętem.

- Analiza obecnego stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

- Sprawdzenie skuteczności wdrożonych procedur, działań i sprzętu w realizacji celów SZBI.

- Weryfikacja, czy wdrożone rozwiązania spełniają wymagania określone w KRI i KSC.

- Ocena zgodności z normą ISO/IEC 27001 w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji.

- Opracowanie raportu zawierającego:

  - Wyniki oceny zgodności dokumentacji i procesów z wymaganiami norm i przepisów,

  - Identyfikację potencjalnych niezgodności, luk lub obszarów wymagających poprawy,

  - Rekomendacje dalszych działań doskonalących w zakresie SZBI.

Audyt końcowy skupia się na ocenie całościowej efektywności wdrożonego SZBI oraz jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami, wskazując na poziom osiągniętej poprawy organizacji i dalsze kierunki rozwoju.

2. Usługa opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Gminy Wierzbinek (1 szt.).

Wymagane wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa informacji i systemów informacyjnych podmiotów publicznych oraz aktualnie obowiązującymi normami PN-EN ISO 27001 oraz PN-EN ISO 22301, w ramach Projektu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Wymagane, aby dokumentacja w swoim zakresie obejmowała przynajmniej:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji, w tym dokumenty:

- Procedura czystego biurka i czystego ekranu;

- Procedura klasyfikacji informacji;

- Procedura bezpieczeństwa zasobów ludzkich;

- Procedura zarządzania relacjami z dostawcami;

- Plan szkoleń i podnoszenia świadomości;

- Procedura przeprowadzania audytów wewnętrznych;

- Procedura działań doskonalących;

- Procedura kontroli dokumentów i zapisów;

- Metodologia szacowania ryzyka.

- Polityka Bezpieczeństwa fizycznego, w tym dokumenty:

- Wzór ewidencji dostępu do pomieszczeń

- ;

- Wykaz pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych;

- Procedura dotycząca pracy w zabezpieczonych obszarach.

- Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, w tym dokumenty:

- Procedura przechowywania, zbierania i zarządzania logami systemowymi;

- Regulamin bezpieczeństwa informacji w pracy zdalnej;

- Instrukcje szyfrowania i bezpiecznego korzystania z przeglądarki;

- Procedura przeglądów i konserwacji systemów;

- Raport pracy Administratora Systemów Informatycznych;

- Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwo;

- Procedura kontroli dostępu;

- Wzór formularza ewidencji sprzętu i oprogramowania;

- Procedura szyfrowania danych;

- Procedura zgłaszania, realizacji i testowania nowych rozwiązań informatycznych;

- Procedura użytkowania poczty elektronicznej oraz korzystania z sieci Internet;

- Procedura utylizacji i niszczenia nośników danych;

- Procedura bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych;

- Procedura postępowania w zakresie wykonywania i obsługi kopii zapasowych oraz okresowych badań nośników służących do przechowywania informacji;

- Procedury zarządzania podatnościami.

- Polityka Ciągłości Działania, w tym dokumenty:

- Analizę wpływu biznesowego (BIA);

- Plany ciągłości działania;

- Ewidencja testowania planów ciągłości działania;

- Raport ciągłości działania.

CZĘŚĆ 3

1.Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy 
Wierzbinek (1 szt.).

Oczekuje się organizacji szkolenia w formie stacjonarnej dla dwóch grup - łącznie 40 pracowników, po około 
2 h zegarowe każda, zaś  podczas szkoleń należy omówi co najmniej poniższe zagadnienia:

- Wprowadzenie do Cyberbezpieczeństwa:

- podstawowe pojęcia i znaczenie cyberbezpieczeństwa;

- przykłady zagrożeń cybernetycznych w sektorze publicznym;

- rola pracowników w ochronie informacji.

- Bezpieczeństwo haseł i zarządzanie dostępem:

- zasady tworzenia i bezpiecznego przechowywania haseł;

- zarządzanie dostępami do systemów informatycznych;

- praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych uwierzytelniających.

- Phishing i techniki socjotechniczne:

- rodzaje ataków phishingowych i metody stosowane przez cyberprzestępców;

- sposoby rozpoznawania podejrzanych wiadomości e-mail i komunikatów;

- postępowanie w przypadku podejrzenia ataku phishingowego.

- Bezpieczeństwo pracy zdalnej i mobilnej:

- zalecane praktyki przy pracy poza biurem;

- zasady bezpiecznego korzystania z sieci Wi-Fi oraz urządzeń mobilnych;

- reguły użytkowania urządzeń prywatnych w celach zawodowych.

- Zabezpieczanie urządzeń i sieci:

- podstawowe narzędzia ochrony, takie jak programy antywirusowe i firewalle;

- znaczenie aktualizacji oprogramowania i ich wpływ na bezpieczeństwo;

- zabezpieczenie urządzeń przenośnych oraz stacji roboczych.

- Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa:

- definicja incydentu bezpieczeństwa i sposoby jego rozpoznawania;

- procedury zgłaszania incydentów;

- przykłady incydentów oraz działania zapobiegawcze.

- Dobre praktyki w codziennej pracy:

- bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej i przeglądarek internetowych;

- identyfikacja zagrożeń podczas pracy online;

- zasady przechowywania oraz niszczenia dokumentów zawierających dane poufne.

- Podsumowanie szkolenia:

- sesja pytań i odpowiedzi dla uczestników.

2. Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy Wierzbinek (1 szt.).

Wymaga się przeprowadzenia jednego szkolenia w formie stacjonarnej dla łącznie 10 pracowników, trwającego ok. 2 h zegarowe, przy realizacji poniższego minimalnego zakresu szkolenia:

- Zakres szkolenia:

  - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI):

- Cele i zasady SZBI:

- Ochrona poufności, integralności i dostępności informacji.

- Minimalizacja ryzyk, zapewnienie ciągłości działania, zgodność z normami i przepisami.

- Podejście oparte na ryzyku i zaangażowanie kierownictwa.

- Kluczowe polityki i procedury:

- Polityka bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa fizycznego.

- Procedury zarządzania ryzykiem, incydentami, uprawnieniami oraz plany ciągłości działania.

- Dokumentacja określająca zasady ochrony zasobów i reagowania na zagrożenia.

- Rola pracowników:

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i raportowanie incydentów.

- Udział w szkoleniach, świadome korzystanie z systemów i urządzeń IT.

- Kluczowa rola w utrzymaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa informacji.

  - Cyberbezpieczeństwo:

  - Rodzaje zagrożeń:

    - Wyjaśnienie podstawowych typów zagrożeń, takich jak phishing, malware, ransomware, spyware oraz ataki typu man-in-the-middle.

  - Techniki stosowane przez cyberprzestępców:

    - Przykłady najczęściej stosowanych metod oszustw, np. fałszywe e-maile, złośliwe linki i załączniki.

  - Analiza przypadków (case studies):

    - Omówienie rzeczywistych incydentów cyberbezpieczeństwa i ich konsekwencji, takich jak wycieki danych lub blokady systemów przez ransomware.

  - Zasady bezpiecznego korzystania z systemów IT

    - Rozpoznawanie podejrzanych wiadomości, linków i załączników.

    - Zasady unikania otwierania nieznanych wiadomości i zgłaszania podejrzanych e-maili.

  - Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych:

    - Korzystanie z bezpiecznych połączeń Wi-Fi oraz unikanie publicznych sieci bez zabezpieczeń.

    - Ustawienia zabezpieczeń w urządzeniach mobilnych, takich jak PIN, hasło lub biometryka.

  - Bezpieczeństwo w sieci:

    - Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci organizacyjnych.

    - Zasady korzystania z VPN oraz ochrony danych przesyłanych w sieci.

  - Hasła i uwierzytelnianie:

    - Tworzenie silnych haseł oraz zasady ich przechowywania.

    - Korzystanie z mechanizmów wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA).

  - Postępowanie w przypadku incydentów bezpieczeństwa

    - Wyjaśnienie, co stanowi incydent i jakie są jego rodzaje, np. włamania do systemu, utrata danych, nieautoryzowany dostęp.

    - Procedury zgłaszania podejrzanych działań do zespołu ds. bezpieczeństwa lub osoby odpowiedzialnej za SZBI.

    - Jak zminimalizować skutki incydentu, np. natychmiastowe odłączenie urządzenia od sieci, zmiana haseł.

  - Ochrona danych w codziennej pracy

    - Praktyki zabezpieczania danych przed nieautoryzowanym dostępem, zgodne z RODO.

    - Korzystanie z zaszyfrowanych nośników danych oraz bezpiecznych kanałów komunikacji.

    - Rozpoznawanie i minimalizowanie ryzyka przypadkowego lub celowego udostępnienia danych.

  - Cyberhigiena – dobre praktyki na co dzień

    - Znaczenie regularnego instalowania aktualizacji w celu ochrony przed znanymi podatnościami.

    - Ograniczenie odwiedzania nieznanych stron i unikanie pobierania nieautoryzowanych plików.

    - Zasady bezpiecznego korzystania z przenośnych nośników danych.

3. Usługa szkolenia specjalistycznego dla administratora IT Urzędu Gminy Wierzbinek (1 szt.).

Wymagane szkolenia z zakresu:

- technologii antywirusowej oferowanej przez producenta dostarczanego rozwiązania antywirusowego:

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 13 h organizowanego przez producenta lub certyfikowaną jednostkę producenta oferowanego rozwiązania antywirusowego. W ramach szkolenia wymaga się, aby zostały zaprezentowane zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty dotyczące pełnego wykorzystania oprogramowania, kontroli dostępu do USB oraz stron www, skutecznego filtrowania treści dostępnych dla pracowników, zdalnego zarządzania rozwiązaniami na stacjach roboczych i serwerach, ochrony przed nowymi nieznanymi dotąd zagrożeniami. Szczegółowy zakres szkolenia:

- omówienie dostępnych produktów znajdujących się w ofercie producenta;

- różnice pomiędzy wersjami oprogramowania;

- przydatne strony WWW;

- licencjonowanie (ćwiczenie);

- architektura i omówienie komponentów oprogramowania;

- instalacja i aktualizacja oprogramowania na serwerze (ćwiczenie);

- omówienie funkcji serwera oprogramowania;

- zarządzanie administratorami i ich uprawnieniami (ćwiczenie);

- zdalna instalacja i omówienie możliwości oprogramowania (ćwiczenie);

- grupy statyczne i dynamiczne;

- zadania klienta, serwera oraz wyzwalacze;

- zdalna instalacja klienta oprogramowania;

- typowe scenariusze (ćwiczenia);

- omówienie funkcji podstawowych i zaawansowanych klienta oprogramowania;

- ochrona antywirusowa;

- zarządzanie aktualizacją;

- polityki i dziedziczenie (ćwiczenie);

- zapora osobista (ćwiczenie);

- typowe scenariusze (ćwiczenia);

- moduł antyspamowy;

- Powiadomienia;

- raportowanie (ćwiczenie);

- kontrola dostępu do stron internetowych (ćwiczenie);

- kontrola dostępu do urządzeń (ćwiczenie);

- migracja oprogramowania do wersji;

- rozwiązywanie problemów.

- zaawansowanego zarządzania dostarczanym oprogramowaniem antywirusowym w formie praktycznych warsztatów celem zaawansowanej konfiguracji rozwiązań biznesowych oferowanych przez producenta oprogramowania:

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 7 h organizowanego przez producenta lub certyfikowaną jednostkę producenta oferowanego rozwiązania antywirusowego. Wymaga się, aby w ramach szkolenia udostępniono praktyczną wiedzę z zakresu samodzielnej konfiguracji rozwiązań na poziomie zaawansowanym, samodzielnego rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów i maksymalizacji wykorzystania możliwości oferowanych przez oprogramowanie. Szczegółowy zakres szkolenia:

- utworzenie konta w oprogramowaniu i dodanie kluczy licencyjnych;

- wdrożenie i konfiguracja serwera centralnego zarządzania w postaci maszyny wirtualnej;

- migracja agentów oprogramowania pomiędzy serwerami;

- wdrożenie i konfiguracja usługi dla replikacji agentów przy pracy zdalnej oraz w środowiskach rozproszonych;

- zaawansowane zarządzanie politykami;

- szyfrowanie;

- sandboxing chmurowy;

- rozwiązywanie problemów.

- technologii wirtualizacji, magazynowania i przetwarzania danych w środowisku Microsoft Windows Server 2019/2022

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 24 h z podziałem na 3 lub 4 dni szkoleniowe organizowanego przez certyfikowaną jednostkę prowadzącą tematyczne szkolenia w w/w zakresie i posiadającą w swojej ofercie przedmiotowe szkolenia. Wymaga się, aby w ramach szkolenia udostępniono wiedzę w zakresie koncepcji i technologii związanych z usługą Active Directory Domain Services w systemie Windows Server, technologii sieciowych takich jak adresowanie IP, tłumaczenie nazw, protokół DHCP, praktycznych aspektów związanych z oprogramowaniem Microsoft Hyper-V i koncepcjami dotyczącymi wirtualizacji serwerów, najlepszych procedur w zakresie bezpieczeństwa, praktycznych doświadczeń w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows oraz doświadczeniami w pracy z programem Windows PowerShell.

Omówienie funkcji administracyjnych systemu Windows Server:

- informacje wstępne o systemie Windows Server 2019;

- omówienie najważniejszych funkcji systemu Windows Server;

- omówienie zasad i narzędzi związanych z zarządzaniem systemem Windows Server.

Zarządzanie serwerami plików i pamięcią masową w systemie Windows Server:

- wolumeny i systemy plików w systemie Windows Server;

- współużytkowanie zasobów w systemie Windows Server;

- wdrażanie obszarów pamięci masowej w systemie Windows Server;

- wdrażanie funkcji deduplikacji danych;

- wdrażanie protokołu iSCSI;

- wdrażanie rozproszonego systemu plików;

- migracja magazynu danych w Windows Server 2022.

Oprogramowanie do wirtualizacji Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

- Hyper-V w systemie Windows Server;

- konfigurowanie maszyn wirtualnych;

- zabezpieczenie wirtualizacji w systemie Windows Server;

- ulepszenia działania wirtualnego przełącznika sieciowego w Windows Server 2022‎;

- kontenery w systemie Windows Server.

Funkcje wysokiej dostępności w systemie Windows Server

- planowanie wdrażania klastrów na potrzeby przełączania awaryjnego;

- tworzenie i konfigurowanie klastra przełączania awaryjnego;

- omówienie klastrów rozległych;

- funkcje wysokiej dostępności i rozwiązania do usuwania skutków awarii oparte na maszynach wirtualnych Hyper-V.

Usuwanie skutków awarii w systemie Windows Server:

- funkcja Hyper-V Replica;

- infrastruktura tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w systemie Windows Server.

Implementowanie i zarządzanie zasobami typu failover clustering:

- planowanie strategii wdrożenia typu failover cluster;

- tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster;

- monitoring infrastruktury.

Implementowanie rozwiązań typu failover clustering dla maszyn wirtualnych w Hyper-V:

- prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016 wraz z failover clustering;

- implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w failover clusters;

- główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności;

- szyfrowane Cluster Shared Volumes w Windows Server 2022.

Implementowanie network load balancing:

- przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB;

- konfiguracja klastrów NLB;

- planowanie i implementacja NLB.

- zarządzania usługą Active Directory w środowisku Windows Server 2019/2022

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 16 h z podziałem na 2 lub 3 dni szkoleniowe organizowanego przez certyfikowaną jednostkę prowadzącą tematyczne szkolenia w w/w zakresie i posiadającą w swojej ofercie przedmiotowe szkolenia. Wymaga się, aby w ramach szkolenia przeznaczonego dla administratorów Active Directory w Microsoft Server 2019/2022 udostępniono wiedzę dotyczącą zarządzania tożsamościami użytkowników m.in. za pomocą usług i kontrolerów domeny usługi Active Directory Domain Services. Szczegółowy zakres szkolenia:

Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny:

- omówienie usług AD DS.;

- omówienie kontrolerów domeny usług AD DS.;

- wdrożenie kontrolera domeny;

- encrypted DNS – szyfrowana usługa rozpoznawania nazw w Windows Server 2022.

Zarządzanie obiektami w AD DS.:

- zarządzanie kontami użytkowników;

- zarządzanie grupami w usługach AD DS.;

- zarządzanie obiektami typu komputer w AD DS.;

- wdrażanie i zarządzanie OU.

Zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą AD DS.:

- wprowadzenie do zaawansowanych wdrożeń AD DS.;

- wdrożenie rozproszonego środowiska AD DS.;

- konfiguracja relacji zaufania AD DS.

Wdrażanie i zarządzanie lokacjami i repliką AD DS.:

- omówienie replikacji usług AD DS.;

- konfigurowanie lokacji usług AD DS.;

- konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS.

Wdrażanie zasad grupy:

- wprowadzenie do zasad grupy;

- wdrażanie i zarządzanie obiektami GPO (Group Policy Object);

- konfiguracja zakresu i przetwarzania obiektów GPO;

- rozwiązywanie problemów z GPO.

Zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą zasad grupy:

- wdrażanie szablonów administracyjnych;

- konfiguracja przekierowania folderów, instalacji oprogramowania i skryptów;

- konfiguracja preferencji zasad grupowych.

- monitorowanie i rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 6 h organizowanego przez certyfikowaną jednostkę prowadzącą tematyczne szkolenia w w/w zakresie i posiadającą w swojej ofercie przedmiotowe szkolenia. Wymaga się, aby szkolenie obejmowało zapoznanie administratora sieci z najczęściej występującymi problemami w sieciach informatycznych oraz praktycznymi sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie musi obejmować analizę struktur małych i średnich sieci komputerowych, sposoby jej monitoringu oraz omówienie narzędzi pomagających radzić sobie z problemami, jak windump, wireshark i inne. W ramach szkolenia wymaga się prezentacji podstawowej konfiguracji firewalla w wersji opensource’owej, pokazanie narzędzi do monitorowania ruchu w sieci i monitorowania infrastruktury IT oraz monitorowania sieci.

- teoria i praktyka funkcjonowania sieci komputerowych

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 18 h z podziałem na 3 lub 4 dni szkoleniowe organizowanego przez certyfikowaną jednostkę prowadzącą tematyczne szkolenia w w/w zakresie i posiadającą w swojej ofercie przedmiotowe szkolenia. Wymaga się, aby szkolenie obejmowało podstawowe zagadnienia dotyczące zasad budowania, działania i zabezpieczenia sieci komputerowych, a w szczególności:

- Podstawowe informacje, wielkości sieci;

- Składniki sieci, nośniki transmisji danych, przewodowe i bezprzewodowe;

- Najczęstsze błędy w konfiguracji sieci - metody wykrywania i sposoby rozwiązywania;

- Model sieci ISO OSI oraz TCP/IP;

- Protokoły warstw TCP/IP;

- Nagłówek pakietu IPv4;

- Wireshark - graficzne narzędzie do analizy ruchu sieciowego;

- Adresacja IPv4, maski podsieci;

- Klasy adresów, zakresy prywatne, APIPA;

- Adresacja IPv6, przyczyny powstania;

- Adresy specjalne, zastosowanie;

- Translacja adresów NAT;

- Adres fizyczny MAC, Protokół ARP;

- Protokół TCP;

- Usługa DNS i DHCP, działanie i zagrożenia;

- Podstawowe narzędzie administratora wraz ze sposobem ich wykorzystywania do monitoringu sieci;

- Podstawowe narzędzie administratora wraz ze sposobem ich wykorzystywania do monitoringu systemów operacyjnych;

- Chmura publiczna, prywatna;

- Cloud Computing - przetwarzanie w chmurze jako nowy model świadczenia usług IT;

- Routery, Firewall, IDS/IPS, Proxy;

- VPN, bezpieczeństwo sieci;

- Wirtualizacja środowiska produkcyjnego, sandbox.

- podstawy zarządzania logami w cyberbezpieczeństwie (szkolenie Blue Team)

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 7 h organizowanego przez certyfikowaną jednostkę prowadzącą tematyczne szkolenia w w/w zakresie i posiadającą w swojej ofercie przedmiotowe szkolenia. Wymaga się, aby szkolenie obejmowało w szczególności:

Wprowadzenie:

- istotność logów w kontekście cyberbezpieczeństwa;

- sytuacje w których logi są niezbędne.

Rodzaje logów:

- logi systemowe;

- logi sieciowe;

- logi aplikacji;

- logi uwierzytelniania.

Kolekcjonowanie logów:

- wymagania ilościowe i jakościowe gromadzonych logów;

- sposoby zbierania logów z różnych źródeł.

Przechowywanie logów:

- bezpieczne i skalowalne przechowywanie logów;

- wymagania dotyczące przechowywania logów.

Analiza logów:

- metody analizy logów;

- najważniejsze narzędzia do analizy.

Raportowanie i reagowanie:

- sposoby raportowania wyników analizy;

- możliwe reakcje na zagrożenia i anomalie;

- blokowanie ruchu sieciowego;

- reakcje automatyczne.

Integracja systemów bezpieczeństwa:

- omówienie korzyści płynących z integracji;

- sposoby wymiany logów pomiędzy systemami bezpieczeństwa.

- szkolenie Blue Team – praca w zespole na rzecz bezpieczeństwa:

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 7 h organizowanego przez certyfikowaną jednostkę prowadzącą tematyczne szkolenia w w/w zakresie i posiadającą w swojej ofercie przedmiotowe szkolenia. Wymaga się, aby szkolenie obejmowało w szczególności:

Wprowadzenie:

- cyberbezpieczeństwo defensywne;

- zespoły specjalistyczne;

- Blue Team Security i jego znaczenie.

Główne strategie obrony:

- identyfikacja zagrożeń;

- zapobieganie incydentom;

- ochrona danych;

- odzyskiwanie danych.

Najważniejsze narzędzia i technologie:

- Firewall;

- UTM (Unified Threat Management);

- IDS (Intrusion Detection System);

- IPS (Intrusion Prevention System);

- Systemy antywirusowe;

- Kontrola dostępu.

Zarządzanie incydentem

- identyfikowanie zagrożenia/podatności;

- sposoby reagowania;

- współpraca między zespołami.

Testy i audyty bezpieczeństwa:

- testy bezpieczeństwa;

- audyty bezpieczeństwa;

- interpretacja wyników.

Etyka i aspekty prawne:

- etyka pracy w Blue Team;

- aspekty prawne w cyberbezpieczeństwie;

- obowiązujące przepisy, najważniejsze zasady.

- szkolenie Blue Team – zarządzanie rozwiązaniem SIEM:

Wymaga się szkolenia w wymiarze min. 7 h organizowanego przez certyfikowaną jednostkę prowadzącą tematyczne szkolenia w w/w zakresie i posiadającą w swojej ofercie przedmiotowe szkolenia. Wymaga się, aby szkolenie obejmowało w szczególności:

Wprowadzenie do SIEM:

- omówienie Security Information and Event Management;

- znaczenie SIEM w kontekście cyberbezpieczeństwa;

- najważniejsze cechy i funkcje SIEM.

Dane gromadzone przez SIEM

- źródła danych dla SIEM;

- wymagania ilościowe i jakościowe.

Analiza danych

- sposoby analizy danych w SIEM;

- identyfikacja zagrożenia;

- wykrywanie anomalii;

- narzędzie i metody analizy danych.

Raportowanie i reagowanie

- raporty w SIEM;

- możliwe sposoby reakcji na detekcje;

- blokowanie ruchu sieciowego;

- automatyczne reakcje.

Integracja pomiędzy systemami bezpieczeństwa

- sposoby integrowania systemów w SIEM;

- korzyści z integracji.

Warsztat praktyczny

- prezentacja symulowanego ataku;

- omówienie systemu SIEM wykorzystywanego w ćwiczeniu;

- analiza zidentyfikowanego zagrożenia;

- omówienie detekcji;

- raport stworzony przez analityka w SOC.

Informacja Zamawiającego wyjaśniająca całości opisu przedmiotu zamówienia:

Wszystkie urządzenia i sprzęty oferowane przez Wykonawców muszą być fabrycznie nowe i dostarczane 
z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych dostępnych w Polsce. Oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę również musi pochodzić z oficjalnych źródeł dystrybucyjnych w Polsce. W ramach realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia usługi transportu, co uwzględnić należy w ofercie cenowej. Zamawiający samodzielnie zajmie się usunięciem zbiorczych elementów opakowania, takich jak kartony, papier czy folia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wszelkich rozwiązań równoważnych.

W przypadku pojawienia się w specyfikacji odniesień do nazw własnych, znaków towarowych, modeli, czy określonych producentów, należy je rozumieć jako wskazania oczekiwanej jakości oraz efektu końcowego. Przyjęte parametry stanowią standard, do którego Wykonawca musi się odnosić. Wykonawcy przysługuje prawo do zaproponowania rozwiązania równoważnego, pod warunkiem, że spełnia one wymogi jakościowe 
i funkcjonalne określone w dokumentacji do postępowania. Zamawiający nie wymaga korzystania 
z produktów, materiałów czy urządzeń konkretnego producenta. Wszelkie propozycje rozwiązań równoważnych muszą jednak spełniać minimalne wymagania określone w specyfikacji oraz zapewniać prawidłowe działanie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne muszą odpowiadać przyjętym standardom technicznym i jakościowym. Przez rozwiązania równoważne rozumie się takie, które gwarantują parametry techniczne, jakościowe i użytkowe nie gorsze od tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że jego oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane konkretne typy, znaki towarowe, marki, producenci, dostawcy, patenty, źródła czy szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią one parametry techniczne nie gorsze od tych określonych oraz będą zgodne 
z funkcjonalnością użytkową (tożsamość funkcji), parametrami technicznymi (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), bezpieczeństwem użytkowania itd.