PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 43 – 340 Kozy, ul. Tęczowa 62 tel. 505-002-343, 504-015-728, e-mail: gnprofil@o2.pl, ppprofil@o2.pl NIP 954-249-23-75, Regon 278328104

PRZEDMIAR ROBÓT

| OBIEKT: | BO - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44 Chodniki |  |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR: | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice |  |
| OPRACOWAŁ: |  |  |
|  | mgr inż. Piotr Przepaśniak | …....................................................... |

- NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty pomiarowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 0,10 km |  |
| 2. Usunięcie humusu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0125-04-050 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy 10 cm (humus do ponownego wykorzystania). |  |  |  |  | 85,00 m2 |  |
| 3. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalk własna-040 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 15 cm (jezdnie). |  |  |  |  | 11,00 m |  |
| 4 | Kalk własna-040 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm (chodniki). |  |  |  |  | 10,00 m |  |
| 5 | KNR 2-31 0803-03-050 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (docelowo 15 cm) - jezdnie. |  |  |  |  | 2,00 m2 |  |
| 6 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze 12 cm. |  |  |  |  | 24,00 m2 |  |
| 1. |  | 2*12 |  |  |  |  | 24,00 |
| 7 | KNR 2-31 0802-07-050 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm (docelowo 25 cm). |  |  |  |  | 2,00 m2 |  |
| 8 | KNR 2-31 0802-08-050 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za dalsze 10 cm. |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 1. |  | 2*10 |  |  |  |  | 20,00 |
| 9 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (docelowo 10 cm) - chodniki. |  |  |  |  | 305,00 m2 |  |
| 10 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze 7 cm. |  |  |  |  | 2 135,00 m2 |  |
| 1. |  | 305,0*7 |  |  |  |  | 2 135,00 |
| 11 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego zabudowania). |  |  |  |  | 18,00 m2 |  |
| 12 | KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. |  |  |  |  | 14,00 m |  |
| 13 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. |  |  |  |  | 1,05 m3 |  |
| 14 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej. |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 15 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie elementów betonowych (krawężniki, obrzeża) na odległość do 1 km (docelowo 15 km - baza MZUiM ul. Milowicka). |  |  |  |  | 4,23 m3 |  |
| 1. |  | 14*0,15*0,30 | 0,63 |  |  |  |  |
| 2. |  | 150*0,08*0,30 | 3,60 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,23 |
| 16 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie elementów jw. samochodami samowyładowczymi na dalsze 14 km. |  |  |  |  | 59,22 m3 |  |
| 1. |  | 4,23*14 |  |  |  |  | 59,22 |
| 17 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie pozostałych materiałów rozbiórkowych na odległość do 1 km (docelowo 15 km) + koszt utylizacji. |  |  |  |  | 32,35 m3 |  |
| 1. |  | 2*0,15 | 0,30 |  |  |  |  |
| 2. |  | 2*0,25 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3. |  | 305*0,10 | 30,50 |  |  |  |  |
| 4. |  | 1,05 | 1,05 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,35 |
| 18 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na dalsze 14 km. |  |  |  |  | 452,90 m3 |  |
| 1. |  | 32,35*14 |  |  |  |  | 452,90 |
| 4. Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0205-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III-IV (+ koszt utylizacji) - 90% całości robót ziemnych. |  |  |  |  | 36,00 m3 |  |
| 1. |  | 0,9*40,0 |  |  |  |  | 36,00 |
| 20 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość 1 km. Grunt kategorii IV (+koszt utylizacji) - 10% całości robót ziemnych. |  |  |  |  | 4,00 m3 |  |
| 1. |  | 0,1*40,0 |  |  |  |  | 4,00 |
| 21 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupełniające za dalsze 14 km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV (nakłady na 0,5 km, krotność 28). |  |  |  |  | 1 120,00 m3 |  |
| 1. |  | 40,0*28 |  |  |  |  | 1 120,00 |
| 22 | KNR 2-01 0317-02-060 Wykonanie przekopów kontrolnych poprzecznych w gruncie kat. III-IV. |  |  |  |  | 6,00 m3 |  |
| 1. |  | 0,60*1,0*2,0*5 |  |  |  |  | 6,00 |
| 23 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów jw. Grunt kat. III-IV. |  |  |  |  | 6,00 m3 |  |
| 5. Krawężniki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. |  |  |  |  | 1,05 m3 |  |
| 1. |  | 0,075*14 |  |  |  |  | 1,05 |
| 25 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej. |  |  |  |  | 10,00 m |  |
| 26 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22-15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. |  |  |  |  | 4,00 m |  |
| 6. Obrzeża. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-31 0407-03-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. |  |  |  |  | 152,00 m |  |
| 7. Regulacja urządzeń. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek teletechnicznych. |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 29 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 8. Chodniki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  | 268,00 m2 |  |
| 1. |  | 250+18 |  |  |  |  | 268,00 |
| 31 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 32 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm. |  |  |  |  | 1 750,00 m2 |  |
| 1. |  | 250*7 |  |  |  |  | 1 750,00 |
| 33 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. |  |  |  |  | 6,00 m3 |  |
| 1. |  | 60*0,1 |  |  |  |  | 6,00 |
| 34 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku. |  |  |  |  | 60,00 m2 |  |
| 35 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa. |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 9. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | kalk własna-040 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 10,00 m |  |
| 37 | kalk własna-040 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 160 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 23,00 m |  |
| 10. Uzupełnienie konstrukcji jezdni przy krawężnikach. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV. |  |  |  |  | 2,00 m2 |  |
| 39 | KNR 2-31 0402-03-060 Warstwa betonu cementowego C12/15 o grubości 30 cm. |  |  |  |  | 0,60 m3 |  |
| 1. |  | 2*0,30 |  |  |  |  | 0,60 |
| 40 | KNR 0231 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. |  |  |  |  | 2,00 m2 |  |
| 41 | kalk własna-040 Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą samoprzylepnej bitumicznej taśmy dylatacyjnej o wym. 70 x 2 mm. |  |  |  |  | 11,00 m |  |
| 42 | KNR 2-31 0108-01-034 Warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej o parametrach jak dla warstwy ścieralnej. Sposób wbudowania-ręczny. Grubość warstwy 10 cm. |  |  |  |  | 0,50 t |  |
| 1. |  | 2*0,10*2,5 |  |  |  |  | 0,50 |
| 11. Zieleńce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 2-01 0505-02-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii IV. |  |  |  |  | 115,00 m2 |  |
| 44 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie zieleńców przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus z odzysku). |  |  |  |  | 85,00 m2 |  |
| 45 | KNR 2-01 0510-02-050 Humusowanie i obsianie zieleńców. Dodatek za następne 5 cm humusu (humus z odzysku). |  |  |  |  | 85,00 m2 |  |
| 46 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie zieleńców przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus nowy). |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 1. |  | 115-85 |  |  |  |  | 30,00 |
| 47 | KNR 2-01 0510-02-050 Humusowanie i obsianie zieleńców. Dodatek za następne 5 cm humusu (humus nowy). |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 12. Dokumentacja powykonawcza. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | kalk własna-043 Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego. |  |  |  |  | 0,10 km |  |