# USŁUGI PROJEKTOWE MICHAŁ SZCZEPANEK

ul. Fioletowa 13/6 70-781 Szczecin

1

1

# PROJEKT TECHNICZNY

# ARCHITEKTURA

- Inwestor:

- Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

- Nazwa zamierzenia budowlanego

- Przebudowa lokalu usługowego apteki na lokal placówki wsparcia dziennego oraz niezbędne roboty budowlane. - Kategoria obiektu: XIII

- Adres i kategoria obiektu budowlanego:

- Miasto: Szczecin, gm. m. Szczecin - Ulica: Nad Odrą 20 lok. U1 - Kategoria obiektu: XIII

- Pozostałe dane adresowe:

- Nazwa jednostki ewidencyjnej: Szczecin - Nazwa i nr obrębu ewid.: obręb 3063 - Numery działek ewidencyjnych: 18 i 2/7

  - Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 i ust.3e ustawy Prawo Budowlane, projektanci oświadczają, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| - Zespół autorski | - imię i nazwisko | - Specjalność i nr uprawnień budowlanych | - Zakres opracowania | - data | - podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - projektant | - mgr inż. arch. - Michał Szczepanek | - do projektowania architektonicznego bez ograniczeń - nr upr. 19/Sz/2002 | - architektura | - 12.2024 |  |
| - sprawdzający | - mgr inż. arch. - Anna Kazimierska | - do projektowania architektonicznego bez ograniczeń - nr upr. 17/Sz/2002 | - architektura | - 12.2024 |  |

1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1

Część opisowa

Część rysunkowa  - ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

At – 01   - Rzut parteru

At – 02   - Rzut piwnic

Opis techniczny.

1. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Stan istniejący:

Instalacja gazowa - Lokal posiada przyłącze instalacji gazowej, nie wykorzystywane, urządzenia zdemontowane.

Instalacja elektryczna - Lokal posiada przyłącze instalacji elektrycznej.

Instalacja wodna, kanalizacji sanitarnej i wentylacji

W lokalu znajduje się istniejąca  wodno-kanalizacyjna

Instalacja c.o.

W lokalu znajduje się istniejąca c.o. zasilana z zewnętrznego węzła c.o. (węzeł w piwnicy budynku).

Wentylacja lokalu istniejąca grawitacyjna.

Ściany, sufity:

Sciany malowane oraz pokryte obudową szklaną i drewnianą, w piwnicy część ścian pokryta glazurą

Sufity tynkowane malowane,

Podłogi

Poarter – Podłoga drewniana pokryta deską oraz wykładziną PVC

Piwnica - Podłoga betonowa pokryta terakotą

Stolarka i ślusarka

Drzwi wejściowe drewniane.

Drzwi wejściowe zewnętrzne na parterze aluminiowe, w piwnicy stalowe

Drzwi wewnętrzne drewniane.

Okna istniejące PVC.

3

2. Założenia projektowe

Projektuje się:

Wykonanie nowej izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicznych od strony wschodniej i północnej oraz wewnętrznej ściany w pomieszczeniu 0-1, wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach piwnicznych.

Wykonanie otworu drzwiowego w pom. 1-1/1-8, poszerzenie otworu w pom. 0-1/0-3.

Wykonanie wydzielenia pomieszczeń na parterze: klatka schodowa 1/8, sanitariaty 1-4, 1-3.

Generalny remont pomieszczeń parteru i piwnic obejmujący wymianę posadzek,pokrycia podłóg, gładzenie i malowanie ścian, pokrycie glazurą wybranych części ścian.

Wymiana wybranych elementów stolarki

Dostosowanie instalacji i wykończenia lokalu do obowiązujących standardów i przepisów. W oknach zamontować nawiewniki. W lokalu zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną.

Uwaga:

Kolorystykę elementów wykończenia uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót należy wcześniej wykonać  odkrywki niezbędnych elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz dokonać weryfikacji poprawności przyjętych założeń.

2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać demontaż istniejących instalacji         i urządzeń, elementów wyposażenia wnętrz oraz wykonać ich utylizację.

2.2. Izolacja ścian piwnic

Do zaizolowania ścian piwnicznych przyjęto poziomą iniekcję krystaliczną.

Celem jej zastosowania jest stworzenie w przegrodzie szczelnej przepony przerywającej podciąganie kapilarne, co w konsekwencji spowoduje wyschnięcie muru do poziomu równowagowego. Realizowana jako pojedynczy rząd otworów iniekcyjnych wypełnionych materiałem iniekcyjnym

Specyfikacja otworów iniekcyjnych oraz ich geometria dla przepony poziomej określane są w następujący sposób: średnica otworów wynosi 20 mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem od 10º do 30º w rozstawie osiowym, co 12,5 cm. Długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych jest o 5cm mniejsza niż długość muru.

Izolacja pionowa zewnętrzna ścian fundamentowych poniżej terenu wykonać jako izolację powłokową po oczyszczeniu i wykonaniu gruntowania  gruntem bitumicznym. Wykonanie izloacji pionpowej z masy polimerowo-bitumicznej gr. 5mm

2.3. Posadzki piwnic.

Po usunięciu istniejących warstw posadzki wykonać nową podbudowę z izolacją termiczną i posadzką zgodnie z poniższym układem:

- grunt istniejący

- warstwa stabilizująca - piasek zagęszczony min. 5cm

- warstwa styropianu podłogowego 10cm min. EPS 100 Lamda 0,036

- izolacja p-wodna folia gr. min.0,3mm, klejona na zakład, wywinięta na ściany

- wylewka betonowa 10cm, dylatacje wypełnione pianą PU

- izolacja powłokowa  p-wodna pod płytki ceramiczne (patrz pkt. 2.7)

- jako warstwę wykończeniową zaprojektowano płytki ceramiczne, układane na wysokoplastycznym kleju o podwyższonej przyczepności, po obwodzie wykonać cokolik 10cm z tego samego materiału co na podłodze. Całość zafugować elastyczną zaprawą o wysokich parametrach technicznych. Tym samym materiałem pokryć istniejący bieg schodowy.

Projektowane U=0,27 (wymagane maksymalne U=0,3).

2.4. Posadzki parteru.

Wykonać odkrywki, ewentualnie usunąć polepę, zaleca się wykonać konserwację stalowych belek konstrukcyjnych stropu. Na stropie ułożyć warstwę styropianu podłogowego EPS100. Wykonać warstwę ochronną folia PE gr. 0,3 mm  sklejana na zakład.   Wykonać  wylewkę betonową gr min. 4cm. Następnie ułożyć płyty suchego jastrychu do pomieszczeń mokrych, następnie wykonać izolację przeciwwilgociową.

W sanitariatach jako warstwę wykończeniową zaprojektowano płytki ceramiczne, układane na wysokoplastycznym kleju o podwyższonej przyczepności. Po obwodzie wykonać cokolik 10cm z tego samego materiału co na podłodze. Całość zafugować elastyczną zaprawą o wysokich parametrach technicznych.

2.5. Ściany.

Ściany należy oczyścić usunąć stare warstwy farby, tapety bądź okładziny tj. płytki, lamperie. Usunąć wystające gwoździe, kołki itp. Sprawdzić strukturę tynku; głuche, zawilgocone bądź zagrzybione fragmenty skuć i zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Ubytki uzupełnić. Całość zagruntować i wyrównać tynkiem cementowo-wapiennym. Wyszpachlować gładzią gipsowa w miejscu pęknięć zabezpieczyć siatką. W obrębie projektowanych urządzeń sanitarnych wykonać izolacje przeciwwilgociową. Ściany malować farbą zmywalną na pełną wysokość, o podwyższonej odporności na wilgoć.

Projektowane ściany działowe wykonać w konstrukcji szkieletu stalowego, z wypełnieniem wełną mineralna i pokryciem płytami GKF, w pom. mokrych płytami GKFI.  Wymagana odporność ogniowa ścian wewnętrznych EI15.

2.6. Sufity.

Piwnice: Usunąć uszkodzone tynki,  wykonać nowe tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropie ceglanym.

Parter: Usunąć tynk wraz z podbitką. Zamontować sufit podwieszany z płyt GKF o odporności ogniowej  REI60, a w sanitariatach GKFI o odporności ogniowej  REI60,  na ruszcie stalowym wg dowolnego systemu posiadający odpowiednie atesty i aprobaty. W pomieszczeniach suchych pomalować zmywalnymi farbami akrylowymi do wnętrz, w pomieszczeniach mokrych farbami akrylowymi o podwyższonej odporności na wilgoć, kolor biały. Wysokość sufitów podwieszanych zgodnie z rys At-01.

2.7. Izolacje przeciwwilgociowe.

W pomieszczeniach mokrych podłogę oraz ściany zabezpieczyć folią budowlaną w płynie nakładana dwukrotnie w odpowiednich odstępach czasowych i zastosować taśmy uszczelniające na styku ściany z podłogą. Izolację wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

2.8. Okładziny.

W obrębie sanitariatów wyłożyć ściany glazurą do wysokości 2,0 m z uprzednim wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. W miejscu montażu licznika L1 wykonać drzwiczki rewizyjne 20x30cm. W aneksie kuchennym, pom. socjalnym i porządkowym wykonać fartuch wyłożony glazurą od poziomu blatu (0,8m) do wysokości 2,0 cm.

Zastosować płytki o wymiarach min. 30x30cm.

2.9 Okna.

Istniejące okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane, automatyczne o wydajności min. 30m3/h montowane w górnej ramie okna. Wykonać regulację i konserwację.

Okno p-poż EI60 wewnętrzne, stalowe szklenie x1, uchylne, rozmiar i sposób montażu ma umożliwiać otwarcie okna istniejącego.

2.10. Drzwi.

Drzwi zewnętrzne do lokalu wymiary w świetle ościeżnicy min. 95/200 z naświetlem. Drzwi aluminiowe z naświetlem, U=0,9 (dopuszczalny U=1,3 dla drzwi), dwa zamki z wkładką patentową. Drzwi ewakuacyjne - szerokość przejścia po otwarciu skrzydła – min. 90 cm.

Drzwi zewnętrzne do lokalu w poziomie piwnic - wymiary w świetle ościeżnicy min. 100/210, stalowe, wzmocnione. U=1,3, dwa zamki z wkładką patentową.

Drzwi  do lokalu EI30, wymiary w świetle ościeżnicy min. 100/200 plus nadstawka 110x70. Drzwi stalowe, wzmocnione dwa zamki z wkładką patentową.

Drzwi wewnętrzne  - nowe drzwi płycinowe, wymiary w świetle ościeżnicy min. 90/200, 80/200, 70/200. W drzwiach do pom. sanitarnych kratki nawiewne bądź szczelina wentylacyjna o sumarycznym przekroju nie mniej niż 0,022 m2.

2.11. Armatura sanitarna:

- miska ustępowa kompaktowa, spłuczka z przyciskiem START-STOP lub dwudzielnym zaworem spustowym

5

- umywalki ceramiczne z otworem na baterie i przelewem, syfon umywalkowy butelkowy

- baterie umywalkowe stojąca jedno-uchwytowa, z perlatorem

- kuchenka  elektryczna

- zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej

- baterie zlewozmywakowe stojące, jedno-uchwytowe

2.12. Balustrada schodów wewnętrznych.

Balustrada stalowa schodów wewnętrznych składać się będzie z dwóch części:

- balustrada w pomieszczeniu piwnicznym z  wypełnieniem prętami pionowymi w rozstawie 12cm

- na poziomie partery wzdłuż ściany wydzielającej klatkę schodową wykonać jako pochwyt na słupkach stalowych.

Balustrada mocowana do stopni biegu schodowego.

Balustrada schodów wewnętrznych - malowanie proszkowe.  Kolor grafitowy, półmatowy.

2.13. Roboty zewnętrzne.

Elewacja tylna na poziomie piwnic – usunięcie zniszczonych obszarów tynków.

Wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych,  zwierających domieszki hydrofobizujące (powstrzymujące wchłanianie wody).

Tynki wykonać jako dwuwarstwowe.  Składają się z dwóch warstw – obrzutki (2–6 mm) oraz narzutu (10–20 mm). Kolor naturalny, zbliżony do istniejącego.

Balustrada schodów zewnętrznych – po oczyszczeniu wykonać 2x powłokę z farby do metalu (tzw. 3w1- grunt, farba podkładowa i nawierzchniowa w jednym ).  Kolor grafitowy, półmatowy lub matowy.

2.14. Wentylacja.

Dla lokalu zlokalizowanego na parterze budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną opartą na układzie wywiewnym. Nawiew realizowany będzie poprzez nawiewniki okienne. Wykonać zgodnie z PT instalacji sanitarnych.

2.15. Instalacje sanitarne.

Instalacja wody zimnej zasilana z istniejących, wyposażonych w liczniki wejść do lokalu na poziomie piwnic i parteru. Instalacja wod-kan wg PT instalacji sanitarnych.

Instalacja c.o. istniejące źródło – węzeł ciepłowniczy znajdujący się w piwnicy budynku. Dostosowanie grzejników do projektowanej funkcji pomieszczeń. Brak zmian w głównym rozprowadzeniu pionów c.o.  Wykonać zgodnie z PT instalacji sanitarnych.

2.16. Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą dokumentacją. Ewentualne odstępstwa uzgodnić z projektantem.

Zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli nie są przedmiotem norm państwowych, odpowiednie zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

Opracował:

mgr inż. arch. Michał Szczepanek

upr. nr 19/Sz/2002