Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brody Duże

(postępowanie powtórzone)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Brody Duże”.

- Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023”.

- W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

  - zakup i dostawę fabrycznego nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brody Duże, który:

    - będzie fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie rejestrowany i nie używany,

    - będzie posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem go do ruchu po drogach publicznych oraz rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  - dostawę najpóźniej wraz z pojazdem: dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej, wszystkich instrukcji obsługi, świadectwo dopuszczenia CNBOP, homologacji pojazdu oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów do rejestracji pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  - przeprowadzenie szkoleń kierowców w zakresie obsługi technicznej pod względem użytkowania, przeglądów, napraw i eksploatacji.

- Pojazd musi spełniać wymogi wszystkich obowiązujących przepisów i norm, w tym:

  - Ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988
z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpisem decyzji zwalniającej pojazd z homologacji).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560).

  - W przypadku zmiany obowiązujących przepisów i/lub norm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu zgodnego z aktualnymi na dzień odbioru przepisami i/lub normami.

- Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne producenta podwozia | - Rok produkcji 2023 – fabrycznie nowy. - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu minimum 4500 kg. - Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową w kolorze czerwonym. - Zderzaki i nadkola w kolorze białym. - Rozstaw osi minimum 3600 mm. - Długość pojazdu maksimum 6800 mm. - Wysokość maksymalna pojazdu 2700 mm. Uwaga: - Wykonawca winien podać nazwę producenta i typ nadwozia. - Wykonawca winien podać długość, szerokość, wysokość pojazdu oraz rozstaw osi. - Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą: - Aktualne pozwolenie producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudów pożarniczych. |
| 2 | Dane techniczne silnika i napędu | - Wysokoprężny z turbo doładowaniem o pojemności minimalnej 2200 cm3 - Maksymalny moment obrotowy 380 Nm - Minimalna moc 160 KM (podwójna turbina) - Norma emisji spalin minimum EURO 6 - Skrzynia biegów 6 biegowa (manualna) plus bieg wsteczny - Układ jezdny 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażony w system trakcji jezdnej ESP oraz blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu - Układ kierowniczy ze wspomaganiem - Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania - Hamulce tarczowe na obu osiach Uwaga: - Wykonawca winien podać moc, moment obrotowy i pojemność silnika oraz normę emisji spalin. |
| 3 | Kabina plus wyposażenie | - Kabina czterodrzwiowa przystosowana do przewozu 6 osób - Układ kabiny 1+1+4 (przednie podwójne siedzenie składane w ½ w stolik) - Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa - Przedział wyłożony elementami tapicerskimi - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem - Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane - Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne - Klimatyzacja manualna - Radio MP3 z głośnikami w kabinie plus sterowanie pod kierownicą - Radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy - Gniazdo 12 V – minimum 2 szt. |
| 4 | Zabudowa pożarnicza plus wyposażenie: | - Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu – komplet wykonane w technologii LED. - Oświetlenie przedziału sprzętowego LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji. - Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników z aluminium. - Oświetlenie pola pracy: dwa reflektory po bokach zabudowy i dwa z tyłu pojazdu LED. - Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węży ssawnych, drabin itp.) - Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy. - Agregat wysokociśnieniowy AWP 80/40 zbiornik wody 1000l + 100l środka pianotwórczego (zbiorniki zintegrowane), linia szybkiego natarcia 60 mb, zwijadło aluminiowe kątowe, prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody – świadectwo CNBOP. - Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy 26000 lm sterowany automatycznie za pomocą pilota bezprzewodowego, zasilany z instalacji pojazdu 12V. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów IP 67. Automatyczne składanie po zwolnieniu hamulca postojowego. - Pojazd wyposażony w poduszki pneumatyczne wzmacniające tylne zawieszenie z regulacją ciśnienia w układzie. - Przedział sprzętowy wyposażony w niezależne ogrzewanie postojowe. - Żaluzje w kolorze naturalnym aluminium zamykające skrytki zabudowy, pyło i wodoszczelne, w układzie 2+2+1 o wymiarach: boczne minimum 1380 mm, tylna minimum 800 mm. - Długość zabudowy maksimum 2950 mm. - Półki boczne (w tylnej części zabudowy, z regulacją wysokości) 4 szt. pod sprzęt p/pożarowy np. węże tłoczne, piły motorowe, pachołki, wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nieryflowana) montowane wg zapotrzebowania jednostki. - Uchwyty i mocowanie na w/w półkach pod sprzęt np.: prądownice, gaśnice, kanistry. - Dwie skrytki poniżej linii podłogi przedziału sprzętowego z podestem (zamykanym na klucz) otwieranym w dół wytrzymujący obciążenie do 90 kg. - Dwie szuflady wysuwane pod sprzęt pożarniczy. - Gniazdo z zasilaniem 12V – minimum 2 szt. - Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych. - Gniazdo ładowania akumulatorów umiejscowione na zewnątrz pojazdu z kontrolką ładowania. - Prostownik ładowania akumulatora kompatybilny z gniazdem w samochodzie. - Pojazd wyposażony w wciągarkę samochodową o uciągu 5 T z orurowaniem ze stali nierdzewnej. - Pojazd wyposażony w oryginalny hak holowniczy kulowo oczkowy z gniazdem elektrycznym. - Numery operacyjne na pojeździe wg Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8 z późn. zm. oraz napis na drzwiach bocznych „OSP Brody Duże” i herb Gminy Mała Wieś. |

Warunki gwarancji:

- Silnik, podzespoły i zabudowa: minimum 24 miesiące – kryterium oceny ofert

- Perforacja podwozia: 72 miesiące

- Powłoka lakiernicza: 36 miesięcy