Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODYFIKACJA NR 1

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś”.

- Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

- W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

  - zakup i dostawę fabrycznego nowego autobusu szkolnego na potrzeb dowozu uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, który:

    - będzie fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie rejestrowany i nie używany,

    - będzie służyć do dowozu dzieci szkolnych do szkół podstawowych oraz na potrzeby rekreacji i turystyki szkolnej,

    - będzie posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem go do ruchu po drogach publicznych oraz rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  - dostawę wraz z autobusem: dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej, wszystkich instrukcji obsługi, homologację pojazdu lub krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu oraz wszelkie inne wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  - przeprowadzenie szkoleń kierowców w zakresie obsługi technicznej pod względem użytkowania, przeglądów, napraw i eksploatacji.

- Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku przez osoby fizyczne, więc zgodnie z 
art. 100 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby autobus dostosowany był do użytku przez wszystkich użytkowników z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

- Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 |
| 2 | Liczba miejsc | - Minimalna ilość miejsc siedzących: 35 + 1 (pilot) + 1 (kierowca) - Nie dopuszcza się miejsc stojących. |
| 3 | Przestrzeń przeznaczona dla pasażera niepełnosprawnnego | - Autobus musi być wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla pasażera z niepełnosprawnością poruszającego się na wózku inwalidzkim, oznaczoną zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Uwaga: Przestrzeń na wózek może być wydzielana z miejsc, gdzie znajdują się demontowane fotele. |
| 4 | Wymiary | - Maksymalna długość do 8.500 mm - Maksymalna szerokość do 2.300 mm - Maksymalna wysokość do 3.200 mm (z klimatyzacją) - Maksymalna masa całkowita do 12.000 kg |
| 5 | Bagażnik podpodłogowy: | Pojemność minimum 2 m3 |
| 6 | Silnik | - Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym - Minimalna moc: 129 kW - Minimalna pojemność skokowa: 4.500 cm3 - Norma emisji spalin: minimum EURO 6E |
| 7 | Zbiornik paliwa | Minimalna pojemność 190 dm3 |
| 8 | Zbiornik Ad-Blue | Minimalna pojemność 21 dm3 |
| 9 | Skrzynia biegów | Manualna ze wspomaganiem: 6 (przód) + 1 (tył) Sterowanie: dźwignia typu joystick sterowana linkami |
| 10 | Sprzęgło | Typ: suche, jednotarczowe Sterowanie: hydrauliczne ze wspomaganiem pneumatycznym |
| 11 | Zwis | Przedni: od 1.400 mm do 1.550 mm Tylni: od 2.400 mm do 2.500 mm |
| 12 | Rozstaw osi | Minimum 4.500 mm |
| 13 | Wysokość wnętrza | Minimum 1.920 mm |
| 14 | Promień zawracania po śladzie kół | Minimum 7,9 m |
| 15 | Ogumienie | - ogumienie całoroczne - ogumienie bezdętkowe o rozmiarze minimum 245/70 R17,5 - ogumione koło zapasowe wraz z zestawem do jego wymiany (lewarek, klucz, klin pod koło) |
| 16 | Nadwozie | - Samonośna kabina pasażerska i rama autobusowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczoną metodą KTL – cało pojazdowego lakierowania zanurzeniowego w procesie KATAFOREZY - Klapy boczne wykonane z aluminium - Przód i tył wykonane ze wzmocnionych tworzyw sztucznych |
| 17 | Drzwi | Przednie i środkowe jednoskrzydłowe, sterowane pneumatycznie, otwierane odskokowo na zewnątrz. |
| 18 | Dodatkowy hamulec | Typ: hamulec na wydechu lub elektromagnetyczny hamulec Sterowanie: dźwignią przy kierownicy i pedałem hamulca |
| 19 | Oś przednia i tylna | Oś przednia - typ: belka zależna Oś tylna – typ: most napędowy, przełożenie i=3,73 |
| 20 | Zawieszenie | Przednie: resory paraboliczne + stabilizator Tylne: poduszki pneumatyczne + stabilizator |
| 21 | Układ hamulcowy | Typ: pneumatyczny, tarcze wszystkich kół Systemy bezpieczeństwa: ESC (ESP), EBS, ABS, ASR Systemy wspomagające: AEBS, LDWS Hamulec ręczny: pneumatyczny, działający na oś tylną |
| 22 | Układ kierowniczy | Typ: hydrauliczny ze wspomaganiem |
| 23 | Układ elektryczny: | Akumulatory: 2x 105Ah (12V) Alternator: 120A (24V) |
| 24 | Wyposażenie | - Elektryczne sterowane przez kierowcę osłony przeciwsłoneczne przednie oraz szyba bez paska przyciemniającego szybę czołową. - Deska rozdzielcza z kolorowym wyświetlaczem i pokładowym systemem diagnostycznym OBD, - Wskazanie zużycia paliwa chwilowego, średniego, dystansu do przejechania na pozostałym paliwie, - Ogrzewanie dodatkowe wodne minimum 12 kW, - Włącznik ogrzewania dodatkowego typu ON-OFF, - Układ wentylacji i ogrzewania wnętrza z osobną regulacją nawiewu dla kierowcy i pasażerów, - Nagrzewnica dla kierowcy (regulacja dysz nawiewu na szybę czołową, korpus kierowcy, nogi kierowcy), - Całopojazdowa wzmocniona klimatyzacja dachowa minimum 18 kW, - Osobne regulowane dysze nawiewowe klimatyzacji dla kierowcy i pilota (nawiew z dachu po 2 szt. na stronę), - Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicza, - Główny wyłącznik prądu pod fotelem kierowcy, - Podwójne szyby boczne, - Szyby boczne lekko przyciemnione na szaro, - Elektryczne sterowane przez kierowcę osłony przeciwsłoneczne przednie oraz szyba bez paska przyciemniającego szybę czołową. - Szyba tylna lekko przyciemniona na szaro, - Szyba boczna kierowcy podwójna, odsuwana (otwierana), - Podwójne lub pojedyncze szyby w drzwiach autobusu. - Ogrzewane i regulowane elektrycznie główne lusterka wsteczne z dodatkowymi zwierciadłami szerokokątnymi, prawe lusterko na długim ramieniu, lewe lusterko na krótkim ramieniu, klasy II i IV lub prawe i lewe lusterko na długich ramionach, które widziane będą jedynie przez przednią szybę, - Dwie szklane klapy w dachu służące także jako wyjście awaryjne, - System rewersu drzwi przeciwdziałający zakleszczeniu pasażera, - Fotel kierowcy pneumatyczny, 3-punktowy pas bezpieczeństwa, regulacja kołyskowa, wzdłużna, wysokości, pochylenie oparcia, dopasowanie do wagi kierowcy, szybkie obniżenie, - Podłokietnik fotela kierowcy z lewej strony regulowany, - Przyciski sterujące z prawej, pas bezpieczeństwa zapinany z lewej, - Fotele pasażerskie wysokie, komfort turystyczny, tapicerowane, uchwyty w oparciach, - Tapicerka wysoko odporna na ścieranie i łatwa w czyszczeniu, - Zagłówki skórzane, - Obszycia wzmacniające krawędzi z weluru, - Pasy bezpieczeństwa 2 punktowe, bezwładnościowe, - Materiał tapicerski siedzisk i oparć wszystkich foteli jednakowy, - Podłokietniki składane foteli pasażerskich od strony przejścia, - Oparcia foteli pasażerskich wysokie, odchylane, - Siedziska foteli pasażerskich od strony przejścia rozsuwane na boki, - Osłony antywandalowe tyłu oparć do ich pełnej lub do połowy ich wysokości, - Stoliki składane zabezpieczone przeciw wyłamaniom, - Siateczki na prasę na tyle oparć, - Oświetlenie podłogowe LED przejścia środkowego, - Ścianki ze zintegrowanymi stolikami za kierowcą i drzwiami, - Oświetlenie sufitowe LED ciągłe po obu stronach sufitu z dwustopniową mocą oświetlenia, - Oświetlenie stopni wejściowych LED, - Lampki kokpitu kierowcy LED włączane osobnym włącznikiem, - Włączana lampka oświetlenia bagażnika tylnego, - Dywaniki przejścia środkowego, - Dywaniki pod fotelami pasażerskimi, - Półki bagażowe nad głowami pasażerów, - Tapicerowanie półek bagażowych, - Panele serwisowe pasażerów z indywidualnymi dyszami nawiewu klimatyzacji, lampkami do czytania, przywołaniem obsługi, - Reflektory główne halogenowe, - DRL światła do jazdy dziennej LED, - Tylne lampy przeciwmgłowe, - Przednie lampy przeciwmgłowe, - Dodatkowa trzecia lampa STOP w technologii LED lub dwie tylne lampy STOP LED oraz dodatkowe dwie górne lampy konturowe dwufunkcyjne (zintegrowane światła pozycyjne i kierunkowskazów) w technologii LED, - Nagłośnienie wnętrza: 8 głośników przestrzeni pasażerskiej, 2 głośniki kabiny kierowcy, - Radioodtwarzacz - Mikrofon na desce rozdzielczej, - Tachograf cyfrowy, - Zasłonki okien bocznych i tylnego z tkaniny, - Rolety przeciw słoneczne szyby przedniej sterowane manualnie, - Zegar cyfrowy dla pasażerów nad szybą czołową, - Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego, - Gaśnice (2 szt.), - Apteczka pierwszej pomocy, - Młotki awaryjnego zbicia szyb, - Osłony kół ze stali szlachetnej (polerowane), - Chlapacze kół osi przedniej i tylnej, - Osłony plastikowe wewnątrz nadkoli, - System przeciwpożarowy w przedziale silnikowym, - System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika, - Wykładzina podłogowa przedziału pasażerskiego antypoślizgowa PCV, - Uchwyt na kubek dla kierowcy, - Zamykany na kluczyk schowek pośrodku deski rozdzielczej, - Gniazdo zapalniczki, - Podwójne gniazdo ładowania DUAL USB w kokpicie kierowcy, - Tabliczki informacyjne i oznakowania w języku polskim, - Opony całoroczne M+S jednakowe dla wszystkich kół, |
| 25 | Oznakowanie | - Poszycie zewnętrzne pomalowanie na kolor RAL 2003. - Tablica „AUTOBUS SZKOLNY” umieszczona z przodu i tyłu autobusu. - Kwadratowa tablica z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. - Oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 577 ustawy Prawo o ruchu drogowym jako pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tj. z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. |
| 26 | Dokumentacja techniczna | - Świadectwo homologacji kategorii M3 klasy III. Wraz z autobusem musi zostać dostarczone stosowne świadectwo zgodności (COC). - Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu. - Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji. - Książka serwisowa w języku polskim. - Aktualne badanie techniczne. - Wykaz autoryzowanych stacji obsługowych. - Inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do przytoczonej ustawy. |
| 27 | Informacje dodatkowe | - Autobus przekazany Zamawiającemu musi być gotowy do eksploatacji tj. musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. - Wykonawca dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt, wraz z niezbędnym kompletem dokumentów do rejestracji. |
| 28 | Szkolenie | Szkolenie dla kierowców Zamawiającego w zakresie budowy, wyposażenia i eksploatacji autobusu. |
| 29 | Gwarancja | - Okres gwarancji na pojazd (podwozie, nadwoziem zabudowa wraz z wyposażeniem) bez limitu przebiegu kilometrów wynosi: minimum 24 miesiące. - Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określono w Załączniku nr 10 do SWZ – Wzór umowy. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje elementów, zużytych zgodnie z przeznaczeniem eksploatacji autobusu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności: świec zapłonowych, świec żarowych, tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, piór wycieraczek, opon, żarówek, bezpieczników i płynów eksploatacyjnych. |