- SST - 07

- Ślusarka i stolarka

- SPIS TREŚCI

1	Zakres robót objętych niniejszymi SST	3

2	Wymagania dotyczące Materiałów	3

2.1	Ślusarka i stolarka drzwiowa i okienna	3

2.1.1	Ślusarka stalowa	3

2.1.2	Szczegółowe wymagania dotyczące drzwi	3

2.1.3	Bramy	4

2.1.4	Okna drewniane	4

2.1.5	Okucia	4

2.2	Elementy i konstrukcje drobnowymiarowe	4

3	Sprzęt	4

4	Środki transportu	4

5	Wykonanie Robót	4

5.1	Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej	5

5.2	Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych	5

5.3	Montaż w deskowaniach do zabetonowania	5

5.4	Montaż na kotwy wklejane	5

5.5	Montaż na śruby fundamentowe	6

5.6	Montaż metodą spawania	6

5.7	Roboty antykorozyjne	6

5.8	Pozostałe elementy wymagające montażu	6

6	Kontrola jakości	6

6.1	Ślusarka i stolarka drzwiowa i okienna, bramy	6

6.1.1	Pozostałe elementy wymagające montażu	6

7	Odbiór Robót	7

8	Przepisy związane	7

# Zakres robót objętych niniejszymi SST

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania ślusarki i stolarki w tym w szczególności:

- ślusarki drzwiowej i okiennej,

- okien i drzwi drewniane,

- drzwi aluminiowe

- drzwi wewnętrzne płycinowe

- montaż konstrukcji i elementów drobnowymiarowych metalowych stanowiących wyposażenie obiektu (balustrady, poręcze, przekrycia kanałów i pomostów roboczych, drabiny itp.)

# Wymagania dotyczące Materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB 00 -Wymagania Ogólne punkt 2.

## Ślusarka i stolarka drzwiowa i okienna

Ślusarka i stolarka powinny spełniać następujące wymagania wspólne:

- szyby zewnętrzne zespolone izolacyjne (dotyczy okien i drzwi zewnętrznych) - współczynnik dźwiękochłonności 32 dB, współczynnik przenikania nie większy niż 2,2 W/m2xK,

- klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12207:2001 min 2,

- klasa wodoszczelności wg PN-EN 12208:2001 min 7 (dotyczy okien i drzwi zewnętrznych),

- klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 12400:2004 dla okien min 2, dla drzwi min 5,

- klasa odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12210:2001 zgodna z projektem zatwierdzonym przez Inżyniera,

- uszczelki i przekładki powinny spełniać następujące wymagania:

  - twardość Shor’a min 35-40,

  - wytrzymałość na rozciąganie 8,5 MPa,

  - odporność na temperaturę od -30 do +80OC

  - palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,

  - nienasiąkliwe,

  - trwałość min 20 lat.

### Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali nierdzewnej polerowanej 0H18N9 wg PN-EN 10025:2002 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.

### Szczegółowe wymagania dotyczące drzwi

- klasa tolerancji w zakresie wysokości, szerokości, grubości i prostokątności wg PN-EN 1529:2001 min 2.

- klasa tolerancji w zakresie płaskości ogólnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3

- klasa wytrzymałości drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3,

- szyby bezpieczne,

- opcja użytkowa drzwi (drzwi wielofunkcyjne, przeciwpożarowe, antywłamaniowe, energetyczne) zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera projektem).

### Bramy

Bramy stalowo-aluminiowe systemowe otwierane ręcznie spełniające następujące wymagania:

- elementy prefabrykowane obustronnie ocynkowane i powlekane poliestrem,

- wypełnienie płytą z rdzeniem z twardej wełny mineralnej

- wymagania eksploatacyjne zgodne z PN-EN 12604:2002,

- standard bezpieczeństwa zgodny z normą PN-EN 12453:2002,

- klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3

- klasa odporność na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 min 2

- współczynnik przenikania ciepła (obliczony wg PN-EN 12428:2002) zgodny z projektem zatwierdzonym przez Inżyniera,

- klasa odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12424:2002 zgodne z zatwierdzonym przez Inżyniera projektem.

### Okna drewniane

Okna z profili drewnianych o szkleniu zespolonym.

### Okucia

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

## Elementy i konstrukcje drobnowymiarowe

W obiektach/pomieszczeniach technologicznych:

Elementy i konstrukcje narażone na bezpośredni kontakt ze ściekami lub osadami, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, powinny być wykonane ze stali odpornych na korozję nie gorszych (pod względem odporności na korozję) niż stal 1.4541 wg PN-EN 10088-1:1998.

Elementy i konstrukcje nienarażone na kontakt ze ściekami lub osadami, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, ze stali konstrukcyjnej (zgodnej z wymaganiami WWIORB 05) ocynkowanej ogniowo a następnie pomalowanej farbami nawierzchniowymi epoksydowymi o łącznej grubości powłok min 140µm.

W pozostałych obiektach/pomieszczeniach:

- aluminiowe,

- ze stali odpornych na korozję,

- stalowe (ze stali konstrukcyjnych zgodnych z wymaganiami WWIORB 05) ocynkowane ogniowo, malowane,

- lub inne, zgodnie z szczegółowymi opisami w PFU.

- Kratki wema ocynkowane lub z tworzyw sztucznych.

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.

# Środki transportu

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 4.

# Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB - 00 Wymagania Ogólne punkt 5.

## Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży,

- możliwość mocowania elementów do ścian,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania,

Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki:

- osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu

- mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość
punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 cm dla okien i 70 cm dla
drzwi osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach

- uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

## Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń projektowych, warunków Terenu Budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Nie dopuszczalne jest łączenie elementów z materiałów tworzących ogniwa korozyjne.

## Montaż w deskowaniach do zabetonowania

- element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,

- element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,

- fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku).

## Montaż na kotwy wklejane

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,

- kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B”,

- po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

## Montaż na śruby fundamentowe

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na śruby fundamentowe,

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi SST dla konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

## Montaż metodą spawania

Roboty montażowe metodą spawania wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

## Roboty antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonać zgodnie z wymaganiami SST 05.1.

## Pozostałe elementy wymagające montażu

Montaż pozostałych elementów należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach dostawców i producentów oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych. Szczegółowe rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji Inżyniera.

# Kontrola jakości

- Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 6.

## Ślusarka i stolarka drzwiowa i okienna, bramy

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych,

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami,

- sprawdzenie działania części ruchomych,

- stan i wygląd części ruchomych oraz ich zgodność z Kontraktem oraz zatwierdzonym projektem.

### Pozostałe elementy wymagające montażu

Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonania a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

- Ponadto dokonać należy wszelkich innych czynności kontrolnych i badań przewidzianych w odpowiednich instrukcjach producentów, aprobatach technicznych oraz przedmiotowych normach.

# Odbiór Robót

- Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 7.

# Przepisy związane

- Normy

| EN 12365-1:2003 | Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. |
| --- | --- |
| EN 12978:2003 | Bramy Urządzenia zabezpieczające do bram Wymagania i metody badań |
| ENV 1627:1999 | Okna, drzwi żaluzje Odporność na włamania Wymagania i klasyfikacja |
| PN-71/H-97053 | Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. |
| PN-84/B-03230 | Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowanych. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| PN-90/B-03200 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-90/B-92210 | Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania |
| PN-B-03207:2002 | Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. |
| PN-B-03215:1998 | Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. |
| PN-EN 10088-1:1998 | Stale odporne na korozję Gatunki |
| PN-EN 1192:2001 | Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych |
| PN-EN 12207:2001 | Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja |
| PN-EN 12208:2001 | Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja |
| PN-EN 12210:2001 | Okna i drzwi Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja |
| PN-EN 12400:2003 (U) | Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja |
| PN-EN 12424:2002 | Bramy Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja |
| PN-EN 12425:2002 | Bramy Odporność na przenikanie wody Klasyfikacja |
| PN-EN 12426:2002 | Bramy Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja |
| PN-EN 12428:2002 | Bramy Współczynnik przenikania ciepła Wymagania dotyczące obliczeń |
| PN-EN 12453:2002 | Bramy Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem Wymagania |
| PN-EN 12604:2002 | Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania |
| PN-EN 1303:2000 | Okucia budowlane Wkładki bębenkowe do zamków Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1529:2001 | Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji |
| PN-EN 1530:2001 | Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji |
| PN-EN 1670:2000 | Okucia budowlane Odporność na korozję Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1906:2003 | Okucia budowlane Klamki i gałki Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1935:2003 | Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badań |
| PN-EN 22063:1996 | Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy |
| PN-EN 24624 | Farby i lakiery próba odrywania do oceny przydatności |
| PN-EN 288 | Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
| PN-EN 998-2:2004 | Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska |
| PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie Część 2: Klasyfikacja środowisk Część 3: Zasady projektowania Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni Część 5: Ochronne systemy malarskie Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji |
| PN-EN ISO 2409:1999 | Farby i lakiery Metoda siatki nacięć |
| PN-EN ISO 2808:2000 | Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki |
| PN-EN 10025:2002 | Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. |
| PN - 80/M-02138 | Tolerancje kształtu i położenia. Wartości |

Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB