OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

- DANE OGÓLNE

- Nazwa zadania – inwentaryzacja budowlana budynku usługowego Centrum Szkolenia „U Leśników” DS1

- Adres inwentaryzacji – ul. Ludowa 14, Krynica Zdrój

- Zleceniodawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, ul. Mickiewicza 21, Kraków.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na wykonanie inwentaryzacji.

- Pomiary, wizja lokalna.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania ze względu na brak dokumentacji technicznej jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Centrum Szkolenia „U Leśników”, nr ewidencyjny działki 559.

Na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych została wykonana dokumentacja obejmująca rzut przyziemia, parteru, poddasza oraz przekrój budynku.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek usługowy (pokoje noclegowe) w zabudowie zwartej, składający się 
z dwóch części o zróżnicowanej wysokości. Budynek 3-kondygnacyjny 
z użytkowym poddaszem.

W poszczególnych częściach obiektu zlokalizowano następujące funkcje pomieszczeń:

- przyziemie – sala konferencyjna, szatnia oraz pomieszczenie magazynowe 
i socjalne,

- parter – pokoje noclegowe z łazienką, pomieszczenia biurowe, gospodarcze oraz socjalne,

- poddasze użytkowe – pokoje noclegowe z łazienką, kotłownia oraz pomieszczenia sanitarne (toaleta damska, męska) wraz z sauną.

Dojazd utwardzoną miejską drogą połączoną z nieruchomością istniejącym zjazdem.

Budynek jest obiektem o konstrukcji murowanej, strop prefabrykowany. Więźba dachowa drewniana.

- DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

- Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy – 466,50m2

- powierzchnia użytkowa – 817,29m2

przyziemie - 133,47m2

parter – 363,40m2

poddasze - 320,42m2

- kubatura –  2083,67m3

- DANE MATERIAŁOWE

Ściany fundamentowe: betonowe, ok. 45cm grubości obłożone 
z zewnątrz kamieniem elewacyjnym. Wody gruntowe na omawianym terenie występują poniżej poziomu posadowienia. Mury fundamentowe w stanie dobrym, nie stwierdza się w nich widocznych deformacji. Ubytków również nie stwierdzono

Ściany zewnętrzne: ściany murowane, ok. 60cm grubości, izolacja termiczna – styropian  na siatce. Istniejące ściany parteru 
i piętra nie wykazują pęknięć czy rys. Stan techniczny ścian zewnętrznych konstrukcyjnych określa się jako dobry.

Nadproża okienne i drzwiowe: betonowe/prefabrykowane, nie wykazują pęknięć

Strop: prefabrykowany, nie stwierdzono przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności

Schody wewnętrzne: żelbetowe. Stan techniczny schodów jest zadowalający. Klatka schodowa otwarta. Barierki schodowe na wysokości 90cm.

Komin: z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obłożone tworzywem sztucznym (siding), część kominów otynk

Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kąt nachylenia połaci dachowej ok. 42°. Pokrycie dachu blacha trapezowa

Obróbki dachu:  z blachy stalowej ocynkowanej

Orynnowanie:  z tworzywa sztucznego PCV

Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe drewniane z doświetleniem, drzwi wewnętrzne płytowe. Drzwi łazienki wyposażone w nawiewniki wentylacyjne

Stolarka okienna: okna zewnętrzne jak i połaciowe z PCV

Elementy wykończeniowe:

- podłogi i posadzki: w części przyziemia posadzka gresowa, na kondygnacjach posadzka gresowa, w pokojach gościnnych panele

- tynk wewnętrzny: tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa

- tynk zewnętrzny: tynk cienkowarstwowy na siatce

- wykończenie ścian: ściany wnętrz malowane farbą emulsyjną, 
w łazienkach oraz wc – ściany licowane płytkami glazurowymi

Instalacje:

- wodociągowa: z miejskiej sieci wodociągowej.

- kanalizacyjna: do kanalizacji miejskiej.

- elektryczna: z sieci energetycznej.

- CO: źródłem ciepła jest kotłownia wyposażona w piec centralnego ogrzewania na gaz. Rozprowadzenie ciepła do poszczególnych pomieszczeń za pomocą rur stalowych i grzejników aluminiowych 
z regulacją miejscową.

- OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

Dla potrzeb oceny stanu technicznego budynku dokonano wizji lokalnej. Stwierdza się, że całość konstrukcji głównej obudowana jest płytą styropianową 
i nie wykazuje żadnych symptomów nieprawidłowej pracy elementów konstrukcyjnych. Podczas oględzin na budynku nie stwierdzono pęknięć, zarysowań ani też widocznych odkształceń, jakie zwykle towarzyszą nieprawidłowej pracy elementów konstrukcji głównej. Ściany piwniczne w bardzo dobrym stanie. Budynek pracuje na fundamentach istniejących w sposób stabilny i nie wykazuje objawów nierównomiernego osiadania.

Na podstawie oględzin obiektu stwierdza się, że elementy konstrukcyjne obiektu są w dobrym stanie technicznym. Istniejące stropy, ramy nośne nie wykazują nadmiernych ugięć oraz zarysowań. W ścianach przyziemia nie zauważono nadmiernych pęknięć i odkształceń ściany co świadczy o prawidłowej pracy całego obiektu.

Sugeruje się wykonać otworu w stropie stropodachu dla klapy oddymiającej 
z konstrukcją wymienną umieszczoną na stropie stropodachu.

Oceniając stan techniczny obiektu na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, że budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| KONDYGNACJA - PRZYZIEMIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | RODZAJ POMIESZCZENIA / PODŁOGA | POWIERZCHNIA POM. (m2) |
| 0/1 | WIATROŁAP / GRES | 2,91 |
| 0/2 | KLATKA SCHODOWA / GRES | 23,91 |
| 0/3 | SALA KONFERENCYJNA / PCV | 57,24 |
| 0/4 | KORYTARZ / GRES | 7,03 |
| 0/5 | MAGAZYN / GRES | 4,54 |
| 0/6 | TOALETA / GRES | 3,22 |
| 0/7 | POM. SOCJALNE / GRES | 3,82 |
| 0/8 | SZATNIA / GRES | 12,02 |
| 0/9 | SZATNIA / GRES | 10,68 |
| 0/10 | MAGAZYN / GRES | 8,10 |
|  | RAZEM (UŻYTKOWA) | 133,47 |

| KONDYGNACJA - PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | RODZAJ POMIESZCZENIA / PODŁOGA | POWIERZCHNIA POM. (m2) |
| 1/1 | WIATROŁAP / GRES | 4,47 |
| 1/2 | POM. BIUROWE / PANELE | 9,27 |
| 1/3 | POM. BIUROWE / PANELE | 19,80 |
| 1/4 | KORYTARZ / GRES | 65,07 |
| 1/5 | KORYTARZ / GRES | 2,98 |
| 1/6 | POKÓJ / PANELE | 14,69 |
| 1/7 | ŁAZIENKA / GRES | 2,59 |
| 1/8 | KORYTARZ / GRES | 3,15 |
| 1/9 | POKÓJ / PANELE | 15,25 |
| 1/10 | ŁAZIENKA / GRES | 2,96 |
| 1/11 | KORYTARZ / GRES | 3,25 |
| 1/12 | POKÓJ / PANELE | 20,66 |
| 1/13 | ŁAZIENKA / GRES | 3,31 |
| 1/14 | POM. SOCJALNE / GRES | 3,74 |
| 1/15 | MAGAZYN / GRES | 5,24 |
| 1/16 | KLATKA SCHODOWA / GRES | 13,73 |
| 1/17 | KORYTARZ / GRES | 3,04 |
| 1/18 | POKÓJ / PANELE | 20,18 |
| 1/19 | ŁAZIENKA / GRES | 2,88 |
| 1/20 | KORYTARZ / GRES | 3,15 |
| 1/21 | POKÓJ / PANELE | 15,36 |
| 1/22 | ŁAZIENKA / GRES | 2,91 |
| 1/23 | KORYTARZ / GRES | 3,20 |
| 1/24 | POKÓJ / PANELE | 15,36 |
| 1/25 | ŁAZIENKA / GRES | 2,89 |
| 1/26 | KORYTARZ / GRES | 3,04 |
| 1/27 | POKÓJ / PANELE | 15,09 |
| 1/28 | ŁAZIENKA / GRES | 2,97 |
| 1/29 | KORYTARZ / GRES | 2,92 |
| 1/30 | POKÓJ / PANELE | 14,61 |
| 1/31 | ŁAZIENKA / GRES | 2,98 |
| 1/32 | KORYTARZ / GRES | 3,11 |
| 1/33 | POKÓJ / PANELE | 15,25 |
| 1/34 | ŁAZIENKA / GRES | 2,91 |
| 1/35 | KORYTARZ / GRES | 3,15 |
| 1/36 | POKÓJ / PANELE | 15,20 |
| 1/37 | ŁAZIENKA / GRES | 2,91 |
| 1/38 | KORYTARZ / GRES | 2,88 |
| 1/39 | POKÓJ / PANELE | 14,43 |
| 1/40 | ŁAZIENKA / GRES | 2,82 |
|  | RAZEM (UŻYTKOWA) | 363,40 |

| KONDYGNACJA - PODDASZE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | RODZAJ POMIESZCZENIA / PODŁOGA | POWIERZCHNIA POM. (m2) |
| 2/1 | KLATKA SCHODOWA / GRES | 7,03 |
| 2/2 | KORYTARZ / GRES | 53,70 |
| 2/3 | KORYTARZ / GRES | 10,02 |
| 2/4 | TOALETA DAMSKA / GRES | 5,62 |
| 2/5 | SAUNA / GRES | 22,67 |
| 2/6 | KOTŁOWNIA / GRES | 6,38 |
| 2/7 | TOALETA MĘSKA / GRES | 6,09 |
| 2/8 | KORYTARZ / GRES | 3,11 |
| 2/9 | POKÓJ / PANELE | 15,11 |
| 2/10 | ŁAZIENKA / GRES | 2,99 |
| 2/11 | KORYTARZ / GRES | 3,00 |
| 2/12 | POKÓJ / PANELE | 15,11 |
| 2/13 | ŁAZIENKA / GRES | 2,94 |
| 2/14 | KORYTARZ / GRES | 3,09 |
| 2/15 | POKÓJ / PANELE | 15,08 |
| 2/16 | ŁAZIENKA / GRES | 2,95 |
| 2/17 | KORYTARZ / GRES | 3,16 |
| 2/18 | POKÓJ / PANELE | 15,33 |
| 2/19 | ŁAZIENKA / GRES | 2,96 |
| 2/20 | KORYTARZ / GRES | 3,08 |
| 2/21 | POKÓJ / PANELE | 15,28 |
| 2/22 | ŁAZIENKA / GRES | 2,91 |
| 2/23 | KORYTARZ / GRES | 3,01 |
| 2/24 | POKÓJ / PANELE | 19,53 |
| 2/25 | ŁAZIENKA / GRES | 2,92 |
| 2/26 | KUCHNIA / GRES | 3,80 |
| 2/27 | MAGAZYN / PANELE | 5,24 |
| 2/28 | KORYTARZ / GRES | 3,26 |
| 2/29 | POKÓJ / PANELE | 20,08 |
| 2/30 | ŁAZIENKA / GRES | 3,26 |
| 2/31 | KORYTARZ / GRES | 3,11 |
| 2/32 | POKÓJ / PANELE | 15,28 |
| 2/33 | ŁAZIENKA / GRES | 3,05 |
| 2/34 | KORYTARZ / GRES | 2,98 |
| 2/35 | POKÓJ / PANELE | 14,68 |
| 2/36 | ŁAZIENKA / GRES | 2,61 |
|  | RAZEM (UŻYTKOWA) | 320,42 |

Zestawienie powierzchni użytkowej pokoi noclegowych (parter)

| POKÓJ 10A | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 15 | POWIERZCHNIA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/38 | 2,88 |  | 1/20 | 3,15 |
| 1/39 | 14,43 |  | 1/21 | 15,36 |
| 1/40 | 2,82 |  | 1/22 | 2,91 |
| RAZEM | 20,13 |  | RAZEM | 21,42 |
| POKÓJ 10 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 16 | POWIERZCHNIA (m2) |
| 1/35 | 3,15 |  | 1/17 | 3,04 |
| 1/36 | 15,20 |  | 1/18 | 20,18 |
| 1/37 | 2,91 |  | 1/19 | 2,88 |
| RAZEM | 21,26 |  | RAZEM | 26,10 |
| POKÓJ 11 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 17 | POWIERZCHNIA (m2) |
| 1/32 | 3,11 |  | 1/11 | 3,25 |
| 1/33 | 15,25 |  | 1/12 | 20,66 |
| 1/34 | 2,91 |  | 1/13 | 3,31 |
| RAZEM | 21,27 |  | RAZEM | 27,22 |
| POKÓJ 12 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 18 | POWIERZCHNIA (m2) |
| 1/29 | 2,92 |  | 1/8 | 3,15 |
| 1/30 | 14,61 |  | 1/9 | 15,25 |
| 1/31 | 2,98 |  | 1/10 | 2,96 |
| RAZEM | 20,51 |  | RAZEM | 21,36 |
| POKÓJ 13 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 19 | POWIERZCHNIA (m2) |
| 1/26 | 3,04 |  | 1/5 | 2,98 |
| 1/27 | 15,09 |  | 1/6 | 14,69 |
| 1/28 | 2,97 |  | 1/7 | 2,59 |
| RAZEM | 21,10 |  | RAZEM | 20,26 |
| POKÓJ 14 | POWIERZCHNIA (m2) |  |  |  |
| 1/23 | 3,20 |  |  |  |
| 1/24 | 15,36 |  |  |  |
| 1/25 | 2,89 |  |  |  |
| RAZEM | 21,45 |  |  |  |

Zestawienie powierzchni użytkowej pokoi noclegowych (poddasze)

| POKÓJ 21 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 26 | POWIERZCHNIA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/8 | 3,11 |  | 2/23 | 3,01 |
| 2/9 | 15,11 |  | 2/24 | 19,53 |
| 2/10 | 2,99 |  | 2/25 | 2,92 |
| RAZEM | 21,21 |  | RAZEM | 25,46 |
| POKÓJ 22 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 27 | POWIERZCHNIA (m2) |
| 2/11 | 3,00 |  | 2/28 | 3,26 |
| 2/12 | 15,11 |  | 2/29 | 20,08 |
| 2/13 | 2,94 |  | 2/30 | 3,26 |
|  | 21,05 |  | RAZEM | 26,60 |
| POKÓJ 23 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 28 | POWIERZCHNIA (m2) |
| 2/14 | 3,09 |  | 2/31 | 3,11 |
| 2/15 | 15,08 |  | 2/32 | 15,28 |
| 2/16 | 2,95 |  | 2/33 | 3,05 |
|  | 21,12 |  | RAZEM | 21,44 |
| POKÓJ 24 | POWIERZCHNIA (m2) |  | POKÓJ 29 | POWIERZCHNIA (m2) |
| 2/17 | 3,16 |  | 2/34 | 2,98 |
| 2/18 | 15,33 |  | 2/35 | 14,68 |
| 2/19 | 2,96 |  | 2/36 | 2,61 |
|  | 21,45 |  | RAZEM | 20,27 |
| POKÓJ 25 | POWIERZCHNIA (m2) |  |  |  |
| 2/20 | 3,08 |  |  |  |
| 2/21 | 15,28 |  |  |  |
| 2/22 | 2,91 |  |  |  |
|  | 21,27 |  |  |  |

V