Znak sprawy MT.2370.01.2025						Załącznik nr 1 a do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO, MINIMUM GCBA 7/40.

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Warunki ogólne |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PINB wraz ze sprawozdaniem z badań (sprawozdanie do wglądu) dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej ( Dz.U. Z 2024 r, poz. 325 z późn. zm.). |  |
|  | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego nie wcześniej niż 2024. Pojazd musi spełniać przepisy norm: PN-EN 1846, PN-EN 1846-2 dla klasy ciężkiej S, PN-EN 1846-1 kategorii 2 - uterenowionej lub równoważnych. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) zgodnie z wymaganiami cytowanych powyżej przepisów o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie starsze niż 2024 r. Silnik, podwozie i kabina muszą być tego samego producenta. |  |
|  | Układ jezdny 6 x 6. Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia. Skrzynia biegów zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła) lub skrzynia biegów automatyczna - z możliwością ręcznej zmiany biegów. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 30 000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 5%. | PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert: Skrzynia biegów automatyczna – 15 pkt. |
|  | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: • Długość max. 10 500 mm • Wysokość całkowita pojazdu: max. 3300 mm (z mocowaniami na drabinę dwuprzęsłową) |  |
|  | Układ napędowy pojazdu składa się z: • stałego napędu na wszystkie osie lub z możliwością rozłączania, • skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła, • możliwość blokady mechanizmów każdej osi, • bieg kroczący. |  |
|  | Dostęp do skrytek bocznych z podestów lub poziomu podłoża. |  |
|  | Osie tylne z kołami bliźniaczymi. Ogumienie uterenowione z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik, jak dla opon kół przednich), dostarczone wraz z pojazdem bez konieczności przewożenia koła zapasowego na pojeździe. |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. Maksymalna moc silnika: min. 410 KM. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani mocy) w przypadku braku tego środka. Minimalna pojemność zbiornika na ten środek to 45 l. Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, załączonym do oferty. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 4 godzin w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, do pracy podczas jazdy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert: Maksymalna moc silnika min. 439 KM – 10 pkt. Maksymalna moc silnika min. 479 KM – 15 pkt. Maksymalna moc silnika min. 499 KM – 18 pkt. |
|  | Układ hamulcowy z systemem przeciwblokującym koła podczas hamowania. Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi. |  |
|  | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Mocowanie tylnego zderzaka powinno być ruchome, tzn. zderzak powinien mieć możliwość podnoszenia. |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 10 t z gniazdem elektrycznym ADR ABS/EBS i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. Hol holowniczy zamontowany na dachu. Zaczep paszczowy z dodatkowym oświetleniem pola jego pracy. Dodatkowo samochód wyposażony w "demontowalny" kulowy zaczep holowniczy przystosowany do ciągnięcia lekkich przyczep transportowych wraz z kompatybilnym przyłączem elektrycznym 13 pin i adapterem 7 pin. |  |
|  | Kabina fabryczna dwudrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej odchylana hydraulicznie, z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, 2-osobowa. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Szyby w bocznych drzwiach opuszczane i podnoszone elektrycznie. Drzwi kabiny zamykane kluczem (wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem). Kabina powinna być wyposażona w centralny zamek. Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji automatycznej, - fabryczne radio z aktywnym systemem Bluetooth, - tempomat, - kamerę cofania, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - podświetlenie nocne, - wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką z opcją resetowania, - dodatkowo w zabudowie pojazdu wykonać 2 mocowania na aparaty powietrzne z butlą kompozytową na wysuwanej szufladzie - na pokrywie silnika między stanowiskiem kierowcy i dowódcy skrzynka na podręczny sprzęt (kamerę termowizyjną, urządzenia pomiarowe posiadane przez zamawiającego), z dwoma uchwytami na hełmy oraz pojemnikiem zamykanym od góry na dokumentację. Skrzynka zabezpieczona przed przesuwaniem się oraz otwarciem podczas jazdy. Zamknięcie umożliwiające używanie w rękawicach pożarniczych. Szafka minimum w formacie A4. - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, zabezpieczone przed uderzeniem osłoną kwasoodporną lub innym trwałym materiałem odpornym na korozję, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie, - zderzak przedni wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości, - szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, - zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu kabiny, - nad zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną zamontowane dwie lampy dalekosiężne, - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - przetwornicę napięcia 230 V, gniazdko w okolicy fotela dowódcy, - sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem LCD minimum 10” z poziomu kierowcy wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemie ładowania, włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. W kabinie 2 komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki ze znakiem EX, umożliwiające prace w strefie zagrożenia wybuchem 0, IP 66, źródło światła LED o mocy min. 175 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy o różnym natężeniu oświetlenia. Minimalny czas pracy przy natężeniu 175 lm min 3,5 h. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 2 kpl. |  |
|  | Przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci MSWiA, zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. Samochód wyposażony w radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia umieszczony wewnątrz kabiny w górnej części, posiadający minimum 4 wierszowy kolorowy wyświetlacz z możliwością zaprogramowania 1000 kanałów, wyposażony w mikrofon na kablu. |  |
|  | W kabinie kierowcy 2 kpl. radiotelefonów nasobnych przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Radiotelefony wyposażone w wodoszczelny mikrofonogłośnik min. IP57. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Układ powinien automatycznie odłączać ładowanie radiostacji jak i latarek w pojeździe, w momencie, gdy napięcie na zaciskach akumulatora spadnie poniżej 22,5 V. Układ ten powinien dawać możliwość aktualnego pomiaru napięcia na zaciskach akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. „szybką”, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych -2 kpl. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, niepowodujący odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. Sterowanie wyłącznikiem realizowane na desce rozdzielczej za pomocą manipulatora oraz awaryjnie z zewnątrz kabiny. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek, radiotelefonów. Wyłącznik zasilania latarek, radiotelefonów, sygnalizacją świetlną wyłączenia (świeci tylko kiedy nie jest użyty główny wyłącznik prądu). |  |
|  | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza: za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną i zasilania z instalacji pneumatycznej. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min 7 m. |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: a) Sygnalizacja świetlna - ostrzegawcza: - Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze w technologii LED montowane na dachu kabiny. Długość urządzenia nie mniejsza niż 1700 mm. Urządzenie wyposażone w minimum 2 moduły narożne po każdej ze stron, każdy moduł wyposażony w minimum 3 źródła światła LED, oraz minimum 8 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED, kolor świecenia wszystkich modułów - niebieski. Belka powinna być osłonięta przed uszkodzeniem (w przypadku kontaktu z gałęziami). - Na pokrywie silnika z przodu pojazdu zlokalizowany zespół składający się z czterech lamp/punktów sygnalizacyjnych niebieskich typu LED. Punkty powinny składać się z min. trzech diod i być umieszczone w dwóch rzędach. Odległość pomiędzy rzędami minimum 40 cm. Powinny być skonfigurowane tak aby świecić naprzemiennie w sposób krzyżowy (górna prawa – dolna lewa) i być widoczne w lusterku wstecznym pojazdów osobowych. - Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, umieszczone na owiewkach kabiny pojazdu, w celu ostrzegania innych pojazdów na skrzyżowaniach. Lampy powinny składać się z min. trzech diod. - Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, umieszczone po dwie na bokach pojazdu w górnej części zabudowy. Lampy powinny składać się z min. trzech diod. - Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dwupoziomowe, z ilością min. czterech diod w rzędzie, umieszczone z tyłu pojazdu. Lampa musi mieć możliwość synchronizacji z pozostałym oświetleniem uprzywilejowania. - Wszystkie lampy muszą pochodzić od jednego producenta, być umieszczone w kloszach przezroczystych oraz spełniać warunki regulaminu nr 65 EKG ONZ class 2 – pojazd wyposażony w przełącznik trybu dzień/noc z wyraźna sygnalizacją załączenia wybranych trybów. - Należy zapewnić możliwość osobnego odłączenia lamp kierunkowych z przodu i tyłu pojazdu w przypadku poruszania się pojazdu w kolumnie. - Z tyłu pojazdu moduły świetlne zintegrowane z zabudową. Dopuszcza się pochodzenie od innego producenta, jeśli wynika to z technologii produkcji pojazdu, pod warunkiem spełnienia przez moduł warunków regulaminu nr 65 EKG ONZclass 2. - Wszystkie punkty sygnalizacji świetlnej uruchamiane jednym, oświetlonym lub podświetlonym przyciskiem, umieszczonym nad kierowcą oraz dowódcą w miejscu łatwo dostępnym. Przycisk powinien być dodatkowo oznaczony dookoła taśmą odblaskową koloru żółtego. b) Sygnalizacja akustyczna - Włącznik sygnalizacji dźwiękowej zamontowany możliwe obok włącznika sygnalizacji świetlnej oznaczony kolorem żółtym. Przycisk powinien być dodatkowo oznaczony dookoła taśmą odblaskową koloru żółtego. - Generator sygnałów dźwiękowych o mocy 200W umieszczony w kabinie, w miejscu umożliwiającym sterowanie nim kierowcy i dowódcy. Generator wykonany z funkcją załączenia sygnału po wciśnięciu klaksonu, zapewniający emitowanie co najmniej 3 sygnałów modulowanych. Zmiana pomiędzy modulacjami powinna być możliwa po naciśnięciu klaksonu. Należy zapewnić możliwość nadawania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu. Sterowanie modulowanymi sygnałami poprzez pokrętła. - Dwa głośniki 100W umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy, odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji pojazdu. - System oparty na dwóch dodatkowych głośnikach pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. Podświetlane przyciski uruchamiające systemu powinny być umieszczone po stronie kierowcy i dowódcy na desce rozdzielczej. - Sygnał pneumatyczny o sile dźwięku do 112 db. Trąba powinna być umieszczona z przodu pojazdu pod kabiną, skierowana wylotem w przód lub umieszczona na dachu w osłonie chroniącej przed uszkodzeniem (np: przez gałęzie). Sygnał pneumatyczny ma być zasilany przewodem o średnicy nie mniejszej niż 7 mm. Uruchamianie powinno odbywać się za pomocą podświetlonych przycisków ręcznych umieszczonych oddzielnie po stronie dowódcy i kierowcy. Używanie sygnału pneumatycznego nie może mieć wpływu na układ hamulcowy pojazdu. - Dwie trąby pneumatyczne umieszczone na dachu pojazdu o różnych tonach działające naprzemiennie. Uruchamianie powinno odbywać się za pomocą podświetlonych przycisków ręcznych umieszczonych oddzielnie po stronie dowódcy i kierowcy. Używanie sygnału pneumatycznego nie może mieć wpływu na układ hamulcowy pojazdu. c) Pojazd musi być wyposażony w falę świetlną z 8 lampami LED w kolorze pomarańczowym, umieszczoną na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala musi mieć zdublowany sterownik, a panele powinny być umieszczone nad przestrzenią kierowcy w kabinie oraz w luku autopompy. Sterowanie falą za pomocą guzików funkcyjnych. Manipulator powinien mieć system małych lampek informujący o kierunku działania fali. W momencie uruchomienia urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczo świetlnego i dźwiękowego pojazdu uprzywilejowanego automatycznie powinny się uruchamiać światła mijania. Dopuszcza się włączanie automatyczne świateł mijania podczas uruchomienia silnika tak, aby pojazd zawsze poruszał się z włączonymi światłami mijania. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu po min. 4 szt. na stronę. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką i pomiędzy nimi załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. Wszystkie punkty oświetlenia zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dodatkowo pod lusterkami bocznymi zamontowane lampy biegu wstecznego, doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania. Uruchomienie biegu wstecznego uruchamia oświetlenie pola pracy wokół pojazdu. |  |
|  | Lampy przeciwmgłowe z przodu i z tyłu pojazdu. Z przodu kabiny zamontowane na belce, min. 4 reflektory dalekosiężne w technologii LED o mocy min 100 W każdy, Lumen min. 8000 LM. – umiejscowienie i sposób montażu zostanie uzgodniony na etapie realizacji zamówienia. |  |
|  | Kolor pojazdu: - błotniki i zderzaki - kolor biały RAL 9010, - kabina i zabudowa pożarnicza - kolor czerwony RAL 3000, - podwozie czarne lub grafitowe, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi- czarny. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C |  |
|  | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg zamontowana w kabinie kierowcy, lina stalowa o średnicy min 15 mm i długości min 10 m z szeklami. |  |
|  | Kabina posiadać powinna podświetlenie stopni wejściowych zewnętrznych. |  |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy -sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, -sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - włącznik/wyłącznik oświetlenie roboczego bocznego i tylnego pojazdu, - sygnalizacja informująca o otwartym podeście lub skrytce, - przycisk załączania przystawki autopompy, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia przystawki odbioru mocy, - przycisk włączenia przystawki powinien być w innym kolorze niż pozostałe (preferowany kolor czerwony), - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - panel sterowania falą świetlną. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. W zabudowie pojazdu zamontowane dodatkowe, oznakowane przyłącze do podłączenia przewodu do pompowania kół oraz na wyposażeniu przewód do pompowania kół o długości umożliwiającej napompowanie wszystkich kół, reduktor ciśnienia z manometrem wraz z przewodem zakończonym kompatybilnym szybkozłączem umożliwiającym podłączenie pistoletu pneumatycznego. Umiejscowienie przyłącza uzgodnione z zamawiającym na etapie zabudowy. |  |
|  | Światła mijania powinny mieć funkcję automatycznego wyłączenia po wyłączeniu silnika. |  |
|  | Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Półki sprzętowe wykonane z aluminium anodowanego. Podłoga skrytek wyłożona blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz lub wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia CNBOP. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację ich wysokości. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu szuflady) nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub podestu roboczego. |  |
|  | Po bokach pojazdu zainstalowane podesty robocze, wykonane z materiałów antypoślizgowych wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg pod przednimi skrytkami i 180 kg pod tylnymi skrytkami. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji, wyposażone w sygnalizacje świetlną otwarcia. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem w technologii LED, włączanym w przedziale autopompy lub kabinie kierowcy. Dopuszcza się automatyczne włączanie oświetlenia dachu po włączeniu oświetlenia pola pracy. Właz do zbiornika wykonany na równi powierzchni podestu roboczego. Konstrukcja zabudowy dachu z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny nasadkowej (dwie nasadki). |  |
|  | Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt/y ułatwiające wchodzenie. |  |
|  | Na dachu trzy skrzynie na sprzęt, wykonane z materiału odpornego na korozję. Skrzynie wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu skrzyni lub włączające się wraz z włączeniem oświetlenia dachu. Wymiary skrzyń zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Skrytki na sprzęt – min. 2+2+1 z każdego boku pojazdu - i przedział autopompy zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. Żaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
|  | Na tylnej ścianie pojazdu w okolicach skrytki autopompy zamontowany uchwyt na stożki ostrzegawcze min. 6 szt., zabezpieczony blokadą przed przypadkowym ich wypadnięciem. Wykonawca dostarczy 6 szt. stożków ostrzegawczych, wykonanych z tworzyw sztucznych o wysokości min. 55 cm. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
|  | Oświetlenie skrytek na sprzęt i przedziału autopompy w technologii LED zamontowane na części wewnętrznej pionowej słupków zabudowy pomiędzy roletami w rozwiązaniu zapewniającym brak możliwości ograniczenia oświetlenia w przypadku otwierania/uchylania ścianek z zamocowanym sprzętem. Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED włączane i wyłączane z kabiny kierowcy i panelu autopompy. |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Liczba szuflad – min. 4. |  |
|  | Zakłada się wyposażenie skrytek w ruchome stelaże na prowadnicach bądź zawiasach, pionowe lub poziome, do przechowywania sprzętu, w ilości umożliwiającej zamontowanie na szufladach: -sprzętu burzącego, - agregatu prądotwórczego, - wentylatora oddymiającego, - pilarki ratowniczej i piły do betonu i stali, oraz innego sprzętu dostarczonego przez zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu. Szuflady muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. Zakłada się wyposażenie skrytek w skrzynie i pojemniki do przechowywania sprzętu Skrzynie/pojemniki zabezpieczone przed przemieszczaniem. |  |
|  | Układ wodno-pianowy |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 9 m3 max. 10 m3 wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny o wymiarach w świetle min. 450 mm i powinien być dostępny bez demontażu głównych, stałych elementów. Dwa wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny posiadać nasady DN75 z zaworami kulowymi i być umieszczone po obu stronach pojazdu w najniższych przedziałach skrytki tylnej oraz mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Układ napełniania z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z dachu pojazdu (nasada 52 na dachu). Z tyłu lub z boku pojazdu nasada 52 do zasysania środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód. Nasady do tankowania zbiorników środka pianotwórczego oznaczone na stałe. W trakcie odbioru techniczno-jakościowego będzie sprawdzane (testowane) działanie układu wodno-pianowego. Podczas szkolenia z obsługi pojazdu, należy przeprowadzić szkolenie z użyciem układu wodno-pianowego. Uzupełnienie środków pianotwórczych po użyciu przedmiotowych systemów podczas odbioru techniczno-jakościowego i szkolenia na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyda samochód z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego. |  |
|  | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki pianotwórcze o minimalnych parametrach: Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: • min. 6000 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania min. 1,5 m, • min. 350 l/min przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowaną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu, przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. |  |
|  | Autopompa z płaszczem wodnym lub kanałami umożliwiającymi ogrzewanie pompy z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia ogrzewania w okresie letnim. Autopompa zapewniająca ręczne sterowanie zaworami. Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych STORZ 75 skierowanych na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy w najniższych możliwych punktach pierwszych skrytek od autopompy) oraz min. jednej nasady tłocznej STORZ 110. Dopuszcza się zamienną konfigurację umieszczenia nasad tłocznych za zgodą zamawiającego. - linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego umieszczonego na dachu, - zraszaczy. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez zdejmowania pokrywy nasady. Nasady oznaczone kolorami: tłoczne – czerwonym, zasilające – niebieskim, środek pianotwórczy – żółtym. |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość min 60 mb.) na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową: - typu turbo o regulowanej wydajności minimum w zakresie min. od 75 do 200 dm3/min; - ciśnieniu roboczym max. 40 bar; - z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego oraz piany; - razem z prądownicą powinna być dostarczona zdejmowana nakładka do podawania piany; - konstrukcja umożliwiająca regulację parametrów podawanego prądu gaśniczego bez potrzeby odcinania dopływu wody. Na zabudowie należy umieścić osłony ze stali nierdzewnej chroniące powłokę lakierniczą przed uszkodzeniem podczas rozwijania i zwijania węża. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy: elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Mechanizm zabezpieczający swobodne (niekontrolowane) rozwijanie szybkiego natarcia. Zwijadło linii szybkiego natarcia powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 35 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 90 s. |  |
|  | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w: - elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie co najmniej dwóch stężeń około 3% i 6%. Dopuszcza się zastosowanie automatycznego dozownika po uzgodnieniu z zamawiającym. |  |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - dwa manometry niskiego ciśnienia na zasilaniu (lewa i prawa strona mierzące ciśnienie przed zaworem odcinającym), - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowe wskaźniki poziomu wody umieszczone w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźniki poziomu środka pianotwórczego umieszczone w kabinie kierowcy), - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu (włączenie możliwe wyłącznie na biegu neutralnym), - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - wskaźnik kawitacji, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - przycisk automatycznego zwolnienia obrotów silnika do obrotów jałowych, - włącznik i wyłącznik przystawki autopompy, - wyklucza się zastosowanie panelu dotykowego do sterowania autopompą, - sterowanie zaworami i obsługa autopompy powinna być w zasięgu operatora bez konieczności stosowania dodatkowych podestów. - zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową (konwencjonalną PSP), umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Montaż głośnika z mikrofonem w uzgodnieniu z zamawiającym. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układów eksploatacyjnych samochodu muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i płynów eksploatacyjnych. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależnego od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 25 °C. |  |
|  | Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |
|  | Działko wodno-pianowe umieszczone na dachu o regulowanym natężeniu przepływu: 1600, 2400, 3200 dm³/min. Sterowane ręczne oraz elektrycznie z przenośnego panelu, działającego w odległości min. 20 m od pojazdu, co umożliwia operatorowi skuteczną obserwację strumienia wody. Panel sterujący powinien umożliwiać zmianę obrotów silnika w celu regulacji wydajności pompy oraz modyfikację strumienia z rozproszonego do zwartego, a także kierunek podawania strumienia w dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej. Działko musi posiadać możliwość automatycznego składania do pozycji transportowej, jak również do stanu gotowości do użycia podczas działań gaśniczych. Możliwości operacyjne obejmują ruch w poziomie w zakresie min. 340°, a w płaszczyźnie pionowej od poziomu do kąta ujemnego ograniczonego obrysem pojazdu do min. -45°. W pionie działko ma możliwość ruchu od poziomu (0°) do min. 90°. Panel sterowania w pozycji transportowej powinien być zamontowany w ładowarce, a dodatkowo przewidziano łatwo wymienialną zapasową baterię. U podstawy działka umieszczony jest zawór odcinający, a w korpusie znajduje się manometr. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system dysz dolnych (zraszaczy) w ilości min. 6 – do podawania wody w czasie jazdy: - min. 2 dysze zamontowane z przodu pojazdu, - min. 4 dysze zamontowane z boków pojazdu. System powinien być wyposażony w zaworu odcinające dla dysz przednich i dysz bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | Dodatkowo samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5 m) maszt oświetleniowy z min. dwoma reflektorami LED o łącznej mocy 350 W. Lampy wyposażone w optykę do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie). Zasilania masztu z instalacji pojazdu. Maszt składa się automatycznie po zwolnieniu hamulca postojowego. |  |
|  | Samochód wyposażony w przyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 80 kN, długość liny min 25 m. Przyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta przyciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą przyciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze przyciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie rozwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Przyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Przyciągarka powinna być zamontowana w kompozytowej obudowie koloru czerwonego. Obudowa powinna nie ograniczać dostępu do uchwytów holowniczych. Przyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Przyciągarka powinna być wyposażona w linę i hak (atestowany) dobrane do mocy uciągu. Pole pracy przyciągarki powinno być dodatkowo doświetlone. |  |
|  | Wykonawca wykona mocowania oraz dokona montażu sprzętu i wyposażenia pojazdu zgodnie z „Wytycznymi standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 z późniejszymi zmianami dla samochodu typoszeregu GCBA 7/40 oraz dostarczonego przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące sposobu oraz montażu zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia pomiędzy stronami (Zamawiającym, a Wykonawcą) koncepcja montażu wyposażenia musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
|  | W jednej ze skrytek zainstalowane zasobniki metalowe na mydło, wodę i ręczniki papierowe, kranik umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych. Woda pobierana ma być bezpośrednio z przewodu bypass (zmawiający może zrezygnować z zasilania zbiornika z bypass). Zainstalowany w taki sposób, aby woda nie spływała do wnętrza skrytki a za obrys pojazdu oraz przewód pneumatyczny o długości 10 m, w systemie samozwijającym w uchwycie pozwalającym na przechowywanie węża w pozycji zwiniętej, z zakończeniem pozwalającym podłączenie pistoletu pneumatycznego. Dodatkowo zamontowana w układ wodny szybkozłączka, umożliwiająca podpięcie węża ogrodowego o średnicy ½" i 3/8”. |  |
|  | Wymian płynów oraz kontrola poziomu i jakości płynów eksploatacyjnych w pojeździe powinna być możliwa bez konieczności demontowania elementów nadwozia. Należy zapewnić dostęp “serwisowy” |  |
|  | Pozostałe wymagania Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja na podwozie pojazdu, zabudowę wraz z wyposażeniem nie mniejsza niż 2 lata od daty odbioru faktycznego. Gwarancja na powłokę lakierniczą podwozia i zabudowy - min. 2 lata Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów/części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dołączy do pojazdu wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na samochód (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową). | PARAMETR PUNKTOWANY przy ocenie ofert: GWARANCJA: 3 lata - 3 pkt. GWARANCJA: 4 lata - 5 pkt. GWARANCJA: 5 lat i więcej – 7 pkt. |
|  | Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego pożarniczego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Wszystkie prace zwiane przeglądami okresowymi a szczególności wymianą płynów eksploatacyjnych muszą odbywać się bez konieczności demontowania stałych elementów zabudowy nie przeznaczonych do demontażu (nie dopuszcza się demontażu ww. elementów które są sklejone, zespawane czy też nitowane). |  |
|  | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia na terenie Polski. Minimum jeden punkt serwisowy zabudowy na terenie Polski. |  |
|  | Zbiorniki płynów eksploatacyjnych, środków gaśniczych oraz materiałów pędnych pojazdu zatankowane do pełna. |  |

Uwaga:

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozkładu sprzętu w formie graficznej w procesie zabudowy pojazdu. Montaż sprzętu nastąpi po pisemnej akceptacji rozkładu sprzętu w skrytkach pojazdu przez Zamawiającego.

……………………..dnia ……………2025r.									 					          													…….……………………………………………..

(podpis Wykonawcy)