Opis techniczny

pn.: „Malowanie tynków pomieszczeń piwnicy i zaplecza kojców dla psów Komedy Powiatowej Policji

w Nysie ul. Armii Krajowej 11 - 13”

| INWESTOR: | Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2 |
| --- | --- |

Opracował:

Dariusz Nowicki

Krzysztof Ciepiela

OPIS TECHNICZNY

- Podstawy opracowania:

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Dokumentacja fotograficzna

- Zakres opracowania:

  - Piwnice budynku w Nysie przy ul. Armii Krajowej 11 - 13

- Ewentualne miejscowe doczyszczenia istniejących tynków po powodzi z września 2024r.

- Miejscowe skucia tynków z wykwitami z uzupełnieniem tynkiem renowacyjnym.

- Zagruntowanie tynków ścian i sufitów środkiem gruntującym ( system producenta farby )

- Dwukrotne malowania ścian i sufitów biała farbą dyspersyjno-krzemianowa mineralną nawierzchniową do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków.

  - Budynek – zaplecze socjalne i kojce dla psów.

- Miejscowe skucie tynku z wykwitami z uzupełnieniem tynkiem renowacyjnym

- Miejscowe uzupełnienie cokolika.

- Zagruntowanie ścian i sufitów.

- Wykonie tynku renowacyjnego

- Montaż cokolika z gresu wys. Ok. 10cm

- Zagruntowanie tynków ścian i sufitów środkiem gruntującym ( system producenta farby )

- Dwukrotne malowania ścian farbą ceramiczną nawierzchniową ( w kolorze ) do podłoży mineralnych do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków.

- Dwukrotne malowania sufitów biała farbą dyspersyjno-krzemianowa mineralną nawierzchniową do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków

- Dokumentacja fotograficzna istniejących tynków przeznaczonych do malowania ( punkt 2.1 )

Powierzchnia tynków ok. ściany 1515,93m2, sufity 619,2m2

- Dokumentacja fotograficzna istniejących tynków przeznaczonych do malowania ( punkt 2.2 )

Powierzchnia tynków ok. ściany 182,7m2, sufity 83,53m2

- Opis prac:

  - Ewentualne miejscowe doczyszczenia istniejących tynków po powodzi z września 2024r. Miejscowe skucie tynków z widocznymi wysoleniami, następnie uzupełnienie tynkiem renowacyjnym.

Następnie powierzchnie tynków zagruntować środkiem gruntującym pędzlem – ręcznie ( grunt systemu producenta farby ) Następnie dwukrotnie pomalować ściany i sufity biała farbą dyspersyjno-krzemianowa mineralną nawierzchniową do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. ( PIWNICE )

  - . Miejscowe skucie tynków z widocznymi wysoleniami, następnie uzupełnienie tynkiem renowacyjnym.

Następnie powierzchnie tynków zagruntować środkiem gruntującym pędzlem – ręcznie ( grunt systemu producenta farby ), W razie potrzeby uzupełnić skuty wcześniej cokolik. Następnie dwukrotnie pomalować ściany farbą ceramiczną ( w kolorze ) przeznaczoną do malowania podłoży mineralnych

oraz dwukrotnie pomalować sufity biała farbą dyspersyjno-krzemianowa mineralną nawierzchniową do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. ( POMIESZCZENIA SOCJALNE ZAPLECZA PSÓW )

UWAGA.

Tynk renowacyjny, grunt i farba muszą pochodzić od jednego producenta – rozwiązanie systemowe.