Instalatorstwo elektryczne

mgr inż. Strzelecki Jacek, 97-360 Kamieńsk ul. Słoneczna 3

strzelecki63@neostrada.pl  tel: 602 743 791 dom: 44 681 75 38

NIP: 772-104-00-39 REGON: 590208321

KONCEPCJA PROJEKTOWA

| Nazwa zamówienia | PRACE RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZYZABYTKOWYM RATUSZU MIEJSKIM W PRZEDBORZU PRZY UL. MOSTOWEJ etap II |
| --- | --- |
| Kategoria obiektów | IX |
| Adres inwestycji | Przedbórz działka nr ewid. 8/3 obr. 7 |
| Zamawiający | Gmina Przedbórz UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBÓRZ |
| Jednostka projektowa | INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE mgr inż. JACEK STRZELECKI ADRES: ul. Słoneczna 3, 97-360 Kamieńsk |

## Zawartość opracowania

- Opis techniczny.

- Część rysunkowa.

Szczegółowy spis opracowania na następnej stronie.

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| AUTOR OPRACOWANIA | Paweł Ziemba Nr upr.: NB.IV.7342.64/98 |  |

Spis treści – załącznik do strony tytułowej

KONCEPCJA PROJEKTOWA	10

1.	Zawartość opracowania	10

I.	CZĘŚC OPISOWA	12

1.	Cel i zakres opracowania	12

2.	Podstawa opracowania	12

3.	Inwentaryzacja budynku oraz terenu	12

4.	Koncepcja projektowa	12

5.	Ogólne założenia ilościowe	13

6.	Orientacyjne koszty budowy	13

Spis rysunków:

A 01 Lokalizacja na działce					1:500

A 02 Rzut piwnic, parteru i piętra				1:100

### CZĘŚC OPISOWA

## Cel i zakres opracowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie PFU  zlokalizowanej na Przedbórz działka nr ewid. 8/3  obr. 7 .

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, a następnie wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacja w formie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’.

## Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa informacyjna dla obszaru objętego opracowaniem,

- Uzgodnienia z inwestorem.

## Inwentaryzacja budynku oraz terenu

Budynek objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w: Przedbórz działka nr ewid. 8/3  obr. 7 .

Istniejący budynek wybudowany na planie prostokąta. Budynek piętrowy,  podpiwniczony. Dachy w konstrukcji drewnianej wielospadowy,  pokryte blachą płaską.. Ściany budynku prawdopodobnie kamienne i ceglane. Budynek nieocieplony, otynkowany. Opaska wokół budynku – częściowo chodnik, od podwórka kostka.

Teren utwardzony. Działka jest ogrodzona.

## Koncepcja projektowa

Zakres prac:

-  demontaż starych drzwi wewnętrznych obitych materiałem wygłuszającym celem renowacji drzwi

- drzwi w sanitariatach do wymiany na nowe w nawiązaniu do stylu starych

Piętro:

- pomieszczenie nr 1 – schody pozostają bez zmian, barierka do odnowienia razem z drewnianym pochwytem

- pomieszczenie nr 2 i 3 Hal i korytarz: płytki ceramiczne na posadzce do skucia, w pom. nr 3 skucie ok. 15 cm posadzki betonowej w celu wykonanie nowej wylewki wyrównywającej i wyrównania poziomów posadzek,  płytki lastrykowe w pom. nr 2 do skucia, wykonanie nowej wylewki wyrównywającej i wykonanie nowej podłogi z ceramiki , szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

- pomieszczenie nr 4, 5 i 6: wykładzina pvc do zdemontowania i wykonanie wylewki samopoziomującej oraz ułożenie parkietu, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

- pomieszczenie nr 7: wykładzina dywanowa do zdemontowania i wykonanie wylewki samopoziomującej oraz ułożenie parkietu, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

- pomieszczenie nr 8 i 9 sanitariaty: płytki ceramiczne na posadzce do skucia, skucie ok. 8 cm posadzki betonowej w celu wykonanie nowej wylewki wyrównywającej, i wykonanie nowej podłogi z ceramiki , szpachlowanie i malowanie ścian od wysokości 2,0 m i sufitów, skucie płytek ze ścian, płytki na wysokości ok. 1,50 cm.

- pomieszczenie nr 10, 11 i 12: cyklinowanie istniejącego parkietu i lakierowanie malowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, odtworzenie sztukaterii w pom. nr 12 jeśli zostanie uszkodzona przy wymianie starej instalacji aluminiowej elektrycznej na nową miedzianą.

Wykonanie oświetlenia na sufitach. Osprzęt w nawiązaniu do starego stylu w uzgodnieniu z konserwatorem. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz nowych rozdzielnic. Zgodnie z zapisami pfu.

Wykonanie nowej instalacji c.o , wod-kan.  Zgodnie z zapisami pfu.

ŁWKZ przedstawia następujące wytyczne konserwatorskie dla budynku:

Budynek dawnego ratusza, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/769/252 decyzją z dnia 30.05.1972 r. Ponadto teren planowanej inwestycji położony jest w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Przedborza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 403 decyzją z dnia 06.06.1989 r. W dniu 31,10.2023 r. pracownik tut. urzędu dokonał oględzin obiektu. Stan budynku można określić jako dostateczny — elewacje zostały wyremontowane kilka la temu, wnętrza są przekształcone, jednak w niektórych pomieszczeniach zachowały się dekoracyjne elementy historyczne w postaci sztukaterii. ŁWKZ przedstawia następujące wytyczne konserwatorskie dla budynku:

- Należy przeprowadzić kwerendę archiwalną dla przedmiotowego budynku, która pozwoli na ewentualne odtworzenie brakujących, nieczytelnych lub zatraconych elementów.

- Należy przyjąć zasadę zachowania, zabezpieczenia i utrwalenia oryginalnej substancji zabytkowej. Oznacza to, że naprawy, wzmocnienia bądź uzupełnienia zachowanych oryginalnych elementów można dokonać w zakresie wynikającym ze stanu zachowania.

- Podczas oględzin przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Przedborzu poinformował, że planowana jest inwestycja obejmująca wymianę/rozbudowę instalacji. W przypadku tego typu prac należy w pierwszej kolejności przeprowadzić badania stratygraficzne wnętrz w celu wyeliminowania możliwości uszkodzenia wartościowych wymalowań, które mogą być zachowane pod wtórnymi warstwami farby. Ww. badania pozwolą również określić oryginalną kolorystykę wnętrz, którą należy przywrócić w przypadku planów obejmujących remont pomieszczeń po przeprowadzonej wymianie/rozbudowie instalacji.

- W części pomieszczeń znajdują się sztukaterie — badania konserwatorskie powinny ję obejmować. Zaznacza się, że powinny one zostać przeprowadzone przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki. Ze względu na widoczne rozbieżności w stylistyce sztukaterii należy podczas badań zwrócić uwagę na rozróżnienie oryginalnych elementów dekoracyjnych od wtórnych.

- Należy wykonać inwentaryzację stolarki drzwiowej (okna są wtórne). Część drzwi jest obecnie obita materiałem wygłuszającym — może okazać się, że są to drzwi oryginalne. Należy zachować historyczną stolarkę drzwiową i poddać ją niezbędnej konserwacji.

- Podłogi w przedmiotowym budynku są wtórne i bez większej wartości, dlatego dopuszczalna jest ich wymiana, jeśli istnieje taka potrzeba.

Do wykonywanych prac zostaną użyte materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty oraz wykonane z materiałów nie wpływających negatywnie na środowisko podczas produkcji jak i eksploatacji.

Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres robót winien wynikać z inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, pomiarów geodezyjnych itp.

Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące (np. transport zewnętrzny i wewnętrzny materiałów, drogi technologiczne, badania  itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania wymienionych elementów robót podstawowych.

Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  robót  stanowią  ryzyko Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe,  zwłaszcza  że  podstawą płatności  będzie  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  etapie  przygotowania oferty.

## Ogólne założenia ilościowe

Założenia należy zweryfikować ze stanem istniejącym oraz z wymaganiami Inwestora. Są to tylko szacunkowe ilości, które będzie trzeba uzupełnić podczas projektowania oraz wykonawstwa.