Załącznik 6

WYMAGANIA I PARAMETRY DLA ZESTAWU FILTRACYJNEGO

- WYMAGANIA OGÓLNE

Maksymalne ciśnienie robocze instalacji minimum P=30 MPa

Tabela 1

| Zestaw filtrów oczyszczających |  |
| --- | --- |
| Ciśnienie nominalne pracy | zawarta w zakresie co najmniej 9,0-35MPa |
| Przepływ maksymalny | minimum 3500dm3/min(210m3/h) |
| Temperatura na ssaniu | zawarta w zakresie co najmniej 5-50oC |
| Punkt rosy | <-70oC |
| Ilość filtrów | 3/41) |
| Żywotność wkładu filtracyjnego | minimum 24600Nm3 2) |
| Przyłącze średnica | 10mm |
| Wymiary L x W x H | 1230 x 260 x 1000mm ±10% |

- ilość powietrza uzdatnionego przez jeden komplet wkładów filtrujących w temperaturze 20oC przy ciśnieniu 30MPa.

Tabela 2

Wykaz minimalnego wyposażenia dodatkowego zestawu filtracyjnego - dla 1 kpl.

| Wyposażenie dodatkowe |  |
| --- | --- |
| Separator wodno-olejowy | 1szt |
| Automatyczny zrzut kondensatu | 1szt |
| System kontroli nasycenia wkładów filtracyjnych | 1szt |
| Katalizator CO | 1szt |
| Układ podtrzymania ciśnienia | 1szt |
| Zawór bezpieczeństwa | 1szt |
| Filtry powietrza oddechowego (z wkładami: 1 szt hopkalit, 1 szt węgiel aktywny, 2 szt sito molekularne) | 4szt |

UWAGA: możliwość odłączenia systemu przez operatora. Dodatkowy przełącznik wył/zał oznaczony kolorem czerwonym z opisanymi położeniami oznakowanymi w sposób trwały.( jak w systemach PZZP Przenośnych Zestawach Zasilania Powietrzem)

- MINIMALNE WYMAGANE UKOMPLETOWANIE WYROBU:

Ukompletowanie minimalne zespołu filtracji (1kpl):

-	korpusy filtrów oczyszczających zamontowanych na wspólnym panelu wraz z armaturą i rurociągami – 4 szt.(z wkładami),

-	separator wodno-olejowy,

-	zawór bezpieczeństwa (nastawa zgodnie z przepisami WDT dla ciśnienia nominalnego pracy 10% powyżej ciśnienia nominalnego - pełne otwarcie),

-	zawór zrzutowy kondensatu,

-	automatyczny zrzut kondensatu,

-	system kontroli stanu nasycenia filtra,

-	katalizator CO,

-	układ automatycznego podtrzymania ciśnienia w zestawie,

-	manometr,

-	klucz od obudowy filtra,

-	napięcie zasilania 230V/50-60Hz,

-	data produkcji nie starsza niż 2024 rok(produkt nowy nie używany),

-	wymagana jakość powietrza oddechowego zgodna z NO-07-A005/2020 (Tabela 3).

Tabela 3

Wymagania dotyczące czystości powietrza wg. NO-07-A005/2020

| Lp. | Składniki podstawowe i domieszki szkodliwe | Zawartość wymagana lub dopuszczalna |  | Dopuszczalny względny błąd oznaczenia zawartości dopuszczalnej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kl. II | Kl. I | % |
| 1. | Tlen, w % | 20 - 22 | 20 - 22 | 0,5 |
| 2. | Azot, w % | 78 - 80 | 78 - 80 | 0,5 |
| 3. | Ditlenek węgla, w ppmv, nie więcej niż | 500 | 100 | 5 |
| 4. | Tlenek węgla, w ppm ,nie więcej niż | 10 | 3 | 20 |
| 5. | Suma węglowodorów w przeliczeniu na metan (CH4), w ppmv, nie więcej niż dla (˂ C6) | 5 | 1 | 10 |
| 6. | Oleje w mg⋅m-3, nie więcej niż dla (≥ C6) | 0,5 | 0,1 | 20 |
| 7 | Chlorofluorowęglowodory i chlorowcowane węglowodory15,16, w ppmv, nie więcej niż | 2,0 | 2,0 | 10 |
| 8. | Woda, w zależności od ciśnienia sprężania: |  |  |  |
|  | do 20 MPa, w mg/m3 nie więcej niż | 50 | 35 | 10 |
|  | od 20 MPa do 30 MPa, w mg/m3, nie więcej niż | 35 | 35 | 10 |
| 9. | Pył o wymiarach drobiny do 5 μm | brak | brak | oznaczenie |
| 10. | Zapach | bez zapachu | bez zapachu | - |
| UWAGA 1 Wszystkie wartości odnoszą się do warunków normalnych, tj. ciśnienia atmosferycznego równego 101,3 kPa i temperatury otoczenia równej 20°C. |  |  |  |  |

źródło :opracowanie na podstawie NO-07-A005/2020

Uwaga: Zestaw filtrujący musi być przystosowany do pracy ze sprężarką zasilającą ujętą w pkt 3.12 o wydajność maksymalna wg.ISO1217 przy tolerancji +/-5% Q=935[dm3/min], 56,1[m3/h].