Załącznik nr 5

Wymagania i parametry sprężarki wysokociśnieniowej

Tabela 1

| Sprężarka powietrza oddechowego na warunki hiperbaryczne spełniająca co najmniej poniższe wymagania/parametry: |  |
| --- | --- |
| Maksymalne ciśnienie robocze | minimum 35[MPa] |
| Ciśnienie robocze | 30[MPa] |
| Ilość stopni sprężania | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Prędkość obrotowa | 1780[obr/min] +/-10% |
| Wydajność maksymalna wg.ISO1217 przy tolerancji +/-5% | minimum: 1148,3[dm3/min], 68,9[m3/h] |
| Zapotrzebowanie mocy | maksimum 23,5 [KW] z sieci 400V/50Hz |
| Typ chłodzenia | powietrzem |
| Długość | 1400[mm] +/-10% |
| Szerokość | 940[mm] +/-10% |
| Wysokość | 910[mm] +/-10% |
| Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące | maksimum 5200m3/h |
| Ilość ciepła do odprowadzenia | maksimum 29kJ/sec |
| Zawartość resztkowa oleju na odlocie | <3mg/m3 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | zawarta w zakresie co najmniej +5÷500C |
| Rozpraszanie ciepła | minimum 25kJ/s |
| Wzrost temperatury powietrza/ΔT | maksimum 100C |
| Napęd | bezpośredni |
| Minimalny okres między naprawami głównymi | ≥5000rh |
| Klasa czystości sprężonego powietrza wg. ISO 8573-1 | 6-8-4 |

Uwaga: Parametry dla warunków normalnych 200C i ciśnienia 1013mbar i mogą zmieniać się w zakresie +/-5%

Sprężarka dostarczona w komplecie wraz z adsorpcyjnym osuszaczem sprężonego powietrza kpl.1. Osuszacz adsorbcyjny przystosowany do współpracy ze sprężarką o parametrach wymienionych w Tab.1. Spełniające wymagania określone w Tab.2.

Tabela 2

| Automatyczny regenerowany osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza oddechowego spełniający co najmniej poniższe wymagania/parametry: |  |
| --- | --- |
| Maksymalne ciśnienie robocze | minimum 35MPa |
| Ciśnienie pracy nominalne | 30MPa |
| Nominalna przepływ powietrza | 500-1500[dm3/min] |
| Ciśnieniowy punkt rosy | minimum.200C |
| Temperatura wlotowa czynnika oddechowego | max.300C |
| Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia | zawarta w zakresie co najmniej +5÷500C |
| Maksymalna temperatura powietrza na wlocie | 400C |
| Wilgotność względna na wlocie | max.100% |
| Napięcie zasilania | 230V 50Hz |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Szerokość | max. 400 mm +/-10% |
| Długość | max.1200 mm +/-10% |
| Wysokość | max.1300 mm +/-10% |
| Przyłącze | G1/2 |

- MINIMALNE WYMAGANE UKOMPLETOWANIE WYROBU:

- Sprężarkę powietrza oddechowego na warunki hiperbaryczne należy dostarczyć z następującym wyposażeniem standardowym (ukompletowanie minimalne):

- produkt fabrycznie nowy, nie używany (za wyjątkiem koniecznych do wykonania prób zdawczych przez producenta),

- panel kontrolno –sterujący,

- filtr z tłumikiem szumów na ssaniu,

- chłodnice międzystopniowe i końcowa sprężonego powietrza,

- manometry poszczególnych stopni sprężania i ciśnienia końcowego,

- zintegrowany osiowy wentylator chłodzący,

- zespolone zawory na każdym stopniu,

- smarowanie wymuszone(ciśnieniowe) z wyłącznikiem ciśnieniowym od zaniku ciśnienia oleju z manometrem,

- przeziernik poziomu oleju,

- zawory bezpieczeństwa za każdym stopniu sprężania,

- kontrola temperatury powietrza na odlocie,

- panel kontrolny z manometrami pomiaru ciśnienia międzystopniowego i końcowego temperatury i ciśnienia oleju,

- separator wodno-olejowy za 2,3 i 4 stopniem sprężania,

- automatyczny zrzut kondensatu po 2 stopniu realizowany poprzez zawór elektromagnetyczny,

- automatyczny zrzut kondensatu po 3,4 stopniu realizowany poprzez zawór pneumatyczny,

- alarmy zbyt wysokiej temperatury,

- przewód odprowadzający ze wszystkich separatorów,

- rozruch sprężarki z odciążeniem ciśnienia (układ dekompresji podczas rozruchu urządzenia),

- zawór zwrotny na odlocie sprężarki,

- wyłącznik ciśnieniowy wyłączających sprężarkę po przekroczeniu ciśnienia końcowego,

- posadowienie na tłumikach drgań (wibroizolatory),

- wszystkie podłączenia do sprężarki –przewody elastyczne przyłączeniowe,

- silnik elektryczny trójfazowy –moc silnika 26[KW], obroty-1780obr/min, napięcie zasilania/częstotliwość 400V/50Hz, klasa ochrony IP55/F,

- przewody elastyczne przyłączeniowe 1000mm 12 x 2,5mm 1000mm, 60 x 5mm,

- sprężarka musi być przystosowana do pracy pojedynczej i równoległej w układzie automatycznym (przy spadku ciśnienia do określonej wartości w systemie zasilanym) wraz z indywidualnym zestawem filtrującym odbiorcy typu: P-140-PN350 BAUER lub równoważnym – kryteria równoważności: wymagana jakość powietrza oddechowego wg. NO-07-A005:2020, maksymalny przepływ sumaryczny powietrza oddechowego Q=3500 [dm3/min] przy ciśnieniu roboczym p=30MPa,

- możliwość automatycznego załączenia i wyłączenia sprężarki przy spadku ciśnienia do wartości zdefiniowanej przez odbiorcę (wyłączenie 30MPa),

- amortyzatory oraz niezbędne przyłącza w tym elastyczne konieczne do wykonania posadowienia wyrobu i przyłączenia do instalacji,

- sprężarka wyposażona w sterownik procesorowy nadrzędny równomiernie obciążający pracę sprężarek,

- przetwornik ciśnienia.

- Adsorpcyjny osuszacz powietrza musi być dostarczony z następującym wyposażeniem standardowym (ukompletowanie minimalne):

- separator wodno-olejowy z automatycznym zrzutem kondensatu,

- 2 niezależne kolumny filtracyjne (z wkładami),

- manometr ciśnienia regeneracji/roboczego,

- automatyczny przełącznik ciśnienia z kompensacją,

- zawór zwrotny i układ podtrzymania ciśnienia,

- zawór bezpieczeństwa,

- zawór elektromagnetyczny,

- filtr cząstek stałych(z wkładem),

- regulator ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa,

- układ monitorowania i sterowania elektronicznego pracą osuszacza wraz z czujnikiem pomiaru punktu rosy i układem wskaźnikowym (zintegrowany układ sterownia pracą osuszacza),

- jakość powietrza min. ISO 8573:2012 kl.3.

Całość układu zamontowana na jednej ramie przygotowanej do posadowienia wraz z niezbędnym wyposażeniem, układem sterowania i nadzoru oraz armaturą zapewniająca jego funkcjonowanie.