# Spis zawartości projektu

Str.:

  - Strona tytułowa	1

  - Spis zawartości projektu	2

  - Opis do projektu technicznego ciągów 
komunikacyjnych i ukształtowania terenu	3÷8

  - Decyzja nr 33ZD/2024 na lokalizację zjazdu znak:
ZDP-T/1107/2024, Inowrocław 22 maja 2024 r.	9÷12

  - Zgoda na lokalizację ciągu pieszo-rowerowego znak:
ZDP-T/1824/2023, Inowrocław 11 października 2023 r.	13

  - Zgoda na lokalizacje ciągu pieszego znak: 
ZDP-T/432/2023, Inowrocław 10 marca 2023 r.	14, 15

  - Zezwolenie na lokalizacje ciągu pieszego znak: 
WDT-II.6740.6.2023, Inowrocław 17 kwietnia 2023 r.	16÷18

  - Oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, 
zaświadczenie o przynależności do izby budowlanej 	19÷21

  - Plan sytuacyjno-wysokościowy ciągów

komunikacyjnych i ukształtowania terenu	rys. nr 1/D	22

  - Profile podłużne	rys. nr 2,3/D	23, 24

  - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni	rys. nr 4/D	25

Opis

do projektu technicznego ciągów komunikacyjnych i ukształtowania terenu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu oraz budową zjazdu z drogi wewnętrznej i ciągów pieszych w pasie dróg publicznych na działkach 
nr 13/4, 4/20, 4/169, obręb 0002 Inowrocław.

- Podstawa opracowania.

-	Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- 	Projekt zagospodarowania terenu „Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu”.

-	Decyzja nr 33ZD/2024 na lokalizację zjazdu znak:
ZDP-T/1107/2024, Inowrocław 22 maja 2024 r.

-	Zgoda na lokalizację ciągu pieszo-rowerowego znak:
ZDP-T/1824/2023, Inowrocław 11 października 2023 r.

-	Zgoda na lokalizacje ciągu pieszego znak: ZDP-T/432/2023, 
Inowrocław 10 marca 2023 r.

-	Zezwolenie na lokalizacje ciągu pieszego znak: WDT-II.6740.6.2023, Inowrocław 17 kwietnia 2023 r.

- Geotechniczne warunki posadowienia, wykonane przez GeoLogic Tomasz Piasecki w marcu 2023 r.

-	Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63).

- Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach (WR-D-33).

- Normy i wytyczne projektowania dróg.

- Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu. Zakresem opracowania objęto teren działek nr ew. 4/172, 4/173, obręb 0002 Inowrocław oznaczony na rys. nr 1/D literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L-A. Opracowanie obejmuje także budową zjazdu z drogi powiatowej nr 3425C i ciągów pieszych w pasie dróg publicznych na działkach nr 4/20, 4/169, obręb 0002 Inowrocław.

- Stan istniejący.

Teren projektowanej inwestycji położony jest w południowo-zachodniej części miasta Inowrocław. Od strony wschodniej przylega do drogi powiatowej nr 3425C (ul. Wojska Polskiego), od południowej do drogi gminnej (ul. Bł. Jerzego Popiełuszki), a od północnej do drogi wewnętrznej (ul. Grochowej). Od zachodu znajduje się teren kościoła rzymskokatolickiego ze szkołą podstawową oraz tereny niezabudowane.

Droga powiatowa w rejonie projektowanego zjazdu ma przekrój uliczny z dwoma jezdniami asfaltowymi szerokości 7,0 m ze spadkiem podłużnym 0,5%. Droga powiatowa i droga gminna mają ścieżkę rowerową i chodnik od strony planowanej zabudowy o łącznej szerokości 4,0 m, oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości odpowiednio 4,5 m i 3,0 m. Droga dla rowerów wykonana jest z kostki betonowej brukowej prostokątnej 10×20 cm w kolorze czerwonym, a droga dla pieszych z kostki betonowej prostokątnej 10×20 cm w kolorze szarym.

Teren inwestycji ukształtowany jest z niewielkim spadkiem ok. 0,2% w kierunku południowo-zachodnim. Na terenie objętym opracowaniem nie ma zabudowy ani zieleni wysokiej. Uzbrojenie podziemne stanowi: kanał co i związana z nim kanalizacja deszczowa oraz  wodociąg, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i kabel teletechniczny.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (otwory badawcze głębokości 7,0 m pod budynek i dwa otwory gł. 3,0 m na skrajach działki) określa, że pod warstwą piasku drobnego próchnicznego miąższości 0,4÷0,7 m występuje glina piaszczysta. Na głębokości 1,6÷5,3 m ppt występuje przewarstwienie z piasku drobnego. Podczas prowadzonych prac wodę gruntową nawiercono w otworach nr 2, 3, 4 na głębokości 4,9÷5,1 m ppt. Głębokość zaleganie zwierciadła wody podziemnej może być zmienna w zależności od czynników atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura czy wiosenne roztopy. Wahanie to może dochodzić do 0,3 m w skali roku.

- Plan sytuacyjny i parametry techniczne dróg.

Obsługę planowanej inwestycji zapewniono poprzez projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 3425C. Zaprojektowano zjazd zwykły klasy funkcjonalnej B z jezdnią szerokości 6,0 m. Włączenie zjazdu do drogi powiatowej pod kątem 90° z wyokrągleniem łukami kołowymi o promieniu R = 6,0 m. Sytuacyjnie i wysokościowo zjazd dostosowano do jezdni drogi powiatowej (ul. Wojska Polskiego). Na fragmencie zjazdu, gdzie występuje kontynuacja drogi dla pieszych i drogi dla rowerów nawierzchnia wykonana będzie z tej samej kostki (rodzaj i kolor), co istniejąca. Na zjeździe na szerokości drogi dla pieszych i dla rowerów krawężnik betonowy będzie wtopiony dla zachowania istniejącego układu. Przy zjeździe, od strony północnej, zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m z kostek betonowych brukowych. Ciąg pieszo-rowerowy doprowadzono do istniejącego chodnika przyulicznego.

Od zjazdu poprowadzono dojazd wewnętrzny szerokości 6,00 m, który połączono z dojazdem szerokości 5,00 m przebiegającym wzdłuż ul. Wojska Polskiego. W części południowej dojazd zakończono parkingiem w postaci pętli umożliwiający manewrowanie pojazdom straży pożarnej. W kierunku północnym poprowadzono ślepy dojazd parkingowy. Pod klatki schodowe doprowadzono ślepy dojazd, który na dalszym odcinku przewidziano jako drogę pożarową w postaci ciągu pieszego wzmocnionego.  Na dojazdach i drodze pożarowej zapewniono minimalny zewnętrzny promień skrętu wynoszący R=11,0 m przewidziany dla pojazdów straży pożarnej.

Przy dojazdach wewnętrznym zaprojektowano prostopadłe miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,50×5,00 m i 3,60×5,00 m dla osób niepełnosprawnych. Na terenie zaprojektowano łącznie 167 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy dojazdami usytuowano plac gospodarczy pod osłonę śmietnikową o wymiarach 
8,00×6,00 m. Od strony południowej budynku zaprojektowano trójkątny plac zabaw o bokach 16,85 i 8,86 m.

Ciągi piesze będą miały szerokość 2,00 i 2,50 m, w ciągu drogi pożarowej 3,00 m, a dojście do placu zabaw szerokości 1,50 m. Układ ciągów pieszych powiązano w trzech miejscach z chodnikami przyulicznymi poprzez zaprojektowane, w pasie drogowym dróg publicznych, ciągi piesze szerokości 2,00 m. Ciągi piesze zapewniają dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Tarasy na gruncie szerokości 1,60 m, a opaska przy budynku szer. 0,50 m.

5.  Rozwiązania wysokościowe.

Spadki podłużne na ciągach komunikacyjnych wynoszą 0,5÷4,9%. Spadki poprzeczne 1÷2%. Przy osłonie śmietnikowej i na przejściach dla pieszych obniżyć krawężnik do 2 cm w celu umożliwienia ruchu osobom niepełnosprawnym. Na włączeniu zjazdu do ul. Wojska Polskiego krawężnik wykonać jako wtopiony.

- Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63). Grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni w zależności od wysadzinowości gruntu i warunków wodnych określono jako G4, na podstawie WR-D-63 i dokumentacji badań podłoża gruntowego. Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco.

Jezdnia zjazdu, dojazdów, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i chodnik wzmocniony w ciągu drogi pożarowej (kategoria ruchu KR2):

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza, warstwa górna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie	-	12 cm

- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa, układana w dwóch warstwach 	-	30 cm

razem	-	73 cm

Droga pożarowa z kraty trawnikowej (kategoria ruchu KR2):

- krata trawnikowa z polietylenu gr. 4 cm 	-	4 cm

- podsypka: mieszanka piasku z ziemią ogrodniczą i torfem 	-	4 cm

- geowłóknina filtracyjno-separacyjna

- podbudowa zasadnicza, warstwa górna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie	-	15 cm

- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa, układana w dwóch warstwach	-	30 cm

razem	-	73 cm

Należy zastosować kraty trawnikowe z PEHD o wytrzymałości na obciążenie ≥ 250 t/m2 (bez wypełnienia).

Miejsca postojowe (kategoria ruchu KR1):

- płyty betonowe ażurowe gr. 10 cm 	-	10 cm

- podsypka piaskowa	-	3 cm

- geowłóknina filtracyjno-separacyjna

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa, układana w dwóch warstwach 	-	30 cm

razem	-	63 cm

Komory w kratach trawnikowych i otwory w płytach betonowych ażurowych wypełnić żyzną ziemią ogrodniczą o dużej zawartości próchnicy i obsiać gatunkiem trawy charakteryzującej się małymi wymaganiami pokarmowymi i dużą odpornością na suszę. Pod kratą trawnikową i płytami betonowymi ażurowymi, na podbudowie, należy ułożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną.

Chodniki i tarasy:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	15 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego 
stabilizowanego cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa 	-	20 cm

razem	- 	46 cm

Plac gospodarczy i plac pod pompę ciepła:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego 
stabilizowanego cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa 	-	20 cm

razem	- 	51 cm

Plac zabaw (nawierzchnia trawiasta, ulepszona):

- warstwa wierzchnia (mieszanka torfu i humusu w stosunku 1:1)	-	3 cm

- warstwa wegetacyjna (mieszanka w stosunku: 5 jednostek humusu,
2 jedn. torfu, 3 jedn. pospółki, 2,5 kg azofoski na 1 m3 mieszanki 	-	15 cm

- warstwa drenażowa żwirowo-piaskowa	-	15 cm

razem	- 	33 cm

Opaska przy budynku:

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm 	-	6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	5 cm

- warstwa odsączająca z piasku o CBR ≥ 20% i k10 ≥ 8m/dobę 	-	15 cm

razem	- 	26 cm

Nawierzchnia dojazdów i miejsc postojowych obramowana będzie krawężnikiem betonowym 15×30 cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem. Chodnik wzmocniony, droga pożarowa z kraty trawnikowej i plac gospodarczy wykończyć obrzeżem betonowym 8×30 cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem. Chodniki tarasy i plac zabaw obramować obrzeżem betonowym 8×30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. Opaskę przy budynku wykończyć obrzeżem betonowym 6×20 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

- Odwodnienie.

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dojazdów, miejsc postojowych i chodników przyległych do nich przyjęto, zgodnie z  założonymi spadkami, do projektowanych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, która objęta jest opracowaniem branżowym. Z pozostałych nawierzchni woda opadowa będzie odprowadzona w tereny zielone Inwestora. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych, a drogi pożarowej z kraty trawnikowej zmniejszy ilość spływających wód opadowych, jednocześnie tworząc dla nich retencję. Nawierzchnię placu zabaw wykonano o konstrukcji przesiąkliwej. Na zjeździe ekstremum niwelety zaprojektowano w odległości 10,5 m od krawędzi jezdni ulicy co zapobiegnie wypływowi wód opadowych z terenu Inwestora na jezdnię drogi powiatowej nr 3425C.

- Ukształtowanie terenu.

Teren ukształtowano nawiązując się do założonych rzędnych posadowienia budynku i istniejących nawierzchni ulic. Prace należy poprzedzić rozbiórką nawierzchni wraz z obramowaniem oraz usunięciem warstwy ziemi urodzajnej, która częściowo będzie wykorzystana do budowy zieleńców. Roboty ziemne wykonać do spodu koryta pod nawierzchnie. Podłoże pod korytem należy dokładnie zagęścić. Nachylenie skarp nasypów 1:2, max. 1:1,5. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. Ilość robót ziemnych obliczono w oparciu o sporządzone przekroje poprzeczne. Wykopy wynoszą W = 365 m3, nasypy N = 3465 m3. W  obliczeniach uwzględniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm. Do budowy nasypów wykorzystać ziemię pochodząca z wykopów pod instalacje i budynek. Brakującą ziemię uzupełnić dowiezionym gruntem piaszczystym. Gruz z rozbiórki i nadmiar humusu do odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora. W treny wolne od nawierzchni należy wbudować ziemię urodzajną, a następnie urządzić je zgodnie z projektem zieleni, umacniając jednocześnie skarpy.

- Uwagi.

Istniejące kable energetyczne i kabel teletechniczny przebiegające pod projektowanymi nawierzchniami jezdnymi zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Wszelkie prace przy zabezpieczeniu instalacji podziemnych prowadzić w porozumieniu z właścicielem sieci i pod ścisłym jego nadzorem. Nawierzchnie układać po wykonaniu uzbrojenia terenu.

Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3425C (ul. Wojska Polskiego) i drogi gminnej (ul. Bł. Jerzego Popiełuszki) Inwestor ma obowiązek wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót. Ponadto, zgodnie z zezwoleniem znak: WDT-II.6740.6.2023 z dnia 17 kwietnia 2023, Inwestor winien przekazać zarządcy drogi pisemną informację o przyjęciu warunków określonych w/w piśmie przed realizacją zadania.

Roboty wykonywać zgodnie z normami branżowymi oraz przepisami BHP.

Opracował:

mgr inż. Jerzy Morawski