# INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958

ul. Targowa 18	Prezes 41 34-42-316
	25-520 Kielce	Sekretariat 41 34-30-250
	NIP:657-038-75-71        Regon:003673768	Tel./Fax. 41 34-42-316
	e-mail: sekretariat@inwestsw.com.pl                   www.inwestsw.com.pl

#### SPÓŁDZIELNIA PRACY

Dt.  07.  2023 r.  		Pracownia PP

PROJEKT TECHNICZNY  - KONSTRUKCJA

Stadium	TOM II

| ## Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną |
| --- | --- |
| ## Adres: | Inowrocław, ul. Wojska Polskiego |
| ## kategoria obiektu budowlanego | XIII |
| ## -nazwa jedn. ewid. -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - Nr ewiden działek: | Jednostka: 040701_1 Inowrocław - M Obręb: 0002 Inowrocław działka nr 4/172, 4/173 |
| ## Inwestor -adres: | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lok.22 88-100 Inowrocław |

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Projektant | mgr inż. Włodzimierz Lubieniecki konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeń KL-388/88 | 07.2023r. |  |
|  | spec. upr. nr uprawnień |  |  |  |
| Konstrukcja | Sprawdził | mgr inż. Stanisław Grudzień konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeń 228/KL-72 | 07.2023r. |  |
|  | spec. upr. nr uprawnień |  |  |  |

- SPIS  TREŚCI

- PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA

0. OŚWIADCZENIE , UPRAWNIENIA , IZBA 	6str.

I.  OPIS  TECHNICZNY	3str.

II. OBLICZENIA STATYCZNE                                                                                   2str.

# III . RYSUNKI  KONSTRUKCYJNE

K01    Rzut ław fundamentowych.

K02    Rzut parteru – układ elementów konstrukcyjnych.

K03    Rzut I ÷ III piętra  – układ elementów konstrukcyjnych.

K04    Rzut IV ÷ VI piętra  – układ elementów konstrukcyjnych.

K05    Rzut VII piętra  – układ elementów konstrukcyjnych.

Imię i nazwisko :Włodzimierz Lubieniecki 	                                   	Kielce 07.2023r

Upr. Nr .  	  KL 388/88 ; KL 431/94

Członek izby	: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nr ew. 	SWK/BO/0369/01

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że projekt techniczny  – KONSTRUKCJA:

budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu;

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis ....................................................

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 prawo budowlane

Imię i nazwisko :Stanisław Grudzień 	                                               Kielce 07.2023r

Upr. Nr .  	  228/KL/72

Członek izby	: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nr ew. 	SWK/BO/0176/01

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że projekt techniczny  - KONSTRUKCJA:

budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu;

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis ....................................................

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 prawo budowlane

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Włodzimierz Lubieniecki

……………………………………………………………………………………

imię i nazwisko projektanta

KONSTRUKCJA

…………………………………………………………………………………….branża

W związku z wykonywaniem czynności dotyczących opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu”, niniejszym oświadczam, iż przedmiot zamówienia został opisany w sposób zgodny z art. 99-103 ustawy Pzp, tj. w szczególności:

- jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,

- zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji,

- poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, gdyż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne 
z opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji właściwości użytkowych produktu wskazanego w niniejszej dokumentacji projektowej.

Kielce   07.2023r

… ……………………………                    ………………………………...

Miejscowość, data                                                                                Podpis

(czytelny lub opatrzony pieczęcią)

- OPIS  TECHNICZNY

1.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny , część konstrukcyjna, Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Inwestora: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o.

ul. Studzienna 12/14 lok.22, 88-100 Inowrocław.

2.2.Projekty techniczne branżowe.

2.3.Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 4/172 i 4/173 przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie.

Opracowanie : „GeoLogic” – 88-101 Inowrocław , Krusza Podlotowa 28;

Marzec 2023 r.

2.4.Obowiązujące normy i przepisy.

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

- Przedstawiono w [2.3].

- 3.1. POSADOWIENIE OBIEKTU

Rzędna posadzki parteru:

± 0,00 = 90,85m n.p.m

Fundamenty obiektu posadawia się:

p.p.f.. = - 1,70 m = 89,15 m n.p.0W.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy dokonać ich odbioru przez uprawnionego geologa , w celu weryfikacji przyjętych założeń projektowych.

Odbiór wykopów należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy.

- 4. OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Projektowany budynek składa się z dwóch segmentów VIII kondygnacyjnych, oddylatowanych od siebie.

Budynek bez podpiwniczenia.

- Wg [2.3] w rejonie projektowanego obiektu występują proste warunki gruntowe.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

- z dnia 25 kwietnia 2012r. , w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 ,

- obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

- 5.OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

5.1.STROPODACH

Zaprojektowano stropodach wylewany z betonu C25/30 (B30) , grubości 20cm,

zbrojony krzyżowo stalą A-IIIN .

Warstwy stropodachu w/g  projektu architektury .

5.2.STROPY

Zaprojektowano stropy wylewane z betonu C25/30 (B30) , grubości 20cm.

Stropy zbrojone krzyżowo stalą A-IIIN .

5.4.ŚCIANY NADZIEMIA

5.4.1.ŚCIANY WYLEWANE NOŚNE

Na parterze i I, II i III piętrze zaprojektowano ściany  wylewane z betonu C25/30 (B30) ,

grubości 25cm.

- Ściany zbrojone pionowo i poziomo stalą A-. IIIN.

UWAGA:

Ściany zewnętrzne ocieplone, w/g projektu architektury.

5.4.2.ŚCIANY MUROWANE NOŚNE

- NA piętrach IV ÷ VII ściany grubości 25cm z pustaków ściennych silikatowych kl. 20MPa,

- na zaprawie cementowo – wapiennej marki M15.

- Ściany zewnętrzne ocieplone, w/g projektu architektury

- UWAGA:

Zakłada się kategorię produkcji elementów murowych – I , kategoria wykonania robót – A.

5.5.ŚCIANY FUNDAMENTOWE I SZYBU WINDOWEGO

Ściany fundamentowe i szybu windy zaprojektowano jako wylewane z betonu C25/30 (B30) ,

grubości 25 i 15cm. Ściany zbrojone pionowo i poziomo stalą A-IIIN.

5.6.NADPROŻA – PODCIĄGI

- Z typowych elementów prefabrykowanych L-19 , w/g KB – 31.3.4/1/B-2-4/82.

- Wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalą A-IIIN.

5.8.KLATKI SCHODOWE

Biegi  wylewane z betonu C25/30 (B30)  , zbrojone stalą A-IIIN.

5.9.FUNDAMENTY

Ławy fundamentowe z betonu C25/30 (B30), o wysokości 0,50m , zbrojone stalą A-IIIN.

6.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH

Pod  fundamentami , na warstwie betonu B10 gr.10cm bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna grubości 4mm.

Pozostałe powierzchnie fundamentów oraz ściany fundamentowe, izolować bezspoinową powłoką hydroizolacyjną 4mm.

Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją stosowania producenta.

7.WYTYCZNE WYKONAWCZE

7.1.Odbioru wykopów fundamentowych powinien dokonać uprawniony geolog – autor       dokumentacji geotechnicznej.

7.2.Nie dopuścić do nawodnienia wykopów fundamentowych .

7.3.Wszystkie ściany murowane , stanowiące jedynie obciążenie liniowe dla stropu i nie nośne w stosunku do stropów poszczególnych kondygnacji , należy podmurować pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny 2cm wypełnionej styropianem M15 , dopiero po usunięciu wszystkich podpór montażowych. Powyższe jest spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych.

7.4.Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją , ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” , sztuką budowlaną i przepisami BHP, pod nadzorem osób uprawnionych.

Opracował :

OBLICZENIA STATYCZNE (ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE)

1. STROPODACH

Obciążenia:

-2×papa.	2×0,05=0,10kN/m2	×1,2	=0,12kN/m2

-styropian gr.20÷70cm.	0,70×0,45=0,32kN/m2	×1,2	=0,38kN/m2

-folia polietylenowa	0,05kN/m2	×1,2	=0,06kN/m2

-tynk 	0,015×19,00=0,29kN/m2	×1,3	=0,38kN/m2

0,76kN/m2	×1,24	=0,94kN/m2

-śnieg	0,90×0,8=0,72kN/m2	×1,50	=1,08kN/m2

-montażowe	0,60kN/m2	×1,2	=0,72kN/m2

2. STROPY I BALKONY

Obciążenia: (mieszkania)

-gres	0,02×22,00=0,44kN/m2	×1,3	=0,57kN/m2

-wyl. cem.gr. 5cm.	0,05×21,00=1,05kN/m2	×1,3	=1,37kN/m2

-folia izol.	0,05kN/m2	×1,2	=0,06kN/m2

-styropian gr.8cm.	0,07×0,45=0,04kN/m2	×1,2	=0,05kN/m2

-tynk	0,015×19,00=0,29kN/m2	×1,3	=0,38kN/m2

1,87kN/m2	×1,30	=2,43kN/m2

-ścianki dział.	(2,80/2,65)×1,25=1,32kN/m2	×1,2	=1,58kN/m2

-użytkowe (mieszkania)	1,50kN/m2	×1,4	=2,10kN/m2

-c.wł. stropu 	0,22×25,00=5,50kN/m2	×1,1	=6,05kN/m2

-razem 	10,19kN/m2	×1,19	=12,16kN/m2

Obciążenia:(balkony)

-gres	0,02×22,00=0,44kN/m2	×1,3	=0,57kN/m2

-wyl. cem.gr.5÷8cm.	0,065×21,00=1,37kN/m2	×1,3	=1,78kN/m2

-styropian gr.5cm.	0,05×0,45=0,02kN/m2	×1,2	=0,03kN/m2

-3×papa.	3×0,05=0,15kN/m2	×1,2	=0,18kN/m2

-styropian. gr.5cm.	0,05×0,45=0,02kN/m2	×1,2	=0,03kN/m2

-tynk gr.0,3cm	0,003×19,00=0,06kN/m2	×1,3	=0,08kN/m2

2,06kN/m2	×1,30	=2,67kN/m2

-użytkowe	5,00kN/m2	×1,3	=6,50kN/m2

-c.wł. balkonu 	0,18×25,00=4,50kN/m2	×1,1	=4,95kN/m2

-razem 	11,56kN/m2	×1,22	=14,12kN/m2

Statyka i wymiarowanie wg PL-WIN i RM-WIN (płyty i podciągi).

3. PODCIĄGI I NADPROŻA

Statyka i wymiarowanie łącznie ze stropami , wg PL-WIN i RM-WIN.

4. SŁUPY I ŚCIANY

Statyka i wymiarowanie łącznie ze stropami , wg PL-WIN i RM-WIN.

5. KLATKA SCHODOWA

5.1.Obciążenia:(biegi 16,7×28)

tgα=16,7/28=0,5964  ; α=30,8°   ; cosα=0,859

-gres na kleju	[0,02+(0,02×0,167/0,28]×22,00=0,70kN/m2	×1,3	=0,91kN/m2

-stopnie	0,5×0,167×24,00=2,00kN/m2	×1,1	=2,20kN/m2

-tynk	0,015×19,00/0,859=0,33kN/m2	×1,3	=0,43kN/m2

3,03kN/m2	×1,17	=3,54kN/m2

-użytkowe	3,00kN/m2	×1,3	=3,90kN/m2

5.2.Obciążenia:(podest)

-gres na kleju	0,02×22,00=0,44kN/m2	×1,3	=0,57kN/m2

-tynk	0,015×19,00=0,29kN/m2	×1,3	=0,38kN/m2

0,73kN/m2	×1,3	=0,95kN/m2

-użytkowe	3,00kN/m2	×1,3	=3,90kN/m2

Statyka i wymiarowanie łącznie ze stropami , wg PL-WIN i RM-WI

6.FUNDAMENTY

6.1.OBCIĄŻENIA OD ELEMENTÓW PIONOWYCH

Ściana zewnętrzna gr.25cm (silikat)

-mur	0,25×1,00×18,00=4,50kN/m2	×1,1	=4,95kN/m2

-styropian	0,15×1,00×0,45=0,07kN/m2	×1,2	=0,08kN/m2

-tynk	0,03×1,00×19,00=0,57kN/m2	×1,3	=0,74kN/m2

5,14kN/m2	×1,12	=5,77kN/m2

Ściana wewnętrzna gr.25cm(silikat)

-mur	0,25×1,00×18,00=4,50kN/m2	×1,1	=4,95kN/m2

-tynk	0,03×1,00×19,00=0,57kN/m2	×1,3	=0,74kN/m2

5,07kN/m2	×1,12	=5,69kN/m2

Ściana zewnętrzna gr.25cm (wylewana)

-mur	0,25×1,00×25,00=6,25kN/m2	×1,1	=6,88kN/m2

-styropian	0,15×1,00×0,45=0,07kN/m2	×1,2	=0,08kN/m2

-tynk	0,03×1,00×19,00=0,57kN/m2	×1,3	=0,74kN/m2

6,89kN/m2	×1,12	=7,70kN/m2

Ściana wewnętrzna gr.25cm(wylewana)

-mur	0,25×1,00×25,00=6,25kN/m2	×1,1	=6,88kN/m2

-tynk	0,03×1,00×19,00=0,57kN/m2	×1,3	=0,74kN/m2

6,82kN/m2	×1,12	=7,62kN/m2

# Ściana wewnętrzna gr.15cm (wylewana)

-mur	0,15×1,00×25,00=3,75kN/m2	×1,1	=4,13kN/m2

-tynk	0,03×1,00×19,00=0,57kN/m2	×1,3	=0,74kN/m2

4,32kN/m2	×1,13	=4,87kN/m2

6.2.STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE

Obciążenia stóp i ław fundamentowych stropami wg programu komputerowego

RM-WIN i PL – WIN.

Wymiarowanie fundamentów wg programu komputerowego FD – WIN.

Opracował :