# INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958

ul. Targowa 18	Prezes 41 34-42-316
	25-520 Kielce	Sekretariat 41 34-30-250
	NIP:657-038-75-71        Regon:003673768	Tel./Fax. 41 34-42-316
	e-mail: sekretariat@inwestsw.com.pl                   www.inwestsw.com.pl

#### SPÓŁDZIELNIA PRACY

Dt.  07.  2023 r.  		Pracownia PP

PROJEKT WYKONAWCZY  - KONSTRUKCJA

Stadium	TOM II

| ## Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną |
| --- | --- |
| ## Adres: | Inowrocław, ul. Wojska Polskiego |
| ## kategoria obiektu budowlanego | XIII |
| ## -nazwa jedn. ewid. -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - Nr ewiden działek: | Jednostka: 040701_1 Inowrocław - M Obręb: 0002 Inowrocław działka nr 4/172, 4/173 |
| ## Inwestor -adres: | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14 lok.22 88-100 Inowrocław |

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Projektant | mgr inż. Włodzimierz Lubieniecki konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeń KL-388/88 | 07.2023r. |  |
|  | spec. upr. nr uprawnień |  |  |  |
| Konstrukcja | Sprawdził | mgr inż. Stanisław Grudzień konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeń 228/KL-72 | 07.2023r. |  |
|  | spec. upr. nr uprawnień |  |  |  |

- SPIS  TREŚCI

- PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA

I.  OPIS  TECHNICZNY	3str.

# II . RYSUNKI  KONSTRUKCYJNE

K01    Rzut ław fundamentowych.

K02    Przekroje poprzeczne ław fundamentowych.

K03    Płyta fundamentowa szybu windy.

K04    Rzut parteru – układ elementów konstrukcyjnych.

K04/a Rzut parteru – otwory w ścianach na przejścia instalacyjne.

K05    Rzut I ÷ III piętra  – układ elementów konstrukcyjnych.

K06    Rzut IV ÷ VI piętra  – układ elementów konstrukcyjnych.

K07    Rzut VII piętra  – układ elementów konstrukcyjnych.

K08    Ściany wylewane parteru i wiatrołapu.

K09    Ściany wylewane I i II piętra.

K10    Ściany wylewane III piętra.

K11     Wieńce stropowe.

K12    Nadproża wylewane.

Wykaz nadproży prefabrykowanych ,,L19”.

K13    Poz.5 Słup balkonu; T-1 Trzpienie wylewane; Sł-1 Słupki wylewane na balkonach.

K14    Poz.2.1  Płyta stropowa nad parterem.

K15    Poz.2.2  Płyta stropowa nad parterem.

K16    Poz.2.3  Płyta stropowa nad I ÷ VI piętrem.

K17    Poz.2.4  Płyta stropowa nad I ÷ VI piętrem.

K18    Poz.1.1  Płyta stropowa nad VII piętrem.

K19    Poz.1.2  Płyta stropowa nad VII piętrem.

K20    Poz.1.3 i Poz.1.3/A  Płyty nad wiatrołapem.

K21    Poz.6.1 i 6.2 Klatki schodowe.

K22    Poz.7.1 i 7.2 Szyby windowe.

- OPIS  TECHNICZNY

1.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy , część konstrukcyjna, Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Inwestora: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o.

ul. Studzienna 12/14 lok.22, 88-100 Inowrocław.

2.2.Projekty wykonawcze branżowe.

2.3.Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 4/172 i 4/173 przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie.

Opracowanie : „GeoLogic” – 88-101 Inowrocław , Krusza Podlotowa 28;

Marzec 2023 r.

2.4.Obowiązujące normy i przepisy.

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

- Przedstawiono w [2.3].

- 3.1. POSADOWIENIE OBIEKTU

Rzędna posadzki parteru:

± 0,00 = 90,85m n.p.m

Fundamenty obiektu posadawia się:

p.p.f.. = - 1,70 m = 89,15 m n.p.0W.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy dokonać ich odbioru przez uprawnionego geologa , w celu weryfikacji przyjętych założeń projektowych.

Odbiór wykopów należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy.

- 4. OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Projektowany budynek składa się z dwóch segmentów VIII kondygnacyjnych, oddylatowanych od siebie.

Budynek bez podpiwniczenia.

- Wg [2.3] w rejonie projektowanego obiektu występują proste warunki gruntowe.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

- z dnia 25 kwietnia 2012r. , w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 ,

- obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

- 5.OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

5.1.STROPODACH

Zaprojektowano stropodach wylewany z betonu C25/30 (B30) , grubości 20cm,

zbrojony krzyżowo stalą A-IIIN .

Warstwy stropodachu w/g  projektu architektury .

5.2.STROPY

Zaprojektowano stropy wylewane z betonu C25/30 (B30) , grubości 20cm.

Stropy zbrojone krzyżowo stalą A-IIIN .

5.4.ŚCIANY NADZIEMIA

5.4.1.ŚCIANY WYLEWANE NOŚNE

Na parterze i I, II i III piętrze zaprojektowano ściany  wylewane z betonu C25/30 (B30) ,

grubości 25cm.

- Ściany zbrojone pionowo i poziomo stalą A-. IIIN.

UWAGA:

Ściany zewnętrzne ocieplone, w/g projektu architektury.

5.4.2.ŚCIANY MUROWANE NOŚNE

- NA piętrach IV ÷ VII ściany grubości 25cm z pustaków ściennych silikatowych kl. 20MPa,

- na zaprawie cementowo – wapiennej marki M15.

- Ściany zewnętrzne ocieplone, w/g projektu architektury

- UWAGA:

Zakłada się kategorię produkcji elementów murowych – I , kategoria wykonania robót – A.

5.5.ŚCIANY FUNDAMENTOWE I SZYBU WINDOWEGO

Ściany fundamentowe i szybu windy zaprojektowano jako wylewane z betonu C25/30 (B30) ,

grubości 25 i 15cm. Ściany zbrojone pionowo i poziomo stalą A-IIIN.

5.6.NADPROŻA – PODCIĄGI

- Z typowych elementów prefabrykowanych L-19 , w/g KB – 31.3.4/1/B-2-4/82.

- Wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalą A-IIIN.

5.8.KLATKI SCHODOWE

Biegi  wylewane z betonu C25/30 (B30)  , zbrojone stalą A-IIIN.

5.9.FUNDAMENTY

Ławy fundamentowe z betonu C25/30 (B30), o wysokości 0,50m , zbrojone stalą A-IIIN.

6.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH

Pod  fundamentami , na warstwie betonu B10 gr.10cm bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna grubości 4mm.

Pozostałe powierzchnie fundamentów oraz ściany fundamentowe, izolować bezspoinową powłoką hydroizolacyjną 4mm.

Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją stosowania producenta.

7.WYTYCZNE WYKONAWCZE

7.1.Odbioru wykopów fundamentowych powinien dokonać uprawniony geolog – autor       dokumentacji geotechnicznej.

7.2.Nie dopuścić do nawodnienia wykopów fundamentowych .

7.3.Wszystkie ściany murowane , stanowiące jedynie obciążenie liniowe dla stropu i nie nośne w stosunku do stropów poszczególnych kondygnacji , należy podmurować pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny 2cm wypełnionej styropianem M15 , dopiero po usunięciu wszystkich podpór montażowych. Powyższe jest spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych.

7.4.Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją , ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” , sztuką budowlaną i przepisami BHP, pod nadzorem osób uprawnionych.

Opracował :