# Spis zawartości projektu

  - Opis do projektu wykonawczego ciągów 
komunikacyjnych i ukształtowania terenu

  - Tabele objętości robót ziemnych

  - Plan sytuacyjno-wysokościowy ciągów

komunikacyjnych i ukształtowania terenu	rys. nr 1/D

  - Plansza tyczenia ciągów komunikacyjnych	rys. nr 2/D

  - Profile podłużne	rys. nr 3,4/D

  - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni	rys. nr 5/D

  - Przekroje poprzeczne terenu	rys. nr 6/D

Opis techniczny

do projektu wykonawczego ciągów komunikacyjnych i ukształtowania terenu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu oraz budową zjazdu z drogi powiatowej i ciągów pieszych w pasie dróg publicznych na działkach 
nr 4/20, 4/169, obręb 0002 Inowrocław.

- Podstawa opracowania.

-	Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- 	Projekt zagospodarowania terenu „Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/172, 4/173 w Inowrocławiu”.

-	Decyzja nr 33ZD/2024 na lokalizację zjazdu znak:
ZDP-T/1107/2024, Inowrocław 22 maja 2024 r.

-	Zgoda na lokalizację ciągu pieszo-rowerowego znak:
ZDP-T/1824/2023, Inowrocław 11 października 2023 r.

-	Zgoda na lokalizacje ciągu pieszego znak: ZDP-T/432/2023, 
Inowrocław 10 marca 2023 r.

-	Zezwolenie na lokalizacje ciągu pieszego znak: WDT-II.6740.6.2023, Inowrocław 17 kwietnia 2023 r.

- Geotechniczne warunki posadowienia, wykonane przez GeoLogic Tomasz Piasecki w marcu 2023 r.

-	Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63).

- Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach (WR-D-33).

- Normy i wytyczne projektowania dróg.

- Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu. Zakresem opracowania objęto teren działek nr ew. 4/172, 4/173, obręb 0002 Inowrocław oznaczony na rys. nr 1/D literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L-A. Opracowanie obejmuje także budową zjazdu z drogi powiatowej nr 3425C i ciągów pieszych w pasie dróg publicznych na działkach nr 4/20, 4/169, obręb 0002 Inowrocław.

- Stan istniejący.

Teren projektowanej inwestycji położony jest w południowo-zachodniej części miasta Inowrocław. Od strony wschodniej przylega do drogi powiatowej nr 3425C (ul. Wojska Polskiego), od południowej do drogi gminnej (ul. Bł. Jerzego Popiełuszki), a od północnej do drogi wewnętrznej (ul. Grochowej). Od zachodu znajduje się teren kościoła rzymskokatolickiego ze szkołą podstawową oraz tereny niezabudowane.

Droga powiatowa w rejonie projektowanego zjazdu ma przekrój uliczny z  dwoma jezdniami asfaltowymi szerokości 7,0 m ze spadkiem podłużnym 0,5%. Droga powiatowa i droga gminna mają ścieżkę rowerową i chodnik od strony planowanej zabudowy o łącznej szerokości 4,0 m, oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości odpowiednio 4,5 m i 3,0 m. Droga dla rowerów wykonana jest z kostki betonowej brukowej prostokątnej 10×20 cm w kolorze czerwonym, a droga dla pieszych z kostki betonowej prostokątnej 10×20 cm w kolorze szarym.

Teren inwestycji ukształtowany jest z niewielkim spadkiem ok. 0,2% w kierunku południowo-zachodnim. Na terenie objętym opracowaniem nie ma zabudowy ani zieleni wysokiej. Uzbrojenie podziemne stanowi: kanał co i związana z nim kanalizacja deszczowa oraz  wodociąg, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i kabel teletechniczny.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (otwory badawcze głębokości 7,0 m pod budynek i dwa otwory gł. 3,0 m na skrajach działki) określa, że pod warstwą piasku drobnego próchnicznego miąższości 0,4÷0,7 m występuje glina piaszczysta. Na głębokości 1,6÷5,3 m ppt występuje przewarstwienie z piasku drobnego. Podczas prowadzonych prac wodę gruntową nawiercono w otworach nr 2, 3, 4 na głębokości 4,9÷5,1 m ppt. Głębokość zaleganie zwierciadła wody podziemnej może być zmienna w zależności od czynników atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura czy wiosenne roztopy. Wahanie to może dochodzić do 0,3 m w skali roku.

- Plan sytuacyjny i parametry techniczne dróg.

Obsługę planowanej inwestycji zapewniono poprzez projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 3425C. Zaprojektowano zjazd zwykły klasy funkcjonalnej B z jezdnią szerokości 6,0 m. Włączenie zjazdu do drogi powiatowej pod kątem 90° z wyokrągleniem łukami kołowymi o promieniu R = 6,0 m. Sytuacyjnie i wysokościowo zjazd dostosowano do jezdni drogi powiatowej (ul. Wojska Polskiego). Na fragmencie zjazdu, gdzie występuje kontynuacja drogi dla pieszych i drogi dla rowerów nawierzchnia wykonana będzie z tej samej kostki (rodzaj i kolor), co istniejąca. Na zjeździe na szerokości drogi dla pieszych i dla rowerów krawężnik betonowy będzie wtopiony dla zachowania istniejącego układu. Przy zjeździe, od strony północnej, zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m z kostek betonowych brukowych. Ciąg pieszo-rowerowy doprowadzono do istniejącego chodnika przyulicznego.

Od zjazdu poprowadzono dojazd wewnętrzny szerokości 6,00 m, który połączono z dojazdem szerokości 5,00 m przebiegającym wzdłuż ul. Wojska Polskiego. W części południowej dojazd zakończono parkingiem w postaci pętli umożliwiający manewrowanie pojazdom straży pożarnej. W kierunku północnym poprowadzono ślepy dojazd parkingowy. Pod klatki schodowe doprowadzono ślepy dojazd, który na dalszym odcinku przewidziano jako drogę pożarową w postaci ciągu pieszego wzmocnionego.  Na dojazdach i drodze pożarowej zapewniono minimalny zewnętrzny promień skrętu wynoszący R=11,0 m przewidziany dla pojazdów straży pożarnej.

Przy dojazdach wewnętrznym zaprojektowano prostopadłe miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,50×5,00 m i 3,60×5,00 m dla osób niepełnosprawnych. Na terenie zaprojektowano łącznie 167 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy dojazdami usytuowano plac gospodarczy pod osłonę śmietnikową o wymiarach 
8,00×6,00 m. Od strony południowej budynku zaprojektowano trójkątny plac zabaw o bokach 16,85 i 8,86 m.

Ciągi piesze będą miały szerokość 2,00 i 2,50 m, w ciągu drogi pożarowej 3,00 m, a dojście do placu zabaw szerokości 1,50 m. Układ ciągów pieszych powiązano w trzech miejscach z chodnikami przyulicznymi poprzez zaprojektowane, w pasie drogowym dróg publicznych, ciągi piesze szerokości 2,00 m. Ciągi piesze zapewniają dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Tarasy na gruncie szerokości 1,60 m, a opaska przy budynku szer. 0,50 m.

5.  Rozwiązania wysokościowe.

Spadki podłużne na ciągach komunikacyjnych wynoszą 0,5÷4,9%. Spadki poprzeczne 1÷2%. Przy osłonie śmietnikowej i na przejściach dla pieszych obniżyć krawężnik do 2 cm w celu umożliwienia ruchu osobom niepełnosprawnym. Na włączeniu zjazdu do ul. Wojska Polskiego krawężnik wykonać jako wtopiony.

- Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63). Grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni w zależności od wysadzinowości gruntu i warunków wodnych określono jako G4, na podstawie WR-D-63 i dokumentacji badań podłoża gruntowego. Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco.

Jezdnia zjazdu, dojazdów, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i chodnik wzmocniony w ciągu drogi pożarowej (kategoria ruchu KR2):

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza, warstwa górna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie	-	12 cm

- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa, układana w dwóch warstwach 	-	30 cm

razem	-	73 cm

Dojazdy i miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wykonane będą z  kostki betonowej brukowej typu behaton w kolorze szarym, a chodnik wzmocniony z kostki betonowej prostokątnej 10×20×8 cm w kolorze piaskowym.

Na fragmencie zjazdu, gdzie występuje kontynuacja drogi dla pieszych i dla rowerów nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej brukowej 10×20×8 cm pochodzącej z rozbiórki tych nawierzchni. Kontynuacja drogi dla pieszych będzie z kostki szarej, a drogi dla rowerów z kostki czerwonej.(rodzaj i kolor), co istniejąca.

Droga pożarowa z kraty trawnikowej (kategoria ruchu KR2):

- krata trawnikowa z polietylenu gr. 4 cm 	-	4 cm

- podsypka: mieszanka piasku z ziemią ogrodniczą i torfem 	-	4 cm

- geowłóknina filtracyjno-separacyjna

- podbudowa zasadnicza, warstwa górna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie	-	15 cm

- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa, układana w dwóch warstwach	-	30 cm

razem	-	73 cm

Należy zastosować kraty trawnikowe z PEHD o wytrzymałości na obciążenie ≥ 250 t/m2 (bez wypełnienia). Komory w kratach wypełnić żyzną ziemią ogrodniczą o dużej zawartości próchnicy i obsiać gatunkiem trawy charakteryzującej się małymi wymaganiami pokarmowymi i dużą odpornością na suszę.

Dla warstw nawierzchni spełniony jest warunek odporności na wysadzinowość: grubość wszystkich warstw jest większa od wymaganej, która wynosi H=0,65 m dla KR2, G4 i głębokości przemarzania gruntów hz=1,0 m.

Pod projektowanymi nawierzchniami kategorii KR2 (na podłożu G4) wymagany jest wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25 MPa, na warstwie mrozoochronnej należy uzyskać wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa, a na podbudowie zasadniczej E2  ≥ 160 MPa.

Miejsca postojowe (kategoria ruchu KR1):

- płyty betonowe ażurowe gr. 10 cm, szare	-	10 cm

- podsypka piaskowa	-	3 cm

- geowłóknina filtracyjno-separacyjna

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa, układana w dwóch warstwach 	-	30 cm

razem	-	63 cm

Otwory w płytach betonowych ażurowych wypełnić żyzną ziemią ogrodniczą o dużej zawartości próchnicy i obsiać gatunkiem trawy charakteryzującej się małymi wymaganiami pokarmowymi i dużą odpornością na suszę.

Dla warstw nawierzchni spełniony jest warunek odporności na wysadzinowość: grubość wszystkich warstw jest większa od wymaganej, która wynosi H=0,60 m dla KR1, G4 i głębokości przemarzania gruntów hz=1,0 m.

Pod projektowaną nawierzchnią kategorii KR1 (na podłożu G4) wymagany jest wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25 MPa, na warstwie mrozoochronnej należy uzyskać wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa, a na podbudowie zasadniczej E2  ≥ 130 MPa.

Pod kratą trawnikową i płytami betonowymi ażurowymi, na podbudowie, należy ułożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną o następujących parametrach:

- odporność na przebicie statyczne (CBR) ≥ 2100 N,

- wytrzymałość wzdłuż   ≥ 14 kN/m,

- wytrzymałość wszerz   ≥ 14 kN/m,

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż   ≤ 100%,

- wydłużenie przy zerwaniu wszerz   ≤ 40%,

- wodoprzepuszczalność prostopadła  do płaszczyzny 
 geowłókniny ≥ 100 l/m2s,

- grubość  ≥ 1,8 mm,

- masa powierzchniowy (gramatura)  ≥ 180 g/m2.

Chodniki i tarasy:

- betonowa kostka brukowa prostokątna 10×20×8 cm, 
w kolorze piaskowym	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
C 90/3 (łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	15 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego 
stabilizowanego cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa 	-	20 cm

razem	- 	46 cm

Plac gospodarczy i plac pod pompę ciepła:

- betonowa kostka brukowa prostokątna 10×20×8 cm, 
w kolorze szarym	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15	-	20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego 
stabilizowanego cementem C 1,5/2  ≤ 4,0 MPa 	-	20 cm

razem	- 	51 cm

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podłożu G4) wymagany jest wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25 MPa. Na warstwie mrozoochronnej należy uzyskać wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, a na podbudowie zasadniczej z kruszywa E2  ≥ 80 MPa.

Plac zabaw (nawierzchnia trawiasta, ulepszona):

- warstwa wierzchnia (mieszanka torfu i humusu w stosunku 1:1)	-	3 cm

- warstwa wegetacyjna (mieszanka w stosunku: 5 jednostek humusu,
2 jedn. torfu, 3 jedn. pospółki, 2,5 kg azofoski na 1 m3 mieszanki 	-	15 cm

- warstwa drenażowa żwirowo-piaskowa	-	15 cm

razem	- 	33 cm

Opaska przy budynku:

- betonowa kostka brukowa prostokątna 10×20×8 cm,
w kolorze piaskowym	-	6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	5 cm

- warstwa odsączająca z piasku o CBR ≥ 20% i k10 ≥ 8m/dobę 	-	15 cm

razem	- 	26 cm

Nawierzchnia dojazdów i miejsc postojowych obramowana będzie krawężnikiem betonowym 15×30 cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem. Chodnik wzmocniony, droga pożarowa z kraty trawnikowej i plac gospodarczy wykończyć obrzeżem betonowym 8×30 cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem. Chodniki, tarasy i plac zabaw obramować obrzeżem betonowym 8×30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. Opaskę przy budynku wykończyć obrzeżem betonowym 6×20 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Przy zjeździe szczelinę technologiczną powstałą na styku projektowanego krawężnika z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ul. Wojska Polskiego należy wypełnić:

-	przy szerokości  szczeliny do 3 cm bitumiczną masą zalewową uszczelniającą, głębokość szczeliny min. 5 cm,

-	przy szerokości szczeliny powyżej 3 cm betonem asfaltowym o gr. warstwy min. 8 cm z podbudową z betonu C12/15 - beton ławy pod krawężnikiem.

Przy prowadzeniu prac należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić krawędzi istniejącej nawierzchni drogi i dokładnie wykonać ławę betonową pod krawężnikiem, aby szczelina technologiczna była jak najwęższa. W przypadku znacznych uszkodzeń istniejącej nawierzchni w trakcie prac, na wykonawcy ciąży obowiązek wykonania odtworzenia nawierzchni na zniszczonych fragmentach jezdni, w oparciu o uzgodnienia z zarządcą drogi technologii robót.

- Odwodnienie.

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dojazdów, miejsc postojowych i chodników przyległych do nich przyjęto, zgodnie z  założonymi spadkami, do projektowanych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, która objęta jest opracowaniem branżowym. Z pozostałych nawierzchni woda opadowa będzie odprowadzona w tereny zielone Inwestora. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych, a drogi pożarowej z kraty trawnikowej zmniejszy ilość spływających wód opadowych, jednocześnie tworząc dla nich retencję. Nawierzchnię placu zabaw wykonano o konstrukcji przesiąkliwej. Na zjeździe ekstremum niwelety zaprojektowano w odległości 10,5 m od krawędzi jezdni ulicy co zapobiegnie wypływowi wód opadowych z terenu Inwestora na jezdnię drogi powiatowej nr 3425C.

- Ukształtowanie terenu.

Teren ukształtowano nawiązując się do założonych rzędnych posadowienia budynku i istniejących nawierzchni ulic. Prace należy poprzedzić rozbiórką nawierzchni wraz z obramowaniem oraz usunięciem warstwy ziemi urodzajnej, która częściowo będzie wykorzystana do budowy zieleńców. Roboty ziemne wykonać do spodu koryta pod nawierzchnie. Podłoże pod korytem należy dokładnie zagęścić. Nachylenie skarp nasypów 1:2, max. 1:1,5. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. Ilość robót ziemnych obliczono w oparciu o sporządzone przekroje poprzeczne. Wykopy wynoszą W = 365 m3, nasypy N = 3465 m3. W  obliczeniach uwzględniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm. Do budowy nasypów wykorzystać ziemię pochodząca z wykopów pod instalacje i budynek. Brakującą ziemię uzupełnić dowiezionym gruntem piaszczystym. Gruz z rozbiórki i nadmiar humusu do odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora. W treny wolne od nawierzchni należy wbudować ziemię urodzajną o grubości warstwy 20 cm, a następnie urządzić je zgodnie z projektem zieleni, umacniając jednocześnie skarpy.

- Oznakowanie stałe.

Realizując inwestycję należy oznaczyć miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W tym celu należy ustawić znak pionowy D-18a z tabliczką T-29 (7 stanowisk). Miejsca do parkowania oznaczyć znakiem poziomym P-20 i  P-24 na nawierzchni barwy niebieskiej. Na końcu dojazdu od strony północnej zamontować 4 słupki blokujące U-12c średnicy 120 mm.

Oznakowanie poziome i pionowe wykonać i ustawić zgodnie z  Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 3211 z późn. zm.).

Znaki pionowe należy wykonać grupy  wielkości małe (M) z folii odblaskowej. Znaki pionowe umieszczać na wysokości min. 2,00 m, a w przypadku ustawienia znaku na chodniku na wysokości min. 2,20 m (odległość liczona jest od obrysu tablicy znaku). Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe barwy białej.

Oznakowanie pionowe i poziome w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Bł. Jerzego Popiełuszki ujęte jest w odrębnym projekcie stałej organizacji ruchu.

- Uwagi.

Istniejące kable energetyczne i kabel teletechniczny przebiegające pod projektowanymi nawierzchniami jezdnymi zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Wszelkie prace przy zabezpieczeniu instalacji podziemnych prowadzić w porozumieniu z właścicielem sieci i pod ścisłym jego nadzorem. Nawierzchnie układać po wykonaniu uzbrojenia terenu.

Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3425C (ul. Wojska Polskiego) i drogi gminnej (ul. Bł. Jerzego Popiełuszki) Inwestor ma obowiązek wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót. Ponadto, zgodnie z zezwoleniem znak: WDT-II.6740.6.2023 z dnia 17 kwietnia 2023, Inwestor winien przekazać zarządcy drogi pisemną informację o przyjęciu warunków określonych w/w piśmie przed realizacją zadania.

Roboty wykonywać zgodnie z normami branżowymi oraz przepisami BHP.

Opracował:

mgr inż. Jerzy Morawski

PROJEKT: INOWROC /Budynek w Inowrocławiu

ZBIOR: POW/ ukształtowanie terenu

OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

--------------------------------------------------------------------------------------

POWIERZCHNIA           OBJETOSC         ZUZYCIE

PIKIETAZ   WYKOP   NASYP       WYKOP      NASYP    NA MIEJSCU  NADMIAR      BILANS

--------------------------------------------------------------------------------------

0.00     0.12     0.00                                                       0.00

0.75       22.45     0.75      -21.70

12.47     0.00     3.60                                      -21.70         -21.70

70.30       62.06    62.06        8.24

32.33     7.08     2.65                                        8.24         -13.46

73.57      262.14    73.57     -188.57

50.70     0.93    25.89                                     -188.57        -202.02

5.50      322.21     5.50     -316.72

62.52     0.00    28.63                                     -505.28        -518.74

62.52     0.00    30.79                                     -505.28        -518.74

0.00      361.99     0.00     -361.99

72.56     0.00    41.32                                     -867.28        -880.73

72.56     0.00    20.76                                     -867.28        -880.73

2.28      691.66     2.28     -689.37

97.90     0.18    33.83                                    -1556.65       -1570.11

2.54      676.54     2.54     -674.00

124.63     0.01    16.79                                    -2230.65       -2244.10

124.63     9.28    17.31                                    -2230.65       -2244.10

55.68      229.86    55.68     -174.18

136.63     0.00    21.00                                    -2404.83       -2418.28

136.63     0.00    35.89                                    -2404.83       -2418.28

17.83      619.06    17.83     -601.23

169.05     1.10     2.30                                    -3006.06       -3019.51

78.61      169.03    78.61      -90.42

207.12     3.03     6.58                                    -3096.47       -3109.93

207.12     1.55     9.42                                    -3096.47       -3109.93

58.18       47.95    47.95       10.23

217.30     9.88     0.00                                       10.23       -3099.70

--------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM                         365.25     3464.94   346.77

PROJEKT: INOWROC /Budynek w Inowrocławiu

ZBIOR: POW/ ukształtowanie terenu

OBJĘTOŚCI HUMUSU

---------------------------------------------------------------------------------------

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/OBJETOSC           ZDJECIE   BILANS

PIKIETAZ    KORONA  SK-WYK    ROW    PSK-WYK    SK-NAS     SUMA

---------------------------------------------------------------------------------------

0.00      0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00      0.80

11.92    0.00    0.00      0.00      0.00     11.92     33.80     21.88

12.47      1.91    0.00    0.00      0.00      0.00      1.91      4.62

32.83    0.00    0.00      0.00      0.00     32.83    225.26    214.31

32.33      1.40    0.00    0.00      0.00      0.00      1.40     18.06

47.31    0.00    0.00      0.00      0.00     47.31    355.41    522.41

50.70      3.76    0.00    0.00      0.00      0.00      3.76     20.63

34.57    0.00    0.00      0.00      0.00     34.57    241.46    729.30

62.52      2.09    0.00    0.00      0.00      0.00      2.09     20.23

62.52      5.48    0.00    0.00      0.00      0.00      5.48     20.23

54.05    0.00    0.00      0.00      0.00     54.05    209.94    885.19

72.56      5.29    0.00    0.00      0.00      0.00      5.29     21.60

72.56      1.93    0.00    0.00      0.00      0.00      1.93     21.60

206.85    0.00    0.00      0.00      0.00    206.85    626.16   1304.49

97.90     14.39    0.00    0.00      0.00      0.00     14.39     27.83

210.67    0.00    0.00      0.00      0.00    210.67    732.65   1826.47

124.63      1.37    0.00    0.00      0.00      0.00      1.37     26.99

124.63      1.37    0.00    0.00      0.00      0.00      1.37     26.99

37.41    0.00    0.00      0.00      0.00     37.41    313.71   2102.77

136.63      4.87    0.00    0.00      0.00      0.00      4.87     25.29

136.63      7.44    0.00    0.00      0.00      0.00      7.44     25.29

128.69    0.00    0.00      0.00      0.00    128.69    553.41   2527.49

169.05      0.50    0.00    0.00      0.00      0.00      0.50      8.85

81.77    0.00    0.00      0.00      0.00     81.77    419.65   2865.37

207.12      3.80    0.00    0.00      0.00      0.00      3.80     13.20

207.12      8.06    0.00    0.00      0.00      0.00      8.06     13.20

55.55    0.00    0.00      0.00      0.00     55.55     67.18   2877.00

217.30      2.85    0.00    0.00      0.00      0.00      2.85      0.00

--------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM         901.62    0.00    0.00      0.00      0.00    901.62   3778.62