OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W INOWROCŁAWIU.

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU.
	
	Zaprojektowano budynek mieszkalny , wielorodzinny , ośmiokondygnacyjny ,KATEGORIA XIII.

2.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY.

Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano 107 mieszkań o powierzchni użytkowej od 38,15 m2 do 63,31 m2  , oraz na parterze w wydzielonej części budynku - komórki lokatorskie dla wszystkich mieszkań , oraz pomieszczenia techniczne. Mieszkania przeznaczone są na wynajem.

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA.

- 	Zaprojektowano  budynek o prostej bryle , z balkonami , oraz tarasami przeznaczonymi dla mieszkań na parterze.

Budynek mają dwa piony komunikacyjne w postaci wydzielonych pożarowo i oddymianych klatek schodowych ,  oraz dżwigów osobowych. 

4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
	
	KUBATURA	BRUTTO			-  23201,52m3
`	POWIERZCHNIA ZABUDOWY 			- 1151,00m2  (1022,00m2) w nawiasie podano pow .do bilansu terenu
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE	-6326,41m2
			W TYM POW. MIESZKAŃ	-5075,07m2
	 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			-7733,84m2
	DŁUGOŚĆ BUDYNKU 				-64,13m
	SZEROKOŚĆ BUDYNKU			-15,26m
	WYSOKOŚĆ  					-24,60 m  
	ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW        			   -320
	ILOŚĆ MIESZKAŃ 	   			  -107

STRUKTURA MIESZKAŃ . POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKAŃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KLATKA NR 1 |  |  |  |  |  |  |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | TARAS [m2] |
| 1 | 4P+AK | 5 | 1.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,11 |
|  |  |  | 1.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 1.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 1.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 1.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 1.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 1.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 1.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 2 | 2P+K | 3 | 2.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 9,09 |
|  |  |  | 2.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 2.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 2.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 2.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 3 | 2P+AK | 2 | 3.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,96 |
|  |  |  | 3.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 3.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 3.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 3.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 4 | 2P+AK | 3 | 4.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,96 |
|  |  |  | 4.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 4.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 4.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 4.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 5 | 3P+AK | 4 | 5.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,96 |
|  |  |  | 5.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 5.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 5.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 5.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 5.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| KLATKA NR 1 PARTER |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 5 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 253,53 | 40,08 |
| I PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 6 | 4P+AK | 5 | 6.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,04 |
|  |  |  | 6.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 6.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 6.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 6.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 6.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 6.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 6.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 7 | 2P+K | 3 | 7.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 8,1 |
|  |  |  | 7.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 7.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 7.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 7.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 8 | 2P+AK | 2 | 8.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 8.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 8.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 8.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 8.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 9 | 2P+AK | 3 | 9.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 9.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 9.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 9.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 9.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 10 | 3P+AK | 4 | 10.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,89 |
|  |  |  | 10.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 10.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 10.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 10.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 10.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| 11 | 3P+AK | 4 | 11.1 | P.POKÓJ | 8,19 | 6,89 |
|  |  |  | 11.2 | ŁAZIENKA | 4,37 |  |
|  |  |  | 11.3 | GARDEROBA | 4,55 |  |
|  |  |  | 11.4 | POKÓJ | 12,38 |  |
|  |  |  | 11.5 | POKÓJ | 10,9 |  |
|  |  |  | 11.6 | POKÓJ | 15,08 |  |
|  |  |  | 11.7 | ANEKS KUCHENNY | 4,51 |  |
|  |  |  |  |  | 59,98 |  |
| 12 | 3P+AK | 4 | 12.1 | P.POKÓJ | 9,53 | 6,89 |
|  |  |  | 12.2 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  | 12.3 | POKÓJ | 10,28 |  |
|  |  |  | 12.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 12.5 | POKÓJ | 17,11 |  |
|  |  |  | 12.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,77 |  |
|  |  |  |  |  | 56,03 |  |
| KLATKA NR 1 PIĘTRO I |  | OSÓB:25 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 369,54 | 52,59 |
| II PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 13 | 4P+AK | 5 | 13.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,04 |
|  |  |  | 13.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 13.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 13.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 13.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 13.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 13.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 13.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 14 | 2P+K | 3 | 14.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 8,1 |
|  |  |  | 14.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 14.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 14.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 14.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 15 | 2P+AK | 2 | 15.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 15.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 15.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 15.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 15.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 16 | 2P+AK | 3 | 16.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 16.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 16.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 16.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 16.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 17 | 3P+AK | 4 | 17.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,89 |
|  |  |  | 17.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 17.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 17.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 17.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 17.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| 18 | 3P+AK | 4 | 18.1 | P.POKÓJ | 8,19 | 6,89 |
|  |  |  | 18.2 | ŁAZIENKA | 4,37 |  |
|  |  |  | 18.3 | GARDEROBA | 4,55 |  |
|  |  |  | 18.4 | POKÓJ | 12,38 |  |
|  |  |  | 18.5 | POKÓJ | 10,9 |  |
|  |  |  | 18.6 | POKÓJ | 15,08 |  |
|  |  |  | 18.7 | ANEKS KUCHENNY | 4,51 |  |
|  |  |  |  |  | 59,98 |  |
| 19 | 3P+AK | 4 | 19.1 | P.POKÓJ | 9,53 | 6,89 |
|  |  |  | 19.2 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  | 19.3 | POKÓJ | 10,28 |  |
|  |  |  | 19.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 19.5 | POKÓJ | 17,11 |  |
|  |  |  | 19.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,77 |  |
|  |  |  |  |  | 56,03 |  |
| KLATKA NR 1 PIĘTRO II |  | OSÓB:25 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 369,54 | 40,08 |
| III PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 20 | 4P+AK | 5 | 20.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,04 |
|  |  |  | 20.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 20.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 20.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 20.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 20.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 20.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 20.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 21 | 2P+K | 3 | 21.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 8,1 |
|  |  |  | 21.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 21.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 21.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 21.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 22 | 2P+AK | 2 | 22.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 22.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 22.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 22.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 22.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 23 | 2P+AK | 3 | 23.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 23.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 23.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 23.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 23.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 24 | 3P+AK | 4 | 24.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,89 |
|  |  |  | 24.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 24.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 24.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 24.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 24.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| 25 | 3P+AK | 4 | 25.1 | P.POKÓJ | 8,19 | 6,89 |
|  |  |  | 25.2 | ŁAZIENKA | 4,37 |  |
|  |  |  | 25.3 | GARDEROBA | 4,55 |  |
|  |  |  | 25.4 | POKÓJ | 12,38 |  |
|  |  |  | 25.5 | POKÓJ | 10,9 |  |
|  |  |  | 25.6 | POKÓJ | 15,08 |  |
|  |  |  | 25.7 | ANEKS KUCHENNY | 4,51 |  |
|  |  |  |  |  | 59,98 |  |
| 26 | 3P+AK | 4 | 26.1 | P.POKÓJ | 9,53 | 6,89 |
|  |  |  | 26.2 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  | 26.3 | POKÓJ | 10,28 |  |
|  |  |  | 26.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 26.5 | POKÓJ | 17,11 |  |
|  |  |  | 26.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,77 |  |
|  |  |  |  |  | 56,03 |  |
| KLATKA NR 1 PIĘTRO III |  | OSÓB:25 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 369,54 | 40,08 |
| IV PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 27 | 4P+AK | 5 | 27.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,04 |
|  |  |  | 27.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 27.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 27.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 27.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 27.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 27.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 27.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 28 | 2P+K | 3 | 28.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 8,1 |
|  |  |  | 28.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 28.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 28.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 28.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 29 | 2P+AK | 2 | 29.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 29.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 29.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 29.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 29.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 30 | 2P+AK | 3 | 30.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 30.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 30.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 30.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 30.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 31 | 3P+AK | 4 | 31.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,89 |
|  |  |  | 31.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 31.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 31.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 31.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 31.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| 32 | 3P+AK | 4 | 32.1 | P.POKÓJ | 8,19 | 6,89 |
|  |  |  | 32.2 | ŁAZIENKA | 4,37 |  |
|  |  |  | 32.3 | GARDEROBA | 4,55 |  |
|  |  |  | 32.4 | POKÓJ | 12,38 |  |
|  |  |  | 32.5 | POKÓJ | 10,9 |  |
|  |  |  | 32.6 | POKÓJ | 15,08 |  |
|  |  |  | 32.7 | ANEKS KUCHENNY | 4,51 |  |
|  |  |  |  |  | 59,98 |  |
| 33 | 3P+AK | 4 | 33.1 | P.POKÓJ | 9,53 | 6,89 |
|  |  |  | 33.2 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  | 33.3 | POKÓJ | 10,28 |  |
|  |  |  | 33.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 33.5 | POKÓJ | 17,11 |  |
|  |  |  | 33.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,77 |  |
|  |  |  |  |  | 56,03 |  |
| KLATKA NR 1 PIĘTRO IV |  | OSÓB:25 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 369,54 | 40,08 |
| V PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 34 | 4P+AK | 5 | 34.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,04 |
|  |  |  | 34.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 34.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 34.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 34.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 34.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 34.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 34.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 35 | 2P+K | 3 | 35.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 8,1 |
|  |  |  | 35.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 35.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 35.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 35.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 36 | 2P+AK | 2 | 36.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 36.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 36.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 36.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 36.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 37 | 2P+AK | 3 | 37.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 37.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 37.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 37.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 37.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 38 | 3P+AK | 4 | 38.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,89 |
|  |  |  | 38.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 38.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 38.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 38.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 38.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| 39 | 3P+AK | 4 | 39.1 | P.POKÓJ | 8,19 | 6,89 |
|  |  |  | 39.2 | ŁAZIENKA | 4,37 |  |
|  |  |  | 39.3 | GARDEROBA | 4,55 |  |
|  |  |  | 39.4 | POKÓJ | 12,38 |  |
|  |  |  | 39.5 | POKÓJ | 10,9 |  |
|  |  |  | 39.6 | POKÓJ | 15,08 |  |
|  |  |  | 39.7 | ANEKS KUCHENNY | 4,51 |  |
|  |  |  |  |  | 59,98 |  |
| 40 | 3P+AK | 4 | 40.1 | P.POKÓJ | 9,53 | 6,89 |
|  |  |  | 40.2 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  | 40.3 | POKÓJ | 10,28 |  |
|  |  |  | 40.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 40.5 | POKÓJ | 17,11 |  |
|  |  |  | 40.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,77 |  |
|  |  |  |  |  | 56,03 |  |
| KLATKA NR 1 PIĘTRO V |  | OSÓB:25 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 369,54 | 40,08 |
| VI PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 41 | 4P+AK | 5 | 41.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,04 |
|  |  |  | 41.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 41.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 41.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 41.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 41.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 41.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 41.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 42 | 2P+K | 3 | 42.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 8,1 |
|  |  |  | 42.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 42.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 42.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 42.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 43 | 2P+AK | 2 | 43.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 43.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 43.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 43.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 43.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 44 | 2P+AK | 3 | 44.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 44.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 44.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 44.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 44.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 45 | 3P+AK | 4 | 45.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,89 |
|  |  |  | 45.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 45.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 45.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 45.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 45.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| 46 | 3P+AK | 4 | 46.1 | P.POKÓJ | 8,19 | 6,89 |
|  |  |  | 46.2 | ŁAZIENKA | 4,37 |  |
|  |  |  | 46.3 | GARDEROBA | 4,55 |  |
|  |  |  | 46.4 | POKÓJ | 12,38 |  |
|  |  |  | 46.5 | POKÓJ | 10,9 |  |
|  |  |  | 46.6 | POKÓJ | 15,08 |  |
|  |  |  | 46.7 | ANEKS KUCHENNY | 4,51 |  |
|  |  |  |  |  | 59,98 |  |
| 47 | 3P+AK | 4 | 47.1 | P.POKÓJ | 9,53 | 6,89 |
|  |  |  | 47.2 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  | 47.3 | POKÓJ | 10,28 |  |
|  |  |  | 47.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 47.5 | POKÓJ | 17,11 |  |
|  |  |  | 47.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,77 |  |
|  |  |  |  |  | 56,03 |  |
| KLATKA NR 1 PIĘTRO VI |  | OSÓB:25 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 369,54 | 40,08 |
| VII PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 48 | 4P+AK | 5 | 48.1 | P.POKÓJ | 8,41 | 10,04 |
|  |  |  | 48.2 | ŁAZIENKA | 3,66 |  |
|  |  |  | 48.3 | POKÓJ | 10,06 |  |
|  |  |  | 48.4 | POKÓJ | 7,91 |  |
|  |  |  | 48.5 | POKÓJ | 18,59 |  |
|  |  |  | 48.6 | ANEKS KUCHENNY | 3,26 |  |
|  |  |  | 48.7 | POKÓJ | 9,39 |  |
|  |  |  | 48.8 | GARDEROBA | 2,03 |  |
|  |  |  |  |  | 63,31 |  |
| 49 | 2P+K | 3 | 49.1 | P.POKÓJ | 6,97 | 8,1 |
|  |  |  | 49.2 | KUCHNIA | 8,26 |  |
|  |  |  | 49.3 | POKÓJ | 19,17 |  |
|  |  |  | 49.4 | POKÓJ | 12,1 |  |
|  |  |  | 49.5 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  |  |  | 50,17 |  |
| 50 | 2P+AK | 2 | 50.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 50.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 50.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 50.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 50.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 51 | 2P+AK | 3 | 51.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 51.2 | ŁAZIENKA | 3,67 |  |
|  |  |  | 51.3 | POKÓJ | 10,33 |  |
|  |  |  | 51.4 | POKÓJ | 18,3 |  |
|  |  |  | 51.5 | ANEKS KUCHENNY | 5,45 |  |
|  |  |  |  |  | 43,47 |  |
| 52 | 3P+AK | 4 | 52.1 | P.POKÓJ | 9,61 | 6,89 |
|  |  |  | 52.2 | ŁAZIENKA | 4,08 |  |
|  |  |  | 52.3 | POKÓJ | 11,37 |  |
|  |  |  | 52.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 52.5 | POKÓJ | 18,03 |  |
|  |  |  | 52.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  | 58,43 |  |
| 53 | 3P+AK | 4 | 53.1 | P.POKÓJ | 8,19 | 6,89 |
|  |  |  | 53.2 | ŁAZIENKA | 4,37 |  |
|  |  |  | 53.3 | GARDEROBA | 4,55 |  |
|  |  |  | 53.4 | POKÓJ | 12,38 |  |
|  |  |  | 53.5 | POKÓJ | 10,9 |  |
|  |  |  | 53.6 | POKÓJ | 15,08 |  |
|  |  |  | 53.7 | ANEKS KUCHENNY | 4,51 |  |
|  |  |  |  |  | 59,98 |  |
| 54 | 3P+AK | 4 | 54.1 | P.POKÓJ | 9,53 | 6,89 |
|  |  |  | 54.2 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  | 54.3 | POKÓJ | 10,28 |  |
|  |  |  | 54.4 | POKÓJ | 10,58 |  |
|  |  |  | 54.5 | POKÓJ | 17,11 |  |
|  |  |  | 54.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,77 |  |
|  |  |  |  |  | 56,03 |  |
| KLATKA NR 1 PIĘTRO VII |  | OSÓB:25 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 369,54 | 40,08 |
| KLATKA NR 1 IL. OSÓB: IL. MIESZKAŃ: POWIERZCHNIA MIESZKAŃ: 192 54 |  |  |  |  |  | TARAS: 40,08 m2 |
|  |  |  |  |  | 2840,31m2 | BALKON: 368,13 m2 |
| KLATKA NR 2 |  |  |  |  |  |  |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | TARAS [m2] |
| 55 | 2P+AK | 2 | 55.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,96 |
|  |  |  | 55.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 55.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 55.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 55.6 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 56 | 2P+AK | 2 | 56.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,96 |
|  |  |  | 56.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 56.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 56.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 56.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 57 | 2P+AK | 2 | 57.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,96 |
|  |  |  | 57.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 57.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 57.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 57.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 58 | 3P+AK | 3 | 58.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 9,11 |
|  |  |  | 58.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 58.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 58.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 58.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 58.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| KLATKA NR 2 PARTER |  | OSÓB:9 | MIESZKAŃ: 4 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 163,81 | 29,99 |
| I PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 59 | 2P+AK | 3 | 59.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 59.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,58 |  |
|  |  |  | 59.3 | POKÓJ | 18,98 |  |
|  |  |  | 59.4 | POKÓJ | 11,5 |  |
|  |  |  | 59.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| 60 | 3P+AK | 3 | 60.1 | P.POKÓJ | 7,73 | 6,89 |
|  |  |  | 60.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,13 |  |
|  |  |  | 60.3 | POKÓJ | 14,97 |  |
|  |  |  | 60.4 | POKÓJ | 7,72 |  |
|  |  |  | 60.5 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 60.6 | ŁAZIENKA | 4,43 |  |
|  |  |  |  |  | 49,19 |  |
| 61 | 2P+AK | 2 | 61.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 61.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 61.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 61.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 61.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 62 | 2P+AK | 2 | 62.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 62.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 62.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 62.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 62.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 63 | 2P+AK | 2 | 63.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 63.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 63.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 63.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 63.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 64 | 3P+AK | 3 | 64.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 8,97 |
|  |  |  | 64.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 64.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 64.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 64.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 64.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| 65 | 2P+K | 2 | 65.1 | P.POKÓJ | 4,86 | 8,97 |
|  |  |  | 65.2 | KUCHNIA | 5,94 |  |
|  |  |  | 65.3 | POKÓJ | 13,7 |  |
|  |  |  | 65.4 | POKÓJ | 10,03 |  |
|  |  |  | 65.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| KLATKA NR 2 PIĘTRO I |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 295,85 | 52,39 |
| II PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 66 | 2P+AK | 3 | 66.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 66.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,58 |  |
|  |  |  | 66.3 | POKÓJ | 18,98 |  |
|  |  |  | 66.4 | POKÓJ | 11,5 |  |
|  |  |  | 66.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| 67 | 3P+AK | 3 | 67.1 | P.POKÓJ | 7,73 | 6,89 |
|  |  |  | 67.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,13 |  |
|  |  |  | 67.3 | POKÓJ | 14,97 |  |
|  |  |  | 67.4 | POKÓJ | 7,72 |  |
|  |  |  | 67.5 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 67.6 | ŁAZIENKA | 4,43 |  |
|  |  |  |  |  | 49,19 |  |
| 68 | 2P+AK | 2 | 68.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 68.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 68.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 68.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 68.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 69 | 2P+AK | 2 | 69.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 69.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 69.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 69.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 69.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 70 | 2P+AK | 2 | 70.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 70.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 70.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 70.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 70.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 71 | 3P+AK | 3 | 71.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 8,97 |
|  |  |  | 71.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 71.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 71.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 71.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 71.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| 72 | 2P+K | 2 | 72.1 | P.POKÓJ | 4,86 | 8,97 |
|  |  |  | 72.2 | KUCHNIA | 5,94 |  |
|  |  |  | 72.3 | POKÓJ | 13,7 |  |
|  |  |  | 72.4 | POKÓJ | 10,03 |  |
|  |  |  | 72.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| KLATKA NR 2 PIĘTRO II |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 295,85 | 52,39 |
| III PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 73 | 2P+AK | 3 | 66.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 66.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,58 |  |
|  |  |  | 66.3 | POKÓJ | 18,98 |  |
|  |  |  | 66.4 | POKÓJ | 11,5 |  |
|  |  |  | 66.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| 74 | 3P+AK | 3 | 67.1 | P.POKÓJ | 7,73 | 6,89 |
|  |  |  | 67.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,13 |  |
|  |  |  | 67.3 | POKÓJ | 14,97 |  |
|  |  |  | 67.4 | POKÓJ | 7,72 |  |
|  |  |  | 67.5 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 67.6 | ŁAZIENKA | 4,43 |  |
|  |  |  |  |  | 49,19 |  |
| 75 | 2P+AK | 2 | 68.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 68.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 68.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 68.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 68.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 76 | 2P+AK | 2 | 69.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 69.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 69.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 69.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 69.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 77 | 2P+AK | 2 | 70.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 70.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 70.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 70.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 70.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 78 | 3P+AK | 3 | 71.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 8,97 |
|  |  |  | 71.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 71.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 71.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 71.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 71.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| 79 | 2P+K | 2 | 72.1 | P.POKÓJ | 4,86 | 8,97 |
|  |  |  | 72.2 | KUCHNIA | 5,94 |  |
|  |  |  | 72.3 | POKÓJ | 13,7 |  |
|  |  |  | 72.4 | POKÓJ | 10,03 |  |
|  |  |  | 72.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| KLATKA NR 2 PIĘTRO III |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 295,85 | 52,39 |
| IV PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 80 | 2P+AK | 3 | 80.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 80.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,58 |  |
|  |  |  | 80.3 | POKÓJ | 18,98 |  |
|  |  |  | 80.4 | POKÓJ | 11,5 |  |
|  |  |  | 80.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| 81 | 3P+AK | 3 | 81.1 | P.POKÓJ | 7,73 | 6,89 |
|  |  |  | 81.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,13 |  |
|  |  |  | 81.3 | POKÓJ | 14,97 |  |
|  |  |  | 81.4 | POKÓJ | 7,72 |  |
|  |  |  | 81.5 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 81.6 | ŁAZIENKA | 4,43 |  |
|  |  |  |  |  | 49,19 |  |
| 82 | 2P+AK | 2 | 82.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 82.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 82.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 82.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 82.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 83 | 2P+AK | 2 | 83.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 83.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 83.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 83.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 83.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 84 | 2P+AK | 2 | 84.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 84.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 84.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 84.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 84.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 85 | 3P+AK | 3 | 85.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 8,97 |
|  |  |  | 85.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 85.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 85.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 85.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 85.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| 86 | 2P+K | 2 | 86.1 | P.POKÓJ | 4,86 | 8,97 |
|  |  |  | 86.2 | KUCHNIA | 5,94 |  |
|  |  |  | 86.3 | POKÓJ | 13,7 |  |
|  |  |  | 86.4 | POKÓJ | 10,03 |  |
|  |  |  | 86.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| KLATKA NR 2 PIĘTRO IV |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 295,85 | 52,39 |
| V PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 87 | 2P+AK | 3 | 87.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 87.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,58 |  |
|  |  |  | 87.3 | POKÓJ | 18,98 |  |
|  |  |  | 87.4 | POKÓJ | 11,5 |  |
|  |  |  | 87.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| 88 | 3P+AK | 3 | 88.1 | P.POKÓJ | 7,73 | 6,89 |
|  |  |  | 88.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,13 |  |
|  |  |  | 88.3 | POKÓJ | 14,97 |  |
|  |  |  | 88.4 | POKÓJ | 7,72 |  |
|  |  |  | 88.5 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 88.6 | ŁAZIENKA | 4,43 |  |
|  |  |  |  |  | 49,19 |  |
| 89 | 2P+AK | 2 | 89.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 89.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 89.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 89.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 89.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 90 | 2P+AK | 2 | 90.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 90.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 90.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 90.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 90.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 91 | 2P+AK | 2 | 91.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 91.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 91.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 91.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 91.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 92 | 3P+AK | 3 | 92.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 8,97 |
|  |  |  | 92.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 92.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 92.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 92.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 92.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| 93 | 2P+K | 2 | 93.1 | P.POKÓJ | 4,86 | 8,97 |
|  |  |  | 93.2 | KUCHNIA | 5,94 |  |
|  |  |  | 93.3 | POKÓJ | 13,7 |  |
|  |  |  | 93.4 | POKÓJ | 10,03 |  |
|  |  |  | 93.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| KLATKA NR 2 PIĘTRO V |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 295,85 | 52,39 |
| VI PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 94 | 2P+AK | 3 | 94.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 94.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,58 |  |
|  |  |  | 94.3 | POKÓJ | 18,98 |  |
|  |  |  | 94.4 | POKÓJ | 11,5 |  |
|  |  |  | 94.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| 95 | 3P+AK | 3 | 95.1 | P.POKÓJ | 7,73 | 6,89 |
|  |  |  | 95.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,13 |  |
|  |  |  | 95.3 | POKÓJ | 14,97 |  |
|  |  |  | 95.4 | POKÓJ | 7,72 |  |
|  |  |  | 95.5 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 95.6 | ŁAZIENKA | 4,43 |  |
|  |  |  |  |  | 49,19 |  |
| 96 | 2P+AK | 2 | 96.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 96.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 96.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 96.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 96.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 97 | 2P+AK | 2 | 97.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 97.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 97.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 97.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 97.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 98 | 2P+AK | 2 | 98.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 98.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 98.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 98.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 98.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 99 | 3P+AK | 3 | 99.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 8,97 |
|  |  |  | 99.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 99.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 99.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 99.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 99.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| 100 | 2P+K | 2 | 100.1 | P.POKÓJ | 4,86 | 8,97 |
|  |  |  | 100.2 | KUCHNIA | 5,94 |  |
|  |  |  | 100.3 | POKÓJ | 13,7 |  |
|  |  |  | 100.4 | POKÓJ | 10,03 |  |
|  |  |  | 100.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| KLATKA NR 2 PIĘTRO VI |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 295,85 | 52,39 |
| VII PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| NR MIESZK | TYP | ILOŚĆ OSÓB | NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. POMIESZCZENIA [m2] | BALKON [m2] |
| 101 | 2P+AK | 3 | 101.1 | P.POKÓJ | 5,74 | 6,89 |
|  |  |  | 101.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,58 |  |
|  |  |  | 101.3 | POKÓJ | 18,98 |  |
|  |  |  | 101.4 | POKÓJ | 11,5 |  |
|  |  |  | 101.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| 102 | 3P+AK | 3 | 102.1 | P.POKÓJ | 7,73 | 6,89 |
|  |  |  | 102.2 | ANEKS KUCHENNY | 4,13 |  |
|  |  |  | 102.3 | POKÓJ | 14,97 |  |
|  |  |  | 102.4 | POKÓJ | 7,72 |  |
|  |  |  | 102.5 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 102.6 | ŁAZIENKA | 4,43 |  |
|  |  |  |  |  | 49,19 |  |
| 103 | 2P+AK | 2 | 103.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 103.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 103.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 103.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 103.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 104 | 2P+AK | 2 | 104.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 104.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 104.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 104.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 104.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 105 | 2P+AK | 2 | 105.1 | P.POKÓJ | 4,93 | 6,89 |
|  |  |  | 105.2 | ŁAZIENKA | 3,79 |  |
|  |  |  | 105.3 | POKÓJ | 10,21 |  |
|  |  |  | 105.4 | POKÓJ | 14,83 |  |
|  |  |  | 105.5 | ANEKS KUCHENNY | 4,39 |  |
|  |  |  |  |  | 38,15 |  |
| 106 | 3P+AK | 3 | 106.1 | P.POKÓJ | 5,3 | 8,97 |
|  |  |  | 106.2 | ŁAZIENKA | 3,9 |  |
|  |  |  | 106.3 | POKÓJ | 11,89 |  |
|  |  |  | 106.4 | POKÓJ | 14,4 |  |
|  |  |  | 106.5 | ANEKS KUCHENNY | 3,1 |  |
|  |  |  | 106.6 | POKÓJ | 10,74 |  |
|  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| 107 | 2P+K | 2 | 107.1 | P.POKÓJ | 4,86 | 8,97 |
|  |  |  | 107.2 | KUCHNIA | 5,94 |  |
|  |  |  | 107.3 | POKÓJ | 13,7 |  |
|  |  |  | 107.4 | POKÓJ | 10,03 |  |
|  |  |  | 107.5 | ŁAZIENKA | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| KLATKA NR 2 PIĘTRO II |  | OSÓB:17 | MIESZKAŃ: 7 | POW. MIESZKAŃ OGÓŁEM | 295,85 | 52,39 |
| KLATKA NR 2 IL. OSÓB: IL. MIESZKAŃ: POWIERZCHNIA MIESZKAŃ: 128 53 |  |  |  |  |  | TARAS: 29,99 m2 |
|  |  |  |  |  | 2234,76m2 | BALKON: 366,73 m2 |
| BUDYNEK OGÓŁEM: IL. OSÓB:320 IL. MIESZKAŃ:107 POWIERZCHNIA MIESZKAŃ: |  |  |  |  |  | TARAS: 70,07 m2 |
|  |  |  |  |  | 5075,07 m2 | BALKON: 734,86 m2 |

| ZESTAWIENIE POM. POMOCNICZYCH, KOMUNIKACJI I POM. TECHN. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KLATKA I |  |  |  |  |  |  |
| KONDYGNACJA |  | NUMER POMIESZCZENIA |  | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] |  |  |
| PARTER |  | 0.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 7,11 |
|  |  | 0.2 |  | WÓZKI I ROWERY |  | 16,40 |
|  |  | 0.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 0.4 |  | WINDA |  | 4,04 |
|  |  | 0.5 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 0.6 |  | KOMUNIKACJA |  | 42,16 |
|  |  | 0.7 |  | POM. TELETECHNICZNE |  | 7,77 |
|  |  | 0.8 |  | KOMUNIKACJA |  | 20,07 |
|  |  | 0.9 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,36 |
|  |  | 0.10 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,19 |
|  |  | 0.11 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,19 |
|  |  | 0.12 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,19 |
|  |  | 0.13 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,19 |
|  |  | 0.14 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,19 |
|  |  | 0.15 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,26 |
|  |  | 0.16 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,42 |
|  |  | 0.17 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.18 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.19 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.20 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.21 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,38 |
|  |  | 0.22 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,38 |
|  |  | 0.23 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.24 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.25 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.26 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,32 |
|  |  | 0.27 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,42 |
|  |  | 0.28 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,15 |
|  |  | 0.29 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,08 |
|  |  | 0.30 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,08 |
|  |  | 0.31 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,08 |
|  |  | 0.32 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,08 |
|  |  | 0.33 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,08 |
|  |  | 0.34 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,08 |
|  |  | 0.35 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,34 |
|  |  | 0.36 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.37 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.38 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.39 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.40 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.41 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,24 |
|  |  | 0.42 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,4 |
|  |  | 0.43 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.44 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.45 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.46 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.47 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,36 |
|  |  | 0.48 |  | KOMUNIKACJA |  | 19,15 |
|  |  | 0.49 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,36 |
|  |  | 0.50 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.51 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.52 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.53 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,3 |
|  |  | 0.54 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,4 |
|  |  | 0.55 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,24 |
|  |  | 0.56 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.57 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.58 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.59 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.60 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,17 |
|  |  | 0.61 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,34 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 201,21 |
| I PIĘTRO |  | 1.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 1.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 1.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 41,96 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 61,33 |
| II PIĘTRO |  | 2.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 2.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 2.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 41,96 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 61,33 |
| III PIĘTRO |  | 3.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 3.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 3.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 41,96 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 61,33 |
| IV PIĘTRO |  | 4.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 4.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 4.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 41,96 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 61,33 |
| V PIĘTRO |  | 5.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 5.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 5.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 41,96 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 61,33 |
| VI PIĘTRO |  | 6.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 6.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 6.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 41,96 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 61,33 |
| VII PIĘTRO |  | 7.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 7.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 7.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 41,96 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 61,33 |
| KLATKA I OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | 630,52 [m2] |
| KLATKA II |  |  |  |  |  |  |
| KONDYGNACJA |  | NUMER POMIESZCZENIA |  | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] |  |  |
| PARTER |  | 0.62 |  | KOMUNIKACJA |  | 11,05 |
|  |  | 0.63 |  | WÓZKI I ROWERY |  | 11,93 |
|  |  | 0.64 |  | KOMUNIKACJA |  | 6,43 |
|  |  | 0.65 |  | POM. ELEKTRYCZNE |  | 5,03 |
|  |  | 0.66 |  | WĘZEŁ CIEPLNY |  | 20,10 |
|  |  | 0.67 |  | POM. WODOMIERZA |  | 8,02 |
|  |  | 0.68 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 0.69 |  | WINDA |  | 4,04 |
|  |  | 0.70 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 0.71 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,63 |
|  |  | 0.72 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,13 |
|  |  | 0.73 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,41 |
|  |  | 0.74 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.75 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.76 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.77 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,44 |
|  |  | 0.78 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,45 |
|  |  | 0.79 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.80 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.81 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.82 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,44 |
|  |  | 0.83 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,44 |
|  |  | 0.84 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.85 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.86 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,33 |
|  |  | 0.87 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,45 |
|  |  | 0.88 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,15 |
|  |  | 0.89 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,15 |
|  |  | 0.90 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,15 |
|  |  | 0.91 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,15 |
|  |  | 0.92 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,15 |
|  |  | 0.93 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,39 |
|  |  | 0.94 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.95 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.96 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.97 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,42 |
|  |  | 0.98 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,43 |
|  |  | 0.99 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.100 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.101 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.102 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,42 |
|  |  | 0.103 |  | KOMUNIKACJA |  | 16,05 |
|  |  | 0.104 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,42 |
|  |  | 0.105 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.106 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.107 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.108 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,43 |
|  |  | 0.109 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,42 |
|  |  | 0.110 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.111 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.112 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,31 |
|  |  | 0.113 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,39 |
|  |  | 0.114 |  | POM. PORZĄDKOWE |  | 4,74 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 215,91 |
| I PIĘTRO |  | 8.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 8.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 8.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,45 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 57,82 |
| II PIĘTRO |  | 9.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 9.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 9.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,45 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 57,82 |
| III PIĘTRO |  | 10.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 10.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 10.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,45 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 57,82 |
| IV PIĘTRO |  | 11.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 11.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 11.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,45 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 57,82 |
| V PIĘTRO |  | 12.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 12.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 12.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,45 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 57,82 |
| VI PIĘTRO |  | 13.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 13.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 13.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,45 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 57,82 |
| VII PIĘTRO |  | 14.1 |  | KOMUNIKACJA |  | 17,45 |
|  |  | 14.2 |  | KOM. LOKATORSKA |  | 1,92 |
|  |  | 14.3 |  | KOMUNIKACJA |  | 38,45 |
|  |  | POWIERZCHNIA : |  |  |  | 57,82 |
| KLATKA II OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | 620,65 [m2] |
| BUDYNEK OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | 1251,17 [m2] |
| POWIERZCHNIA BUDYNKU OGÓŁEM: 6326,24 [m2] |  |  |  |  |  |  |

- 5.	OPINIA GEOTECZNICZNA	
Na podstawie  opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego dla budynku mieszkalnego , wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu wykonanej przez  GeoLogic Tomasz Piasecki , Krusza Podlotowa 28
Planowaną inwestycję  wstępnie zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.
Na terenie występują proste warunki gruntowe ze względu na występowanie gruntów genetycznie jednorodnych oraz ciągłych litologicznie przy braku obecności wody gruntowej w projektowanym poziomie posadowienia budynku , ani powyżej tego poziomu.

5a.	KONSTRUKCJA
Budynek posadowiony na ławach fundamentowych, żelbetowych z betonu C25/30. Ławy i ściany fundamentowe z izolacją przeciwwodną z bezspoinowej  powłoki hydroizolacyjnej.

- Konstrukcja ścianowo – stropowa:

- Ściany I÷IV kondygnacji grubości 25cm wylewane z betonu C25/30, zbrojone pionowo i poziomo stalą A-III N; ściany V÷VIII kondygnacji grubości 25cm  murowane z pustaków silikatowych kl.20MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M15.Zakłada się kategorię produkcji elementów murowych – I , kategoria wykonania robót – A.

- Stropy grubości 22 cm wylewane z betonu C25/30, zbrojone krzyżowo stalą A-III N.

8.	WARUNKI DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

	Wszystkie mieszkania są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, za pomocą dźwigów osobowych dostępnych ze wszystkich poziomów użytkowych .
-	wejście do budynku zaprojektowano bezpośrednio z ciągów komunikacji pieszej (o spadkach mniejszych niż 5%)
-	w wiatrołapie zapewniono pole manewrowe o wymiarach 1,5m x1,5m dostępne przy 	otwartych drzwiach.
- na korytarzach , o szerokości 1,49m -1,82m , zapewniono pola manewrowe o wymiarach
1,5m 	x1,5m przy wszystkich 	wejściach do mieszkań)
-zaprojektowano dwa dżwigi osobowe o  wymiarach kabiny 110,0 x 210,0 x 210,0 cm,wymiary wejścia 90,0 x 200,0 cm, . Kabina i drzwi (kabinowe i zewnętrzne)ze stali nierdzewnej, przystosowana dla osób niepełnosprawnych także niewidomych  (komunikacja głosowa), wyposażona w oświetlenie awaryjne, zaopatrzona w zjazd pożarowy.
-krawędzie stopni schodów w budynku wyróżniono  kolorem kontrastującym z kolorem 	posadzki. 
	
2.	IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

- 	ściany zewnętrzne , fundamentowe  , do poziomu gruntu – styropian ekstrudowany  XPS o wsp. λ ≤  0,030 W/(m K) gr. 15,0 cm, mocowany na klej, 	bez 	kołków,
-ściany zewnętrzne nadziemia  od poziomu gruntu  do poziomu 30,0 cm nad gruntem – styropian ekstrudowany  XPS o wsp. λ ≤  0,030 W/(m K) gr. 15,0 cm, mocowany na klej, dodatkowo kołki,
- posadzka na gruncie- styropian XPS 10 cm + styropian EPS 100 gr 5 cm < 0,034Wm2K+ styropian EPST 3 cm< 0,034Wm2K.

- sufit nad węzłem cieplnym – płyty lemelowe z wełny mineralnej gr.10 cm (mocowane na 	klej, 	dodatkowo mechanicznie ) wsp. λ ≤  0,036W/(m K)
	-sufit parteru w strefie gospodarczej i technicznej  – styr. gr. 15,0 o 	wsp. λ ≤  0,032W/	(m K) 	mocowany na klej, dodatkowo mechanicznie, 
	-ściana między węzłem cieplnym a mieszkaniem - płyty lemelowe z wełny mineralnej gr.10 	cm (mocowane na 	klej, 	dodatkowo mechanicznie ) wsp. λ ≤  0,036W/(m K)

- płyty balkonów – styropian XPS λ ≤  0,030 W/(m K) od spodu i na wierzchu płyty  płyty 	gr. 5 cm , powierzchnie boczne oraz czołowe – płyty PIR λ ≤  0,022 W/(m K)gr 3 m .

- ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych–styropian gr.18,0cm wsp.λ ≤ 0,032W/(m K) 	mocowany na klej, dodatkowo mechanicznie, 
	-ściany oddzielenia pożarowego (pasy o szerokości 2,10m  , na całej wysokości budynku od 	strony zachodniej i na kondygnacjach powyżej parteru od strony wschodniej , oraz ściany 	wiatrołapu w częśi południowej ) – 	wełna 	mineralna gr,18 cm , wsp.λ ≤ 0,036W/(m K).
	- 	Uwaga: Elewacje i okładziny pasów międzykondygnacyjnych, wykonywać w 	systemie dociepleń o 	klasyfikacji ogniowej NRO (przy działaniu ognia od strony elewacji).

- stropy międzykondygnacyjne – styropian akustyczny EPST gr. 3,0 (3,5)cm, styropian EPS 	100     gr. 5,0 cm,

- dylatacja szybu windowego – styropian EPST gr. 3.0.cm

- stropodach  - styropian XPS o wsp. λ ≤  0,030 W/(m K)gr. 20,0 cm,  
	-ocieplenie ścian klatek schodowych i korytarza na parterze , na styku z mieszkaniami- 	multipor 3cm.
	-wypełnienie dylatacji między swgmentami– styropian EPS 70 pas szerokości  1,00m po 	obwodzie i wokół 	otworów w ścianach wewnętrznych.

3.	HYDROIZOLACJE.
-	Izolacja pionowa – powierzchnie boczne ław fundamentowych, oraz pionowe 	powierzchnie ścian fundamentowych  stykające się z gruntem oraz do  wysokości  30 cm  	nad  poziomem parteru - izolacja bitumiczno polimerowa gr 4mm (1) , na zagruntowanym 	podłożu (2)

Przyjęte oznaczenia

1)izolacja bitumiczno - polimerowa – bezrozpuszczalnikowa, na bazie

polimerowo-bitumicznej o gęstości 0,8 kg/dm3, konsystencji pasty,

odporna na wysokie temp.(do140oC), wodoszczelności na ciśnie-

nie 7 barów, przekrywająca rysy do 5mm.

2)zagruntowane podłoze -Gruntujący preparat krzemionkujący o gęstości ok. 1,15 g/cm3, pH

-izolacja pozioma posadzki na gruncie –  powłokowa ze szlamu elastycznego, 	uszczelniającego , hydraulicznie wiążącego , gr. min 2,00mm nakładanego wielowarstwowo 	wg instrukcji producenta  (wg wybranego systemu) z atestem higienicznym dla pomieszczeń 	przeznaczonym na przebywanie ludzi.
	Parametry:
	_Wodoszczelność – przy 1,5 bar
	_Przyczepność do podłoża -od 1,5N/mm2

_pokrywanie rys ; do 1 mm przy grubości warstwy 2 mm

	- pozioma posadzek w pomieszczeniach mokrych –„ izolacja powłokowa w płynie” 	wysokoelastyczna , pokrywająca rysy do 0,8 mm , o wysokiej przyczepności , stosowana 	bezpośrednio pod klejone płytki ceramiczne ; 2 warstwy z systemem taśm uszczelniających 	na styku powierzchni płaskich i ścian (cokół wys 10 cm)

- pozioma balkonów – papa termozgrzewalna na z wywinięciem 10cm

- pozioma posadzek na balkonach – 2x , izolacja powłokowa w płynie” 	wysokoelastyczna , pokrywająca rysy do 0,8 mm , o wysokiej przyczepności , stosowana 	bezpośrednio pod klejone płytki ceramiczne ; 2 warstwy z systemem taśm uszczelniających 	na styku powierzchni płaskich i ścian (cokół wys 10 cm)

- pozioma stropów – folia PE 0,2 mm,

- dachu  : 2x papa modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej min.200g/m2  i grubości 	warstwy izolacyjnej –min 3mm(całkowita – min 5,2mm) , klejona metodą zgrzewania ; siła 	zrywająca (N/5cm)    min 900 N wzdłuż i 700 N w poprzek arkusza papy  ;   jako warstwę 	podkładową należy  zastosować  asfaltową papę zgrzewalną podkładową  modyfikowaną 	SBS na osnowie  z włókniny poliestrowej  min 150g/ m2    i grubości warstwy izolacyjnej 	min. 3 mm ; siła zrywająca (N/5m)  min 600 N wzdłuż i 400 N w poprzek arkusza papy.

4.	WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.

- okładziny cokołów –  tynk mozaikowy ziarno 1,5  -wg kolorystyki

- elewacja ścian – tynk cienkowarstwowy , silikonowo-silikatowy  , o fakturze baranek , 	drobnoziarnisty – granulacja 2mm.

- obróbki blacharskie –  z blachy stalowej gr. min. 0,6 mm ocynkowanej powlekanej 	poliestrem-według 	kolorystyki.
	-obróbki  balkonów –  z profili aluminiowych , wg wybranego systemu , według 	kolorystyki.

- balustrady – szkło bezpieczne VSG 4/4/2 satynowe , z 	fragmentami wypełnionymi płytą 	HPL (dwustronnie laminowaną ) na 	konstrukcji ze stali nierdzewnej (według załączonego 	rysunku).
	 - cienkościenne elementy żelbetowe balustrad balkonowych - okładzina styropianowa

gr 3 cm (EPS 100) + tynk 	cienkowarstwowy , 	silikonowo-silikatowy , o fakturze 	baranek , drobnoziarnisty – 	granulacja 2mm (metodą etics).

- podłogi balkonów – gres mrozoodporny z cokołami 10,0 cm na zaprawie mrozoodpornej ; 	nasiąkliwość wodna <0,5% , odporność na plamienie – klasa 5 ; ścieralność metodą PEI – 	klasa IV ;wymiary – min. 30cmx30cm	
	-powierzchnia tarasów wyjściowych do przedogródków  – kostka betonowa 6 cm		wibroprasowana na 	podsypce piaskowej gr 3 cm , na warstwach  izolacyjnych wg 	wybranego całościowego systemu.
	- ściany rozdzielające w przedogródkach – murowane z bloczków betonowych , oblicowane 	styropianem EPS 70 gr 3,0 cm , metoda etics , tynk cienkowarstwowy silikatowo – 	silikonowy , wg kolorystyki.
	-dylatacje – wykończone listwami systemowymi z uszczelnieniem elastycznym.
	-narożniki i uskoki w elewacjach (także styki sufitów  i płaszczyzn bocznych daszków i 		balkonów z licem ściany) wykończone listwami zgodnie z wymaganiami wybranego 	systemu dociepleń.

5.	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń komunikacyjnych .

- podłogi na spocznikach i biegach schodowych – gres z cokołami 10,0 cm, na 	zaprawie 	klejącej,

- podłogi piętrach – gres z cokołami 10,0 cm na zaprawie klejącej, na wylewce cementowej 	gr. 5,0 	cm, zbrojonej włóknami polipropylenowymi,
	-	sufity w korytarzach na wszystkich kondygnacjach – modułowe (według 	załączonego 	rysunku) 60x60 cm zintegrowane z oświetleniem , z płyt gipsowych 	dekoracyjnych , zmywalnych na widocznej konstrukcji.
	- ściany i sufity pomieszczeń  komunikacyjnych, – 	  tynk gipsowy, maszynowy  gr. 8,0 mm- 	15,0 mm, + gładż ,ściany  malowanie farbą lateksową na całej powierzchni.
	
	Wykończenie pomieszczeń w w strefie gospodarczej i technicznej
	-	ściany konstrukcyjne , słupy i inne elementy z żelbetu monolitycznego- surowy 	beton , malowanie emulsyjne w kolorze białym.
	-	ściany działowe – murowane z bloczków silikatowych gr 8 i 12 cm – bez wyprawy i 	malowania.
	-	węzeł cielny - ściany : tynk cem.wap. Kat. III , malowane farbą lateksową na biało ; 
	 na suficie wyprawa silikonowo – silikatowa na izolacji akust. z wełny mineralnej (biała) ;
	na ścianach bednarka z blachy stalowej , ocynkowanej 25x5mm , na wysokości 50-60cm 	nad posadzką.
	Posadzka - gres antypoślizgowy R10 z cokołem 10cm ; nasiąkliwość wodna 3%-10% , 	odporność na 	plamienie – klasa 5 ; ścieralność metodą PEI – klasa IV ;wymiary – min. 	30cmx30cm (należy ukształtować spadki 1,0% w kierunku wpustów punktowych).
	Wykończenie w pozostałych pomieszczeniach

- ściany i sufity–tynk gipsowy ,maszynowy gr.15,0 mm + gładż ; malowane emulsyjne na 	kolor 	jasny pastelowy o średnim nasyceniu barwnika.

- balustrady klatki schodowej – spawane z kształtowników ze stali nierdzewnej , 	montowane 	za pomocą kotew wierconych (lub ze stali nierdzewnej),

- drzwiczki inspekcyjne do szachtów instalacyjnych – stalowe , malowane proszkowo.

- klamry wyłazowe na dach – ze stali ocynkowanej , malowana proszkowo.

-na biegach i spocznikach  klatki schodowej stopnice i podstopnice z gresu 	antypoślizgowego (spoczniki i podesty z gresu w kolorze kontrastującym z biegami 	schodów)-parametry gresu :gres antypoślizgowy R9  z 	cokołem 10cm
	-ściany szybów windowych od wewnątrz – surowy beton , malowany na biało

Wykończenie wewnętrzne mieszkań.

  - podłogi na wylewce –panele podłogowe drewniane gr. 8 mm klasa ścieralności AC 4 , listwy przypodłogowe z PCV

  - W łazienkach i aneksach kuchennych płytki ceramiczne z cokołem cer. wys.10cm. gr. min. 7mm , rozmiar – min 35x35 cm , klasa ścieralności -  PEI -3  ,  wg EN 154

- ściany i sufity pomieszczeń mieszkalnych, komunikacyjnych, garderobach i kuchniach – 	  tynk gipsowy, maszynowy  gr. 8,0 mm- 15,0 mm, + gładż

- ściany i sufity pomieszczeń sanitarnych – tynk cementowo-wapienny, kat. III gr. 15,0 mm, 	z okładzinami z płytek ceramicznych na całą wysokość pomieszczenia , (PEI 3 , odporność 	na plamienie -3 , nasiąkliwość wodna -10% , min. wymiary płytek 20x30cm)
	- parapety – z konglomeratu marmurowego gr. 3cm
	- malownie ścian i sufitów  dwukrotnie farbą akrylowa o średnim nasyceniu barwnika.

6.	STOLARKA ZEWNĘTRZNA.

- okna i drzwi balkonowe – z profili PCW siedmiokomorowych, dwukolorowych (od 	wewnątrz białe, od zewnątrz wg kolorystyki) szklone zestawem trzyszybowym , w 	kwaterach o 	wymaganej odporności na wybicie (szkło zgodne z PN-B-02003.1982)- 	szyby 	ze szkła klejonego,(szkło zgodne z PN-B-02003.1982) zapewniające integralność po 	stłuczeniu, dla okna 	UMAX<0,8W/(m2K) , izolacyjność akustyczna Rw 35 db (wraz z 	nawiewnikiem)
	okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane – wg .proj. wentylacji hybrydowej.

- drzwi wejściowe do budynku – z profili stalowych ciepłych, szklone szybą zespoloną o dla 	drzwi 	UMAX<1,3W/(m2K)

- wyłaz dachowy 0,8x0,8 w świetle (funkcja zapewniony w klapie dymowej).

Stolarka wewnętrzna.

- drzwi wejściowe do wiatrołapu – z profili aluminiowych ciepłych  malowanych 	proszkowo , szklone zestawem szklanym , bezpiecznym 	UMAX<1,3W/(m2K)
	- drzwi do klatki schodowej – na parterze  z profili stalowych ciepłych, szklone zestawem 	szklanym,bezpiecznym 	UMAX<1,3W/(m2K) ;

- drzwi do komórek lokatorskich – stalowe płytowe,

- drzwi wejściowe do mieszkań – stalowe, antywłamaniowe, klasy „C” izolacyjność 	akustyczna 35db , oklejane drewnopodobną okleiną PCV

- parapety podokienne – z konglomeratu marmurowego gr. 3,0 cm,

-drzwi wewnętrzne drewniane płytowe z wypełnieniem z płyty otworowej, szklone , 	(łazienkowe -z nawietrzakiem ) w ościeżnicach regulowanych

7.	WYPOSAŻENIE TECHNICZNE.

Dźwig osobowym (2sztuki) – z napędem elektrycznym, z maszynownią w nadszybiu

na 8-przestanków. Nośność 1000,0 kg, wymiary kabiny 110,0 x 210,0 x 210,0 cm,

wymiary wejścia 90,0 x 200,0 cm, . Kabina i drzwi (kabinowe i zewnętrzne)ze stali nierdzewnej, przystosowana dla osób niepełnosprawnych także niewidomych  (komunikacja głosowa), wyposażona w oświetlenie awaryjne, zaopatrzona w zjazd pożarowy na poziom ewakuacji.
Dżwig powinien posiadać :
- przycisk zaopatrzony w w oznaczenie dotykowe (jednocześnie wypukłe cyfry i symbole , oraz alfabet Braille'a)
- emitować sygnały dżwiękowe na zewnątrz dżwigu informujące o przyjeżdzie kabiny)

-emitować informacje głosowe podające numer kondygnacji wewnątrz dżwigu

- wyświetlacze na zewnątrz i wewnątrz dżwigów informujące o aktualnym położeniu kabiny

8.	WENTYLACJA

-wentylacja  mieszkań , wentylacja korytarzy -hybrydowa, prowadzona w okrągłych kanałach stalowych izolowanych wełną mineralną, prowadzona w szachtach obudowanych bloczkami silikatowymi gr.8cm ; ponad dachem kanały obudowane ścianką z cegły klinkierowej , pełnej z czapkami betonowymi o wymiarach 110x85 cm i 92x65  cm grubości 5-7 cm z otworami wylotowymi wg proj wentylacji. Czapki należy pokryć papą (tak jak na dachu). Należy uformować kapinos.

Dodatko0 wo w kuchniach kanały wywiewne do okapów kuchennych – prowadzone jw.
(według projektu wentylacji)
-wentylacja grawitacyjna klatki schodowej , komunikacji , pomieszczeń technicznych , 	komórek lokatorskich - zaprojektowano indywidualne kominy murowane z drobnowymiarowych ceramicznych pustaków kominowych , obmurowanych na kondygnacjach bloczkami ceramicznymi gr.8 cm ; ponad dachem – cegłą klinkierową , pełną gr. 12cm. Na dachu kominy wyprowadzone do poziomu 15,20 (1,35 m ponad płytą stropową).Otwory boczne wylotów wentylacji grawitacyjnej o wymiarach: 100x20 (dla zestawu 5 kominów) ; 20x20 (dwa otwory - przelotowo) i 20x40 cm (dla kominów podwójnych) , oraz 2 otwory 20x20 , przelotowo  (dla kominów pojedynczych) ,  przykryte czapką betonową zbrojoną gr.5-7cm. o wymiarach 50x50 (dla kominów pojedynczych) ; 50x75 cm(dla kominów podwójnych) , oraz 134x50cm. Czapki należy pokryć papą (tak jak na dachu). Należy uformować kapinos. Boczne otwory wylotowe należy osłonić siatką zgrzewaną , ocynkowaną gr. 2mm o oczkach 20x20mm. Mocowaną na dyble.
Nawiewy do pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie – kanały „Z” z blachuy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, w wężle cieplnym dodatkowo ścienna klapa p.poż. EI60.
-instalację grawitacyjnego oddymiania klatek  schodowych – nawiew przez drzwi wejściowe z siłownikami  i drzwi wiatrołapu z siłownikami - w poziomie parteru , wywiew przez klapę dymową w suficie klatki schodowej sterowane za pośrednictwem centralki p.poż. z czujnikami p.poż i przyciskami.
(Przyjęto klapę dymową o wymiarach 1,00mx 1,70m  na podstawie prostej o wysokości 0,5m z  owiewkami o powierzchni czynnej 1,29m2 ; nawiew przez drzwi wejściowe .Wymagana powierzchnia otworu nawiewnego 1,00m x 1,70m x1,3=2,04m2. Wymiar otworu drzwiowego w świetle przejścia 1,2m x 2,10m = 2,52m2).
Na dachu klapa dymowa osadzona na ścianach z bloczków silikatowych gr.25 cm , wys. 70cm.

13.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ

7.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ

1/	Klasyfikacja budynku - średniowysoki, 8 kondygnacji nadziemnych.

Klasyfikacja pożarowa – wyodrębnia się strefy pożarowe:
	 ZL IV w części mieszkalnej – 	pow. wewnętrzna 7272 m2  (podział na strefy :
	1 o pow.3255m2,  
	 2  o pow. 3997m2  		
	PM – pow 20 m2 węzeł cieplny o obciążeniu ogniowym Q<500 MJ/m2

PM-  rozdzielnia elektryczna  o pow. 5,03m2 o obciążeniu ogniowym Q<500 MJ/m2

	KUBATURA	BRUTTO	-          23201,52m3
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY 	-	1151,00m2  (1022,00m2) w nawiasie podano powierzchnię do bilansu terenu
	POWIERZCHNIA UŻ.ŁĄCZNIE	-	6324,41m2
	W TYM POW. MIESZKAŃ	-	5075,07m2
	 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	-	7733,84m2
	 ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW         	  -	320

ILOŚĆ MIESZKAŃ 	      	-       	107
	DŁUGOŚĆ BUDYNKU		-	64,07m
	SZEROKOŚĆ BUDYNKU  	-	15,20m
	WYSOKOŚĆ  			-	24,60 m  
	ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZ.	-	VIII

ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZ.	-	0


2/	ODLEGŁOŚĆ OD BUDYNKÓW SĄSIADUJĄCYCH

odległość  budynku od najbliższego istniejącego budynku : 38,23m

3/	PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

substancje palne występują jako standardowe wyposażenie budynków mieszkalnych , oraz jako materiały zawarte w samochodach osobowych przechowywanych w garażu

4/	PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

- 	dla mieszkań – nie określa się , dla węzła cieplnego  do 500MJ/m2.

5/	KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

	część mieszkalna : ZLIV  max. 30 osób na kondygnacji

6/	OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

- nie występuje

7/	PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE.

 ZL IV w części mieszkalnej – 	pow. wewnętrzna 7272 m2  (podział na strefy :
	1 o pow.3255m2,  
	 2  o pow. 3997m2  		
	PM – pow 20 m2 węzeł cieplny o obciążeniu ogniowym Q<500 MJ/m2
	PM - rozdzielnia elektryczna  o pow. 5,03m2 o obciążeniu ogniowym Q<500 MJ/m2

8/ 	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 

Klasa odporności ogniowej – C,

Projektowana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku:
	- konstrukcja nośna – ściany żelbetowe , podciągi żelbetowe R60
	-ściana zewnętrzna -
				 bloczki silikatowe gr. 25,0 cm  REI60>=REI 60,
				 ściany żelbetowe gr. 25,0 cm  REI60>=REI 60,
				na granicy stref 1 i 2 ( przy dylatacji) – ocieplenie z wełny mineralnej (etics)

- ściana wewnętrzna , międzymieszkaniowa i oddzielająca od komunikacji  – bloczki silikatowe gr. 	25,0 cm R 60 ; EI 15 , oraz ściana żelbetowa gr 25 cm  R 60 ; EI 15

- strop żelbetowy monolityczny – żelbet gr. 22,0 cm, REI 60

Uwaga: Elewacje i okładziny pasów międzykondygnacyjnych, wykonywać w systemie 	dociepleń 	o   klasyfikacji ogniowej NRO (przy działaniu ognia od strony elewacji).

9/	DROGI EWAKUACYJNE

- klatka schodowa o biegach szerokości w świetle 120,0 cm,

- drzwi do wiatrołapu i wejściowe szr. W świetle ościeży- 150,0 cm, o dwóch skrzydłach (czynne o 	szer.90cm0o  szer. 	przejścia 120,0 cm,

- długość drogi ewakuacyjnej z jednym dojściem – w strefie ZL IV do 16 m do wydzielonych , 	oddymianych grawitacyjnie klatek schodowych.

  - wyjścia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji powinny być oznakowane (oświetlenie ewakuacyjne na dr. ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym).

  - Oświetlenie ewakuacyjne , elektryczne -zapewnione na drogach ewakuacyjnych przez godzinę

10/	SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH

Instalacje elektroenergetyczne:
	Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane przy każdym 	wejściu do klatki schodowej , dostępne od zewnątrz .Uruchomienie każdego z wyłączników 	powoduje wyłączenie prądu w całym budynku. 
	Wentylacja:
		Instalacja powinna być wyposażona w klapy pożarowe topikowe w miejscach przejść przez 	ściany 	i  stropy oddzielenia pożarowego
	Instalacja odgromowa zgodna z PN,
	winda – w przypadku zaniku napięcia ( uruchomienia wyłącznika pożarowego) zapewniony zjazd 	pożarowy na poziom ewakuacji z budynku i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej.
	-przepusty instalacyjne  przechodzące przez ściany i stropy p.poż. zabezpieczyć do klasy EI 60 ; w 	wydzielonych pożarowo pomieszczeniach (szyb windowy , klatka schodowa)  o średnicy większej 	niż 0,04m – zabezpieczone do klasy EI60

11/	DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

-	przyjęto klapy dymowe o grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych   (wywiew - Klapa dymowa oraz nawiew przez drzwi sterowane za 	pośrednictwem centralki p.poż. z czujnikami p.poż i przyciskami.)
Zaprojektowano dwie klatki schodowe o identycznych parametrach.

Wyliczenie powierzchni czynnej klapy dymowej:
pow. wewnętrzna klatki schodowej wraz z windą :  22,71 x 0,05=1,14m2 
przyjęto klapę dymową o wymiarach 1,00mx 1,60m  na podstawie prostej o wysokości 0,5m z owiewkami o powierzchni czynnej 1,28 m2
nawiew przez drzwi wejściowe .
Wymagana powierzchnia otworu nawiewnego 1,00m x 1,60m x1,3=2m2
Wymiar otworu drzwiowego w świetle przejścia 1,2m x 2,00m = 2,4m2

-	wyłącznik p.poż. Posiadający atest centrum naukowo-badawczego ochrony p.poż.
-	oświetlenie ewakuacyjne.

12/	WYPOSAŻENIE W GAŚNICE

	W garażu przewidziano gaśnice proszkowe w ilości 2kg/300m2 powierzchni

13/	ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

	20l /s z dwóch projektowanych hydrantów Ø 80 w odległości zgodnej z przepisami

14/	DROGI POŻAROWE

droga pożarowa poprowadzona wzdłuż wschodniej elewacji budynku zakończona cofką „na jaskółczy ogon” składająca się z odcinków : dojazdów do parkingów i budynku , wzmocnionych ciągów pieszych i nawierzchni zielonej wzmocnionej kratami trawnikowymi o nośności 100kN
długość elewacji budynku  w poziomie kondygnacji powtarzalnej - 158,54m
długość elewacji budynku w poziomie kondygnacji powtarzalnej dostępna z drogi pożarowej - 64,07
64,07/158,54=0,40>0,30

 długość elewacji budynku  w poziomie parteru – 186,44m
długość elewacji budynku w poziomie parteru dostępna z drogi pożarowej – 91,97
91,97/186,44=0,49>0,30

OPRACOWAŁ : ARCH. GRZEGORZ LASIA