……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2

do SWZ

BRG.271.21.2022

Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1

16-200 Dąbrowa Białostocka

Formularz ofertowy

do II części zamówienia

(dostawa.)

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

………………….............................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę)

NIP ……………………………………                  REGON …………………………………...

tel. .........................................................                   adres: e-mail:………………………………

adres skrzynki ePUAP: …………………………

składam ofertę na dostawę serwera, switha, UTM w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” stanowiącą część II dla zamówienia publicznego pt.: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, serwera, urządzeń sieciowych i oprogramowania w ramach realizacji konkursów grantowych „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

- Oferuję realizację części II zamówienia „Dostawa serwera, switha, UTM w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”” za cenę ryczałtową……………………. zł brutto (słownie:…………………….……………………………………………………...….), cena netto ……………………….zł, stawka podatku VAT……………………………..

Według poniższej kalkulacji:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent, model, typ oferowanego produktu*** | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serwer |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Switch |  | 1 |  |  |  |  |
|  | UTM |  | 1 |  |  |  |  |
|  | UTM |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się udzielić na każdy element przedmiotu zamówienia gwarancji na okres określony w załączniku nr 1.2 do SWZ, którego początek liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Zobowiązuję się zrealizować całość zamówienia w terminie ……….……… dni kalendarzowych od podpisania umowy.

- Oświadczam, że:

- 	cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ,

- 	zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- 	akceptuję wskazany w SWZ termin związania złożoną ofertą,

- 	akceptuję bez zastrzeżeń projektowe postanowienia umowy (projekt umowy) i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225  ust.  1 ustawy Pzp. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że  wybór  oferty  Wykonawcy  nie  będzie prowadził  do  powstania  u Zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1ustawy  Pzp.

- W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca obowiązany jest wskazać w Tabeli nr 1:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

- wskazania  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  która  zgodnie  z  wiedzą  wykonawcy,  będzie  miała zastosowanie.

- W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca obowiązany jest wskazać w Tabeli nr 2, w pozycji, której ten podatek dotyczy:

- w kolumnie „cena jednostkowa netto” – cenę jednostkową bez podatku VAT,

- w kolumnie „VAT” –odwrócony,

- w kolumnie „cena jednostkowa brutto” – cenę jednostkową bez podatku VAT,

- w kolumnie „wartość brutto” – wartość bez podatku VAT.

**niepotrzebne skreślić.

Tabela nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Stawka podatku jaką Zamawiający winien przyjąć przy odwróconym podatku VAT – art. 225 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp | Wartość towaru bez kwoty podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części II - Dostawa serwera, switha, UTM w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”

| Lp. | Nazwa | Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwer | - Producent ……….. - Model ……….. - Oznaczenie , które pozwoli na jednoznaczną identyfikacje produktu (np. symbol, kod produktu itd.)……….. - System operacyjny a) Producent ……….. b) Wersja ……….. c) Oznaczenie , które pozwoli na jednoznaczną identyfikacje produktu (np. symbol, kod produktu itd.)………... |
| 2 | switch | - Producent ……….. - Model ……….. - Oznaczenie , które pozwoli na jednoznaczną identyfikacje produktu (np. symbol, kod produktu itd.)……….. |
| 3 | UTM | - Producent ……….. - Model ……….. - Oznaczenie , które pozwoli na jednoznaczną identyfikacje produktu (np. symbol, kod produktu itd.)……….. |
| 4 | UTM | - Producent ……….. - Model ……….. - Oznaczenie , które pozwoli na jednoznaczną identyfikacje produktu (np. symbol, kod produktu itd.)……….. |

UWAGA: W poniższych tabelach należy wpisać w ostatniej kolumnie w wykropkowanych miejscach dokładne wartości oferowanych parametrów spełniających minimalne wymagania, a w miejscach gdzie wymagane jest spełnienie określonych cech, skreślić niepotrzebne „Nie Spełnia” lub „Spełnia”. W wierszu procesora i systemu operacyjnego należy wpisać dokładny model oferowanego procesora i dokładną wersję systemu operacyjnego. Nie wymaga się podania modelu dysku twardego i pamięci RAM.

W przypadku zaproponowania rozwiązań na podstawie udzielonych odpowiedzi do pytań oferentów dot. OPZ zamawiający zaleca odwołanie się do konkretnej odpowiedzi.

- Serwer

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | Rack | Spełnia/Nie spełnia * |
| 2 | Jednostka długości | 1 U | Spełnia/Nie spełnia * |
| 3 | Kategoria serwera | Dual processor | Spełnia/Nie spełnia * |
| 4 | Procesor | Klasy x64, zaoferowany procesor musi uzyskiwać wynik CPU Mark nie mniejszy niż 18000 punktów w teście Passmark CPU zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie WWW https://www.cpubenchmark.net | Wskazanie procesora:……………………………………. Wynik:………….. |
| 5 | Prędkość taktowania | Min. 2.8 GHz | Spełnia/Nie spełnia * |
| 6 | Procesory zajęte/wszystkie | 1/2 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 7 | Nośniki pamięci | 6.4 cm (2.5”) | Spełnia/Nie spełnia * |
| 8 | HDD | 4x min. 1,2TB SAS 12Gb/s 512n 10 tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy w hybrydowym koszyku 3,5 cala | Dysk parametry: ………………….. |
| 9 | Typ pamięci operacyjnej | Min. DDR4 RDIMM | Spełnia/Nie spełnia * |
| 10 | Pamięć operacyjna | 4x min. 8GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach jednobankowych | Ram parametry: …………………………. |
| 11 | Banki pamięci zajęte/wszystkie | 1/16 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 12 | Maks. pamięć operacyjna | 1 TB | Spełnia/Nie spełnia * |
| 13 | Karta sieciowa | Min. 2 x Gigabit Ethernet | Spełnia/Nie spełnia * |
| 14 | Całkowita ilość gniazd | Min. 2 x PCIe x4 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 15. | Złącza | Min. 1 x Micro-USB, 2 x Gigabit Ethernet, 1 x USB 2.0, 2 x VGA, 2 x USB 3.0 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 16. | Operating system | Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language | Spełnia/Nie spełnia * |
| 17. | Zasilacz | Min. 2x 600 W | Spełnia/Nie spełnia * |
| 18. | Konsola wirtualna | TAK | Spełnia/Nie spełnia * |
| 19. | Oprogramowanie | Oprogramowanie musi umożliwić stworzenia Kontrolera Domeny | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienia serwera baz danych MSSQL | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Oprogramowanie musi umożliwić instalację serwera EZD PUW | Spełnia/Nie spełnia * |
| 20 | Licencje | 8x 5-pack of Windows Server User CALs (Standard or Datacenter) | Spełnia/Nie spełnia * |
| 21 | Gwarancja | 60 miesięcy; gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez ich Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego | Gwarancja:………….. |

- switch

| Lp. | Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Typ obudowy | Biurkowy, Do szaf RACK | Spełnia/Nie spełnia * |
| 2 |  | Zarządzanie | Zarządzalny L2 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 3 |  | Dostęp | Przeglądarka WWW (GUI) | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | Wiersz poleceń (CLI) | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | SNMP v1/v2c/v3 | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | RMON | Spełnia/Nie spełnia * |
| 4 |  | Architektura sieci | Gigabit Ethernet | Spełnia/Nie spełnia * |
| 5 |  | Całkowita liczba portów | Min. 52 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 6 |  | Złącza | RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 48 szt. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | SFP –min. 4 szt. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | Console port - 1 szt. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | microUSB Console Port - 1 szt. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 7 |  | Obsługiwane standardy | IEEE 802.3 i | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.3 u | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.3 x | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.3 z | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.3 ab | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.3 ad | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.1 d | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.1 p | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.1 s | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.1 w | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.1 Q | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  |  | IEEE 802.1 x | Spełnia/Nie spełnia * |
| 8 |  | Rozmiar tablicy MAC | 16 k | Spełnia/Nie spełnia * |
| 9 |  | Ramka Jumbo | 9,216 B | Spełnia/Nie spełnia * |
| 10 |  | Liczba grup VLAN | 4096 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 11 |  | Przepustowość | Min. 104 Gb/s | Spełnia/Nie spełnia * |
| 12 |  | Warstwa przełączania | 2 | Spełnia/Nie spełnia * |
| 13 |  | Dodatkowe informacje | VLAN | Spełnia/Nie spełnia * |
| 14 |  | Gwarancja | 60 miesięcy; gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez ich Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. | Gwarancja:………… |

3.  UTM

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OBSŁUGA SIECI | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 2. | ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) | Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie musi umożliwiać między innymi filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). | Spełnia/Nie spełnia * |
| 3. | INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) | System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. |  |
|  |  | Urządzenie ma mieć możliwość ochrony między innymi przed atakami typu SQL injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 4. | KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) | Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 5. | OCHRONA ANTYWIRUSOWA | Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 6. | OCHRONA ANTYSPAM | Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: białe/czarne listy, DNS RBL, heurystyczny skaner. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 7. | WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) | Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | W ramach funkcji SSL VPN producenci powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 8. | FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW | Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: blokowanie dostępu do adresu URL, zezwolenie na dostęp do adresu URL, blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Strona blokady powinna umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie posiada możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 9. | UWIERZYTELNIANIE | Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), usługę katalogową Microsoft Active Directory. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie musi pozwalać na równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: SSL, Radius, Kerberos. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 10. | ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: równoważenie względem adresu źródłowego, równoważenie względem połączenia. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Mechanizm równoważenia łącza musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu dynamicznego w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie powinno wspierać technologię Link Aggregation. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 11. | POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA | Urządzenie musi posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia różnych konfiguracji dla różnych podsieci. Z możliwością określenia różnych bram, a także serwerów DNS. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać usługę DNS Proxy. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP). | Spełnia/Nie spełnia * |
| 12. | ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM | Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a platformą centralnej administracji musi być szyfrowana. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Wysyłanie logów powinno być możliwe za pomocą transmisji szyfrowanej (TLS). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie ma mieć możliwość eksportowania logów za pomocą protokołu IPFIX. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność anonimizacji logów. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 13. | RAPORTOWANIE | Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportujący ma dawać możliwość edycji konfiguracji z poziomu raportu. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Dodatkowy system umożliwia tworzenie interaktywnych raportów w zakresie działania co najmniej następujących modułów: IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 14. | PARAMETRY SPRZĘTOWE | Urządzenie ma być wyposażone w dysk SSD o pojemności co najmniej 240 GB. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min. 12. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G pochodzącego od dowolnego producenta. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Przepustowość Firewall – min. 8 Gbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS – min. 3,3 Gbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 950 Mbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 1,3 Gbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż. 500. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie może być mniejsza niż 100. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Obsługa min. VLAN 256. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Liczba równoczesnych sesji - min. 500 000 i nie mniej niż 25 000 nowych sesji/sekundę. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 15 | Gwarancja | 60 miesięcy; gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez ich Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. | Spełnia/Nie spełnia * |

4. UTM

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OBSŁUGA SIECI | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 2. | ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) | Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. |  |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie musi umożliwiać między innymi filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). | Spełnia/Nie spełnia * |
| 3. | INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) | System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma mieć możliwość ochrony między innymi przed atakami typu SQL injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 4. | KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) | 1. Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Oprogramowanie systemowe powinno być zainstalowane na oferowanym urządzeniu przez producenta komputera. System operacyjny wymagający aktywacji przez użytkownika. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 5. | OCHRONA ANTYWIRUSOWA | Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 6. | OCHRONA ANTYSPAM | Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: białe/czarne listy, DNS RBL, heurystyczny skaner. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 7. | WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) | Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | W ramach funkcji SSL VPN producenci powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 8. | FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW | Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: blokowanie dostępu do adresu URL, zezwolenie na dostęp do adresu URL, blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Strona blokady powinna umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie posiada możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane | Spełnia/Nie spełnia * |
| 9. | UWIERZYTELNIANIE | Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), usługę katalogową Microsoft Active Directory. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie musi pozwalać na równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: SSL, Radius, Kerberos. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 10. | ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: równoważenie względem adresu źródłowego, równoważenie względem połączenia. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Mechanizm równoważenia łącza musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu dynamicznego w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 11. | POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA | Urządzenie musi posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia różnych konfiguracji dla różnych podsieci. Z możliwością określenia różnych bram, a także serwerów DNS | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać usługę DNS Proxy. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 12. | ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM | Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a platformą centralnej administracji musi być szyfrowana. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Wysyłanie logów powinno być możliwe za pomocą transmisji szyfrowanej (TLS). | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Rozwiązanie ma mieć możliwość eksportowania logów za pomocą protokołu IPFIX. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność anonimizacji logów. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie ma mieć możliwość bezpośredniego podłączenia karty pamięci typu SD w celu zbierania logów. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 13. | RAPORTOWANIE | Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 5 różnych raportów. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | System raportujący ma dawać możliwość edycji konfiguracji z poziomu raportu. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Dodatkowy system umożliwia tworzenie interaktywnych raportów w zakresie działania co najmniej następujących modułów: IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy | Spełnia/Nie spełnia * |
| 14. | PARAMETRY SPRZĘTOWE | Urządzenie musi być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać z wbudowanej pamięci flash. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min. 8. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G pochodzącego od dowolnego producenta. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Przepustowość Firewall – min. 4 Gbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS – min. 2,4 Gbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 495 Mbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 600 Mbps. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż 100. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie może być mniejsza niż 20. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Obsługa min. VLAN 64. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Liczba równoczesnych sesji - min. 300 000 i nie mniej niż 18 000 nowych sesji/sekundę. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. | Spełnia/Nie spełnia * |
|  |  | Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. | Spełnia/Nie spełnia * |
| 15 | Gwarancja | 60 miesięcy; gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez ich Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. | Spełnia/Nie spełnia * |

*) należy skreślić niewłaściwe

***) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu. Jeżeli model posiada wiele wersji produktu, to dodatkowo należy podać dane dodatkowe np. numer katalogowy, itp. Podanie zbyt ogólnych danych może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza wpis ,,Produkt własny” w przypadku, gdy Wykonawca jest jego producentem.

- Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest (należy zaznaczyć właściwą pozycję):

mikroprzedsiębiorcą,

małym przedsiębiorcą,

średnim przedsiębiorcą.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

/Definicje pochodzą z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)./

Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.