Załącznik nr 6 do SWZ

Nr postępowania: DZ.260.31.2023

OPIS TECHNICZNY

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „ Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch zamiatarek uliczno-chodnikowych z osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze – część 2” 
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

Marka/Typ maszyny __________________________________________________

| L.p. | Parametry techniczne wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów (tak/nie) | W przypadku, gdy nie spełnia wymagań należy podać parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA |  |  |  |
|  | Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, produkowane seryjnie |  |  |
|  | Rok produkcji minimum 2023 |  |  |
|  | Zamówienie obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem i szkoleniem z obsługi – do 4 osób. |  |  |
|  | Podwozie z osprzętem musi spełniać wymagania ustawy o Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi. |  |  |
|  | Zabezpieczenie powłokami lakierniczymi antykorozyjnymi. |  |  |
|  | Zachowanie właściwości i funkcji pracy wszystkich układów w temperaturze od – 250C do + 350C |  |  |
|  | System monitorowania pracy zamiatarek z kontrolą błędów, stanu poszczególnych płynów , liczby przepracowanych motogodzin. |  |  |
|  | Pulpit sterujący umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi maszyny |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i/ lub dostęp do formy elektronicznej. |  |  |
|  | Katalog części w formie książkowej i elektronicznej na portalu dostawcy |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zgodności z zasadniczymi wymogami Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE |  |  |
|  | Certyfikat spełnienia norm jakości powietrza PM 10 i PM 2.5 lub równoważnych. |  |  |
|  | Karty gwarancyjne maszyny (gwarancja minimum 24 miesiące) |  |  |
|  | Reakcja serwisu gwarancyjnego do 2 dni roboczych |  |  |
|  | Termin realizacji zamówienia 60 dni |  |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość doposażenia zamiatarek (każdej odrębnie) w system monitoringu i/lub system rejestracji parametrów pracy zamiatarek/osprzętu. Wykonawca oświadcza, że: a) zamiatarki będą dostosowane do wszystkich wymienionych doposażeń (czujnik posypu i płużenia) Zamawiający wyklucza ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z ich dostosowaniem, b) wyrazi zgodę na doposażenie przez Zamawiającego bez utraty bądź ograniczenia uprawnień gwarancyjnych na przedmiot zamówienia. |  |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia na zamiatarkach stanowiących przedmiot zamówienia (na każdej odrębnie) logotypów Zamawiającego oraz znaków związanych z prowadzeniem działalności (folia samoprzylepna), na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, że nie spowoduje to utraty bądź ograniczenia uprawnień gwarancyjnych na przedmiot zamówienia. |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE MASZYNY |  |  |  |
| 1. | Dopuszczalna masa całkowita DMC 3500 kg |  |  |
| 2. | Budowa nośnika przegubowa |  |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny Diesla spełniający wymagania co najmniej normy spalin Stage V lub równoważny |  |  |
| 4. | Moc silnika minimalna 55 KV |  |  |
| 5. | Napęd hydrostatyczny na cztery koła |  |  |
| 6. | Kabina 1 osobowa z centralnie umieszczonym siedzeniem operatora. |  |  |
| 7. | Kabina zamknięta, klimatyzowana i ogrzewana |  |  |
| 8. | Drzwi z oknem po obu stronach kabiny |  |  |
| 9. | Podgrzewane lusterka |  |  |
| 10. | Wizjer w podłodze |  |  |
| 11. | Regulacja kolumny kierownicy |  |  |
| 12. | Wspomaganie kierownicy |  |  |
| 13. | Sterowanie joystickiem zintegrowanym w podłokietniku z wyświetlaczem. |  |  |
| 14. | Wyświetlacz pokazujący ilość paliwa, prędkość obrotową silnika, temperaturę silnika, licznik motogodzin, oraz system ostrzegania niskiego stanu oleju hydraulicznego i silnikowego |  |  |
| 15. | Oświetlenie LED zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. |  |  |
| 16. | Światło i akustyczny sygnał cofania |  |  |
| 17. | Lampa ostrzegawcza LED (belka) zamontowana na dachu kabiny |  |  |
| 18. | Wysokość pojazdu max 2000 mm bez sygnalizatora świetlnego |  |  |
| 19. | Szerokość pojazdu bez osprzętu max 1300 mm |  |  |
| 20. | Rozmiar opon minimum 15 cali. |  |  |
| 21. | Wysokość pokonywania krawężników minimum 150 mm |  |  |
| 22. | Pojazd wolnobieżny |  |  |
| 23. | Nowy akumulator |  |  |
| 24. | Zespół zamiatający dwuszczotkowy regulowany z kabiny operatora w zakresie szerokości zamiatania i niezależnego wychylenia obu szczotek w płaszczyźnie poziomej |  |  |
| 25. | Hydrauliczna regulacja pochylenia tarczy szczotki w osi równoległej do kierunku jazdy |  |  |
| 26. | Regulacja prędkości obrotowej szczotek z kabiny pojazdu |  |  |
| 27. | System zraszania przy szczotkach talerzowych |  |  |
| 28. | Szerokość zamiatania co najmniej 2200 mm |  |  |
| 29. | Zbiornik na nieczystości minimum 1500 litrów pojemności nominalnej potwierdzonej certyfikatem z materiału odpornego na korozję |  |  |
| 30. | Ładowność zbiornika minimum 900 kg |  |  |
| 31. | Wysokość opróżniania zbiornika minimum 1400 mm |  |  |
| 32. | Zbiornik wody czystej minimum 180 litrów |  |  |
| 33. | Przyłącze hydrantowe do napełniania zbiornika czystej wody |  |  |
| 34. | Ręczny wąż ssący o średnicy minimum 125 mm i długości minimum 3,5 m |  |  |
| 35. | Myjka wysokociśnieniowa. Ciśnienie minimum 100 bar i długości węża minimum 10 metrów. |  |  |
| 36. | System szybkiej zmiany narządzi z przodu i z tyłu bez konieczności użycia kluczy |  |  |
| 37. | Hak holowniczy |  |  |
| 38. | Możliwość holowania przyczepy o DMC 1500 kg |  |  |
| DODATKI |  |  |  |
| 1. | Wózek do demontażu zbiornika i nogi do jego przechowywania |  |  |
| 2. | Wózek do demontażu i przechowywania zespołu zamiatającego |  |  |
| PARAMETRY POZYPYWARKI |  |  |  |
|  | Jednokomorowa z napędem hydraulicznym |  |  |
|  | Wyrzucanie ślimakowe |  |  |
|  | Pojemność minimum 800 litrów |  |  |
|  | Ręczne sterowanie dozowaniem i szerokością w zakresie od 1,4 m do minimum 4,0 m |  |  |
| PARAMETRY PŁUGA |  |  |  |
| 1. | Dwulemieszowy (klinowy) przedni |  |  |
| 2. | Szerokość minimum 1500 mm |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości pracy |  |  |
| 4. | Indywidualna regulacja wychylenia płóz |  |  |
| 5. | Wymienne lemiesze z tworzywa sztucznego |  |  |

- Informacje o serwisie w czasie GWARANCJI:

Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis zlokalizowany w odległości nie większej niż 175 km od siedziby Zamawiającego, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii w dni robocze. Odległość musi być z godna ze wskazaniami najkrótszej trasy określonymi w serwisie Google Mapy www.maps.google.com ) przy użyciu opcji jazdy samochodem

lub

serwis mobilny do siedziby Zamawiającego.

W ramach gwarancji jakości, niezależnie od okresu wymienionego w ust. 2, wszystkie okresowe przeglądy techniczne przewidziane w książce gwarancyjnej lub harmonogramie przeglądów, aż do osiągnięcia przez każdą zamiatarkę ilości 1500 motogodzin będą wykonywane przez Gwaranta.

Adresy serwisów:

Serwis ( miejscowość, ulica, odległość): …………………………………………………………………….km

Informacja dla Wykonawcy:

Plik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym,i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą plik.