Załącznik nr 8 do SWZ – numer sprawy 92/ZP/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:    Remont budynku

Obiekt:                         Budynek nr 24

Lokalizacja obiektu:     Łódź, ul 6-go Sierpnia 92

Zamawiający:              31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85

Kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, związanych z remontem budynku  nr 24 w Łodzi przy 
ul. 6-go Sierpnia 92.

Zakres robót obejmuje: Budynek nr 24

- Roboty dekarskie

- Roboty elewacyjne

- Naprawa tynków

- Wymiana stolarki

- Roboty murarskie

- Roboty malarskie

- Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

- Roboty instalacyjne elektryczne

- Naprawa nawierzchni

2. Informacje o terenie budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko,

numer i seria dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe.

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń

w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy. Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace wykonywane będą w godzinach 7.00-15.00 z wyjątkiem sobót i niedziel.
Istnieje możliwość pracy na wydłużonym dniu pracy w uzgodnieniu z użytkownikiem

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych

z przedstawicielem służby p.poż WOG. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat            na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów   i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane,  każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy                    i okazywane przedstawicielowi Inwestora na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być 
w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,                               który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien        znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 	Wykonawca dostarczy na żądanie przedstawiciela Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu przedstawiciela Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.             Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą             w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość =  wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
7 dni od daty zgłoszenia wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Inwestora. Zamawiający w terminie określonym 
w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru 
i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione w/w. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego i końcowego), jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę  w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne 
z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony         przez przedstawiciela Inwestora obmiar robót.

AKTY PRAWNE:

USTAWA Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725)

USTAWA o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213)

USTAWA o odpadach  (Dz. U. z 2023 poz. 1587)

USTAWA o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024, poz. 632).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003. poz. 401)

Uprawnienia

Do prowadzenia robót budowlanych wymaga się osób posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne (uprawnienia)

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

- Roboty dekarskie

Zakres robót

- pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi  oraz elementami wystającymi ponad dach budynku,

- utylizacji papy, gruzu,

1.1  Rodzaje materiałów.

1.2 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać   wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB  dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.3 Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS.

Papa asfaltowa zgrzewalna, na włókninie poliestrowej powlekana asfaltem modyfikowana elastomerem typu SBS, z  posypką mineralną. Wymagania:

- stosować papę o parametrach nie niższych niż papa zgrzewalna modyfikowana kolor szary wkładka nośna z włókniny poliestrowej strona wierzchnia- gruboziarnista posypka, strona spodnia – folia, sposób montażu- zgrzewanie, mocowanie mechaniczne. gr 5.2,papa podkładowa wkładka nośna włóknina poliestrowa, strona wierzchnia i spodnia- folia, sposób montażu – zgrzewanie, mocowanie mechaniczne gr. 3-4 mm, gazem propan –butan , kształtowania papa wierzchniego krycia przy obróbkach i układaniu metodą zgrzewania, przycięcia papy przy kominach, włazach, lukarnach itp.

1.4 Składowanie i transport pap zgrzewalnych:

rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,

- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie,

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zawilgoceniem a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników,

- rolki papy powinny być magazynowane  w pozycji stojącej, w jednej warstwie,

- rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem,

1.5  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.   Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mięknienia   60-80°C,

- temperatura zapłonu        200°C,

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

1.6 Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

1.7 Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Transport i magazynowanie

Blachy należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach, gdyż na skutek ich kontaktu z wodą może rozpocząć się pierwszy etap procesu patynowania, charakteryzujący się powstawaniem wodorotlenku cynku – białego nalotu na powierzchni materiału. Zaistniałe zjawisko jest naturalnym procesem, nie stanowi ono wady materiałowej, lecz na etapie składowania jest niepożądane ze względów estetycznych.

Magazynowanie krótkotrwałe: Na placu budowy kręgi powinny stać na paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest składowanie palet z kręgami jedna na drugiej.

Magazynowanie długotrwałe: Pomieszczenia, w których przechowuje się blachę, powinny być suche i przewiewne, a panująca w nich temperatura nie może być niższa niż 0°C. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i oddzielić od aktywnych środków chemicznych.

Łączenie z innymi materiałami

Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli mogłoby to prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej (tworzenie się ogniw galwanicznych).

1.8 Sprzęt.

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST.

Sprzęt należący do wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien  znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp . Wykonawca dostarczy na żądanie przedstawiciela  zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

b) Sprzęt do wykonywania pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,

- mały palnik do obróbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan – butan lub propan,

- szpachelka,

- nóż do cięcia papy,

- wałek dociskowy z silikonową rolką,

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta),

c) Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów malarskich. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

d)   Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetonowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót

1.9 Transport.

a)	    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Podczas wykonywania prac transportowych należy spełniać ogólne wymagania dotyczące bhp.

b)   Transport materiałów:

c)  Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i  transportowane w sposób wskazany w normach polskich.

d)   Transport pap:

- rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

- rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

- Wykonanie robót.

1.10  Wymagania ogólne dla podłoży.

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm . Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo trójkątnych klinów redukujących.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

Oczyszczenie, do zagruntowania podłoża – stosować preparat o parametrach nie niższych niż bitumiczny preparat modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania podłoża głęboko penetrujący,.

Remont pokrycia dachowego powinno poprzedzić wykonanie odkrywek, najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń, które pozwolą na stwierdzenie stopnia zawilgocenia i stanu podłoża. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy zastosować system wentylacji podłoża składający się z kominków wentylacyjnych ( 1 sztuka na 40m2  dachu). i papy perforowanej. Przygotowane wcześniej podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci ( zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1 m2 , np. wiertłem f10, aż do warstwy zawilgoconej) .

Uszkodzenia istniejących warstw papowych w postaci odspojeń, wybrzuszeń, fałd, pęknięć należy naprawić przed zgrzaniem wierzchniej warstwy papy. Wybrzuszone powierzchnie papy należy rozciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, następnie podkleić do podłożą lepikiem asfaltowym. Zgrubienia i poprzeczne fałdy należy ściąć, tak aby wyrównać powierzchnię dachu. W przypadku istnienia rozległych uszkodzeń starych pap należy je wyciąć aż do podłoża, po czym w odsłonięte miejsca po naprawieniu podłoża należy zgrzać kilka warstw papy zgrzewalnej tak, aby wyrównać płaszczyznę dachu i aby nie powstało w tym miejscu lokalne zapadlisko.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240,z tym że w przypadku pap modyfikowanych SBS:

- 	pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 0°C,

- 	na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu;

- 	przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie;

- 	szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci (zakład podłużny 8 cm, poprzeczny 12-15cm);

- zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów;

- 	zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza;

- 	w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej;

- 	papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym;

- 	w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy;

- 	temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:

•  od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

•  od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu,

- 	przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku, okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C, przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno;

- 	pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem;

- 	papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu, bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania, nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy;

wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego; w pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia; na powłokach asfaltowych bez spoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.

- 	krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy;

- 	pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej; nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp.; odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej;

- 	na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

a)  Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej.

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej wykonywane będzie na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu betonowym. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejenia do podłoża oraz sklejenia dwóch jej warstw metodą zgrzewalną tj. poprzez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu papy za pomocą palnika na gaz propan – butan należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłożę i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża;

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej;

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia;

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości papy.

1.11     Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607: 1999.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

- 	wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

- 	mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- w celu zwiększenia pewności oparcia rur spustowych nad uchwytami należy stosować obrączki szerokości 30÷40 mm przylutowane na obwodzie rury,

- 	rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha

- rury spustowe powinny być umieszczone przy koszach dachów oraz w najniżej położonych miejscach rynien, w rozstawie co 10÷25 m.

Wykonanie powłok malarskich.

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonania podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5ºC do +25ºC i być o 3 stopnie wyższa niż temperatura punktu rosy.

Przygotowanie powierzchni. Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001.

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Bezpośredni przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.

Gruntowanie. Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM

Wykonanie warstwy nawierzchniowej. Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.  Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i wilgotności. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Zamawiającego.

1. 12 Kontrola jakości robót.

a) Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

b) Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez przedstawiciela Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

c)   Kontrola wykonania pokryć.

d)  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego

- 	w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

-	w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

e)  Pokrycia papowe.

-	kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

- kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z ( projektem/kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami specyfikacji ), kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98 /B-10240 pkt. 4,

- uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

1.13  	Obmiar robót.

a)  Jednostką obmiaru robót jest:

- dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu,

- dla robót - Obróbki blacharskie - m2

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

b) Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji/kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez przedstawiciela Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2,

1.14  Odbiór robót.

a) Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją/kosztorysem ofertowym  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

b)  Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

  - Przepisy związane.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej normami i normatywami.

- Normy.

PN-B-02361;1999 	Pochylenia połaci dachowych.

PN-B-24620:1998 	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620   	Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622   	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

##### PN-B-24625:1998 	Lepik asfaltowy i asfaltowo- polimerowy   z    wypełniaczami  stosowanymi   na  gorąco.

PN-91/B-27618   	Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619                                  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 	Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 	Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-89/B- 27617   	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245   	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240   		Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 	Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 	Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 	Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 	Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 	Rynny   dachowe  i  elementy  wyposażenia   z   PCV-U.  Definicje, wymagania i  badania.

PN-85/B-04500   	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100   	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250   	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 	Wapno.

PN-79/B-06711   	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501   	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 	Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000                               (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące  systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami  zapewnienia jakości.

PN-88/B-10085 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02151-3.1999                          Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-B-050000:1996  	Stolarka budowlana. Przechowywanie i transport..

PN-B-10085/A2  	Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997  	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 1026.2001                              Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.

PN-88/100-85 	Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.

PN-85/7135-02 	Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.

PN-EN 1670-2000                              Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.

PN-63/B-94138	            Okucia budowlane. Uchwyty drzwiowe

b) Inne dokumenty i instrukcje.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje”, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

c) Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek  sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2024 poz. 725),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024, 
poz. 54),

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 
z 2021 poz. 222).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024, poz. 275),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023, poz. 822),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009, nr. 124, poz. 1030),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015, poz. 1165),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2021, poz. 2458),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 r., poz. 215),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003  Nr 47, poz. 401),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, 
poz. 1213),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 poz. 215),

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1483).

Wykonawca powinien przestrzegać praw autorskich i patentowych. Powinien w pełni odpowiadać za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Powinien informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw

- Instalacje sanitarne

Zakres robót:

- usprawnienie instalacji C.O o długości 42 m z wymianą grzejników 0,9 x 0,60 x 5 szt. z osprzętem, z wymianą zaworu zasilającego i odprowadzającego w węźle centralnego ogrzewania z dostosowaniem pompy cyrkulacyjnej według potrzeb i zgodnych z obowiązującymi przepisami

- wykonanie instalacji wod-kan wraz z osprzętem w węźle sanitarnym. Wymiana umywalki wraz z osprzętem, muszli klozetowej, posadowienie kabiny natryskowej, montaż elektrycznego podgrzewacza wody.

- demontaż i utylizacja materiałów z wymienionego zakresu robót

2.1 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne

z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz

w obowiązujących rozporządzeniach  związanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w każdym przypadku należy

je rozumieć jak podano poniżej :

( treść przywołanych określeń jest zgodna z treścią podaną w przypisach źródłowych)

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia

Inspektor Nadzoru - upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem realizacji.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa,  przepisami BHP, z normami i przepisami prawnymi, „ Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych” cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe ” oraz „ Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3 MATERIAŁY

Do budowy instalacji wodociągowej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby posiadające  aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

Na instalację wody użytkowej zastosować rury  z tworzywa sztucznego :

- dla wody ciepłej i cyrkulacji

- dla wody zimnej.

2.4 SPRZĘT

Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika widłowego.

2.5 TRANSPORT I SKŁADOWANIE

a) Rury z tworzywa sztucznego

Transport rur z tworzyw sztucznych musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który mógłby  uszkodzić tworzywo sztuczne.

- Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska.

- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie!

b) Inne wyroby

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej  nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

2.6 WYKONANIE ROBÓT

a) Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po przejęciu budynku i wykonaniu przejść przez ściany, przebić przez stropy oraz  należy rozpocząć prace instalacyjne zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

b) Montaż rur z tworzywa sztucznego.

Instalacje wodociągowe należy  wykonać z rur  z tworzyw sztucznych, łączonych poprzez systemowe kształtki na tuleje zaciskowe.

Rurociągi poziome prowadzić po ścianach.

Nowo wybudowaną instalację należy:

- wypłukać

- poddać próbie szczelności

c) Montaż armatury przepływowej.

- Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.

- Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych.

- Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne.

- Armaturę przepływową z przewodami z rur polipropylenu  należy łączyć za pomocą kształtek (gwintowanych).

- Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ wody.

- d) Montaż armatury czerpalnej

- Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów.

e) Przejście przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

- f)  Próby ciśnienia

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”.

W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 550C.

- g) Nadzór na budową instalacji wodociągowej

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

2.7 KOTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości będzie polegała na stałej i systematycznej kontroli w zakresie:

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów ,

-  sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

-  sprawdzania poprawności zamontowania armatury czerpalnej

2.8 OBMIAR ROBÓT

a) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

-  ułożenie rurociągu w m

-  zamontowanie urządzeń w szt.

2.9 ODBIÓR  ROBÓT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poż. określają normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”.

a) Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

b) Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

-  sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego

(podlegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy

odbiorach technicznych częściowych ),

-  badanie szczelności całego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołów, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

2.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie uzgodniony kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę    w oparciu o ceny jednostkowe  pozycji kosztorysowych zgodnie z  kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w Umowie.

      - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

      - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

      - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami

      - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

      - koszty niezbędnych lub wymaganych w ST badań      i pomiarów

      - koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy

      - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

dla wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót.

2.11 PRZEPISY ZWIĄZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725)

- PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 
i  badania”

- PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające.   (Wielkość nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa.   Ogólne wymagania techniczne”.

- PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania 
i badania”

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej 
i zimne z rur stalowych  ocynkowanych”

- PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe

zaopatrzenie  wodne. Instalacja  wodociągowa i przeciwpożarowa”.

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968).

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II

- Roboty tynkarskie

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- Tynkowanie tynkami wap-cem, z przygotowaniem podłoża,

- Materiały:

- tynk,

- preparat gruntujący,

- Wykonanie robót:

Roboty wykonywać z drabin rozstawnych względnie z rusztowania rurowego. Przygotowanie powierzchni starych tynków: odparzone tynki i brakujące powinny być całkowicie usunięte. Wszelkie uszkodzenia starego tynku powinny być naprawione w sposób taki sam jak uszkodzenia tynków nowych. Powierzchnie metalowe po oczyszczeniu   (w razie konieczności) miejscowo zagruntować farbą antykorozyjną i nawierzchniową

- Kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanego tynku.

Odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. Powłoki tynkarskie  powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań  i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna.

- Przepisy związane:

PN-70/B-10100 p. 3.3.2podłoża pod tynki.

PN-70/B-10100 p.3.3.1 Wykonywanie tynków

- Wymiana stolarki

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

- Materiały:

- stolarka okienna PCV

- stolarka drzwiowa stalowa

- pianka poliuretanowa

- Narzędzia

- wiertarka,

- szczypce,

- piła,

- szpachle i pace zębate,

- młotek gumowy,

- poziomice,

- pace do spoinowania,

- gąbka.

Wymogi dla stolarki.

Okna PCV wykonane z nowoczesnych profili  z wysoko udarowego PCV – o zwiększonej sztywności i wytrzymałości ze wzmocnieniami stalowymi o grubości 1,5 mm, kształtownik zabezpieczony przed korozją powłoką cynkową 275 g/m²; pięciokomorowe; szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi typu float z jedna szybą thermofloat o współczynniku przenikania min. U=1,1 W/m²*K; okute okuciami obwiedniowymi; skrzydła otwierano-uchylne wyposażone w mikrowentylację oraz zaczep antywyważeniowy, uszczelka typu EPDF, czarna; kolor okna biały.

Parapety zewnętrzne do okien PCV w kolorze brązowym.

Drzwi stalowe klasa A Zastosowane w drzwiach dwa zamki powinny umożliwiać otwieranie i zamykanie tych drzwi od wewnątrz, w tym jeden także od zewnątrz. Drzwi wejściowe wewnętrzne drewniane wzmocnione .

Wykonanie robót:

Jednostka obmiaru przy demontażu stolarki okiennej i drzwiowej jest m² /szt.

Jednostka obmiaru przy demontażu parapetów zewnętrznych jest 1  szt. parapetu.

Jednostka obmiaru przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej jest 1m²  zamontowanej stolarki. 
Jednostka obmiaru przy montażu parapetu zewnętrznego jest 1 szt. zamontowanego parapetu.

e)  Odbiór robót.

Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym świetle z odległości mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. Wymagania techniczne dotyczą okien stosowanych  w budynkach użyteczności publicznej wznoszonych w dowolnej strefie klimatycznej i obciążenia wiatrem.

Odbiór demontażu stolarki. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót

- wywózka gruzu do miejsca składowania

- uporządkowanie terenu

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

Odbiór robót rozbiórkowych parapetów zewnętrznych. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót

- wywózka blachy do miejsca składowania

- uporządkowanie terenu (utylizacja materiałów z demontażu)

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy

uznać  za zgodne ze specyfikacją techniczną.

Odbiór montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót

- poziomość i pionowość obsadzenia ościeżnicy

- zgodność użytych materiałów z wymogami aprobaty technicznej, certyfikatu zgodności oraz specyfikacji technicznej

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy  uznać  za zgodne ze specyfikacją techniczną.

Odbiór montażu parapetów . Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają

- wykonanie robót

- poziomość i spadki parapetów

-     zgodność użytych materiałów z wymogami aprobaty technicznej, certyfikatu zgodności oraz

specyfikacji technicznej.

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej normami i normatywami.

Normy:

PN-88/B-10085 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02151-3.1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-B-050000:1996  	Stolarka budowlana. Przechowywanie i transport..

PN-B-10085/A2  	Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997  	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 1026.2001     Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.

PN-88/100-85 	Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.

PN-85/7135-02 	Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.

- Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania BHP na stanowisku pracy. Wywóz i  utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Roboty rozbiórkowe posadzek i ścian bocznych

- Zakres robót:

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie przy wykonaniu               i odbiorze rozbiórki posadzek.

- Wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z przedstawicielem Inwestora sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy  po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w rozbieranych elementach (ich obszarze) nie występują inne instalacje. Do skuwania warstwy betonu użyć elektronarzędzi względnie młotów pneumatycznych. Gruz z rozbiórek na bieżąco odwozić na wysypisko.

- Sprzęt:

Narzędzia do kucia:

- młoty elektryczne,

- młoty ręczne

- przecinaki,

- elektryczne piły kątowe.

- Transport:

Transport gruzu w obrębie budowy ręczny, transport gruzu na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 rozbiórki posadzek .

- Odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka gruzu do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących obiektów .

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

- Posadzki z terakoty, z płytek ceramicznych, okładziny ścienne 
z płytek ceramicznych

Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- wykonanie posadzek z płytek gress (antypoślizgowych) i glazurowych oraz izolacji przeciw wilgociowej ścian i podłoża, płożenia wykładzin PCV, paneli podłogowych

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi

- położenie posadzek

Materiały:

- klej do płytek ceramicznych spełniający wymogi PN-90/B14501,

- masa izolacyjna

- płytki posadzkowe gres 30x30 cm (antypoślizgowe) spełniające wymagania

PN-EN ISO 10545,

- płytki ceramiczne ścienne

- zaprawa fugowa.

Narzędzia

- łamacze,

- gilotyny do cięcia płytek,

- trasownik do płytek,

- szczypce,

- piła z brzeszczotem wolframowym,

- pilniki i tarniki,

- wiertła do glazury,

- szpachle i pace zębate,

- młotek gumowy,

- poziomice,

- pace do spoinowania,

- gąbka.

Wykonanie robót:

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. Wykonać izolację przeciwwilgociową. Przed układaniem posadzek należy sprawdzić wypoziomowanie podłoża. Układanie rozpoczynać od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie układa się – w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytki – pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól posadzki kontroluje się przyłożeniem łaty do płytek pasów kierunkowych. Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i jednakowej grubości.  Wykonać spoiny dylatacyjne. Spoinę dylatacyjną stosuje się co 4 m .Spoiny trzeba wykonać na ścianie     w pionie i w poziomie, na podłodze wzdłuż i w poprzek. Spiny te wypełnia się masą elastyczną lub umieszcza się w niej specjalne listwy dylatacyjne. Jeśli okładzinę ceramiczną łączy się z innym materiałem powinno się wykonać spoinę przyłączeniową. Taką spoinę wypełnia się również masą elastyczną.

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi rozpocząć od wyznaczenia płaszczyzny     przez tymczasowe przyklejenie tzw. płytek kierunkowych, ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Płytki te wyznaczają jednocześnie grubość warstwy kleju. Układanie rozpoczyna się od dolnego rzędu, położonego zazwyczaj bezpośrednio nad cokołem posadzki. Pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie spoziomowany. Przy układaniu następnych rzędów płytki powinny być rozmieszczone na powierzchni ściany w taki sposób, aby spoiny w okładzinie tworzyły siatkę regularną i symetryczną w stosunku  do osi ściany. Po wyschnięciu kleju, spoiny należy wypełnić zaprawą fugową.

Kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-63/B-10145.

Odchylenie powierzchni ułożonych płytek od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej        nie większe niż 4 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m           i nie większe niż 4 mm na wysokości.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  powierzchni ograniczonej ścianami.

Wymogi dla płytek podłogowych:

- płytki antypoślizgowe R-10

- odporne na zaplamienie

- ścieralność klasy 5

- instrukcja konserwacji podłóg

- o wysokiej klasie ścieralności R 10 klasy 5

- łatwe w utrzymaniu czystości i konserwacji

Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanej okładziny.

Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać            za zgodne wymaganiami PN-63/B-10145 i specyfikacją techniczną.

Przepisy związane:

PN-EN ISO 10545 Płytki ceramiczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych                        i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

- Ścianki wewnętrzne

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek,

Materiały:

- pustaki gazobetonowe

- gips

- Narzędzia

- kielnia murarska

- młotek murarski

- poziomica.

- wiertarka

- Kontrola jakości robót:

Sprawdzenie wykonania robót przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest m2 wykonanej ścianki.

- Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać                  za zgodne wymaganiami specyfikacją techniczną.

- Malowanie, tynki mineralne

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża,

- malowanie farbami olejnymi (dwukrotnie), stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchni

stalowych pełnych oraz grzejników i rur instalacyjnych.

- wykonania tynków wewnętrznych mineralnych (Mozaika)z przygotowaniem podłoża

- Materiały:

- farba emulsyjna wewnętrzna, lateksowa,

- tynk mineralny (mozaika)

- preparat gruntujący,

- farba antykorozyjna,

- farba olejna podkładowa,

- farba olejna nawierzchniowa,

- szpachlówka olejna,

- rozcieńczalnik .

- Wykonanie robót:

Roboty wykonywać z drabin rozstawnych względnie z rusztowania warszawskiego, rurowego. Przygotowanie powierzchni starych tynków: łuszczące się powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte, a powierzchnia tynku powinna być oczyszczona z resztek starej farby. Wszelkie uszkodzenia starego tynku powinny być naprawione w sposób taki sam jak uszkodzenia tynków nowych. Jeżeli stara powłoka emulsyjna jest cienka i mocno związana z podłożem, może zostać jako podkład pod nową powłokę malarską po uprzednim oczyszczeniu (zmyciu) oraz reperacji miejscowych uszkodzeń powierzchni (przez wypełnienie rys, uszkodzeń, szpachlowanie, szlifowanie).Powierzchnie przed malowaniem należy zagruntować. Wykonać dwie powłoki malarskie. Powierzchnie metalowe po oczyszczeniu (w razie konieczności) miejscowo zagruntować farbą antykorozyjną.

- Kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanej malatury.

- Odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. Powłoki malarskie (emulsyjne) powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a zamawiającym oraz jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniających się poprawek, widocznych miejsc łączenia itp.

Powłoka malarska (olejna) powinna być wykonana z zachowaniem prawidłowej budowy i z zastosowaniem właściwych materiałów dla poszczególnych warstw.             	Powłoki malarskie ogólnego stosowania powinny zawierać pierwszą warstwę wykonaną z odpowiedniej dla danego zestawu malarskiego farby do gruntowania. Następne warstwy powinny być wykonane farbą nawierzchniową lub emalią. Przy wykonywaniu powłok antykorozyjnych budowa powłoki, rodzaj zastosowanych materiałów malarskich dla poszczególnych warstw, ich liczba i grubość powinny być zgodne z projektem. Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoże nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug i śladów pędzla. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i połysk lub mat. Wykonane powłoki powinny wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie i zmywanie.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285 oraz specyfikacji technicznej.

- Przepisy związane:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami na spoiwach bezwodnych. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

10.  Posadzki z kostki brukowej

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- wykonanie posadzek

- licowanie podłoży kostką brukową i obrzeży chodnikowych,

- Materiały:

- Kostka brukowa,

- Obrzeża chodnikowe

- cement

- piasek.

- Narzędzia

- piły do cięcia kostki,

- zagęszczarka

- trasownik do kostki,

- szczypce,

- piła z brzeszczotem wolframowym,

- pilniki i tarniki,

- młotek gumowy,

- poziomice,

- pace do spoinowania,

- Wykonanie robót:

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże.             Przed układaniem posadzek należy sprawdzić wypoziomowanie podłoża. Układanie rozpoczynać od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie układa się – w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytki – pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól posadzki kontroluje się przyłożeniem łaty do płytek pasów kierunkowych. Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i jednakowej grubości.

- Kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-63/B-10145.

Odchylenie powierzchni ułożonych płytek od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej        nie większe niż 4 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm      na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  powierzchni ograniczonej ścianami.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanej okładziny.

- Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać            za zgodne wymaganiami PN-63/B-10145 i specyfikacją techniczną.

- Przepisy związane:

PN-EN ISO 10545 Płytki ceramiczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych                        i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

11. Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres robót

Wymiana instalacji elektrycznej (przewody o długości 60 m) gniazd 230 V IP44 
(6 szt.), osprzętu oświetleniowego (5 szt.) wraz z lampami IP44 2x18 W LED, rozdzielnic elektrycznych z osprzętem (1 szt.) obejmująca montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu (5 szt.) Oświetlenie zewnętrzne lampy LED od 40 do 50 W.

- demontaż i utylizacja materiałów z wymienionego zakresu robót

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót związanych z instalacją elektryczną w budynku nr 24

- wykonania i odbioru instalacji elektrycznych związanych z wymianą opraw oświetleniowych i osprzętu

10.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę opraw oświetleniowych i osprzętu.

10.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 ST.

10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z kosztorysem ofertowym

i  ST.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w kosztorysie ofertowym. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w kosztorysie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora.

10.6 Materiały

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Do wykonania zakresu robót, Wykonawca winien przyjmować materiały najwyższej jakości – gatunek I.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- ustawie z dnia  lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021, 
poz. 1213),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 215),

Ponadto materiały stosowane do wykonywania ww. zakresu robót powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną  lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru norm polskich,

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Przedstawicielowi Inwestora na każde żądanie.

(1)	Odbiór materiałów na budowie

- Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

(2)	Składowanie materiałów na budowie

- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien  znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na żądanie przedstawiciela  inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez przedstawiciela inwestora.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

10.7. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne.

10.8. Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe montować w miejsce zdemontowanych, zgodnie z przepisami PBUE.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

10.9.  Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta ,prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

10.10. Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać  w sprzęcie i osprzęcie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Zdejmowanie izolacji i

oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. w przypadku stosowania żył

ocynkowanych  proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych

z żyłami wielodrutowymi ( linek ) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane

( zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania.)

5.5. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje :

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiary skuteczności zerowania

10.11. Kontrola jakości robót

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

- wykonanie pomiarów izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

10.12 Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.

Jednostką obmiarową jest komplet robót.

10.13 Odbiór robót

a). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b). Odbiory częściowe

c). Odbiory końcowe

d). Odbiory ostateczne

10.13. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10.14  Uprawnienia

10.1 Do prowadzenia robót wymaga się osób posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne (uprawnienia)

10.15 Przepisy związane

[1]	PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2]	PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3]	PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]	PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[6]	Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

13. Szczegółowe ustalenia dotyczące remontu budynku nr 24

O kolorystyce elewacji, ścian i sufitów, płytek ściennych 
i podłogowych decyduje użytkownik.

Elementy zabezpieczeń mechanicznych wspomagających system ochrony zostaną wykonane zgodnie z instrukcją o ochronie obiektów i konwojowanego mienia DU-3.14.3(A).

Remont wykonany będzie przy użytkowaniu budynku (pomieszczenia będą udostępnione w porozumieniu z użytkownikiem).