Spis treści

- Część formalno – prawna				str. 2

- Oświadczenie projektanta				str. 2

- Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

o przynależności do izby inżynierów		str. 3

- Część opisowa						str. 7

Opis techniczny							str. 7

- Podstawa opracowania						str. 7

- Materiały wyjściowe							str. 7

- Zakres i cel opracowania						str. 7

- Stan istniejący							str. 8

- Stan projektowany							str. 8

- Wpływ inwestycji na środowisko					str. 9

- Obszar oddziaływania obiektu					str. 9

- Charakterystyka archeologiczna					str. 10

- Eksploatacja górnicza, zagrożenie powodzią			str. 10

- Urządzenia obce							str. 10

- Uwagi końcowe							str. 10

- Część Rysunkowa                                                str. 12

- Plan orientacyjny rys. nr 1

- Plan sytuacyjny rys. nr 2.1; 2.2

- Profil podłużny rys. nr 3

- Przekrój normalny rys. nr 4

- Przekroje poprzeczne rys. nr 5.1 i 5.2

- CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

Gąsawa dnia 30-12-2024 r.

Arkadiusz Mazany

(imię i nazwisko)

KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnień)

KUP/BD/3606/02

(nr członkowski izby zawodowej)

# Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Góry”

sporządzony dla:

Gmina Janikowo

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………..

(podpis)

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano – Wykonawczego

na

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Góry

- PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY

Zlecenie od Gminy Janikowo

Zamawiający: Gmina Janikowo

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa

- Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie

- Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Dz.U. 2024 r. poz. 725, ze zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.                  .

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r.  nr 120 poz. 1126

[7] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.)

[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024. poz.311 t.j)

- ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych prowadzona będzie na działkach nr 32/3 (droga gminna nr 150741C) i 49 (włączenie do drogi powiatowej nr 2563C relacji Ołdrzychowo – Górki, klasy technicznej L, km 1+029 strona prawa).

Modernizowana droga jest drogą dojazdową do gruntów rolnych oraz zabudowań gospodarskich w zabudowie zagrodowej w miejscowości Góry. Opracowaniem objęty jest odcinek od km 0+000 (krawędź drogi powiatowej) do km 0+850.

Modernizowana droga to droga gminna nr 150741C o nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem łamanym i naturalnym (żwir iotoczaki), a w km około 0+900 łączy się z drogą gminną nr 150742C o nawierzchni początkowo gruntowej umocnionej tłuczniem, a dalej bitumicznej o szerokości 5,0 m,

Szerokość istniejącej nawierzchni umocnionej kruszywem na modernizowanej drodze gminnej nr 150741C wynosi średnio 3 m.

Modernizacja polegać będzie na rozebraniu istniejącego umocnienia jezdni oraz wykonaniu nowej podbudowy i dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m.

Pobocza jezdni umocnione zostaną warstwą tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- STAN ISTNIEJĄCY

Droga gminna nr 150741C w Górach zaczyna się od drogi powiatowej nr 2563C relacji Ołdrzychowo – Górki – granice powiatu, klasy L, km 1+029 strona prawa i biegnie w kierunku miejscowości Góry. W km około 0+900 łączy się z drogą gminną nr 150742C. Otoczona jest polami uprawnymi i zabudową zagrodową. Na całym odcinku posiada nawierzchnię gruntową umocnioną kruszywem łamanym i naturalnym (żwir i otoczaki) o szerokości około 3 m.

Jest to droga jedno jezdniowa, jedno pasowa o ruchu w obu kierunkach o przekroju 1/1 z poboczami gruntowymi. Droga przebiega poza obszarem zabudowanym.

Na drodze powiatowej i na drodze gminnej nie ma ustawionego oznakowania na rozpatrywanym odcinku. Poza rozpatrywanym odcinkiem w miejscowości Góry wyznaczony jest obszar zabudowany poprzez znaki D-42 i D-43.

- STAN PROJEKTOWANY

- Założenia projektowe

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa

Prędkość projektowa – 40 km/h

Kategoria ruchu – KR 1

Szerokość jezdni – 3,5 do 5,0 m

Spadki poprzeczne jezdni – 2%

Szerokość poboczy – 1,0 m (0,75 m pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym oraz 0,25 m gruntowe obsiane trawą)

Spadek poboczy – 6%

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca

- Rozwiązania w planie

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejącego pasa drogowego.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zaczyna się od km 0+000 od krawędzi drogi powiatowej nr 2563C (droga powiatowa relacji Ołdrzychowo – Górki – granice powiatu, klasy L, km 1+029 strona prawa). Od km 0+000 do km 0+010 projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 m (droga o przekroju 1/2). Połączenie krawędzi drogi gminnej i powiatowej projektuje się wyokrąglić promieniami R=5,0 m.

Dalej ze względu na wąski pas drogowy i istniejące warunki terenowe projektuje się jezdnię o przekroju 1/1 (jedna jezdnia o jednym pasie w obu kierunkach) o szerokości 3,50m.

Przebieg drogi dostosowano do istniejącego pasa drogowego i składa się z odcinków prostych

z jednym załamaniem o małym kącie zwrotu trasy oraz dziewięcioma  kołowymi o promieniu 600, 160, 120, 300, 500, 600, 60, 60, 60 m.

Na całym przebudowywanym odcinku drogi projektuje się pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m, na szerokości 0,75 m umocnione kruszywem łamanym, a na szerokości 0,25 humusowane i obsiane trawą ze spadkiem 6%.

Niweletę dostosowano do istniejącego terenu wynosząc ją około 10 cm ponad teren zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podłużne drogi.

Dostępność do drogi gminnej zapewniono poprzez zaprojektowanie zjazdów w miejscach istniejących zjazdów gruntowych.

Zjazdy z drogi gminnej należy wykonać o konstrukcji jak jezdnia główna z nawierzchnią z betonu asfaltowego do granicy pasa drogowego.

Długość projektowanego odcinka wynosi od km 0+000 do km 0+850 – 850 m.

Przebieg drogi pokazany został na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

- Przekrój poprzeczny

Projektuje się jezdnie o przekroju drogowym szerokości od 3,5 m do 5,0 m ze spadkiem dwustronnym 2%.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+010 projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 m, na odcinku od km 0+016 do 0+850 projektuje się poszerzenie istniejącej jezdni drogi gminnej do szerokości 3,5 m.

Na całym odcinku drogi projektuje się rozebranie istniejącego umocnienia nawierzchni, następnie wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i następnie wykonanie pełnej konstrukcji jezdni.

Konstrukcja nowej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej i zjazdach:

- Warstwa odcinająca mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm,

- Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm

- Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm

Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubości 20 cm na szerokość 0,75 m i gruntowe ziemne o szerokości 0,25 m, łączna szerokość poboczy 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6%.

- Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja położona jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. Poz. 1478 ze zm.)

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

- Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2024 r. poz. 725, ze zm.)

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024. poz.54 t.j.)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2023. poz.1587, t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024. poz.  1292 t.j.)

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.)

i) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024. poz.311 t.)

Obszar oddziaływania obiektu mieści się całkowicie na terenie działek na których realizowane jest przedsięwzięcie.

Działki na których realizowane jest przedsięwzięcie: 32/3; 49; obręb  Góry, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie

040705_5.0007.32/3; 040705_5.0007.49;

- Charakterystyka archeologiczna

Teren objęty projektowaną inwestycją nie jest położony w strefie ochrony archeologicznej.

W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

•	Wstrzymanie wszystkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

•	Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

•	Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli jest to niemożliwe właściwego burmistrza miasta,

- Eksploatacja górnicza, zagrożenie powodzią.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze, a zatem nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych. Wymieniony teren nie jest strefą przepływów zebrań powodziowych i nie leży w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.

- Urządzenia obce

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna nadziemna, wodociągowa, i telekomunikacyjna, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Istniejące uzbrojenie przebiega na obrzeżach prasa drogowego poza zakresem robót.

Istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne przebiegające w poprzek projektowanej jezdni bitumicznej należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu A110 PS.

Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów zaworów wodociągowych do wymaganego poziomu.

- Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.

Wszystkie materiały stosowane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zgodne z wymogami art. 10 prawa budowlanego (muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie).

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić wszystkich gestorów istniejących sieci na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy

prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową.

Należy zwrócić szczególną uwagę na znaki geodezyjne podlegające ochronie prawnej, w przypadku uszkodzenia niezwłocznie powiadomić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do wykonywania prac można przystąpić po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgłoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu przez odpowiednich organy zarządzające ruchem.

Po zakończeniu robót teren budowy i tereny sąsiednie należy doprowadzić do należytego stanu i porządku

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Mazany

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA