Obręb Leszno

Działki nr: 35, 163, 166, 167, 164, 125, 117/3, 117/4, 118/4

| Zamawiający: |  | MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: |  | FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI ul. Duńska 30, 64-100 Leszno |  |  |
| Stadium: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |  |  |  |
| Zamierzenie budowlane: Przebudowa ulicy M. Reja w granicach miasta Leszna |  |  |  |  |
| Obiekt budowlany: Ulica M. Reja - w granicach miasta Leszna |  |  |  |  |
| Nazwa opracowania: ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| Branża: DROGOWA |  |  |  |  |
| Stanowisko: | Imię i Nazwisko: |  | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant : | inż. Krzysztof Marchwicki |  | 921/86/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Paweł Kattner |  | 702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg |  |
| Asystent | I inż. Dawid Marchwicki |  |  |  |
| Data: 2018 | Nr umowy: MZD.272.06.2018 |  |  | Egzemplarz: 1. |

CZĘŚĆ TEKSTOWA

#### ZAWARTOŚĆ TOMU

### CZĘŚĆ TEKSTOWA

| L.p. | Spis |
| --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa |
| 2. | Zawartość tomu |
| 3. | Zawartość projektu budowlanego |
| 4. | Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego |
| 5. | Kopie uprawnień i zaświadczeń |
| 6. | Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie |
| 7. | Wykaz norm i przepisów prawnych |
| 8. | Opis techniczny |

### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| L.p. | Spis |
| --- | --- |
| 1. | Spis rysunków |
| 2. | Rysunki |

#### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Numer tomu | Temat opracowania |
| --- | --- |
| 1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT) |
| PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE |  |
| 2. | DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA |
| 3. | DROGI |
| 4. | UZGODNIENIE Z PRZEDS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| 5. | UZGODNIENIE Z WYDZ. INWEST. URZĘDU MIASTA |

.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

| Umowa: MZD.272.06.2018 | Zamawiający: MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno |
| --- | --- |
| Przedmiot umowy: Przebudowa ulicy M.Reja w granicach miasta Leszna |  |
| Branża: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE |  |

## PROJEKTANT

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inż. Krzysztof Marchwicki

Uprawnienia nr 921/86/Lo

..................................................

Podpis projektanta

## SPRAWDZAJĄCY

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Paweł Kattner

Uprawnienia nr 702/85/Lo

..................................................

Podpis sprawdzającego

KOPIE UPRAWNIEŃ

I ZAŚWIADCZEŃ

DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA I OPINIE

# WYKAZ UZGODNIEŃ DOŁĄCZONYCH DO OPRACOWANIA:

- Urząd Miasta Leszna  .

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie

- Badania geologiczne

.

WYKAZ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH

# WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. nr 153 poz. 955 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz. 455),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. nr 169 poz. 1649 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

# WYKAZ – INSTRUKCJE I WYTYCZNE

- Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań,

- Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań,

- „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” – GDDKiA, Warszawa, 04.2010r.;

- Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza – Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1998,

- Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I i II – GDDKiA, Warszawa 2003 r. i 2002 r.,

- Instrukcja badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. – GDDP Warszawa 1998 r.,

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. – GDDP, Warszawa 2002r.,

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane - GDDP, Warszawa 2001r.,

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część II Ronda - GDDP, Warszawa 2001r.,

- Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2 -  GDDP, Warszawa 1995 r.,

- Instrukcja zagospodarowania dróg, GDDP, Warszawa 1997r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM Warszawa 1979 i 1982r.,

# WYKAZ – WYMAGANIA TECHNICZNE

- Wymagania techniczne WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,

- Wymagania techniczne WT-2 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,

- Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 r.,

- Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki związane Spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

# WYKAZ NORM

- PN-EN 1317-2:2001 Systemy ograniczające drogę – Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.

- PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczające drogę – Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych i balustrad.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

OPIS TECHNICZNY

Spis treści

CZĘŚĆ TEKSTOWA	2

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

WYKAZ UZGODNIEŃ DOŁĄCZONYCH DO OPRACOWANIA:	10

WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH	11

WYKAZ – INSTRUKCJE I WYTYCZNE	12

WYKAZ – WYMAGANIA TECHNICZNE	12

WYKAZ NORM	13

1.    WSTĘP	17

1.1.  Przedmiot opracowania.	17

1.2.  Inwestor.	17

1.3.  Jednostka Projektowa.	17

1.4.  Lokalizacja inwestycji.	17

1.5.  Cel opracowania.	17

1.6.  Podstawa opracowania.	17

1.6.1. Formalne podstawy opracowania	17

1.6.2. Materiały źródłowe	18

1.7.  Projekty związane.	18

1.8.  Informacje o mapie numerycznej.	18

1.9.  Cel i zakładany efekt inwestycji.	18

2.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU	18

2.1.  Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.	18

2.2.  Zagospodarowanie terenu przyległego.	18

2.2.1.  Konfiguracja i ukształtowanie terenu.	19

2.2.2.  Ważniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.	19

2.3.  Istniejąca sieć komunikacyjna.	20

2.4. Układ komunikacyjny - powiązanie drogi ekspresowej z poszczególnymi  kategoriami dróg	21

3.  PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI	21

4.ULICA MIKOŁAJA REJA

4.1.  Parametry techniczne ulicy	22

4.2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni	23

4.3.  Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej	25

4.4.  Przekrój normalny	26

4.5.  Przekrój podłużny	26

5.  Odwodnienie	26

6.  Zjazdy	27

# 1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, opracowany w ramach projektu budowlanego przebudowy ulicy M. Reja w granicach Miasta Leszna.

1.2.  Inwestor.

Miasto Leszno, z siedzibą : 64 – 100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15

1.3.  Jednostka Projektowa.

Firma Projektowo Usługowa Krzysztof Marchwicki , ul. Duńska 30 , 64 – 100 Leszno

1.4.  Lokalizacja inwestycji.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim.

1.5.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie Decyzji.

1.6.  Podstawa opracowania.

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

- Umowa   zawarta pomiędzy Zamawiającym – Miasto Leszno , z siedzibą 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15,oraz a Firmą Projektowo Usługową Krzysztof Marchwicki

- z siedzibą 64-100 Leszno ul. Duńska 30. MZD.272.06.2018

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 260)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami

1.6.2. Materiały źródłowe

- Umowa na wykonanie z Zamawiającym –  Miastem Leszno, MZD.272.06.2018

- Aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500 do celów projektowych.

- Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe.

- Polskie normy i katalogi.

- Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym.

- Badania geologiczne

- Uzgodnienie z MPWiK

1.7.  Projekty związane.

- Projekt odwodnienia – wykona w razie potrzeby MPWiK Leszno.

1.8.  Informacje o mapie numerycznej.

Mapa zasadnicza została wykonana metodą pomiaru bezpośredniego i digitalizacji w układzie wstęgowym w skali 1:500, posiada układ współrzędnych wysokościowych  Kronsztadt 60.

Mapę dla celów projektowych wykonała Firma Geodezyjna Piotr Dolata, 64-100 Leszno ul. Niepodległości, jest aktualna i poświadczona na wtórnikach przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej została przygotowana w formacie *.dgn.

1.9.  Cel i zakładany efekt inwestycji.

W zakresie korzyści pośrednich realizacja zadania stawia realizację następujących celów:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie wypadkowości,

- zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu w dużym skupisku ludzi, jakim jest  Leszno,

- poprawa dojazdu do posesji.

# 2.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

2.1.  Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.

Przebudowa ulicy Mikołaja Reja mieści się w granicach  pasa drogowego.

2.2.  Zagospodarowanie terenu przyległego.

2.2.1.  Konfiguracja i ukształtowanie terenu.

Projektowana przebudowa ulicy Mikołaja Reja przebiega przez tereny płaskie o zagospodarowaniu budownictwem  jednorodzinnym.

Projektowana ulica przecina tereny ukształtowane w okresie zlodowacenia bałtyckiego i środkowopolskiego. Analizując morfologię terenu w bezpośrednim otoczeniu projektowanej trasy należy zauważyć, że:

- występują liczne wyspy wysoczyznowe, rozdzielone wąskimi o płaskim dnie i stromych zboczach, dolinami będącymi przeobrażonymi rynnami polodowcowymi

- teren  pod przebudowę leży na tzw. Sandrze Leszczyńskim

2.2.2.  Ważniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Ulica w większości swojego przebiegu znajduje się na terenach wykorzystywanych na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W sąsiedztwie projektowanej przebudowy ulicy znajdują się  tereny mieszkaniowe, a w dalszej odległości także tereny przemysłowe.

Szerokość pasa drogowego dla projektowanego odcinka drogi wynosi   9,78 – 12,48m.

2.3.  Istniejąca sieć komunikacyjna.

Projektowana przebudowa ulicy Mikołaja Reja na całym odcinku  wykorzystuje istniejący pas drogowy.

2.4. Układ komunikacyjny - powiązanie ulicy Mikołaja Reja z poszczególnymi  ulicami

W zakres istniejących ulic sąsiadujących z projektowaną przebudową ulicy M Reja wchodzą ulice poprzeczne połączone bezpośrednio z ulicą:

- ul. Dożynkowa

- ul.Władysława Broniewskiego

- ul.Stefana Czarnieckiego

- ul.Adama Asnyka

- ul.Jana Kochanowskiego

- ul.Dąbrówki

- ul.Marii Konopnickiej

Istniejący układ drogowy dopełniają dojazdy do działek, na których są zlokalizowane obiekty budownictwa jednorodzinnego.

# 3.  PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni

- Budowa systemu odwodnienie ulicy

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych i dojazd do przyległych  działek. Projektowana przebudowa  została zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Na podstawie badań geologicznych należy stwierdzić, że w podłożu zalegają grunty niejednorodne, tłucznie wapienne. Dletego istnieje konieczność , w celu uzyskania prawidłowych parametrów ulicy, wymiany całej konstrukcji nawierzchni.

Na odcinku od km 0 + 713,80.do km 0 + 937,30 .po prawej stronie wykonany jest w 2017 r nowy chodnik ze ściekiem i krawężnikiem, który należy zachować bez przebudowy.

# 4. ULICA  MIKOŁAJA  REJA

4.1.  Parametry techniczne ulicy Mikołaja Reja

Ulica Mikołaja Reja  na projektowanym odcinku o łącznej długości 960 m  posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430.

| Klasa drogi | Z |
| --- | --- |
| Prędkość projektowa | Vp = 50 km/h |
| Prędkość miarodajna | Vm = 60 km/h |
| Ilość pasów ruchu: | przekrój drogowy jednojezdniowy – |
| Szerokość pasa ruchu | 3.50 m |
| Szerokość chodnika | 1,70-2,75 m |
| Pochylenie chodnika | 1,5% |
| Obciążenie proj. nawierzchni | 115 kN/oś |
| Szerokość pasa drogowego | 9,78-12,48 m |

4.2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe       / badania geologiczne/ oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów, jakie mogą być użyte do ich budowy.

Konstrukcję zaprojektowano dla obciążenia obliczeniowego 115 kN/oś.

Konstrukcja nawierzchni

| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S | 4 cm | Konstrukcja nawierzchni |
| 2. | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W | 5 cm |  |
| 3. | Podbudow zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P | 7 cm |  |
| 4. | Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych stsbilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm |  |
| 5 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce | 20 cm |  |
| 8 | Podłoże gruntowe | - |  |
| Razem |  | min. 56 cm |  |

Konstrukcja chodnika

| Lp | Warstwy konstrukcyjne | Grubość warstwy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kostka brukowa betonowa szara | 8 cm |
| 2 | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 cm |
| 3 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce | 15 cm |
| 4 | Podłoże gruntowe | - |
| 5 | RAZEM | 26 cm |

Konstrukcja zjazdu

| Lp | Warstwy konstrukcyjne | Grubość warstwy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kostka brukowa betonowa kolorowa | 8 cm |
| 2 | Podsypka cementowo piaskowa 1 : 4 | 3 cm |
| 3 | Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 | 15 cm |
| 4 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce | 15 cm |
| 5 | RAZEM | 41 cm |

4.3.  Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej

Podłoże gruntowe na projektowanym odcinku drogi cechują zróżnicowane warunki gruntowe od G2 do G4. Badania podłoża przedstawiono w odrębnym opracowaniu.

- Podłoże pod nasypami:

Zgodnie z wymaganiami, podłoże w podstawie nasypów powinno mieć nośność:

- min. 30 MPa dla gruntów spoistych,

- min. 45 MPa dla gruntów niespoistych.

W przypadku występowania w podłożu gruntów grupy nośności G4, zwłaszcza w stanie plastycznym, uzyskanie nośności 30 MPa może nie być możliwe i z tego powodu konieczne jest zaprojektowanie warstwy ulepszonego podłoża.

Na podstawie badań geologicznych przyjęto wymianę całej konstrukcji nawierzchni.

Badania geologiczne w załączeniu.

4.4.  Przekrój normalny

Przekrój normalny ulicy M. Reja obejmuje wykonanie robót ziemnych i odwodnienia korpusu, oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni..

4.5.  Przekrój podłużny

Rzędne niwelety ulicy zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak:

- odprowadzenie wody opadowej

- dowiązanie niwelety do niwelety ulic dochodzących

Pochylenie niwelety ulicy zawiera się w przedziale od 0.22% do 0,64% .

Na całej długości występuje pięć załamań niwelety.

Zaprojektowano jeden łuk poziomy o promieniu R = 300,00 m.

Projektowaną niweletę ulicy przedstawiono na załączonych rysunkach.

4.6.  Odwodnienie

Odwodnienie ulicy obejmuje ujęcie, odprowadzenie i zrzut wód deszczowych spływających z jezdni, chodnika i tak:

- odprowadzenie wód opadowych z jezdni projektuje się przez nadanie nawierzchni drogi spadków podłużnych i poprzecznych, umożliwiających samoczynny spływ wód opadowych z jezdni

- odbiornikami wód będzie kanalizacja ogólnospławna,

- system odwodnienia opierać się będzie na studzienkach ściekowych z osadnikiem i syfonem,

Dodatkowe s

tudzienki ściekowe w km 0 + 770 , obustronne, należy w miarę możliwości połączyć z kolektorem za pomocą rur o śr. 160 mm  poprzez studnie rewizyjne. W wyjątkowych przypadkach poprzez trójnik kanalizacyjny  lub przyłącze siodłowe.

Zgodnie z pismem MPWiK w Lesznie przed realizacją zadania należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego istniejącej kanalizacji  w celu  ewentualnej jej przebudowy.

Włazy kanalizacyjne należy wymienić i założyć włazy zespolone  z kwadratowym  obramowaniem betonowym.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na ulicy  obejmują m. in.:

- wykonanie koryta ,

6.  Zjazdy

Z ulicy projektuje się zjazdy indywidualne do przyległych działek oraz zjazdy publiczne na działki opisane jako ulice zgodnie z ewidencją gruntów.

Na zjazdach projektuje się krawężnik najazdowy z przejściowym.

Na zakończeniu zjazdu od strony posesji projektuje się opornik betonowy.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Na ulicy  stosuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli oznakowanie pionowe.

Opracował:

inż. Krzysztof Marchwicki

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

#### SPIS RYSUNKÓW

| Nr rysunku | Tytuł | Skala | Data wydania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan orientacyjny | 1: 25 000 |  |
| 2 | Legenda | - - - - - |  |
| 3 | Plan sytuacyjny | 1: 500 |  |
| 4 | Przekrój podłużny | 1: 1001 000 |  |
| 5 | Przekroje normalne - szczegóły | 1: 100 |  |

Projektuje się następujące parametry drogi :

klasa techniczna – Z (zbiorcza)

kategoria drogi – miejska

prędkość projektowa – 50 km/h

kategoria ruchu – KR3

szerokość jezdni – 7,00 m

nośność drogi -115 kN/oś

jezdnia ograniczona z obu stron krawężnikami

pochylenie niwelety jezdni nie większe niż 10%,

obustronny chodnik z kostki betonowej