Postępowanie nr 38 Z TP 23

Załącznik nr 1-5 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia

- PAKIET 5: Platforma stabilometryczna  (CPV: 33158400-6)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022 lub nowszy

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Platforma siłowa do zaawansowanej analizy biomechanicznej. | Tak | - | - |
| 2 | Możliwość oceny i rehabilitacji siły mięśniowej poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym. | Tak | - | - |
| 3 | Maksymalna siła nacisku: 1200 kg na jedną płytką / 2400 kg na całość urządzenia | Tak | - | - |
| 4 | Częstotliwość próbkowania: do 1200 Hz | Tak | - | - |
| 5 | Wymiary maksymalne 100 cm x 85 cm (szerokość x głębokość) | Tak | - | - |
| 6 | Urządzenie bezprzewodowe | Tak | - | - |
| 7 | Maksymalna waga 20 kg | Tak | Poniżej 20 kg – 10 pkt 20 kg – 0 pkt |  |
| 8 | Dokładność CoP: 0,1 mm | Tak | - | - |
| 9 | Mierzenie obciążenia optymalnego dla maksymalnej mocy | Tak | - | - |
| 10 | Konfigurowalne protokoły oceny i rehabilitacji | Tak | - | - |
| 11 | Możliwość tworzenia własnych protokołów pomiarowych | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12 | Możliwość treningu asymetrycznego | Tak | - | - |
| 13 | Obszary do zbadania, minimum: | - | - | - |
| a) | Wielokrotne podskoki obunóż – dane do uzyskania minimum: - średnia wysokość - wskaźnik zmęczenia - średnia moc - wysokość skoku - siła reakcji podłoża - średni rozkład nacisku prawo – lewo - wykres siły oraz czasu | Tak | - | - |
| b) | Pojedynczy skok z wysokości wraz z podskokiem – dane do uzyskania minimum: - czas lotu - czas kontaktu z podłożem - wskaźnik siły reaktywnej - wysokość skoku - rozkład nacisku stóp prawo – lewo | Tak | - | - |
| c) | Wiele przeskoków naprzemiennie – dane do uzyskania minimum: - czas badanego w powietrzu - moc rozwinięta - wskaźnik zmęczenia | Tak | - | - |
| d) | Pojedynczy podskok na każdą nogę – dane do uzyskania minimum: - czas w powietrzu - moc rozwinięta - wskaźnik zmęczenia | Tak | - | - |
| e) | Wyskok z przysiadu obunóż z dodatkowym obciązeniem – dane do uzyskania minimum: - maksymalna moc - maksymalna siła izometryczna - maksymalna prędkość bez oporu - wysokość skoków - zmierzony profil - optymalny profil | Tak | - | - |
| - GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 13 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |