Postępowanie nr 38 Z TP 23

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia

- PAKIET 2: Orbitrek medyczny  (CPV: 33158400-6)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022 lub nowszy

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary maksymalne urządzenia: 110 cm x 70 cm x 140 cm | Tak | - | - |
| 2 | Waga maksymalna: 70 kg | Tak | Poniżej 70 kg – 10 pkt 70 kg – 0 pkt |  |
| 3 | Maksymalna waga użytkownika minimum 120 kg | Tak | Powyżej 120 kg – 10 pkt 120 kg – 0 pkt |  |
| 4 | System rezystancji: samozasilający się hamulec bez zewnętrznego źródła zasilania | Tak | - | - |
| 5 | Bateria buforowa: 3 x AA/ R03/ UM4 – komórka mignonowa | Tak | - | - |
| 6 | Koło zamachowe | Tak | - | - |
| 7 | Obciążenie w zakresie minimum: 25-300 Wat, 20-120 rpm | Tak | - | - |
| 8 | Programy minimum: quick, watt, puls | Tak | - | - |
| 9 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |