SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - NAZWA ZAMÓWIENIA

Wymiana okien w Budynku Głównym Politechniki Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi.

OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

- 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych materiałów i wyrobów przy realizacji zamówienia, jak również, jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania pn.

„Wymiana okien drewnianych  wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Politechniki Morskiej w Szczecinie przy  ul. Wały Chrobrego 1-2 w ramach umowy o dofinansowanie nr FENX.01.01-IW.01-0069/24 Projektu „EKOuczelnia – Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Politechniki Morskiej w Szczecinie” w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z FS programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2 jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego i podlega ochronie konserwatorskiej. Zakres wymiany okien został opracowany w projekcie budowlanym pod nazwą „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 1-2 AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE” opracowanym przez Pracownię Architektoniczną „Studio MT 97”. Zakres projektu uzyskał pozwolenie administracyjne na prowadzenie robót wydane przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Szczecin 1536/08 z dnia 26.09.2008 r. Wymieniana stolarka okienna musi spełniać wszystkie wymagania, jakie są jej stawiane w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej/rysunkowej.

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. Prace będą wykonywane w czynnym budynku, w związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach demontażowych i po zakończeniu dnia pracy jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej wraz z robotami towarzyszącymi, w szczególności:

- Demontaż istniejącej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- Montaż nowych okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- Obróbka okien po montażu oraz odtworzenie stanu pierwotnego ścian (malowanie, prace wykończeniowe)

Podziały i sposób otwierania okien wg załącznika nr 9 do SWZ – dokumentacja rysunkowa. Podane wymiary w dokumentacji rysunkowej są przybliżone.

    - Wymagania materiałowe stolarki okiennej

Z uwagi na kontynuację wymiany stolarki okiennej w budynku, nowa stolarka okienna powinna spełniać poniższe wytyczne:

- Okna wykonane z drewna sosnowego odpowiednio wysuszonego i wysezonowanego,

- klejone warstwowo, łączone na mirkowczepy,

- poszczególne elementy drewniane stolarki okiennej muszą być zaimpregnowane impregnatem zabezpieczającym przed grzybami i owadami przed ich sklejeniem w całość,

- okno o współczynniku przenikania ciepła Uw MAX= 1,0 W/m2K,

- elementy drewniane gruntowane i dwukrotnie lakierowane ekologicznymi farbami kryjącymi w kolorze białym,

- rama okienna wyposażona w wcięcie umożliwiające montaż podokiennika wewnętrznego na głębokość 10 mm,

- w stolarce okiennej w budynku nr 1 rama okienna wyposażona w wcięcie umożliwiające montaż parapetu zewnętrznego na głębokość od 5 do 10 mm,

- z widoku od zewnątrz budynku rama okienna ma być widoczna (wystawać) nie więcej jak 15 mm,

- Okna muszą zostać wyposażone w szyny, wkładki osłony zabezpieczające przed deszczem wykonane z aluminium malowanego proszkowo w kolorze stolarki okiennej,

- szklenie szybą zespoloną 4-16-4 z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy szybami argonem lub innym gazem szlachetnym,

- szyba w zespoleniu musi być szybą pokrytą powłokami niskoemisyjnymi,

- okna wyposażone w listwy aluminiowe SP odprowadzające wodę ze skrzydła jak i ościeżnic,

- silikonowanie pod kątem 45o w stosunku do powierzchni szyby, silikon w kolorze białym,

- szprosy naklejane na szybę po obu stronach szyby zespolonej bez wstawek między szybowych,

- wyposażone w okucia obwiedniowe, rozwierno-uchylne z możliwością uchylania okna w 3 stopniach położenia skrzydła,

- Okucia muszą być zabezpieczone powłoką tytanową (białym cynkiem) zwiększającym trwałość i okres użytkowania okuć okiennych i drzwiowych,

- okucia umożliwiające mikrowentylację,

- okucia umożliwiające blokadę obrotu klamki z podnośnikiem,

- okucia umożliwiające za pomocą blokad dokładne dociśnięcie skrzydła do ościeżnicy,

- zawiasy okienne, ocynkowane z nakładką z białego PCV,

- klamki okienne wykonane z metalu, powlekane tworzywem w kolorze białym,

- klamki wyposażone w mechanizm blokujący uniemożliwiający jej otwarcie i manipulację od zewnętrznej strony okna poprzez przesunięcie okucia obwiedniowego,

- klamki wyposażone w mechanizm sygnalizujący prawidłową pracę klamki,

- nawiewniki higrosterowalne jedno na każde okno,

- Uszczelki obwodowe i przylgowe z termoplastycznego elastomeru.

Na potwierdzenie spełnienia w/w wymagań Wykonawca musi przedstawić odpowiednie dokumenty tj. atesty i certyfikaty na zastosowane materiały.

Ze względu na kontynuację wymiany stolarki okiennej w budynku PM, Wykonawca wykona nowe okna zgodnie z oknami zamontowanymi w elewacji budynku, nawiewniki zostaną zamontowane na skrzydłach okiennych zgodnie z istniejącymi.

Niedopuszczalna jest:

- inna wysokość poprzeczki względem nowo zamontowanych okien,

- inne wymiary słupków i poprzeczek,

- inny profil szprosów,

- inne listwy okapników,

- wypełnienie innym  gazem szlachetnym przestrzeni miedzy szybowej.

    - Wymagania materiałowe podokienników wewnętrznych

Z uwagi na kontynuację prowadzonych prac na budynku, nowe podokienniki powinny spełniać poniższe wytyczne:

- granit w kolorze Beta Rosa poler,

- grubość płyty 3 cm,

- powierzchnie podokienników polerowane,

- wymiary dostosowane do wymiarów stolarki okiennej i otworów okiennych,

- narożniki wyoblone o promieniu 25 mm,

- dwie krawędzie fazowane – grubość fazy 2 mm,

- przednia krawędź ma wystawać minimum 60 mm od ściany,

- po obu stronach wmurowany w ościeże muru na głębokość 30 mm.

    - Wymagania materiałowe podokienników zewnętrznych

Z uwagi na kontynuację prowadzonych prac na budynku, nowe podokienniki powinny spełniać poniższe wytyczne:

- Podokiennik zewnętrzny z blachy cynkowej, matowej w kolorze cynku, gr. 0,7 mm szerokość i głębokość parapetu ustalić w momencie przeprowadzonych pomiarów na podstawie parapetów istniejących, już wbudowanych

- Parapet zewnętrzny wykonać z jednego arkusza blachy, zachowując rys historyczny

- PRACE MONTAŻOWE

Zamawiający informuje, że stolarka okienna będzie wymieniana w poszczególnych pomieszczeniach w budynku nr 1 i 2 Politechniki Morskiej w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania o postępie prac oraz do bieżącego utrzymania czystości. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń folią ochronną na całej powierzchni oraz sprzętu znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach.

Przed wykonaniem umowy Zamawiający obliguje Wykonawcę do wykonania przedmiaru wymienianej stolarki okiennej i parapetów przez przedstawiciela firmy wykonawczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie produkcji stolarki okiennej oraz podczas montażu.

Przy wykonywaniu ww. przedmiarów należy uwzględnić szerokość parapetów wewnętrznych zachowując zasadę wystawania parapetu względem muru minimum 60 mm oraz wmurowania na bokach na głębokość 30 mm na każdą stronę.

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń i odkształceń.

    - Prace montażowe i towarzyszące

- demontaż i wywiezienie zdemontowanej stolarki, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- przygotowaniu ościeży do montażu stolarki okiennej,

- Stolarka powinna być zamontowana przy pomocy pianki montażowej i dybli o długości minimum 152 mm, odległość pomiędzy dyblami 50 - 60 cm,

- wykonanie obróbek tynkarsko - murarskich ościeży po wymianie stolarki i parapetów wewnętrznych; ubytki w ościeżach zewnętrznych należy uzupełnić gąbką rozprężną oraz masą butylową lub poliuretanową w kolorze szarym (cementowym),

- wykonanie zabudowy ościeży za pomocą płyt gipsowych po zdemontowanych ramach okiennych skrzynkowych,

- wykonanie prac malarskich, odtworzeniowych ściany, na której zostały wymienione okna,

- zabezpieczenie pomieszczeń folią malarską na całej powierzchni podłogi, wydzielenie przestrzeni roboczej w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się pyłu po obiekcie,

- montaż i demontaż rusztowania,

- wydzielenie strefy pracy rusztowania z oznakowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

  - Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac

W trakcie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie posadzek, narożników ścian i utrzymanie miejsc prowadzonych prac w należytym stanie czystości. Prace należy prowadzić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Należy zadbać o ład i porządek w miejscu wykonywania prac oraz w jego otoczeniu. Wszystkie prace związane z wykonaniem prac zabezpieczających powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej robocizny. Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania się brudu i kurzu po obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało – czerwonym i zamontowaniu tablic ostrzegawczych i pracy na wysokości.

Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowanych musi odbywać się poprzez korytarze i klatki schodowe. Zabrania się korzystania w tym celu z wind. Wszystkie ciągi będą musiały być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach i na bieżąco usuwać. W przypadku szkód powstałych podczas prac transportowych Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy. Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Normami, przepisami Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną, a także zgodnie z Planem ograniczenia emisji, hałasu i innych substancji oraz Raportem przed rozbiórkowym.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Od chwili przejęcia od Inwestora frontu robót, Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe”, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

  - Przekazanie frontu robót

Inwestor przekaże Wykonawcy front robót w terminie ustalonym w umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na swój koszt.

W dniu przekazania frontu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- oświadczenie Kierownika Robót o podjęciu obowiązków na budowie,

- dokona wpisu do dziennika budowy o rozpoczęciu prowadzenia prac.

Od tego dnia Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przekazane pomieszczenia i teren aż do dnia odbioru robót.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące normy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ww. przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac z zastrzeżeniem zapisów Planu ograniczenia emisji hałasu, pyłu i innych substancji w trakcie robót budowlanych oraz Raportu przed rozbiórkowego. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP –przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia (z wyszczególnieniem redukcji emisji hałasu i pyłów przy prowadzonych pracach). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udostępnienia zaświadczenia o przeprowadzonych ww. szkoleniach.

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt ochrony osobistej oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał od Wykonawcy przestrzegania przez jego pracowników stosowania środków ochrony osobistej tj: hełmy ochronne, obuwie robocze, odzież robocza.

Wykonawca powinien wyznaczyć i oznakować strefy niebezpiecznie oraz odpowiednio je ogrodzić i zabezpieczyć.

Wykonawca z chwilą przejęcia terenu i pomieszczeń, na których prowadzone będą prace bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

    - Rozwiązania równoważne

Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w Przedmiarze robót, w Dokumentacji rysunkowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, należy przyjąć, że będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, zaś w przypadku gdy powołane normy 
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w,  Przedmiarze robót, w Dokumentacji rysunkowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (w szczególności przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w  Przedmiarze robót, w Dokumentacji rysunkowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w Przedmiarze robót, w Dokumentacji rysunkowej,  w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ,w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ wskazał  jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Podane przez Zamawiającego parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami 
i możliwościami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

  - Akceptowanie użytych materiałów

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych, nowych  (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, deklaracji właściwości technicznych, krajowej oceny technicznej, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wbudowanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia wszystkich materiałów odbywają się na podstawie katy materiałowej stanowiącej załącznik do umowy.

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, roboty wykonane z materiałów niezaakceptowanych przez inwestora nie zostaną odebrane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. wyciągi i windy budowlane) – podlegający przepisom o dozorze technicznym – powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego parametry techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionej nazwy producenta. Zastosowane środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

  - Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, na załączonych rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, sztuce budowlane i innych normach oraz instrukcjach.

W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor ma prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych zawartych w obowiązującej umowie, zmierzających do prawidłowego ukończenia prac.

  - Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne i obowiązujące dokumenty równorzędne, stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie i powinny być przedłożone Zamawiającemu przed ich zastosowaniem.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

- ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów

- odbiory częściowy elementów robót,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót ze Specyfikacją Techniczną.

  - Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

  - Dokumenty odbioru końcowego

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały,

- Atesty jakościowe na wbudowane materiały,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

- Karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane).

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości.

- Przepisy związane

  - Normy

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania / lub normy równoważne

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania / lub normy równoważne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania / lub normy równoważne

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania / lub normy równoważne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport / lub normy równoważne

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia / lub normy równoważne

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania / lub normy równoważne

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 / lub normy równoważne