Przedmiot zamówienia

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Trzcianiec 213a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 213a                                       w leśnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robót.

Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku , ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych  jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %)                          i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 300 mb. Ułożyć rurę HDPE Ø 80 cm o długości 6m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym oraz wykonaniem dylowanki długości 8 mb

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Przedmiot zamówienia

Naprawa dojazdu do składu w L. Trzcianiec 243b

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu składu w oddziale 243a                                       w leśnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje odmulenie rowu ok. 150 m rowu odwadniającego wraz                                           z rozplantowaniem urobku i wycinką krzaków ok. 6 ar.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował: