SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Strona tytułowa………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...…….……………..…str. 1 Spis treści………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….……………..…str. 2 CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY - Podstawa opracowania i materiały wyjściowe……………………………………………………………………………………………………………………...str. 3 - Zakres opracowania……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...str. 3 - Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, schematy statyczne, założenia przyjęte do obliczeń, obciążenia konstrukcji, podstawowe wyniki obliczeń………………………………………..……………………………………………………………………………………………………...str. 3 - Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku.…………………………………………………………………………………………...str. 5 - Geotechniczne warunki posadowienia……………………………………………….………………………………….…………………………………………....str. 5 - Dokumentacja geologiczno – inżynierska. …………….………………………………..…………………………………………………………………………...str. 6 - Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych..……………………………….…...str. 6 - Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...str. 6 - Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego – w przypadku obiektów liniowych……………………………………..………………………………….……………………………………...str. 6 - Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego.……………………………………………………………….....str. 6 - Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi.……………………………....str. 6 - Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.………………………………………………………....str. 6 - Warunki ochrony przeciwpożarowej..…………………………….………..…………………………………………………………………………….……….......str. 6 - Charakterystyka energetyczna.…………………………….………..……………………………………………………………………….…………………………....str. 6 - Obliczenia …………………………..…………………………….………..…………………………………………………………………………….…………………....str. 7-18 EKSPERTYZA TECHNICZNA……………………………….……………………………………………..…………………….……………………………………….…………….……...str. 19 CZĘŚĆ RYSUNKOWA KONSTRUKCJI Schemat elementów konstrukcyjnych parteru - Rys. K.1 (1:100)…………………………………………………………………………..…….……….….………..…str. 20 Detal konstrukcyjny belki BS1 - Rys. K.2 (1:100)…………………………….………………………………..………..….….……………………………………………....…str. 21 Oświadczenia projektanta………………………………………………………………………..…………………………………………………….………..……....……………..…str…22 PROJEKT TECHNICZNY WRAZ ZE STRONĄ TYTUŁOWĄ LICZY 22 PONUMEROWANE STRONY

OPIS

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

- Podstawa opracowania i materiały wyjściowe:

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.725 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478)

- Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2024.645)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytków i Opiece nad zabytkami

- (Dz.U.2022.840)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,

- (Dz. U. 2023.977)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112)

- Zakres opracowania

Konstrukcja ścian nośnych z uwzględnieniem przebudowy otworów oraz konstrukcja posadzki przemysłowej.

- Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, schematy statyczne, założenia przyjęte do obliczeń, obciążenia konstrukcji, podstawowe wyniki obliczeń

  - Układ konstrukcyjny obiektu

Istniejący układ ścian mieszany, stropy żelbetowe krzyżowo i jednokierunkowo zbrojone. Nadproża Kleina i żelbetowe oraz nowo projektowane - stalowe. Fundamenty posadowione na podłożu sprężystym.

  - Zastosowane schematy statyczne.

Projektowane belki i nadproża jako jednoprzęsłowe, wolnopodparte.

  - Założenia przyjęte do obliczeń

Obciążenia działające na konstrukcję oraz ich kombinacje, schematy statyczne ustrojów, wykresy sił przekrojowych oraz wymiarowanie elementów konstrukcyjnych ustalono i wykonano zgodnie z zasadami mechaniki budowli w oparciu o obowiązujące normy:

- Eurokod 0 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

- Eurokod 1 PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję

- Eurokod 2 PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

- Eurokod 3 PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

- Eurokod 5 PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych

- Eurokod 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

- Eurokod 7 PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Przy projektowaniu i sprawdzaniu przeprowadzonych obliczeń korzystano z porad i uwag zawartych w poniższej literaturze:

- W. Starosolski – Konstrukcje Żelbetowe, PWN 2015r.

- J. Kobiak – Konstrukcje Żelbetowe, Arkady 1987r.

- Łapko, Jensen – Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych, Arkady 2006

- A. Biegus  – Stalowe budynki halowe, Arkady 2010

- Konstrukcje murowe – przykłady i algorytmy obliczeń, Politechnika Krakowska 2005

- Budownictwo ogólne, Arkady 2005

- J. Hoła - Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, DWE 2013

- E. Motak  – Fundamenty Bezpośrednie, Arkady 1988r.

Dodatkowego sprawdzenia obliczeń dokonano przy użycie „starych” polskich norm

PN-B (wymienionych w projekcie katalogowym) z wykorzystaniem programu SPECBUD.

  - Materiały przyjęte do obliczeń:

Klasa betonu: C20/25

Stal zbrojeniowa główna: A-IIIN (B500SP Epstal)

Stal konstrukcyjna: S355

3.4.1  Strefy obciążeń klimatycznych przyjęte do obliczeń:

Strefa wiatrowa: III

Strefa śniegowa: III (235m npm)

Głębokość przemarzania: 1,20 m

Strefa klimatyczna: III

3.4.2 Parametry gruntu przyjęte do obliczeń:

Glina; IL=0.25 twardoplastyczna/plastyczna

Poziom wody gruntowej:  poniżej poziomu posadowienia

I kategoria geotechniczna

Głębokość posadowienia: 1,20m p.p.t

3.4.3 Przyjęte obciążenia:

Obciążenie stropu nad parterem:

12,00 kN/m2 (Obciążenie obliczeniowe z uwzględnieniem obciążeń zmiennych i użytkowych)

Obciążenie z dachu na ścianę zewnętrzną:

10 kN/m (Obciążenie obliczeniowe z uwzględnieniem obciążeń zmiennych)

  - Podstawowe wyniki obliczeń

3.5.1  Belki

BS1 – belka stalowa 3xHEB120 – S355

3.5.2  Posadzka przemysłowa

Beton C25/30

Posadzkę zbroić siatkami prętów ∅6 w rozstawie co 25cm.

Posadzkę przemysłową wykonać wg ścisłych wytycznych producenta.

Zaleca się wykonanie posadzki poprzez utwardzenie powierzchni za pomocą preparatów

proszkowych i zatarcie, stosując system DST.

Pomiędzy pomieszczeniami gospodarczymi wykonać dwie dylatacje w płycie - poprzez

nacięcia. Rozmieszczenie dylatacji zgodnie z rysunkiem A.2

3.5.3 Otwór pod drzwi garażowe

Aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego słupa, wyburzenie pod drzwi garażowe (murek podokienny) rozpocząć od odcięcia piłami tarczowymi murku podokiennego od słupa oraz od filarka przylegającego do ściany zachodniej. Dopiero po odcięciu można pozostałą część murku podokiennego wyburzyć urządzeniami udarowymi.

3.5.4 Zabudowa otworu nad istniejącymi drzwiami zewnętrznymi

Zabudowę wykonać za pomocą lekkiego szkieletu drewnianego lub metalowego. Szkielet wypełnić wełną mineralną. Obróbka od zewnątrz płyta OSB oraz styropian 5cm i tynk silikatowy lub tynk cem-wap na siatce Rabitza (bezpośrednio na OSB. Obróbka od wewnątrz: płyta g-k + gładź.

3.5.5 Izolacja podłogi

Izolację podłogi zarówno cieplną jak i przeciwwilgociową wykonano z myślą o potencjalnej termomodernizacji budynku w przyszłości. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej której zaprojektowane części to: membrana termozgrzewalna na warstwie chudego betonu, mineralna mikrozaprawa uszczelniająca na ścianach wewnętrznych (do wysokości 30cm) ponad projektowany poziom oraz kliny wyoblające na połączeniu obu warstw. Izolacja ta w przyszłości musi być połączona z izolacją poziomą (np. iniekcja) której obecnie nie ma. Wszystkie elementy izolacji powinny być wykonane przy użyciu tego samego systemu i materiałów dedykowanych przez twórcę systemu (łącznie z wszelkimi sugerowanymi dodatkami tj: wkładki, kliny, maty i taśmy).

3.5.6 Ściany i stropy

Przed rozpoczęciem wykonywania wyburzeń i montażu nowych belek i nadproży należy podeprzeć istniejące ściany i stropy tak, aby w czasie wykonywania przedmiotowych prac nie doszło do obsunięcia czy zawalenia znajdujących się nad nimi części budynku.

- Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku.

Załączono w dalszej części opracowania.

- Geotechniczne warunki posadowienia.

  - Opinia geotechniczna

- Warunki ogólne – teren suchy.

- Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t

- Grunt znajdujący się pod projektowanym obiektem jest jednorodny genetycznie i litologicznie. Warstwy gruntu są równoległe do powierzchni terenu, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej istniejącego poziomu posadowienia. Okresowo w okresie długotrwałych deszczy zwierciadło wód gruntowych może podnieść się ponad poziom posadowienia . Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjęto grunty twardoplastyczne/plastyczne o IL = 0,25.

Grunt nadaje się do wykonania przedmiotowej przebudowy.

- Istniejący budynek jest posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Do obliczeń przyjęto ściany murowane z cegły ceramicznej, pustaków żużlobetonowych i betonu komórkowego, konstrukcja dachu drewniana. Stropy żelbetowe. Ławy fundamentowe przyjęto, jako oparte na podłożu sprężystym.

- Określa się, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463) - pierwszą kategorię geotechniczną dla posadowienia projektowanej przebudowy.

  - Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Teren przedmiotowej działki jest niezarośnięty, lekko pochyły w kierunku północnym.

Ogólne warunki oparto na wizji lokalnej terenu.

Budynek posadowiony na istniejących ławach fundamentowych o grubości około 40-50cm.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Nie dotyczy.

- Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.

Ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej, grubość ścian około 42-50cm. Stropy żelbetowe o grubości około 10-12cm.

- Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

- Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego – w przypadku obiektów liniowych

Nie dotyczy.

- Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego.

Budynek wyposażony w instalację gazową, elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

- Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi.

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu aktualnego.

- Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu aktualnego.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu aktualnego.

- Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy. Przebudowa przedmiotowego budynku nie obejmuje rozbudowy istniejących ani budowy / wydzielenia nowych pomieszczeń ogrzewanych – zakresem jest przebudowa ścian nośnych oraz przebudowa posadzki przemysłowej (z uwzględnieniem dodania termoizolacji). Ze względu na taki zakres inwestycji powierzchnia istniejącej strefy ogrzewanej w budynku oraz dotychczasowe zapotrzebowanie budynku na energię użytkową nie ulegną powiększeniu.

- Obliczenia statyczne belki

Załączono poniżej.