| - NAZWA ELEMENTU PROJEKTU |  | # PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | ULICA WRZOSOWA, KOMORÓW WIEŚ DZ. EW. NR 164, 80, 445/9 OBR. 0004; |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | XXVI |  |  |  |
| INWESTOR |  | GMINA MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W REGUŁACH, ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 05-816 MICHAŁOWICE |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: KOMORÓW WIEŚ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0004 NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 164, 80, 445/9 |  |  |  |
| ZAKRES OPRACO-WANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA |  | IMIĘ NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACO-WANIA | PODPIS |
| BRANŻA SANITRNA | PROJEKTANT |  | MGR INŻ. MAŁGORZATA SZELIGA | 05.07.2024 |  |
|  | SPEC. UPR. |  | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | NUMER UPR. |  | MAZ/0076/POOS/12 |  |  |
| BRANŻA SANITRNA | SPRAWDZAJĄCY |  | MGR INŻ. ARTUR SZELIGA | 05.07.2024 |  |
|  | SPEC. UPR. |  | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | NUMER UPR. |  | MAZ/0462/PBS/15 |  |  |

Spis treści:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	3

1.Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta	3

2.	Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego	7

3.Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	9

II.CZĘŚĆ OPISOWA	10

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego	10

2.Istniejący stan zagospodarowania terenu	10

3.Projektowane zagospodarowanie terenu:	10

4.	Przebieg projektowanej i istniejącej infrastruktury podziemnej – rozwiązania dotyczące kolizji	11

5.Zestawienie powierzchni	11

6.Inne Informacje i dane	11

7.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	12

III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

Orientacja	13

1.Projekt zagospodarowania terenu	14

# DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

## Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta

## Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego

## Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WARSZAWA, 05.07.2024

#### OŚWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2023 R. POZ. 682 Z PÓŹN. ZM.) oświadczam, że projekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY WRZOSOWEJ NA DZ. EW. 164, 80, 445/9 obr. 0004 W KOMOROWIE WSI GM. MICHAŁOWICE, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branża sanitarna: 			Sprawdzający branża sanitarna:

mgr inż. Małgorzata Szeliga				mgr inż. Artur Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0076/POOS/12 do 		                           Uprawnienia nr MAZ/0462/PBS/15 do

projektowania					                    projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakesie sieci,	                   w specjalności instalacyjnej w zakesie sieci,

instlacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,                      instlacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych                        gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń					                bez ograniczeń

………….………............................  			…………………………………..

Podpis						       Podpis

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi w gm. Michałowice na dz. ew. nr 164, 80, 445/9 w obr 0004.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę kanalizacji jest zagospodarowany. Przylegające działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz zabudowę mieszkalną jednorodzinną na działkach z zielenią leśną. Obszar ten położony jest w granicach strefy sanitarnej w odległości do 150m od cmentarza. W ulicy Wrzosowej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej ( zakończona na wysokości dz. ew. 163), energetyczna i gazowa.

W ewidencji gruntów działka ewid. nr 164 i 80 z obrębu 0004, na której planowana jest realizacja sieci, stanowi użytek drogowy dr, natomiast działka nr 445/9 stanowi działkę budowlaną B.

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część VI obejmująca fragment wsi Komorów zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/412/2006 z dnia 13 października 2006, w związku z tym dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej.

Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PVC-U w klasie SN ≥8 SDR 34 monolitycznych o złączach kielichowych na uszczelki gumowe, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, o średnicy Ø200 i długości L= 71,54m oraz Ø160 o łącznej długości L=13,63m. Trasa planowanej sieci przebiegać będzie w ul. Wrzosowej na dz. ew. nr 164, 80, 445/9. Projektowana sieć włączona zostanie w istniejący kanał kanalizacji sanitarnej Ø200 z PVC kl. S za pomocą istniejącej studni kanalizacyjnej SI DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 (na wysokości dz. ew. nr 163). Projektowana sieć kanalizacyjna odbierze, poprzez odcinki sieci do każdej nieskanalizowanej działki przylegającej do pasa drogowego, ścieki bytowo – gospodarcze. Zaprojektowano trzy odejścia Ø160 do granic działek 163, 181/2, 182/1 oraz jedno odejście Ø200 do dz. ew. nr 583.

## Przebieg projektowanej i istniejącej infrastruktury podziemnej – rozwiązania dotyczące kolizji

Na podstawie rzędnych wysokościowych istniejącego i projektowanego uzbrojenie terenu opartych na mapie do celów projektowych miejsca skrzyżowań infrastruktury nie kolidują ze sobą.

Nieopisane zagłębienia kolizji występujące na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zostały przyjęte, jako głębokości normatywne odpowiadające rodzajowi uzbrojenia.

Z tego względu w miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać szczególnie ostrożnie. Sprawdzając po odkrywce realne rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej na trasie projektowanych sieci.

Krzyżujące się z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

## Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy.

## Inne Informacje i dane

- Działka nie leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

- Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- W obszarze projektowanej inwestycji na dz. ew. 80 i 445/9 występują urządzenia wodne objęte ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w myśl art. 196 ustawy Prawo wodne.

- Teren znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego Wsi Komorów.

- Zieleń wysoka nie koliduje z inwestycją.

- `Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego w jego otoczeniu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować, jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych. Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje żadnych negatywnych, trwałych zmian w środowisku, zaś podczas eksploatacji całkowicie zaniknie.

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Informuje się, że Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego w jego otoczeniu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania nie wykracza poza granice terenu opracowania.

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

,

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### Orientacja

DZ. EW. NR 164, 80, 445/9 OBR. 0004 , 
JEDN. EWIDENCYJNA 142104_2 Komorów Wieś

### Projekt zagospodarowania terenu